Практическая работа «Фрезерование. Расчет режимов резания.»

Цель работы: Освоение методики при определении режимов резания при фрезеровании.

Задание: используя рекомендуемую литературу необходимо решить задачу (По вариантам)

Задача: На горизонтально-фрезерном станке модели 6М82Г производится цилиндрическое фрезерование плоской поверхности шириной  В (мм) и длиной ℓ (мм), припуск на обработку h (мм).

Необходимо: 1. Выбрать режущий инструмент.

2. Назначить режим резания.

3. Определить машинное время.

| № варианта | Материал заготовки | Заготовка | Обработка и параметр шероховатости, мм | В, мм | , мм | h, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминиевый сплав АЛ5 НВ 65 | Отливка | Получистовая Rz = 2 | 50 | 200 | 1,5 |
| 2 | Серый чугун НВ 150 | Отливка | Получистовая без охлаждения Rz = 2 | 40 | 120 | 1,5 |
| 3 | Сталь 45Х дв=750 МН/м2 | Поковка | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 90 | 250 | 1,5 |
| 4 | Сталь СТ5 дв=600 МН/м2 | Поковка | Черновая с охлаждением | 85 | 100 | 3 |
| 5 | Бронза БрАЖ 9-4 НВ 120 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 75 | 320 | 4 |
| 6 | Сталь 35 дв=600 МН/м2 | Прокат | Черновая с охлаждением | 80 | 150 | 4 |
| 7 | Серый чугун НВ 120 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 70 | 350 | 5 |
| 8 | Сталь 40ХНМА дв=850 МН/м2 | Штампованная | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 85 | 400 | 1,5 |
| 9 | Латунь ЛК 80-3 НВ 110 | Отливка | Получистовая без охлаждения | 45 | 130 | 1 |
| 10 | Серый чугун НВ 200 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 60 | 300 | 4,5 |
| 11 | Алюминиевый сплав АЛ5 НВ 65 | Отливка | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 50 | 200 | 5 |
| 12 | Сталь 35 дв=600 МН/м2 | Отливка | Получистовая без охлаждения | 50 | 120 | 3 |
| 13 | Сталь СТ5 дв=600 МН/м2 | Поковка | Черновая по корке без охлаждения | 50 | 250 | 1,5 |
| 14 | Сталь 45Х дв=750 МН/м2 | Поковка | Черновая с охлаждением | 40 | 100 | 1 |
| 15 | Сталь 40ХНМА дв=850 МН/м2 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 90 | 320 | 5 |
| 16 | Серый чугун НВ 150 | Прокат | Черновая с охлаждением | 85 | 150 | 1,5 |
| 17 | Алюминиевый сплав АЛ5 НВ 65 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 75 | 350 | 1 |
| 18 | Серый чугун НВ 200 | Штампованная | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 50 | 400 | 1,5 |
| 19 | Сталь СТ5 дв=600 МН/м2 | Отливка | Получистовая без охлаждения | 50 | 130 | 3 |
| 20 | Латунь ЛК 80-3 НВ 110 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 40 | 300 | 5 |
| 21 | Серый чугун НВ 120 | Отливка | Получистовая Rz = 2 | 90 | 200 | 4 |
| 22 | Сталь 45Х дв=750 МН/м2 | Отливка | Получистовая без охлаждения Rz = 2 | 85 | 120 | 1,5 |
| 23 | Сталь 40ХНМА дв=850 МН/м2 | Поковка | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 75 | 250 | 1 |
| 24 | Бронза БрАЖ 9-4 НВ 120 | Поковка | Черновая с охлаждением | 80 | 100 | 3 |
| 25 | Сталь 35 дв=600 МН/м2 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 70 | 320 | 1,5 |
| 26 | Сталь СТ5 дв=600 МН/м2 | Прокат | Черновая с охлаждением | 85 | 150 | 1 |
| 27 | Алюминиевый сплав АЛ5 НВ 65 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 45 | 350 | 1,5 |
| 28 | Серый чугун НВ 200 | Штампованная | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 60 | 400 | 1 |
| 29 | Сталь 45Х дв=750 МН/м2 | Отливка | Получистовая без охлаждения | 50 | 130 | 4 |
| 30 | Бронза БрАЖ 9-4 НВ 120 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 50 | 300 | 4 |
| 31 | Серый чугун НВ 150 | Отливка | Получистовая Rz = 2 | 50 | 200 | 1,5 |
| 32 | Сталь 40ХНМА дв=850 МН/м2 | Отливка | Получистовая без охлаждения Rz = 2 | 50 | 120 | 4 |
| 33 | Серый чугун НВ 120 | Поковка | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 40 | 250 | 4 |
| 34 | Бронза БрАЖ 9-4 НВ 120 | Поковка | Получистовая Rz = 2 | 90 | 100 | 4 |
| 35 | Сталь 35 дв=600 МН/м2 | Отливка | Получистовая без охлаждения Rz = 2 | 85 | 320 | 1,5 |
| 36 | Латунь ЛК 80-3 НВ 110 | Прокат | Получистовая с охлаждением Rz = 2 | 75 | 150 | 1,5 |
| 37 | Серый чугун НВ 150 | Отливка | Черновая с охлаждением | 80 | 350 | 1,5 |
| 38 | Серый чугун НВ 200 | Штампованная | Черновая по корке без охлаждения | 70 | 400 | 1,5 |
| 39 | Латунь ЛК 80-3 НВ 110 | Отливка | Черновая с охлаждением | 85 | 130 | 1 |
| 40 | Серый чугун НВ 120 | Отливка | Черновая по корке без охлаждения | 45 | 300 | 1,5 |

Используемая литература

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985, - 496 с.

- Ординарцев, И.А. Справочник инструментальщика / И.А.Ординарцев, Г.В.Филиппов, А.Н.Шевченко и др. - Л.: Машиностроение, 1987. -846 с.

- Френкель, С.Ш. Справочник молодого фрезеровщика / С.Ш.Френкель. – М.: Высшая школа, 1987. - 240 с.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Часть 1.- М.: Машиностроение, 1974. – 406 с.

- Вереина, Л.И. Справочник станочника / Л.И.Вереина, М.М.Краснов. – М: «Академия», 2008. - 560 с.

Методические указания

Фрезерование является одним из высокопроизводительных и распространенных методов обработки материалов резанием. При этом используется фреза – многозубый инструмент.

Выбор режущего инструмента производится на основе материала заготовки, вида обработки, глубины резания (припуска), шероховатости поверхности и ряда других факторов. При обработке плоскостей на горизонтально-фрезерных станках предпочтительней выбирать цилиндрическую фрезу. Цилиндрическая фреза характеризуется следующими размерами:

D – наружный диаметр фрезы (мм);

d – диаметр посадочного отверстия под оправку (мм);

z – число зубьев фрезы;

L – длина фрезы (мм), зависит от ширины обрабатываемой поверхности.

Все перечисленные выше параметры цилиндрической фрезы выбираются по ГОСТу в справочнике.

Скорость резания, допускаемая режущими свойствами фрезы, при фрезеровании определяется как по эмпирическим формулам, так и по справочникам. При решении предложенной задачи допускается использование табличных значений скорости резания

(Vтабл.) V = Vтабл. ∙ Кv   м/мин.,

где    Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания.

Машинное время Тм при фрезеровании определяется по формуле:

Тм = L / Sм;    L = l + Y + ∆ ,

где  Sм – подача в минуту (мм/мин);

l – длина обрабатываемой поверхности в (мм);

Y – длина врезания фрезы в (мм);

∆ - длина перебега фрезы в (мм).

При решении задачи  рекомендуется пользоваться литературой [ 1, стр.281-292   ], [2, стр.320-351], [ 4 ], [3], (5), Приложение 6.

Пример. На горизонтально фрезерном станке модели 6Т82Г производится  цилиндрическое фрезерование плоской поверхности шириной В = 75 мм и длиной L = 300 мм; припуск на обработку h = 3 мм. Обрабатываемый материал – сталь 40Х с σв = 680 МПа ( ≈ 68 кгс/мм2); заготовка – поковка. Обработка предварительная; охлаждение эмульсией. Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент.

- Назначить режим резания с использованием таблиц или допускаемую фрезой скорость главного движения резания Vи и главную составляющую силы резания Pz подсчитать по эмпирическим формулам.

- Определить машинное (основное) время.

РЕШЕНИЕ: 1. По нормативам [4] или справочнику (5, Приложение 6) выбираем фрезу, устанавливаем ее геометрические параметры. Принимаем цилиндрическую фрезу со вставными ножами из быстрорежущей стали Р6М5. Из-за отсутствия в используемых нормативах рекомендаций по применению быстрорежущей стали Р6М5 расчет режима резания производится для быстрорежущей стали Р18, имеющей примерно ту же режущую способность. При работе с глубиной резания до 5 мм применяют в основном цилиндрические фрезы диаметром 60-90 мм ([5], стр.408, таб.17.5, Приложение 6).

Для данного случая, при снятии припуска за один проход целесообразно применить стандартную фрезу диаметром D = 90 мм с числом зубьев Z = 8

( 4, карта 113, стр.248-249; 5, стр. 416 -418, Приложение 6). Геометрические элементы фрезы принимаем по Приложению 6, табл. 17.6 : γ = 15º; α = 12º.

2. Назначаем режим резания. Припуск снимается за один проход; следовательно, t = h = 3 мм.

По (4, карте 132, стр. 247 или 5, стр. 473 -474, табл. 19.6, 19.7, Приложение 6)  назначаем подачу Sz. Для станка мощностью 7 кВт со средней жесткостью системы СПИД  Sz = 0,12… 0,2 мм/зуб; принимаем  Sz= 0,2 мм/зуб.

3. Назначаем период стойкости фрезы (таб.2, стр.204, Приложение 6, таб. 17.7). Для цилиндрической фрезы  с D =90 мм со вставными ножами из стали Р18 рекомендуется период стойкости Т = 180 мин. Допустимый износ фрезы по заданной поверхности hз = 0,6 мм  (Приложение 6, таб. 17.8).

4. Определяем скорость  главного движения резания, допускаемую режущими свойствами фрезы (карта 133, стр.248,249, Приложение 6, таб. 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, Приложение 6). Для D = 90мм, В = 41…130 мм, t = 3 мм, Sz  до 0,24 мм/зуб  Vтаб. = 37 м/мин. Учитываем поправочные коэффициенты на скорость (там же);

Кпv = 0,85, так как обработка ведется по корке стальной поковки с σв = 680 МПа;

Кмv = 0,9, выбирается в зависимости от группы и механической характеристики стали.

Скорость резания  Vи = Vтаб. ∙ К пv ∙ К мv = 37∙ 0,85 ∙ 0,9 = 28,4 м/мин

5.  Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания: n = 1000 ∙V / (π ∙ D)  = 1000 ∙28,4 / (3,14 ∙ 90)  = 101 об/мин.

Корректируем частоту вращения по паспорту станка и устанавливаем действительную частоту вращения n дейст. = 100 об/мин.

6. Действительная скорость резания:

V действ. = (π ∙ D ∙ n действ.) / 1000 = (3,14 ∙ 90 ∙ 100) / 1000 = 28,3 м./мин.

7. Определяем машинное время:

Т м = L /Vs ;

L = l + y + Δ мм.

Длина врезания определяется по формуле:

y =  =   = 16  мм.

Перебег ∆ = 1 ÷ 5 мм; принимаем 3 мм;  l = 300 мм –длина обрабатываемой поверхности заготовки. Тогда L = 300 + 16 + 3 = 319 мм.

Скорость движения подачи (старое обозначение Sм) Vs = 0,2 ∙ 8 ∙ 100 = 160 мм/мин. Эта величина полностью  совпадает с паспортными данными станка, тогда:   Тм = 319 / 160 = 1,99 мин.

Практическая работа «Точение. Расчет режимов резания.»

Цель работы: Освоение методики при определении режимов резания при точении.

Задание: используя методические указания необходимо определить режимы обработки, допускаемые режущими свойствами резца при наружном точении заготовки диаметром D(мм). Глубина резания t (мм), подача S(мм/об), стойкость резца Т (мин.), сечение державки резца В х Н (мм), радиус закругления вершины r (мм) (по вариантам).

| № варианта | Материал заготовки | Заготовка | D, мм | t, мм | S, мм/с | T | Марка резца | ВхН | Параметры резца |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма передней поверхности | ц0 | ц10 | r, мм |
| 1 | Сталь жаропрочная 12Х18Н 9Т НВ 141 | Прокат обработанная | 55 | 2 | 0,3 | 60 | ВК8 | 16х25 | Радиусная с фаской | 45 | 10 | 2 |
| 2 | Серый чугун НВ 160 | Отливка с коркой | 120 | 4 | 0,8 | 45 | ВК8 | 20х30 | Плоская | 60 | 10 | 1 |
| 3 | Сталь 20 дв=500 МН/м2 | Прокат обработанная | 80 | 3 | 0,5 | 90 | Т15 К6 | 16х25 | Радиусная с фаской | 90 | 10 | 1,5 |
| 4 | Серый чугун НВ 180 | Отливка без корки | 100 | 2 | 0,3 | 60 | ВК6 | 12х20 | Плоская | 45 | 10 | 1 |
| 5 | Сталь 40Х дв=500 МН/м2 | Поковка | 60 | 3 | 0,6 | 45 | Т5 К10 | 25х25 | Радиусная с фаской | 90 | 10 | 1 |
| 6 | Бронза Бр АЖ 9-4 НВ 120 | Отливка с коркой | 75 | 4 | 0,6 | 60 | Р18 | 16х25 | Плоская | 60 | 15 | 1 |
| 7 | Сталь 45 ХН дв=750 МН/м2 | Штампованная | 95 | 1 | 0,2 | 60 | Т30 К4 | 16х25 | Радиусная с фаской | 45 | 10 | 2 |
| 8 | Сталь 40 ХН дв=800 МН/м2 | Штампованная | 120 | 2 | 0,3 | 45 | Т15 К6 | 25х25 | Плоская | 60 | 10 | 1 |
| 9 | Серый чугун НВ 200 | Отливка с коркой | 95 | 5 | 0,8 | 90 | ВК8 | 20х30 | Радиусная с фаской | 60 | 10 | 1 |
| 10 | Серый чугун НВ 220 | Отливка без корки | 65 | 1 | 0,2 | 60 | ВК2 | 16х25 | Плоская | 60 | 10 | 2 |
| 11 | Сталь 45 ХН дв=750 МН/м2 | Отливка без корки | 120 | 2 | 0,3 | 60 | Т30 К4 | 16х25 | Радиусная с фаской | 90 | 15 | 1 |
| 12 | Серый чугун НВ 180 | Прокат обработанная | 95 | 4 | 0,6 | 45 | ВК6 | 20х30 | Радиусная с фаской | 90 | 10 | 1,5 |
| 13 | Сталь 20 дв=500 МН/м2 | Прокат обработанная | 65 | 3 | 0,6 | 90 | ВК8 | 16х25 | Плоская | 60 | 10 | 1 |
| 14 | Сталь 40 ХН дв=800 МН/м2 | Штампованная | 55 | 2 | 0,2 | 60 | Т15 К6 | 12х20 | Радиусная с фаской | 45 | 10 | 2 |
| 15 | Сталь жаропрочная 12Х18Н 9Т НВ 141 | Поковка | 120 | 3 | 0,2 | 45 | Т15 К6 | 25х25 | Плоская | 60 | 10 | 1 |
| 16 | Бронза Бр АЖ 9-4 НВ 120 | Поковка | 80 | 4 | 0,3 | 60 | ВК8 | 16х25 | Радиусная с фаской | 45 | 15 | 1 |
| 17 | Серый чугун НВ 160 | Прокат обработанная | 100 | 1 | 0,8 | 60 | Р18 | 16х25 | Плоская | 90 | 10 | 1 |
| 18 | Сталь 40 ХН дв=800 МН/м2 | Штампованная | 60 | 2 | 0,5 | 45 | ВК6 | 25х25 | Радиусная с фаской | 60 | 10 | 1 |
| 19 | Сталь 40Х дв=500 МН/м2 | Отливка без корки | 75 | 5 | 0,6 | 90 | Т15 К6 | 20х30 | Плоская | 90 | 15 | 1 |
| 20 | Сталь 20 дв=500 МН/м2 | Отливка с коркой | 95 | 1 | 0,6 | 60 | ВК8 | 16х25 | Плоская | 60 | 10 | 2 |
| 21 | Бронза Бр АЖ 9-4 НВ 120 | Штампованная | 120 | 2 | 0,2 | 60 | Т5 К10 | 16х25 | Радиусная с фаской | 45 | 10 | 1,5 |
| 22 | Сталь 40Х дв=500 МН/м2 | Отливка с коркой | 95 | 4 | 0,8 | 45 | Р18 | 20х30 | Радиусная с фаской | 60 | 10 | 1 |
| 23 | Сталь жаропрочная 12Х18Н 9Т НВ 141 | Штампованная | 65 | 3 | 0,5 | 90 | Т5 К10 | 16х25 | Плоская | 90 | 15 | 1 |
| 24 | Серый чугун НВ 180 | Отливка с коркой | 100 | 2 | 0,6 | 60 | Т15 К6 | 12х20 | Плоская | 60 | 10 | 1 |
| 25 | Серый чугун НВ 220 | Прокат обработанная | 60 | 3 | 0,6 | 45 | ВК8 | 25х25 | Радиусная с фаской | 90 | 10 | 2 |
| 26 | Сталь 45 ХН дв=750 МН/м2 | Отливка с коркой | 100 | 4 | 0,2 | 60 | Т30 К4 | 16х25 | Плоская | 45 | 10 | 1,5 |
| 27 | Серый чугун НВ 200 | Поковка | 55 | 1 | 0,3 | 60 | ВК6 | 16х25 | Радиусная с фаской | 60 | 10 | 1 |
| 28 | Сталь 20 дв=500 МН/м2 | Прокат обработанная | 120 | 2 | 0,6 | 45 | Т15 К6 | 25х25 | Плоская | 90 | 15 | 1,5 |
| 29 | Сталь 40 ХН дв=800 МН/м2 | Отливка с коркой | 80 | 5 | 0,6 | 90 | Т30 К4 | 20х30 | Радиусная с фаской | 60 | 10 | 2 |
| 30 | Бронза Бр АЖ 9-4 НВ 120 | Отливка с коркой | 100 | 1 | 0,2 | 60 | Т15 К6 | 16х25 | Радиусная с фаской | 45 | 15 | 1 |
| 31 | Серый чугун НВ 200 | Отливка с коркой | 60 | 2 | 0,5 | 60 | ВК8 | 16х25 | Плоская | 60 | 10 | 1 |
| 32 | Серый чугун НВ 160 | Прокат обработанная | 75 | 4 | 0,3 | 45 | Т5 К10 | 20х30 | Плоская | 60 | 10 | 2 |
| 33 | Сталь жаропрочная 12Х18Н 9Т НВ 141 | Отливка без корки | 95 | 3 | 0,6 | 90 | Т15 К6 | 16х25 | Радиусная с фаской | 45 | 10 | 1,5 |
| 34 | Сталь 45 ХН дв=750 МН/м2 | Штампованная | 120 | 2 | 0,6 | 60 | ВК8 | 12х20 | Плоская | 90 | 15 | 1 |
| 35 | Серый чугун НВ 180 | Отливка с коркой | 95 | 3 | 0,2 | 45 | Р18 | 25х25 | Радиусная с фаской | 60 | 10 | 1 |
| 36 | Серый чугун НВ 220 | Отливка без корки | 65 | 4 | 0,3 | 60 | Т15 К6 | 16х25 | Плоская | 60 | 10 | 1 |
| 37 | Серый чугун НВ 200 | Отливка без корки | 95 | 1 | 0,6 | 60 | ВК8 | 16х25 | Радиусная с фаской | 90 | 10 | 2 |
| 38 | Сталь 40Х дв=500 МН/м2 | Штампованная | 120 | 2 | 0,6 | 45 | ВК8 | 25х25 | Плоская | 60 | 10 | 1,5 |

Практическая работа «Сверление. Расчет режимов резания.»

Цель работы: Освоение методики при определении режимов резания при сверлении.

Задание: используя методические указания необходимо определить режимы обработки, допускаемые режущими свойствами сверла (по вариантам).

| Номер варианта | D | L | Материал обрабатываемой детали | Механиче-ские свойства | Шеро-хова-тость Ra, мкм | Масса детали, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 60 | Сталь 45 | σв = 610 МПа | 0,8 | 10 |
| 2 | 40 | 90 | Сталь 50 | σв = 750 МПа | 1,6 | 9 |
| 3 | 30 | 220 | Сталь 20Х | σв = 800 МПа | 3,2 | 7 |
| 4 | 20 | 70 | Сталь 40 | σв = 1000 МПа | 0,8 | 2,5 |
| 5 | 50 | 70 | Сталь 38ХМЮА | σв = 850 МПа | 1,6 | 11 |
| 6 | 40 | 130 | Ст3 | σв = 450 МПа | 3,2 | 13 |
| 7 | 30 | 70 | Ст5 | σв = 550 МПа | 0,8 | 3 |
| 8 | 20 | 40 | Сталь 25Л | σв = 440 МПа | 1,6 | 2 |
| 9 | 50 | 60 | Сталь 35Л | σв = 490 МПа | 3,2 | 10 |
| 10 | 40 | 300 | Сталь 15Л | σв = 390 МПа | 0,8 | 14 |
| 11 | 30 | 30 | СЧ 15 | НВ = 200 | 1,6 | 2 |
| 12 | 20 | 70 | СЧ 21 | НВ = 240 | 3,2 | 4 |
| 13 | 50 | 70 | СЧ 32 | НВ = 250 | 0,8 | 11 |
| 14 | 40 | 70 | АЛ9 | σв = 200 МПа | 1,6 | 3,5 |
| 15 | 30 | 190 | Л63 | σв = 400 МПа | 3,2 | 5 |
| 16 | 20 | 65 | БрАЖ9-4 | σв = 400 МПа | 0,8 | 5,5 |