Практическая работа «Анализ сплавов определенной концентрации углерода по диаграмме «железо-цементит» с описанием процессов, происходящих при медленном охлаждении или нагревании.»

Цель работы: Изучение диаграммы состояния «железо-цементит»  с рассмотрением превращений, происходящих с изменением температуры в сплавах этой системы.

Задание

1. Изучить линии, точки, области и фазы диаграммы железо-цементит.

2. Научиться по диаграмме состояния устанавливать, какие процессы происходят в сплавах при их охлаждении или нагревании с различным содержанием углерода, какие при этом образуются фазы и структурные составляющие.

3. Научиться анализировать процессы фазовых превращений в зависимости от изменения температуры сплава.

4. Научиться определять состав фаз, т.е. процентное содержание количество углерода в фазах и количественное соотношение.

Основные теоретические сведения

Металлический сплав получают сплавлением двух или более элементов. В технике широко применяют сплавы железа с углеродом, кремнием, марганцем, хромом, никелем и другими веществами.

Элементы - металлы и неметаллы, образующие сплав, называются компонентами.

Свойства сплава зависят от многих факторов, но прежде всего они определяются составом фаз и их количественным соотношением.

Фаза - это однородная по химическому составу, строению, свойствам часть сплава, отделенная от других частей (фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую химический состав или структура изменяется скачком.

Сплавы могут составлять следующие элементы структуры: механические смеси, твердые растворы и химические соединения.

Твердые растворы образуются в результате проникновения в кристаллическую решетку одного компонента атомов другого компонента. Твердые растворы бывают двух типов: твердые растворы замещения и твердые растворы внедрения.

При образовании химических соединений компоненты вступают в химическое взаимодействие. К химическим соединениям относят карбиды, оксиды, сульфиды и др.

Механические смеси представляют собой смесь двух фаз, когда отсутствует взаимодействие между компонентами, нет взаимного растворения, компоненты не вступают в химические реакции и их кристаллические решетки различны.

Процесс кристаллизации сплавов и связанные с ним закономерности строения сплавов изучают по диаграммам состояния. Диаграммы состояния - это графические изображения, показывающие в условиях равновесия фазовый состав и структуру сплавов в зависимости от температуры и химической концентрации компонентов.

Под равновесным состоянием сплава понимают такое состояние, при котором все фазовые превращения в сплаве происходят полностью в соответствии с диаграммой состояния. Такое состояние наступает при медленном охлаждении сплава. По диаграммам состояния можно определить число фаз в сплавах, относительное количество каждой фазы, ее состав и природу: компоненты, твердый раствор, химическое соединение, определить температуры плавления, затвердевания и аллотропических превращений в сплавах.

Диаграммы состояния строят на основании результатов термического анализа, при котором для сплавов различного состава вычерчивают кривые охлаждения в координатах температура – время. На кривых охлаждения каждого сплава фиксируют температуры фазовых превращений (критические точки). Затем критические точки различных сплавов переносят на диаграмму состояния, которую строят в координатах температура – концентрация. Точки, соответствующие температурам начала и конца кристаллизации, температурам фазовых превращений, соединяют плавными кривыми.

Рис. 1. Диаграмма состояния железо – цементит

Диаграмма состояния железо-цементит (рис. 1) служит основой для уяснения процессов, происходящих при нагревании или охлаждении железоуглеродистых сплавов (сталей и чугунов). На горизонтальной оси концентраций отложено содержание углерода от 0 до 6,67%. Левая вертикальная ось соответствует 100% содержанию железа. На ней отложены температура плавления железа и температуры его полиморфных превращений. Правая вертикальная ось (6,67% углерода) соответствует 100% содержанию цементита. В зависимости от температуры и концентрации углерода железоуглеродистые сплавы имеют следующие структурные составляющие: феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит.

Используемая литература

Технология металлов и материаловедение.  Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова и др

Порядок выполнения работы

Ознакомившись с целью, заданием и основными теоретическими сведениями практической работы необходимо приступить к оформлению отчета, пользуясь представленной литературой (стр. 155, Глава 5.Железоуглеродистые сплавы).

Порядок оформления отчета

1. Дать определения основных понятий: техническое (чистое) железо, углерод, феррит, аустенит, цементит, перлит, ледебурит.

2. Показать зависимость температуры и концентрации углерода для всех точек  диаграммы в виде таблицы.

3.Построить кривую охлаждения для стали, содержащей 1,2%С.

4.Построить кривую охлаждения для чугуна, содержащего 4,3%С.

5. Определить фазовый и структурный состав доэвтектоидной и заэвтектоидной стали.

6. Определить число фаз, их состав и количество при различных температурах и составах сплавов между линиями ликвидус и солидус в двухкомпонентной системе с полной взаимной растворимостью в жидком и твердом состояниях.

Контрольные вопросы

- Что такое эвтектика?

- Чем отличается α-железо от γ-железа?

- Что такое сталь?

- Что такое чугун?