КОМПЛЕКТ

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### по профессиональному модулю  ПМ. 01   Выполнение работ по изготовлению текстильных изделий из различных материалов

для  профессии  19601  Швея

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО  29.01.08  «Оператор швейного оборудования»

по профессии  19601  Швея (для  обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья)

программы  учебной дисциплины   МДК. 01.01   Технология обработки текстильных изделий

Разработчики:   Данилова В.В. преподаватель

Скворцова И.В. мастер п/о

# 5.2. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

## Система контроля и оценки освоения программы ПМ

### Формы контроля элементов профессионального модуля

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания (промежуточная аттестация) |
| --- | --- |
| МДК 01.01 Технология обработки текстильных изделий | Устный экзамен |
| УП | Дифференцированный зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |
| ПМ. 01 Выполнение работ по изготовлению текстильных изделий из различных материалов | экзамен (квалификационный) |

Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом образовательного учреждения

| № п/п | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Знать | Уметь | Вид оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ПК 2.1 .Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов. | Знать ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; виды и качество обрабатываемых материалов; назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. | Уметь обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; устранять мелкие неполадки в работе оборудования; выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; | Выполнение практического задания Устный экзамен |
| - 2 | ПК2.2.Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов. | Знать и различать спектр цветовой гаммы | Правильно определить и обосновать соответствие цвета деталей, изделий из текстильных материалов относительно фурнитуры и прикладных материалов | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик. |
| - 3 | ПК 2.3. Контролировать качества выполненных операций. | Знать технологические параметры обработки деталей и узлов обрабатываемых изделий. Виды и качество обрабатываемых материалов. Технические условия на выполнение машинных и с/машинных работ а также способы устранения дефектов | Уметь выполнять контроль качества выполненной работы, определить дефекты и устранить их. Определить некачественные строчки и исправить. | Экспертная оценка на практическом занятии. |
| - 4 | ПК 2. 4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. | Назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки; способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. | Пользоваться обслуживаемым оборудованием, устранять мелкие неполадки. Выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик. |
| - 5 | ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда | Знать и излагать правила техники безопасности при эксплуатации основного и вспомогательного оборудования | Умело применять правила техники безопасности в процессе работы в швейной мастерской. Регулярно получать и сдавать инструктажи по технике безопасного труда. Умело предотвращать ситуации, ведущие к травмам. | Экспертная оценка при выполнении работ. |
| - 6 | ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Знать спектр предложенных профессий иметь склонность к профессии «Швея» обладая такими качествами как ; усидчивость, аккуратность, точность исполнения. Понимать, что эта профессия даёт возможность трудиться в хороших условиях и даже для лиц с проблемами со здоровьем. | Демонстрировать интерес к будущей профессии через повышение качества обучения, участие в ученических мероприятиях, творческих выставках работ, участие в социально- проектной деятельности. | Наблюдение; мониторинг, |
| - 7 | ОК 2Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. | Осознавать, что сделав выбор профессии, необходимо организовать собственную дея -тельность исходя из поставленных целей в зависимости от собственных возможностей. | Уметь сделать выбор применения методов и способов решения профессиональных задач в области изготовления швейных изделий | Мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике. |
| - 8 | ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Знать и понимать ответственность за результаты своей работы. Анализировать рабочую ситуацию визуально и предлагать решение проблем. | Уметь оценить эффективность и качество выполнения профессиональных задач. Решать стандартные и не стандартные профессиональные задачи в области изготовления швейных изделий. | Практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций |
| - 9 | ОК 4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Знать и понимать, что для эффективного выполнения профессиональных задач необходима информация из различных источников. | Уметь пользоваться информацией по профессии различных источников, включая электронные. | Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. |
| - 10 | ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Знать что такое; кроссворд, тест, анкета и т.д. как туда вписать ответы. | Уметь оформлять результаты самостоятельной работы с использованием ИКТ; работа с АРМами, Интернет. | Наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях. |
| - 11 | ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Знать, что будущая профессия предполагает как индивидуальную деятельность, так и в бригаде, но обязательно в производственном коллективе. | Уметь взаимодействовать в ученическом коллективе с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; работать в группе, стремиться развивать лидерские качества, участвовать в ученическом самоуправлении, во всех спортивных и культурно-массовых мероприятиях. | Наблюдение за ролью обучающихся в группе |

Комплект экзаменатора

Назначение для групп 1 курса

Комплект предназначен для контроля и оценки результатов освоения  промежуточной аттестации по МДК. 01.01 «Технология обработки текстильных изделий» в устной форме для обучающихся (граждан с ограниченными возможностями здоровья) очной формы обучения по специальности «Швея» составлены с учётом требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта  СПО по профессии «Оператор швейного оборудования» 29.01.08 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля  должен:

Иметь практический опыт:

выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.

Уметь:

обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;

выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;

устранять мелкие неполадки в работе оборудования;

выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов;

Знать:

ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей;

виды и качество обрабатываемых материалов;

назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки;

способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.

Комплект билетов по МДК.01.01 «Технология обработки текстильных изделий» имеет следующую структуру:

Каждый билет содержит две части: часть А – теоретическую и часть Б – практическую.

Теоретическая часть ( часть А) включает устный ответ на два вопроса. Первый вопрос относится к организации и соблюдению правил безопасного труда для всех видов работ. Второй вопрос имеет цель выявить степень освоения обучающегося знаний при устранении мелких неполадок в работе оборудования.

Практическая часть (часть Б) представлена двумя заданиями, в ходе выполнения которых обучающемуся необходимо показать умения применять полученные знания в процессе их выполнения: составление технологической последовательности процесса обработки деталей, узлов, изделий из текстильных материалов; выполнять контроль качества кроя и выполненные работы.

Задания такого формата позволяет выявить степень освоения изученных разделов МДК, достаточную для применения в повседневной жизни и практической деятельности.

Критерии оценивания ответов:

Отметка «5» (отлично): выставляется за правильные ответы на все четыре вопроса; чёткое и полное изложение материала учебной дисциплины с использованием профессиональной терминологии, убедительность рассуждений.

Отметка «4» (хорошо): правильные ответы на три вопроса; полное изложение материала учебной дисциплины с использованием профессиональной терминологии.

Отметка «3» (удовлетворительно): за два правильных вопроса в билете; неполное изложение материала учебной дисциплины, нарушение логики изложения.

Отметка «2» (неудовлетворительно): обучающийся не изложил основные положения, не показал применение профессиональных знаний в теории и практики, проявил неуверенность в ответе.

На экзамене обучающемуся предоставляется право пользоваться наглядными материалами(образцы обработки  узла, готовые изделия в М 1:7 разного ассортимента женской легкой одежды, изготовленных из различных материалов)

Время для выполнения заданий-20 мин.

Время для ответа по билету-20 мин.

В комплект входит перечень дополнительных вопросов к экзамену.

Литература:

Основные источники:

1.  Амирова,Э.К.,Труханова, А.Т. и др.  Технология  швейных изделий – 8-е изд., стер.-М.:  Издательский  центр  « Академия»,  2016. – 512 с.

2.  Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

3. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

4.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Дополнительные источники:

1. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам  швам

3. Прейскурант  №  БС  О1(01-15)  на  изготовление  швейных изделий  по индивидуальным  заказам  населения -  Части  1,2 – М :  Прейскурант,  2002

4. Амирова,  Э.К.,  Саккулина,  О.В.,  Саккулин,  Б.С.,  Труханова,  А.Т.  Конструирование  одежды – М.:  Мастерство, 2002 -  469 с.

5. Оскорбина,  С.В.,  Лунина,  И.В., Основы  экономических  знаний.  Ростов  Н./Д:  Феникс,  2000- 352  с.

Задания для экзаменующихся

Билет 1

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении ручных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении машинной строчки петлёной сверху.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки вытачки, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1)Наметить место расположения вытачки.

2)Приутюжить вытачку

3)Сутюжить слабину в конце вытачки

4)Сметать вытачку

5)Стачать вытачку

6)УНВН(удалить нитки временного назначения)

7)Заутюжить вытачку

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 2

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении машинных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении машинной строчки петлёной снизу.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки воротника состоящего из двух деталей (без прокладки), учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1)Обтачать воротник.

2)УНВН (удалить нитки временного назначения), подрезать уголки.

3)Выметать кант.

4)Выкроить детали кроя воротника.

5)Сметать верхний воротник с нижним воротником.

6)Приутюжить.

7)Приутюжить узел в готовом виде.

8)УНВН (удалить нитки временного назначения)

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 3

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении слабой машинной строчки.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки клапана с клеевой прокладкой, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1) Сметать верхний клапан с нижним клапаном.

2) Обтачать клапан.

3) Выкроить детали кроя клапана.

4)Продублировать верхний клапан.

5)Приутюжить.

6)УНВН(удалить нитки временного назначения).

7)Приутюжить узел в готовом виде.

8)УНВН(удалить нитки временного назначения), подрезать уголки.

9)Выметать кант.

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 4

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил организации рабочего места для ручных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении тугой машинной строчки.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки односторонней складки, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1)  Наметить складку

2)  УНВН(удалить нитки временного назначения) из нестаченной части

3)  Приутюжить узел в готовом виде

4)  Приутюжить припуск  складки

5)  Заутюжить припуск  складки в одну из сторон

6)  Сметать складку по всей длине

7)  Стачать складку до линии ограничивающую длину

8)  УНВН (удалить нитки временного назначения) из стаченной части

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 5

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил организации рабочего места для машинных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении косых стежков в машинной строчке.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность соединения прямой кокетки с изделием, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1) Приутюжить шов соединения

2) Обметать припуск шва

3) Заутюжить шов

4) Выкроить детали кроя узла

5) Приметать кокетку к изделию

6) Притачать кокетку к изделию

7) УНВН (удалить нитки временного назначения)

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 6

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил организации рабочего места для влажно -тепловых работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при  пропуске стежков в машинной строчке.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки плечевого шва, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1) Выкроить  детали кроя узла.

2) УНВН (удалить нитки временного назначения)

3) Приутюжить

4) Обметать плечевой срез

5) Сметать полочку и спинку

6) Стачать плечевой срез двойной машинной строчкой

7) Заутюжить плечевой шов

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 7

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении ручных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при  поломке иглы.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки края борта отрезным   подбортом, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1)   Обтачать край борта

2)   УНВН(удалить нитки временного назначения),подрезать уголки

3)   Выметать кант

4)   Приутюжить

5)   Подшить внутренний край подборта

6)   Выкроить детали кроя узла

7)   Обметать внутренний край подборта

8)   Наметать подборт на полочку

9)  УНВН(удалить нитки временного назначения)

10)   Приутюжить узел в готовом виде

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 8

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил организации рабочего места для машинных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении машинной строчки петлёной сверху.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки хлястика, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1)  Обтачать хлястик

2)  УНВН, подрезать уголки.

3)  УНВН.

4)  Приутюжить узел в готовом виде.

5)  Выкроить детали кроя хлястика

6)  Сметать верхний хлястик с нижним

7)  Выметать кант.

8)  Приутюжить.

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 9

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил организации рабочего места для влажно -тепловых работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении машинной строчки петлёной снизу.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки завязывающегося пояса, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1)  УНВН, подрезать уголки

2)  Обтачать пояс, делая пропуск в строчке

3)  Сметать пояс по длине

4)  Выкроить детали кроя пояса

5)  Выметать шов враскол

6)  Приутюжить.

7)  УНВН

8)  Приутюжить узел в готовом виде.

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 10

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении ручных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при выполнении слабой машинной строчки.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки горловины подкройной обтачкой, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1)  Выметать кант

2)  Обметать внутренний срез обтачки

3)  Подшить обтачку потайными подшивочными стежками

4)   Приутюжить.

5)  УНВН

6)  Приутюжить узел в готовом виде.

7)  Выкроить детали кроя узла

8)  Подготовить обтачку к работе

9)  Приметать обтачку к горловине

10)  Обтачать горловину

11)  УНВН, сделать надсечки

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 11

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил организации рабочего места для машинных работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при  поломке иглы.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность соединения прямой кокетки с изделием с отделочной строчкой, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

1) Приутюжить шов соединения

2) Обметать припуск шва

3) Настрочить отделочную строчку по кокетке

4) Выкроить детали кроя узла

5) Приметать кокетку к изделию

6) Притачать кокетку к изделию

7) УНВН (удалить нитки временного назначения)

8) Приутюжить узел в готовом виде.

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 12

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил организации рабочего места для ручных  работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при  поломке иглы.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки горловины окантовочной полоской, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

- Приметать окантовочную полоску к горловине.

- Притачать окантовочную полоску.

- Выкроить детали кроя узла.

- Обработать плечевые швы.

- Обметать срез окантовочной полоски.

- Приутюжить узел в готовом виде

- УНВН, выправить рулик.

- Настрочить окантовочную полоску.

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Билет 13

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ.

2. Перечислить причины и способы устранения неисправности в работе машины 1022-А класса при  пропуске стежков в машинной строчке.

Часть Б

1. Составить правильную технологическую последовательность обработки низа изделия швом в подгибку с закрытым срезом, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

- Заметать припуск на подгибку.

- Застрочить низ изделия.

- Осноровить низ изделия.

- Наметить линию низа изделия.

- УНВН.

- Приутюжить узел в готовом виде.

- Заметать низ изделия.

2. Показать на образце детали кроя данного узла.

Комплект экзаменатора

Назначение для групп 2 курса

Комплект предназначен для итогового контроля и оценки результатов освоения  профессионального модуля   ПМ. 01. «Выполнение работ по изготовлению текстильных изделий из различных материалов»  в устной форме для обучающихся (граждан с ограниченными возможностями здоровья) очной формы обучения по специальности 19601 «Швея» составлены с учётом требований Федерального Государственного Образовательного Стандарта  СПО  «Оператор швейного оборудования» 29.01.08   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля  должен:

Иметь практический опыт:

выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.

Уметь:

обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;

выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;

устранять мелкие неполадки в работе оборудования;

выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов;

Знать:

ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей;

виды и качество обрабатываемых материалов;

назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки;

способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин.

Комплект билетов по  ПМ. 01. «Выполнение работ по изготовлению текстильных изделий из различных материалов» имеет следующую структуру:

Каждый билет содержит две части: часть А – теоретическую и часть Б – практическую.

Теоретическая часть ( часть А) включает устный ответ на два вопроса. Первый вопрос относится к организации и соблюдению правил безопасного труда для всех видов работ. Второй вопрос имеет цель выявить степень освоения обучающегося знаний по швейному оборудованию и устранению мелких неполадок в работе оборудования.

Практическая часть (часть Б) представлена заданием, в ходе выполнения которого обучающемуся необходимо показать умения применять полученные знания в процессе их выполнения: выполнить и рассказать технологическую последовательности процесса обработки изделия из текстильных материалов; выполнять контроль качества кроя и выполненные работы, учитывая технические условия. Обучающийся изготавливает изделие (или изделия), которые относятся к бельевой группе- пастельное бельё.

Задания такого формата позволяет выявить степень освоения изученных разделов МДК, достаточную для применения в повседневной жизни и практической деятельности.

Критерии оценивания ответов:

Отметка «5» (отлично): выставляется за правильные ответы на все три вопроса; чёткое и полное изложение материала учебной дисциплины с использованием профессиональной терминологии, убедительность рассуждений.

Отметка «4» (хорошо): правильные ответы на два вопроса; полное изложение материала учебной дисциплины с использованием профессиональной терминологии.

Отметка «3» (удовлетворительно): за один правильный вопрос в билете; неполное изложение материала учебной дисциплины, нарушение логики изложения.

Отметка «2» (неудовлетворительно): обучающийся не изложил основные положения, не показал применение профессиональных знаний в теории и практики, проявил неуверенность в ответе.

Время для выполнения заданий-20 мин.

Время для ответа по билету-20 мин.

В комплект входит перечень дополнительных вопросов к экзамену.

Литература:

Основные источники:

1.  Амирова,Э.К.,Труханова, А.Т. и др.  Технология  швейных изделий – 8-е изд., стер.-М.:  Издательский  центр  « Академия»,  2016. – 512 с.

2.  Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

3. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

4.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Дополнительные источники:

1. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам  швам

3. Прейскурант  №  БС  О1(01-15)  на  изготовление  швейных изделий  по индивидуальным  заказам  населения -  Части  1,2 – М :  Прейскурант,  2002

4. Амирова,  Э.К.,  Саккулина,  О.В.,  Саккулин,  Б.С.,  Труханова,  А.Т.  Конструирование  одежды – М.:  Мастерство, 2002 -  469 с.

5. Оскорбина,  С.В.,  Лунина,  И.В., Основы  экономических  знаний.  Ростов  Н./Д:  Феникс,  2000- 352  с.

Задания для экзаменующихся

Билет 1

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении ручных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 2

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении машинных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 3

Часть А

1.  Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении  влажно-тепловых работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 4

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении ручных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 5

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении машинных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 6

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении  влажно-тепловых работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 7

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении ручных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 8

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении машинных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 9

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 10

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении ручных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.

Билет 11

Часть А

1. Рассказать о соблюдении правил безопасного труда при выполнении машинных работ.

2. Перечислить применяемое оборудование при изготовлении данного вида изделия и возможные дефекты.

Часть Б

1. Рассказать   последовательность выполнения изделия, учитывая технические условия при выполнении данных операций.