МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для практических работ

ПО   МДК.01.01.

«Технология обработки текстильных изделий»

для профессии  «Швея»

Методические указания для практических работ по  МДК.01.01.

«Технология обработки текстильных изделий»

для обучающихся профессии  «Швея»

Составитель: Данилова В.В., преподаватель

Рекомендовано к использованию решением методического совета

ГБПОУ «ЗлатИК  им.П.П. Аносова»

протокол № ____ от ____  ________ 20____г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Тема: Ознакомление с инструментами и приспособлениями для ручных работ

Цель: Уметь пользоваться инструментами и приспособлениями для ручных работ

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание: пользуясь рекомендуемой литературой  заполнить таблицу. В графе «Наименование» заполнить:

1. Выбрать из представленного материала сначала основные инструменты (назначение, применение, как выбрать), а дальше записать приспособления для ручных работ (назначение, применение )

2. В графе «Рисунок» зарисовать инструмент или приспособление.

| Наименование | Рисунок |
| --- | --- |

3. Ответить на контрольные вопросы:

1. Являются ли ручные иглы инструментом?

2. Верно ли, что ножницы используют для обрезки концов ниток.

3. Для чего используется наперсток?

4. Чем удаляют нитки сметывания после разреза?

5.Манекен это инструмент или приспособление. Для чего он нужен?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Тема: Ознакомление  с терминологией ручных работ

Цель: Выучить терминологию ручных работ

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание : пользуясь рекомендуемой литературой  заполнить таблицу  «Терминология ручных работ»

| Термин | Определение | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

В графе №3 записать не менее трех примеров  применения термина и показать это на изделии.

Ответить на контрольные вопросы:

1. Сопоставьте термин с областью применения:

А) сметывание		1) соединение пуговиц с изделием.

Б) пришивание           	2) соединение боковых и плечевых швов.

В) выметывание		3) закрепление подогнутого края низа юбки.

Г) заметывание		4) закрепление обтачанного и вывернутого края воротника

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Тема: Ознакомление  с техническими условиями на ручные работы

Цель: Формирование знаний о технических условиях на ручные работы

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Амирова,Э.К.,Труханова, А.Т. и др.  Технология  швейных изделий – 8-е изд., стер.-М.:  Издательский  центр  « Академия»,  2016. – 512 с.

3. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

Задание: пользуясь  раздаточным материалом записать  технические условия на выполнение ручных работ. Сделать пояснение в пункте № 8; № 9; № 12

Ответить на контрольные вопросы:

- Сколько миллиметров должна быть  толщина меловых линий при намелки ?

- При помощи  каких стежков переводят меловые линии с одной детали на другую?

3.    Какие номера ручных игл применяют при пошиве легкого платья?

4.    Каким цветом ниток пришивают пуговицы со сквозными отверстиями?

5.   Любые строчки должны иметь закрепки в начале и конце. Объясните.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Тема:  Техника безопасности при  выполнении ручных работ

Цель: Изучить технику безопасности при  выполнении ручных работ

Информационные источники:

Техника безопасности

при  выполнении ручных работ.

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

К работе  допускаются лица обученные этой специальности и
прошедшие инструктаж по технике безопасности

Поверхность стола   должна быть гладкой, без заусенцев

О всех нарушениях технике безопасности сообщать мастеру.

Швея  должна быть в спец.форме и обуви.

2.	Техника  безопасности  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

Надеть   рабочую   одежду,    волосы убрать под головной убор.

3.	Техника  безопасности  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Не садиться на рабочий стол, выполнять ручные работы сидя на стуле.

Иглы и булавки необходимо держать в определенном месте, иглы
нельзя вкалывать в стол, в изделие, в одежду, брать в рот.

При работе с иглой обязательно пользоваться наперстком.

Ножницы нельзя класть с открытыми лезвиями, передавать ножницы нужно кольцами  вперед

4.	Техника  безопасности  В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

При возникновении несчастного случая необходимо  сообщить о      случившемся мастеру

5.	Техника  безопасности  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ:

Убрать инструменты и приспособления  в отведенное для них место

Привести в порядок свое рабочее место.

Снять рабочую одежду

Обо всех неисправностях сообщить мастеру.

Задание: пользуясь  раздаточным материалом записать  технику безопасности при выполнении ручных работ. Выучить технику безопасности.

Игра  «Змейка» для закрепления материала: обучающиеся  по порядку друг за другом называют один из пунктов правил техники безопасности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Тема: Выполнение ручных стежков

Цели: Формирование практических умений при выполнении ручных стежков.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

Оборудование : ткань, набор инструментов для ручных работ, образцы стежков.

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3. Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание: Выполнить; прямой сметочный стежок;

косой сметочный стежок;

копировальный стежок;

потайной подшивочный стежок

Наблюдение и оценка осуществляется по следующим показателям

- соблюдение технических условий при выполнении стежков

- соблюдение правил техники безопасности

- умение работать  самостоятельно

- умение пользоваться инструментом

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50 %

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Тема: Пришивание пуговиц, крючков, кнопок

Цели: Закрепление  знаний по правилам и приемам пришивания фурнитуры

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

Оборудование : ткань, фурнитура, набор инструментов для ручных работ, образцы

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание: Пришить пуговицы с двумя отверстиями; с четырьмя отверстиями; на  « ножке»;

крючки; кнопки. Изготовить нитяную петлю, закрепку.

Наблюдение и оценка осуществляется по следующим показателям

- соблюдение технических условий при выполнении стежков

- соблюдение правил техники безопасности

- умение работать  самостоятельно

- умение пользоваться инструментом

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50 %

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Тема: Определение вида волокон

Цели: Закрепление теоретических знаний по определению вида волокон

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование : образцы тканей,  игла, образцы

Характеристика волокна по внешнему виду и горению

| Волокно | Поверхность волокна | Смятие в месте перегиба | Характер горения и вид обугленного волокна (нити) | Запах при горении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок | Рыхлая, шероховатая, матовая | Сминается | Полностью сгорает, пепел рассыпается; светло-серая зола | Жженой бумаги |
| Шерсть | Рыхлая, шероховатая, пушистая, матовая | Не сминается | Горит плохо с образованием хрупкого шарика на конце | Жженого рога |
| Натуральный шелк | Гладкая, блестящая | Не сминается | Горит плохо с образованием хрупкого шарика на конце | Жженого рога |
| Ацетатное | Гладкая, блестящая | Сминается | Горит быстро с образованием на конце спекшегося бурого шарика; при вынесении из пламени затухает | Уксуса |
| Вискозное | Гладкая, блестящая | Сминается | Полностью сгорает, пепел рассыпается; светло-серая зола | Жженой бумаги |
| Лавсан | Гладкая, матовая | Не сминается | Плавится без воспламенения с образованием твердого шарика на конце | Запаха нет |
| Нитрон | Рыхлая, шероховатая, пушистая, матовая | Не сминается | Сначала плавится и делается коричневого цвета, затем горит коптящим пламенем с образованием твердого шарика на конце | Запаха нет |
| Капрон, нейлон | Гладкая, блестящая | Не сминается | Не горит, но плавится с образованием мягкого шарика на конце | Запаха нет |

Зная волокнистый состав тканей и свойства волокон, можно определить назначение ткани, ее поведение при раскрое, пошиве, влажнотепловой обработке, носке.

Задание:

1. Рассмотреть образцы тканей. Определить  ткани по характеру горения. Заполнить таблицу (смотрите таблицу ниже).

2. Составить коллекцию искусственных и синтетических тканей.

Ответить на контрольные вопросы:

- Какими свойствами обладает вискозный шелк

2. Чем по внешнему виду отличается ацетатный шелк от капрона? 
3. Как горит вискозный шелк? 
4. Какая ткань растворяется в ацетоне?

| Название ткани | Признаки определения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По внешнему виду | На ощупь | На прочность в мокром состоянии | По горению |
| Хлопок | — | — | — | — |
| Шерсть | — | — | — | — |
| Ацетатный шелк | — | — | — | — |
| Капрон | — | — | — | — |
| Нитрон | — | — | — | — |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50 %

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8

Тема: Определение свойств  волокон

Цели: Формирование знаний по определению свойств  волокон

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование : образцы тканей,  игла, образцы

Искусственные ткани

Искусственные ткани — гладкие, с резким или матовым блеском, скользкие, на срезах осыпаются, стойки к истиранию, сильно мнутся. У них неплохие гигиенические свойства и очень невысокие теплозащитные.

Эти ткани легко стираются в мыльных растворах, быстро сохнут, хорошо разглаживаются утюгом, но на поверхности, при несоблюдении параметров влажно-тепловой обработки, могут образовываться заломы, ласы.

Ткани из вискозного волокна значительно теряют прочность в мокром состоянии, но при высыхании ее полностью восстанавливают. Эти ткани воздухопроницаемы (способны пропускать воздух и обеспечивать вентилируемость).

Синтетические ткани

Синтетические ткани по сравнению с искусственными обладают худшими гигиеническими свойствами. Лавсан и нитрон по внешнему виду напоминают шерсть, имеют хорошие теплозащитные свойства, увеличивают водопроницаемость (способность материала пропускать влагу при определенном давлении).

При производстве тканей химические волокна в различных пропорциях и соотношениях часто дабавляют к натуральным. Это дает возможность вырабатывать ткани с определенными свойствами.

Так, шерсть с добавлением вискозного волокна приобретает большую мягкость, лучше драпируется. Шерсть с добавлением капрона становится в два раза прочнее, менее сминаемой. Добавление лавсана или нитрона к натуральным волокнам увеличивает пористость, уменьшает усадку тканей, но затрудняет их сутюживание.

Добавление лавсана, капрона к хлопку, льну придает тканям несминаемость, увеличивает их износостойкость, но снижает гигиенические свойства.

Характеристика свойств тканей из химических волокон

| Свойства тканей | Показатели свойств тканей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вискозных | ацетатных | капрона | лавсана | нитрона |
| Физико-механические: |  |  |  |  |  |
| прочность | Высокая | Меньше, чем у вискозной | Очень высокая | Высокая | Высокая |
| сминаемость | Сильная | Небольшая | Небольшая | Малая | Средняя |
| драпируемость | Средняя | Средняя | Малая | Малая | Малая |
| Гигиенические: |  |  |  |  |  |
| гигроскопичность | Хорошая | Средняя | Низкая | Низкая | Низкая |
| воздухопроницаемость | Хорошая | Хорошая | Незначительная | Малая | Малая |
| водопроницаемость | Хорошая | Средняя | Малая | Малая | Малая |
| Теплозащитные | Невысокие | Меньше, чем у вискозной | Слабые | Высокие | Очень высокие |
| Технологические: |  |  |  |  |  |
| усадка | Большая | Небольшая | Слабая | Слабая | Слабая |
| раздвижка нитей | Большая | Большая | Значительная | Малая | Малая |
| осыпаемость | Большая | Большая | Значительная | Большая | Незначительная |
| Износостойкость | Средняя | Высокая | Высокая | Большая | Высока |

Задание: При определении свойств волокон и тканей сравнивайте полученные данные с данными таблиц.

1. Рассмотреть образцы тканей. Определить искусственные и синтетические ткани по характеру горения. Заполнить таблицу.

2. Сжать образцы несколько раз в руке в течение 30 с, определить их сминаемость.

3. Намочить образцы, сравнить их прочность с прочностью сухих.

4. Отрезать от образца полоску ткани шириной 0,2 см, длиной 2 см. Держа ее пинцетом, поджечь, по характеру горения определить вид волокна.

5. Иглой отделить от образцов по нескольку нитей, определить, какая ткань обладает большей осыпаемостью.

Ответить на контрольные вопросы:

1. Какие физикомеханические, гигиенические свойства ткани вы определяли?
2. Какие ткани обладают лучшими физикомеханическими свойствами? 
3. Какая ткань самая прочная?

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50 %

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9

Тема: Распознание дефектов ткани

Цели: Закрепление теоретических знаний по определению дефектов ткани

Информационные источники:

- Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование : образцы тканей,  игла, раздаточный материал

Перед раскроем ткань просматривают по всей длине и ширине для того, чтобы определить, нет ли на ней ткацких дефектов, т.е. недостатков, повреждений.

К основным ткацким дефектам относятся следующие.

Утолщение нити – нити основы или утка более плотные, чем остальные нити ткани.

Нарушение целостности ткани – нити основы или утка разрушены, т.е. образовались дыры.

При нанесении рисунка на ткань печатным способом могут возникнуть дефекты печати. Причины дефектов различные: повреждение печатного вала машины, загрязненность красителя, плохая подготовка ткани к печатанию.

Непропечатанные места – это участки с отсутствием или нечетким изображением рисунка.

Засечка – полоса ткани без рисунка. Она получается при печатании из-за образования складки во время нанесения рисунка.

Перекос рисунка – дефект в виде перекоса нитей утка по отношению к кромке, возникший при неравномерном натяжении ткани во время печатания. Хорошо заметны в тканях перекосы полосок и клеток.

Задание: Пользуясь учебником записать основные дефекты, их причину  в таблицу. Подобрать образец ткани или сделать рисунок дефекта

| Дефект | Причина | Образец или рисунок |
| --- | --- | --- |

Ответить на контрольные вопросы:

- Какие виды дефектов вы знаете?

- Перечислите ткацкие дефекты.

- Перечислите  дефекты печати.

- Укажете основные причины появления ткацких дефектов?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10

Тема: Ознакомление с классификацией швейных машин.

Цели: Формирование знаний о классификации швейных машин.

Информационные источники:

- Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Оборудование : учебники, раздаточный материал..

Классификация швейных машин.

Швейное оборудование, составляет до 80 % всего парка технологического оборудования швейной промышленности и более 50 % парка оборудования обувной, трикотажной, кожгалантерейной отраслей. Оно очень разнообразно по конструкции, назначению, степени автоматизации. В основе предлагаемой ниже классификации швейных машин лежат три группы признаков.

Первая группа – технологическая, основанная на общепринятой классификации стежков и строчек.

Вторая группа – конструктивная, включающая такие признаки как форма платформы машины, количество игл, тип двигателя материала, степень тяжести машины, вид системы смазки и т.д.

Третья группа – степень автоматизации оборудования.

Трех  групп признаков достаточно, чтобы охарактеризовать любую машину. Встречающиеся на практике другие классификационные признаки, например, степень универсальности машины или назначение машины, носят субъективный характер и неоднозначно характеризуют машины. Например, одноигольные машины челночного стежка с реечным двигателем материала ряд специалистов называют универсальными машинами. Однако, эти универсальные машины не применяются в трикотажной отрасли, в меховой промышленности, то есть их универсальность ограничена. Установка на такой машине приспособления сразу переводит ее в разряд специализированных машин, а это означает, что любая машина не изменив своих признаков может произвольно переходить в другую группу, то есть такая классификация не является однозначной и жесткой.

Задание: Пользуясь учебником охарактеризовать оборудование, которое находиться в швейной мастерской. Данные записать  в табличной форме .

| Оборудование | Технологические признаки | Конструктивные признаки | Автоматизация оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50 %

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11

Тема: Заправка   нижней нитки машины 1022 кл.

Цели: Формирование практических умений по заправки   нижней нитки машины 1022 кл.

Информационные источники:

- Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Оборудование : учебники, раздаточный материал, машина 1022 кл.

Последовательность заправки нижней нитки:

1. Снять шпульный комплект из челночного устройства

2. Извлечь шпульку из колпачка

3. Намотать нитку на шпульку

4. Установить шпульку в шпульный колпачок.

5. Заправить нитку в шпульный колпачок

6. Установить шпульный колпачок в челночное устройство

Задание: Согласно последовательности заправить нижнюю нитку  в швейную машину 1022 кл..

Ответить на контрольные вопросы:

Установите последовательность заправки нижней нити:

1.  Установить шпульку в шпульный колпачок.

2.  Намотать нитку на шпульку

3.  Извлечь шпульку из колпачка

4.  Заправить нитку в шпульный колпачок

5.  Установить шпульный колпачок в челночное устройство

6.  Снять шпульный комплект из челночного устройства    Эталон: 6, 3, 2, 1, 4, 5.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12

Тема:  Регулировка натяжения ниток и  величины стежка

Цели: : Формирование практических умений по регулировки натяжения ниток и  величины стежка

Информационные источники:

- Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Оборудование : учебники, раздаточный материал, машина 1022 кл.

Правила начала и окончания строчки на швейной машине

а) подготовка машины к строчке:
- поставить машину на рабочий ход,
- поднять иглу в верхнее положение,
- вынуть из-под лапки кусочек ткани,
- заправить верхнюю и нижнюю нитки.

б) начало строчки:
- подложить подготовленную для работы ткань под лапку и проколоть ее иглой, придерживая концы ниток,
- затем опустить лапку и приступить к работе.

в) окончание строчки:
- поднять иглу и лапку, 
- затем отвести ткань от себя левой рукой,
- обрезать нитки, оставляя концы длиной 10÷15 см,
- подложить кусочек ткани под лапку, опустить лапку,
- опустить иглу.
Прокладка из ткани между подающей рейкой и лапкой предохраняет острые грани рейки подающего механизма от затупления при контакте с металлом лапки. А также предохраняет подошву лапки от деформации при длительном контакте с металлом подающей рейки.
Опускание лапки предохраняет прижимную пружину лапки от излишнего напряжения (сжатия) в нерабочем состоянии машины.
Опускание иглы предохраняет ее от поломки, а швею от травм.
Перевод на холостой ход предохраняет машину от поломки, а швею от травм при случайном включении мотора или повороте махового колеса машины.

Когда натяжение нитей отрегулировано правильно, они переплетаются внутри сшиваемых тканей, на верхней поверхности ткани не видно нижней нитки, а на обратной поверхности ткани не видно верхней нитки .

Получение хорошей строчки зависит:
- от правильного выбора толщины ниток и иглы , 
- от правильного натяжения ниток в машине,
- от правильного выбора длины стежка.

Очень важно отрегулировать натяжение верхней и нижней нитей. Верхняя нить идет с катушки, а нижняя из челночного устройства. Верхняя и нижняя нитки должны быть либо с одной катушки, либо с разных, но при этом нижняя нитка должна быть тоньше верхней.

Регулировка натяжение верхней нити

Регулировка производится с помощью регулятора натяжения верхней нити. Поворот ручки регулятора по часовой стрелке усиливает натяжение нити, против часовой стрелки – ослабляет.

Устройство регулятора одинаково практически на всех машинах. Верхняя нить проходит между двумя зажимными шайбами, степень натяжения верхней нити зависит от силы сдавливания шайб, а также от толщины, вида волокна и структуры (крутки) нити. При поднятой лапке зажимные шайбы разводятся, и нить не задерживается.

Перед регулировкой необходимо почистить регулятор натяжения верхней нити, так как в нем остаются волокна нитей, они спрессовываются и не дают зажимным шайбам плотно сойтись для удержания нити. При поднятой лапке полоской мягкой ткани прочистить регулятор натяжения верхней нити между двумя зажимными шайбами.

Регулировка натяжения нижней нити производится посредством винта на шпульном колпачке.

Изменение натяжения верхней нити производится посредством регулятора натяжения верхней нити.

Задание: Записать правила регулирования  швейной машины верхней и нижней ниток.

Зарисовать схему правильной строчки. Отработать приемы регулирования  верхней и нижней ниток..

Ответить на контрольные вопросы:

- Перечислить от чего зависит получение качественной строчки.

- Как отрегулировать строчку  «петленую» снизу?

- С помощью чего производиться  регулировка верхней нити?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13; № 14; № 15; № 16

Тема: Выполнение соединительных машинных швов.

Тема: Выполнение бельевых машинных швов.

Тема: Выполнение краевых машинных швов.

Тема: Выполнение отделочных машинных швов.

Цели: Формирование практических умений при выполнении соединительных, бельевых, краевых, отделочных машинных швов.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

3. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ

Задание: Выполнить пошив соединительных,  бельевых , краевых  и отделочных машинных швов согласно требованиям, которые предъявляют при пошиве

Наблюдение и оценка осуществляется по следующим показателям

- соблюдение технических условий при выполнении швов

- соблюдение правил техники безопасности

- умение работать  самостоятельно

- умение пользоваться инструментом

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50 %

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17

Тема: Ознакомление  с терминологией машинных работ

Цель: Выучить терминологию машинных работ

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание : пользуясь рекомендуемой литературой   заполнить таблицу  «Терминология машинных работ»

| Термин | Определение | Область применения |
| --- | --- | --- |

В графе №3 записать не менее трех примеров  применения термина и показать это на изделии.

Ответить на контрольные вопросы:

1. Сопоставьте термин с областью применения:

А) стачивание	1) соединение рукава с изделием машинной строчкой.

Б) втачивание            2) соединение  плечевых швов машинной строчкой.

.В) обтачивание	3) закрепление подогнутого края низа юбки машинной строчкой.

Г) застрачивание	4) прокладывание машинной строчки по краю воротника

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18

Тема: Ознакомление  с техническими условиями на машинные работы

Цель Формирование знаний о технических условиях на машинные работы

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Амирова,Э.К.,Труханова, А.Т. и др.  Технология  швейных изделий – 8-е изд., стер.-М.:  Издательский  центр  « Академия»,  2016. – 512 с.

3. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

Задание: пользуясь  раздаточным материалом записать  технические условия на выполнение машинных работ.

Ответить на контрольные вопросы:

1.   Все внутренние строчки выполняют нитками какого цвета?

2.    Какие номера машинных  игл применяют при пошиве постельного белья?

3.    Любые строчки должны иметь закрепки в начале и конце. Объясните.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19

Тема: Техника безопасности при  выполнении машинных работ

Цель: Изучить технику безопасности при  выполнении машинных работ

Информационные источники:

Техника безопасности

при  выполнении ручных работ.

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

К работе на швейной машине допускаются лица обученные этой
специальности и прошедшие инструктаж по технике безопасности

Швея должна быть в спец. одежде

2.	Техника безопасности ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

Проверить заправку верхней и нижней нитей и их натяжение.

Проверить    правильность    установки    иглы.

3.	Техника безопасности ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

Заправку верхней и нижней нитей, смену иглы производить только
при выключенной швейной машине.

Нельзя тянуть ткань во время шитья, чтобы не сломать иглу

Не наклоняться близко к машине

Не тормозить рукой маховое колесо во время работы.

Не класть инструмент около вращающихся частей машины.

При появлении неисправности отключить машину и сказать мастеру.

4. Техника безопасности В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

При возникновении аварийных ситуациях нужно:

отключить машину;

сообщить о случившемся мастеру;

5.	Техника безопасности  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ:

Отключить машину.

Привести в порядок машинное рабочее место, подложить под лапку
ткань, опустить иглу, убрать инструменты и приспособления.

Снять спец. одежду.

Сообщить мастеру о всех неполадках за смену.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20

Тема: Выполнение складок

Цель: Формирование практических умений при выполнении складок

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы складок

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Ход работы

1.Наметить складку

2.Сметать складку по всей длине

3.Стачать складку до линии ограничивающую длину

4.Удалить нитки временного назначения (УНВН) из стаченной части

5.Приутюжить припуск складки

6.Заутюжить припуск складки в одну из сторон

7.УНВН из нестаченной части

8.Приутюжить узел в готовом виде

Задание: Выполнить обработку односторонней складки по инструкционной карте.

Наблюдение и оценка осуществляется по следующим показателям

- соблюдение технических условий при выполнении швов

- соблюдение правил техники безопасности

- умение работать  самостоятельно

- умение пользоваться инструментом

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50 %

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21

Тема: Простые ткацкие переплетения.

Цель: Зарисовать схемы простых ткацких переплетений.

Информационные источники:

- Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование : образцы тканей, раздаточный материал

Ткацкие переплетения

Переплетения тканей: от вида переплетения нитей основы и утка зависит характер и рисунок лицевой поверхности ткани.

Виды ткацких переплетений.
В зависимости от сложности ткацкие переплетения делятся:
1. Простые (гладкие)
2. Мелкоузорчатые
3. Сложные
4. Крупноузорчатые
Простые (гладкие) ткацкие переплетения:
- полотняное
- саржевое
- атласно-сатиновое

Полотняное переплетение: основные и уточные нити чередуются через одну нить.


Схема полотняного переплетения.
Ткани полотняного переплетения имеют одинаковую поверхность. 
Раппорт равен двум нитям.
Полотняное переплетение применяется для выработки:
Хлопчато-бумажных тканей: ситец, бязь, маркизет, батист.
Льняные ткани: бортовка, парусина.
Шелковые ткани: креп-дешин, креп-жоржет.
Шерстяные ткани: сукна и костюмные ткани.

Саржевое переплетение имеет отличительную особенность - "рубчик".


Схема саржевого переплетения.
На лицевой поверхности рубчик идет снизу вверх слева направо.
Характерные признаки: наименьшее число нитей в раппорте 3.
При прокладывании уточной нити ткацкий рисунок сдвигается на одну нить. 
Саржевое переплетение обозначается дробью: число основных перекрытий / число уточных перекрытий.
Саржа: 1/2, 1/3, 1/4 - уточная
Саржа: 2/1, 3/1, 4/1 - основная.
Саржевое переплетение обладает большей эластичностью, мягкостью, но меньшей плотностью, чем полотняное, т.к. перекрытия более удлиненные.
Атласное (сатиновое) переплетение
Ткани имеют на лицевой поверхности удлиненные перекрытия - поэтому лицевая поверхность гладкая и блестящая.
На поверхности сатина - уточные нити.

Схема сатинового переплетения.
На поверхности атласа - основные нити.

Схема атласного переплетения.

Раппорт не менее 5.
Сатиновым переплетением вырабатывают хлопчато-бумажную ткань - сатин. 
У сатина высокая плотность по утку.
Атласным переплетением вырабатывают ткани:
Хлопчато-бумажные: сатин-дубль, ластик
Шелковые: креп-сатин, корсетные ткани, подкладочные.
У атласно-сатиновых тканей повышенное сопротивление к истиранию, но эти ткани очень сыпучи и скользят при раскрое.

Задание: Зарисовать в тетради по образцу ткани простые (гладкие) ткацкие переплетения:
 полотняное, саржевое, атласно-сатиновое.

Ответить на контрольные вопросы:

- Чему равен раппорт полотняного переплетения?

- Перечислите свойства саржевого переплетения.

- Назовите отрицательные свойства атласно-сатиновых тканей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 22

Тема: Мелкоузорчатые ткацкие переплетения.

Цель: Зарисовать схемы мелкоузорчатых ткацких переплетений.

Информационные источники:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование : образцы тканей, раздаточный материал

Мелкоузорчатые переплетения
- производные
- комбинированные
Производные переплетения получаются путем усложнения или изменения простого переплетения.
Производные полотняного переплетения: репсовые переплетения и "рогожка".
Репсовое переплетение образуется путем удлинения основных или уточных нитей, т.е. основная нить может идти через 2-3 и более уточных нитей. Репс бывает продольный или поперечный.


Схема продольного репсового переплетения.


Схема поперечного репсового переплетения.

"Рогожка" - двойное или или тройное полотняное переплетение.


Схема переплетения "рогожка".

Производные саржевого переплетения: усиленная саржа, сложная саржа, ломаная саржа.
Усиленная саржа отличается от простой саржи тем, что в ее переплетении нет одиночных перекрытий.
Плательные ткани: шотландка, кашемир (2/2)
Костюмные: бостон, шевиот (3/3)
Сложная саржа - чередование диагональных рубчиков.
Ломаная саржа ("Ёлочка")
Производные сатинового переплетения: усиленный сатин.

Задание: Зарисовать в тетради по образцу мелкоузорчатые ткацкие переплетения:
 репсовое, «рогожка»

Ответить на контрольные вопросы:

1. Какие виды ткацких переплетений вы знаете.

2. Что такое переплетение?

3. Как получают мелкоузорчатые переплетения?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 23

Тема: Определение плотности ткани.

Цель: Формирование знаний по определению плотности ткани.

Информационные источники:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование : образцы тканей, раздаточный материал

Плотность ткани является важным фактором, влияющим на ее строение, и характеризует количество нитей на единицу ширины (по основе) или длины (по утку) ткани. За единицу ширины или длины в стандартах на ткани принято считать 1 см. Ткани могут быть равноплотными, т. е. иметь одинаковую или почти одинаковую плотность в обеих системах нитей и неравноплотными с различной плотностью по основе и по утку.

В образце ткани осторожно, не нарушая ее плотность и рисунок, отмеряют 5 см по направлению основы и определяют количество нитей на данном участке методом подсчета. Можно применять лупу или микроскоп с небольшим увеличением. Число нитей делят на 5 и получают число нитей на 1 см. Результаты заносят в таблицу.

| №п/п | Образец ткани | Число нитей |
| --- | --- | --- |

Задание: Определить  значение плотности ткани по основе и по утку. Сделать вывод по работе.

Ответить на контрольные вопросы:

- Объясните, как плотность ткани влияет на её свойства?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 24

Тема: Определение в ткани долевой нити.

Цель: Формирование знаний по определению в ткани долевой нити.

Информационные источники:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование: образцы тканей, раздаточный материал

Основные признаки, по которым определяют в ткани направление  основы(долевой нити), следующие:

1. Основа всегда идет вдоль кромки;

2. Если ткань имеет  ворс, полученный при начесывании, то направление ворса совпадает с направлением основы;

3. При рассмотрении малоплотной ткани на просвет можно заметить, что основа располагается более равномерно и прямолинейно, чем уток;

4. В полушерстяных и полульняных тканях основа обычно хлопчатобумажная;

5. В полушелковых тканях основа шелковая;

6.  Направление основы в костюмных тканях совпадает с направлением полос и просновок (нитей основы, отличающихся по толщине или цвету);

7. В шерстяных и хлопчатобумажных тканях, имеющих одну систему крученую, а вторую однониточную, основа обычно крученая;

8. Плотность основы в большинстве тканей больше, чем плотность утка;

9. Если при ручной пробе на растяжимость оказывается, что образующие ткань нити  растягиваются неодинаково, то менее  растяжимые являются нити основы;

10. В шелковых тканях, выработанных их шелка-сырца и шелка-крепа, в основе всегда шелк-сырец.

Свойства долевых и поперечных нитей различны. Долевые нити дают большую усадку, чем поперечные. Вызвано это тем, что нити основы при ткачестве натянуты туго, а нити уточные идут свободнее. Поэтому, попадая под действие влаги и пара, нити основы приобретают свое первоначальное положение, то есть огибают нити утка, и ткань по длине сокращается (садится). Усадка ткани бывает преднамеренная, оказывающая положительное действие, - это так называемое декатирование. При случайном воздействии на недекатированную ткань изделие из нее тоже дает усадку, но это - отрицательное явление.

Задание: Для работы  потребуются небольшие образцы тканей различного ас- сортимента. Опираясь на признаки, определить  направление долевой нити в выбранных тканях. Результаты оформить в форме таблицы, прикрепить образцы тканей.

| Признак | Образец ткани |
| --- | --- |

Ответить на контрольные вопросы:

- Перечислите свойства долевых нитей?

- Объясните процесс декатирование  ткани.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 25

Тема: Определение в ткани лицевой и изнаночной сторон.

Цель: Формирование знаний по определению в ткани лицевой и изнаночной сторон.

Информационные источники:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Оборудование: образцы тканей, раздаточный материал

Основные признаки для определения в ткани лицевой и изнаночной сторон :

-Ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону;

-Печатные рисунки в тканях, имеющих одностороннюю отделку на лицевой стороне более яркие и четкие;

-Если ткацкое переплетение с двух сторон одинаковое, то на лицевой стороне рисунок переплетения более четкий;

-В тканях саржевых и диагоналевых переплетений рубчик на лицевой стороне идет снизу вверх, слева направо;

-Более дорогие нити выводятся на лицевую сторону: в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, в полушелковых тканях – шелковые нити;

-В драпах и ворсовом сукне на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, а на изнаночной стороне хаотически;

-Если гладкую ткань рассматривать, подняв ее до уровня глаз, можно заметить, что лицевая сторона менее пушистая, так как в процессе отделки она опаливается.

Задание: Для работы  потребуются небольшие образцы тканей различного ас- сортимента. Опираясь на признаки, определить  лицевую и изнаночную стороны выбранных тканей. Результаты оформить в форме таблицы, прикрепить образцы тканей изнаночной стороной вниз (размером 40х40мм) с видимым признаком.

| Признак | Образец ткани |
| --- | --- |

Ответить на контрольные вопросы:

1. Как определить лицевую сторону в однотонных тканях?

2. Чем отличается лицевая сторона от изнаночной стороны в набивной  ткани?

3.  Почему лицевая сторона в пёстротканой ткани более ровная, гладкая?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 26

Тема: Ознакомление с механизмом иглы.

Цель: Формирование знаний о механизме иглы.

Информационные источники:

- Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

- Франц В. Я. Оборудование швейного производства. – М.: Академия, 2002. – 448с.

Оборудование: Литература, швейная машина 1022 кл, кинематическая схема швейной машины 1022  класса

Задание: Ознакомиться с конструкцией и принципом работы механизма иглы. Сделать конспект. Начертить кинематическую схему механизма иглы.

Ответить на контрольные вопросы:

1.Показать нахождение узла в машине 1022 кл.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 27

Тема: Заправка верхней нити машины 1022 кл..

Цель: Формирование практических умений по заправки  верхней нитки машины 1022 кл.

Информационные источники:

- Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Оборудование: раздаточный материал, швейная машина 1022 кл..

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3. Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Заправка верхней нити швейной машины 1022  класса:

1. Бобину установить в стержень стойки

2. Через нитепритягиватель и дополнительный регулятор натяжения

3. Через шайбы регулятора натяжения верхней нити

4. За крючок угольника

5. Ввести в ушко нитепритягивателя

6. Ввести нитку в ушко иглы

Задание: Согласно последовательности заправить верхнюю нитку  в швейную машину 1022 кл..

Ответить на контрольные вопросы:

Установите последовательность заправки верхней нити:

1. Ввести нитку в ушко иглы

2. Бобину установить в стержень стойки

3. Через шайбы регулятора натяжения верхней нити

4. Ввести в ушко нитепритягивателя

5. Через нитепритягиватель и дополнительный регулятор натяжения

6. За крючок угольника

Эталон: 2, 5, 3, 6, 4, 1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 28

Тема: Ознакомление с устройством нитепритягивателя и  челнока.

Цель: Формирование знаний об устройстве нитепритягивателя и  челнока.

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

- Франц В. Я. Оборудование швейного производства. – М.: Академия, 2002. – 448с.

Оборудование: Литература, швейная машина 1022 кл, кинематическая схема швейной машины 1022  класса

Задание: Ознакомиться с конструкцией и принципом работы механизма нитепритягивателя и  челнока. Сделать конспект. Начертить кинематические схему механизма нитепритягивателя и  челнока.

Ответить на контрольные вопросы:

1.Показать нахождение узлов в машине 1022 кл.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 29

Тема: Ознакомление с устройством двигателя ткани и  лапки.

Цель: Формирование знаний об устройстве двигателя ткани и  лапки.

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

2.Франц В. Я. Оборудование швейного производства. – М.: Академия, 2002. – 448с.

Оборудование: Литература, швейная машина 1022 кл, кинематическая схема швейной машины 1022  класса

Задание: Ознакомиться с конструкцией и принципом работы механизма двигателя ткани и  лапки.  Сделать конспект. Начертить кинематические схему механизма двигателя ткани и  лапки.

Ответить на контрольные вопросы:

1.Показать нахождение узлов в машине 1022 кл.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 30

Тема: Ознакомление с устройством регулятора стежка.

Цель: Формирование знаний об устройстве регулятора стежка.

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

2.Франц В. Я. Оборудование швейного производства. – М.: Академия, 2002. – 448с.

Оборудование: Литература, швейная машина 1022 кл, кинематическая схема швейной машины 1022  класса

Задание: Ознакомиться с конструкцией и принципом работы механизма регулятора стежка.  Сделать конспект. Начертить кинематические схему механизма .

Ответить на контрольные вопросы:

1.Показать нахождение узла в машине 1022 кл.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 31

Тема: Выполнение чистки и смазки швейной  машины 1022 кл..

Цель: Формирование практических умений по выполнение чистки и смазки швейной  машины 1022 кл..

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Оборудование: Инструкционная карта, швейная машина 1022 кл..

Чистка и смазка машины 1022 класса.

Инструкционная карта.

| Последовательность подготовки к чистке | Последовательность проведения чистки | Помнить! Следить! | Последовательность проведения смазки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Выключить машину 2.Отключить рубильник 3.Снять приводной ремень 4.Установить иглу вручную в крайнее верхнее положение 5.Лапку поднять рычагом 6.Вынуть шпульный колпачок из челночного комплекта 7.Выдвинуть задвижную пластину над челночным устройством 8.Снять игольную пластину отвёрткой 9.Снять фронтальную доску 10.Снять щиток, закрывающий рукав машины | 1.Подкладываем под лапку ткань 2.Ершиков удаляем производственную пыль 3.Все детали тщательно протираем 4.Головку поворачиваем на бок 5.Обметаем все детали под платформой 6.Протираем детали, обработанные маслом 7.Кисточкой прочищаем рейку, челночный комплект, рычаг, вилку 8.Протираем поддон | 1.Чтобы грязь не попала в челночный комплект 2.Чтобы рычаг лапки не касался поверхности стола 3. Чтобы ткань хорошо впитывала отработанное масло 4.Волос кисточки должен быть из лески | 1.Смазываем детали под платформой, постоянно прокручивая маховое колесо, чтобы масло проникало вглубь между деталями. 2.Излишки масла удаляем тканью 3.Головку машины опускаем 4.Смазываем все участки на фронтальной части, в рукаве и на стойке, прокручивая маховое колесо 5.Излишки масла удаляем 6.Устанавливаем все снятые крышки 7.Прогнать машину вхолостую с поднятой лапкой 8.Дать холостой ход на ткани с опущенной лапкой 9.Протереть головку и поверхность стола 10.Заправить машину нитками, проложить контрольную строчку на ткани. Если строчка петлёная, нужно отрегулировать натяжение нити |

Задание: Выполнить чистку и смазку машины, согласно инструкционной карте.

Ответить на контрольные вопросы:

1.Показать в швейной машине 1022 кл. нахождение мест смазки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 32

Тема: Определение неисправности в работе машины при выполнении машинной строчки .

Цель: Формирование знаний по определению неисправности в работе машины при выполнении строчки .

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Оборудование: Инструкционная карта, швейная машина 1022 кл., ткань.

Тема. Неполадки в работе швейной машины 1022 – А  класса.

Инструкционная карта

| Неисправность | Причина возникновения | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Петлёная строчка сверху | Натяжение верхней нити значительно больше натяжения нижней | Ослабить натяжение верхней нити гайкой регулятора, подтянуть нижнею нить винтом на шпульном колпачке |
| Петлёная строчка снизу | Слабое натяжение верхней нити | Усилить натяжение верхней нити закручивая регулировочный винт по часовой стрелке. Ослабить натяжение нижней нити, выкручивая винт на шпульном колпачке |
| Слабая строчка | Слабое натяжение верхней и нижней нитей | Усилить натяжение обоих нитей на одинаковую величину (согласно толщине ткани) |
| Тугая строчка | Сильное натяжение верхней и нижней нитей | Ослабить натяжение обоих нитей на одинаковую величину (согласно толщине ткани) |
| Косые стежки в строчке | Неправильный подбор № ниток: вверху толстые, внизу тонкие и наоборот | Заправить один и тот же номер ниток в иглу и шпульку |
| Пропуск стежков строчке | Неправильно установлена игла по высоте по отношению к носику челнока Лапка слабо прижимает ткань к игольной пластине № иглы не соответствует № ниток | Отрегулировать положение иглы по высоте Отрегулировать давление лапки на ткань Заменить иглу |
| Поломка иглы | Игла погнута № иглы не соответствует № ниток или толщине прошиваемых материалов Игла не до отказа вставлена в игловодитель | Заменить иглу Подобрать иглу в соответствие с № ниток и толщиной материала Правильно вставить иглу в игловодитель |

Задание: Выполнить машинные строчки на ткани. Отрегулировать  строчку, пользуясь

инструкционной картой.

Назвать неисправность, причины и способ устранения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №33

Тема: Ознакомление  с терминологией влажно-тепловой обработки.

Цель: Выучить терминологию влажно-тепловой обработки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание: пользуясь рекомендуемой литературой   заполнить таблицу  «Терминология ручных работ»

| Термин | Определение | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

В графе №3 записать не менее трех примеров  применения термина и показать это на изделиях.

Ответить на контрольные вопросы:

1. Сопоставьте термин с областью применения:

А) разутюживание		1) края воротника

Б) приутюживание           	2)  боковых  швов в юбке

В) дублирование		3) верхнего клапана

Г) сутюживание		4) срезов проймы и горловины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 34

Тема: Ознакомление  с техническими условиями влажно- тепловой обработки

Цель: Формирование знаний о технических условиях влажно- тепловой обработки

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Амирова,Э.К.,Труханова, А.Т. и др.  Технология  швейных изделий – 8-е изд., стер.-М.:  Издательский  центр  « Академия»,  2016. – 512 с.

3. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

Задание: пользуясь  раздаточным материалом записать  технические условия влажно-тепловых  работ.

Ответить на контрольные вопросы:

1.   Почему  изделия с лицевой стороны утюжат только через  проутюжильник?

2.    Как производят заутюживание  швов?

3.    Почему операцию ВТО производят до полного удаления влаги.. Объясните.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 35

Тема: Техника безопасности при  выполнении влажно- тепловых работ.

Цель: Изучить технику безопасности при  выполнении влажно- тепловых работ.

Информационные источники:

Техника безопасности

при  выполнении влажно-тепловых  работ.

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1.1   К работе с утюгом допускаются люди, обученные этой специальности
и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2.    Для швеи работающей с утюгом, необходима спец. одежда и обувь.

1.3.   При несчастном случае необходимо сообщить о случившемся мастеру.

2.  Техника безопасности  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

2.1      Надо следить, чтобы не была повреждена изоляция шнура, вилки и
                     розетки.

3    Техника безопасности   ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

3. 1    Если утюг перегрелся:

а) выключить утюг из сети;

б) взять влажный проутюжильник и провести подошвой утюга до нужного охлаждения

3.2    Следить, чтобы  провод не касался корпуса утюга и не перекручивался

3.3    Увлажнять изделие только пульверизатором.

3.4    Работать только стоя на  резиновом коврике.

4.   Техника безопасности  В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

4.1.	При возникновении аварийных ситуаций нужно:

отключить рубильник электропитания;

сообщить мастеру

5.   Техника безопасности  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ:

5.1   Выключить утюг.

5.2  Убрать рабочее место.

5.3   Снять спец. одежду.

5.4   Сообщить мастеру о всех неполадках во время смены.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 36

Тема: Устройство утюга.

Цель: Формирование знаний об устройстве утюга.

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Оборудование: Инструкционная карта, электрический утюг,  разные образцы ткани.

Устройство электрического утюга с терморегулятором:
1 – подошва, 2 – корпус, 3 – рукоятка,  4 – терморегулятор

При эксплуатации утюга основное значение имеет не масса, а количество выделяемого утюгом тепла и возможность регулирования температуры. Утюги с терморегуляторами обладают этими преимуществами. Они удобны в работе и экономичны по сравнению с утюгами без терморегуляторов. Терморегулятор автоматически поддерживает на подошве постоянную температуру, необходимую для глажения различных тканей. В зависимости от марки утюга нагревательные элементы могут быть спиральными или трубчатыми.

Установка на нужную температуру производится рычажком терморегулятора согласно шкале (с точностью ± 10° С):

вискоза (искусственный шелк), трикотаж — t=85-115;

шелк натуральный — t=115—140;

шерсть — t=140—165;

хлопчатобумажная ткань — t=165—190;

полотно (льняные ткани) — t=190—230.

| Символ | Объяснение |
| --- | --- |
|  | Глажение |
| · | Утюжить при низкой температуре (капрон, синтетика). |
| ·· | Утюжить при средней температуре (шерсть, шелк). |
| ··· | Утюжить при высокой температуре (х/б, лен). |
|  | Утюжить нельзя. |

Задание: пользуясь  раздаточным материалом записать и зарисовать устройство электрического утюга. Запомнить рекомендуемую температуру для различных тканей. Ознакомиться с символами нанесенные на утюг.

Ответить на контрольные вопросы:

Установите соответствие основных элементов утюга на рисунке.

| Утюг | Элементы утюга |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- 2- 3- 4- | Подошва; Корпус; Рукоятка; Терморегулятор. |

Эталон: 1 – подошва, 2 – корпус, 3 – рукоятка,  4 – терморегулятор.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 37

Тема: Составление последовательности обработки вытачек.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки вытачки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки вытачки.

Последовательность обработки

1.Наметить место расположения вытачки.

2.Сметать вытачку

3.Стачать вытачку

4.УНВН(удалить нитки временного назначения)

5.Приутюжить вытачку

6. Заутюжить вытачку

7.Сутюжить слабину в конце вытачки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки вытачки

1. Сметать вытачку

2. УНВН(удалить нитки временного назначения)

3. Заутюжить вытачку

4. Сутюжить слабину в конце вытачки

5. Наметить место расположения вытачки.

6. Стачать вытачку

7. Приутюжить вытачку

Проверить по эталону-(5;1;6;2;7;3;4)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 38

Тема: Составление схемы обработки вытачки, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки вытачки

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла(схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла(обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 39

Тема: Выполнение образцов обработки вытачек.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки вытачек.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы вытачек

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Ход работы

1.Наметить место расположения вытачки.

2.Сметать вытачку

3.Стачать вытачку

4.УНВН(удалить нитки временного назначения)

5.Приутюжить вытачку

6. Заутюжить вытачку

7.Сутюжить слабину в конце вытачки

8. Проверить качество выполненной работы

Задание №1:  Выполнить обработку плечевой вытачки

Задание №2:  Выполнить обработку талиевой вытачки

Наблюдение и оценка осуществляется по следующим показателям

- соблюдение технических условий

- соблюдение технологии обработки вытачки

- соблюдение правил техники безопасности

- умение работать  самостоятельно

- умение пользоваться инструментом и оборудованием

Критерии оценки:

- оценка «отлично» ,если работа выполнена на 90-100 %

- оценка «хорошо»,  если работа выполнена на 70-89 %

- оценка «удовлетворительно», если работа выполнена на 50-69 %

- оценка «неудовлетворительно», если работа выполнена меньше, чем на 50%

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 40

Тема: Составление последовательности обработки клапана.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки клапана.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки клапана.

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя клапана.

2.Продублировать верхний клапан.

3.Сметать верхний клапан с нижним

4.Обтачать клапан.

5.УНВН(удалить нитки временного назначения), подрезать уголки.

6.Выметать кант.

7.Приутюжить.

8.УНВН(удалить нитки временного назначения)

9.Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки клапана

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 41

Тема: Составление схемы обработки клапана, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки клапана.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 42

Тема: Выполнение образца обработки клапана.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки клапана.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы клапана

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Ход работы

1.Выкроить детали кроя клапана.

2.Продублировать верхний клапан.

3.Сметать верхний клапан с нижним

4.Обтачать клапан.

5.УНВН(удалить нитки временного назначения), подрезать уголки.

6.Выметать кант.

7.Приутюжить.

8.УНВН(удалить нитки временного назначения).

9.Приутюжить узел в готовом виде.

10. Проверить качество выполненной работы

Задание №1:  Выполнить обработку клапана работая по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 43

Тема: Составление последовательности обработки хлястика.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки хлястика.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки хлястика.

Последовательность обработки

1. Выкроить детали кроя хлястика

2. Сметать верхний хлястик с нижним

3. Обтачать хлястик

4. УНВН(удалить нитки временного назначения), подрезать уголки.

5. Выметать кант.

6. Приутюжить.

7. УНВН(удалить нитки временного назначения).

8. Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки хлястика

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 44

Тема: Составление последовательности обработки пояса.

Цель:  Формирование знаний о последовательности обработки пояса.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки пояса.

Последовательность обработки

1  Выкроить детали кроя пояса

2  Сметать пояс по длине

3  Обтачать пояс, делая пропуск в строчке

4  УНВН(удалить нитки временного назначения), подрезать уголки

5  Выметать шов «враскол»

6  Приутюжить.

7  УНВН(удалить нитки временного назначения)

8  Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки пояса.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 45

Тема: Составление схемы обработки пояса, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки пояса.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 46

Тема: Составление последовательности обработки притачной кокетки.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки притачной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки притачной кокетки

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2.Приметать кокетку к изделию

3.Притачать кокетку к изделию

4.УНВН (удалить нитки временного назначения)

5.Приутюжить шов соединения

6.Обметать припуск шва

7.Заутюжить шов

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки притачной кокетки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 47

Тема: Составление схемы обработки притачной кокетки, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки притачной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 48

Тема: Выполнение образца обработки притачной кокетки.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки притачной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы кокетки

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку притачной кокетки работая по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 49

Тема: Составление последовательности обработки настрочной кокетки.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки настрочной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки настрочной кокетки

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2.Приметать кокетку к изделию

3.Притачать кокетку к изделию

4.УНВН (удалить нитки временного назначения)

5.Приутюжить шов соединения

6.Обметать припуск шва

7. Настрочить отделочную строчку по кокетке

8. Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки настрочной кокетки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 50

Тема: Составление схемы обработки настрочной кокетки, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки настрочной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 51

Тема: Выполнение образца обработки настрочной кокетки.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки настрочной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы кокетки

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку настрочной кокетки работая по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 52

Тема: Составление последовательности обработки накладной кокетки.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки накладной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки накладной кокетки

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2. Обметать припуски на швы

3. Заметать край кокетки

4.Настрочить кокетку на изделие

5.Приутюжить шов соединения

6. УНВН (удалить нитки временного назначения)

7. Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки настрочной кокетки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 53

Тема: Составление схемы обработки накладной кокетки, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки накладной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 54

Тема: Выполнение образца обработки накладной кокетки.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки накладной кокетки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы кокетки

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку накладной кокетки работая по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 55

Тема: Составление последовательности обработки бортов отрезными подбортами.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки бортов отрезными подбортами.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки бортов.

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2.Обметать внутренний край подборта

3.Наметать подборт на полочку

4.Обтачать край борта

5. УНВН(удалить нитки временного назначения),подрезать уголки

6.Выметать кант

7.Приутюжить

8.Подшить внутренний край подборта

9. УНВН(удалить нитки временного назначения)

10. Приутюжить узел в готовом виде

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки бортов отрезными подбортами.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 56

Тема: Составление схемы обработки бортов отрезными подбортами, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки бортов отрезными подбортами.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 57

Тема: Составление последовательности обработки бортов настрочными планками.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки бортов настрочными планками.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки бортов настрочными планками.

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2.Наметать планку на край полочки

3. Обтачать  борт

4. УНВН(удалить нитки временного назначения),подрезать уголки

5. Выметать кант

6.Наметать внешний срез планки

7. Настрочить

8. Приутюжить

9. УНВН(удалить нитки временного назначения)

10. Приутюжить узел в готовом виде

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки бортов настрочными планками.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 58

Тема: Выполнение образца обработки  бортов настрочными планками.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки бортов настрочными планками.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы узла

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку бортов настрочными планками работая по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 59

Тема: Составление последовательности обработки застёжки обтачками подбортами.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки застёжки обтачками подбортами.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки застёжки обтачками подбортами

Последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки застёжки обтачками подбортами.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 60

Тема: Составление последовательности обработки горловины обтачкой.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки горловины обтачкой.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки горловины обтачкой.

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2.Подготовить обтачку к работе

3. Приметать обтачку к горловине

4.Обтачать горловину

5.УНВН, сделать надсечки

6.Выметать кант

7.Обметать внутренний срез обтачки

8.Подшить обтачку потайными подшивочными стежками

9.Приутюжить.

10.УНВН

11.Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки горловины обтачкой.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 61

Тема: Составление схемы обработки горловины обтачкой, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки горловины обтачкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 62

Тема: Составление последовательности обработки горловины окантовочной полоской.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки горловины окантовочной полоской.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки горловины окантовочной полоской.

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла.

2.Обработать плечевые швы.

3.Обметать срез окантовочной полоски.

4.Приметать окантовочную полоску по горловине.

5.Притачать окантовочную полоску.

6.УНВН, выправить рулик.

7.Настрочить окантовочную полоску.

8.Приутюжить узел в готовом виде

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки горловины окантовочной полоской.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 63

Тема: Составление схемы обработки горловины окантовочной полоской,

работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки горловины окантовочной полоской

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 64

Тема: Составление последовательности обработки кармана с припуском, соединение его с изделием

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки  кармана с припуском, соединение его с изделием

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки кармана с припуском, соединение его с изделием

Последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки кармана с припуском, соединение его с изделием

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 65

Тема: Составление схемы обработки кармана с припуском и соединение его с изделием, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки кармана с припуском и соединение его с изделием

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 66

Тема: Выполнение образца обработки  кармана с припуском, соединение его с изделием

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки кармана с припуском, соединение его с изделием

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы узла

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку кармана с припуском, соединение его с изделием

по инструкционной карте

Задание №2: Выполнить обработку внутреннего края припуска кармана разными способами

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 67

Тема: Составление схемы обработки кармана с обтачкой по верхнему краю, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки кармана с обтачкой по верхнему краю

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 68

Тема: Составление схемы обработки карманов в швах, работа со схемой

Цель:  Зарисовать графическое изображение  обработки карманов в швах

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 69

Тема: Составление последовательности обработки плечевых швов.

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки плечевых швов.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки плечевых швов.

Последовательность обработки

1.Выкроить  детали кроя узла.

2.Сметать полочку и спинку

3.Стачать плечевой срез двойной машинной строчкой

4. УНВН(удалить нитки временного назначения)

5.Приутюжить

6.Обметать плечевой срез

7.Заутюжить плечевой шов

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки горловины плечевых швов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 70

Тема: Составление последовательности обработки воротника ( из 2-х деталей).

Цель: Формирование знаний о последовательности обработки воротника (из 2-х деталей).

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки воротника (из 2-х деталей).

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя воротника.

2.Сметать верхний воротник с нижним.

3.Обтачать воротник .

4.УНВН(удалить нитки временного назначения), подрезать уголки.

5.Выметать кант.

6.Приутюжить.

7.УНВН(удалить нитки временного назначения).

8.Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки воротника (из 2-х деталей).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 71

Тема: Составление схемы обработки воротника (из 2-х деталей), работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки воротника (из 2-х деталей)

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 72

Тема: Выполнение образца обработки  воротника (из 2-х деталей).

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки  воротника (из 2-х деталей).

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы узла

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку воротника (из 2-х деталей) по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 73

Тема: Составление схемы  соединения воротника в изделиях с застежкой до верха, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение соединения воротника в изделиях с застежкой до верха

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 74

Тема: Составление последовательности  соединения воротника с горловиной при помощи обтачки.

Цель: Закрепление последовательности  соединения воротника с горловиной при помощи обтачки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки соединения воротника с горловиной при помощи обтачки.

Последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки соединения воротника с горловиной при помощи обтачки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 75

Тема: Составление схемы  соединения воротника с горловиной при помощи обтачки, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение соединения воротника с горловиной при помощи обтачки

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 76

Тема: Ознакомление с конструкцией машины 26 кл. и  заправка ниток.

Цель: Формирование знаний о конструкции машины 26 кл. и  заправке ниток.

Информационные источники:

- Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Задание №1:ознакомиться с технической характеристикой швейной  машины 26 кл.

Последовательность заправки верхней и нижней нитей машины 26 кл.

Задание №2:приобретение навыков заправки машины; выполнение зигзагообразных строчек; регулировка частоты строчки

Ответить на контрольные вопросы:

1. Охарактеризовать машину 26кл., её назначение.

2.Показать заправку верхней нитки.

3.Показать заправку нижней нитки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 77

Тема: Ознакомление с конструкцией машины 51 кл. и  заправка ниток.

Цель:  Формирование знаний о конструкции машины 51 кл. и  заправке ниток.

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Задание №1:ознакомиться с технической характеристикой швейной  машины 51 кл.

Последовательность заправки  нитей машины 51 кл.

Задание №2:приобретение навыков заправки машины; выполнение обметочных строчек; регулировка  строчки

Ответить на контрольные вопросы:

1. Охарактеризовать машину 51кл., её назначение.

2.Показать заправку  ниток.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 78

Тема: Ознакомление с конструкцией машины 25 кл. и  заправка ниток.

Цель:  Формирование знаний о конструкции машины 25 кл. и  заправке ниток.

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Задание №1:ознакомиться с технической характеристикой швейной  машины 25 кл.

Последовательность заправки  нитей машины 25 кл.

Задание №2:приобретение навыков заправки машины; выполнение петель; регулировка  строчки

Ответить на контрольные вопросы:

1. Охарактеризовать машину 25 кл., её назначение.

2.Показать механизмы регулировки  ниток.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 79

Тема: Ознакомление с работой швейных машин с различными приспособлениями

Цель: Формирование знаний о работе швейных машин с различными приспособлениями

Информационные источники:

1.Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Задание №1:ознакомиться  с видами приспособлений. Заполнить таблицу.

| Приспособление | Назначение | Рисунок |
| --- | --- | --- |

Задание №2:приобретение навыков работы на швейной машине  1022 кл.с окантовывателем.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 80

Тема: Классификация материалов

Цель: Формирование знаний о классификации материалов

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Задание №1:ознакомиться  со стандартизацией  тканей

Задание №2:законспектировать текст « Стандартизация тканей»

Ответить на контрольные вопросы:

1.Что представляет собой стандарт на ткань?

2.Кем утверждается государственный стандарт?

3.Какого значение стандартизации?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 81

Тема: Ознакомление с ассортиментом хлопчатобумажных тканей.

Цель: Формирование знаний об ассортименте хлопчатобумажных тканей.

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Задание №1:ознакомиться  с ассортиментом хлопчатобумажных тканей.

Задание №2:заполнить таблицу

| Сырьё | Способ выработки | Характер отделки | Назначение | Положительные качества | Отрицательные качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 82

Тема: Ознакомление с ассортиментом льняных тканей.

Цель: Формирование знаний об ассортименте льняных тканей.

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Задание №1:ознакомиться  с ассортиментом льняных тканей.

Задание №2:заполнить таблицу

| Сырьё | Способ выработки | Характер отделки | Назначение | Положительные качества | Отрицательные качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 83

Тема: Ознакомление с ассортиментом шерстяных тканей.

Цель: Формирование знаний об ассортименте шерстяных тканей.

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Задание №1:ознакомиться  с ассортиментом шерстяных тканей.

Задание №2:заполнить таблицу

| Сырьё | Способ выработки | Характер отделки | Назначение | Положительные качества | Отрицательные качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 84

Тема: Ознакомление с ассортиментом шелковых тканей.

Цель: Формирование знаний об ассортименте шелковых тканей.

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Задание №1:ознакомиться  с ассортиментом шелковых тканей.

Задание №2:заполнить таблицу

| Сырьё | Способ выработки | Характер отделки | Назначение | Положительные качества | Отрицательные качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 85

Тема: Сортность тканей

Цель: Формирование знаний о сортности тканей

Информационные источники:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Задание №1: законспектировать текст «Определение сорта тканей»

Ответить на контрольные вопросы:

1.В чём сущность бальной системы определения сорта тканей?

2.Какова особенность учета местных пороков при определении сорта ткани?

3.Как определяется сорт льняных тканей?

4.Как определяется сорт шерстяных тканей?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 86

Тема:  Детали кроя лёгкого платья. Наименование линий и срезов

Цель: Формирование знаний о деталях кроя лёгкого платья.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: зарисовать эскиз модели легкого платья

Задание №2: пользуясь рекомендуемой литературой  заполнить таблицу. В графе «Детали кроя» заполнить:

1. Выбрать и зарисовать из представленного материала сначала основные детали кроя легкого платья, а дальше дополнительные детали кроя

2. В графе «Наименование срезов и линий» записать наименование срезов и линий деталей кроя

| Детали кроя | Наименование срезов и линий |
| --- | --- |

Ответить на контрольные вопросы:

1.   Назвать детали кроя платья, которые являются основными.

2.   Дайте название  деталей, их конструктивных срезов и линий

|  | А Деталь__________________________ |
| --- | --- |
|  | Б Деталь__________________________ |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 87

Тема:   Модели легкого платья. Описание внешнего вида

Цель:  Зарисовка эскизов модели  платья и формирование знаний об описании внешнего вида

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Журналы моды

Задание №1: зарисовать эскиз модели домашнего платья

Задание №2: составить описание внешнего вида по следующему плану:

- наименование изделия;

- форму(строгая или  «фантази»)

- вид застежки;

- силуэт изделия;

- покрой рукава, воротника, юбки, вид кармана;

- отделку изделия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 88

Тема:   Ассортимент легкой женской одежды

Цель:  Ознакомление с ассортиментом легкой женской одежды, работая с журналами мод

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Журналы моды

Задание №1: сделать подборку моделей одежды для выпускного вечера. Объяснить свой выбор

Задание №2: сделать подборку моделей одежды для занятия спортом. Объяснить свой выбор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 89

Тема: Виды рукавов

Цель:  Ознакомление с видами рукавов

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Журналы моды

Задание №1: законспектировать текст,  сделать рисунки «Виды рукавов»

Задание №2: работая с журналами моды подобрать модели одежды с разными видами рукавов. Сделать пояснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 90

Тема: Составление последовательности обработки срезов рукавов.

Цель: Закрепление знаний по последовательности  обработки срезов рукавов.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки срезов рукавов:

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2.Сметать срезы рукава

3. Стачать срезы рукава

4.  УНВН(удалить нитки временного назначения)

5. Обметать припуски шва

6. Приутюжить шов

7.Разутюжить шов

8.Сделать осноровку рукавов

9.Обработать низ рукава

10. Приутюжить узел в готовом виде

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки срезов рукавов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 91

Тема: Выполнение образца  обработки срезов рукавов

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки  срезов рукавов.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы узла

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку срезов рукавов по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 92

Тема: Составление последовательности обработки низа рукава с припуском на подгиб с отделочной строчкой

Цель: Закрепление знаний по последовательности обработки низа рукава с припуском на подгиб с отделочной строчкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки низа рукава с припуском на подгиб с отделочной строчкой

Задание №2:выучить последовательность обработки низа рукава с припуском на подгиб с отделочной строчкой. Устный опрос обучающихся.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 93

Тема: Составление схемы  обработки низа рукава с припуском на подгиб с отделочной строчкой, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки низа рукава с припуском на подгиб с отделочной строчкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 94

Тема: Составление последовательности обработки низа рукава с припуском на подгиб без отделочной строчкой

Цель: Закрепление знаний последовательности обработки низа рукава с припуском на

подгиб без отделочной строчки

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки

Задание №2:выучить последовательность обработки низа рукава с припуском на подгиб без отделочной строчкой. Устный опрос обучающихся.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 95

Тема: Составление схемы  обработки низа рукава с припуском на подгиб без отделочной строчкой, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки низа рукава с припуском на подгиб без отделочной строчкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 96

Тема: Составление последовательности обработки низа рукава обтачкой

Цель: Закрепление знаний по последовательности обработки низа рукава обтачкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки

Задание №2:выучить последовательность обработки низа рукава обтачкой. Устный опрос обучающихся.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 97

Тема: Составление схемы  обработки низа рукава обтачкой, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки низа рукава обтачкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологии

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 98

Тема: Составление схемы  обработки низа рукава окантовочной полоской, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки низа рукава окантовочной полоской

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологии

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 99

Тема: Составление последовательности обработки низа рукава  эластичной тесьмой

Цель: Закрепление знаний по последовательности обработки низа рукава  эластичной тесьмой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки :

1. Осноровить низ рукавов.

2. Наметить линию низа рукава.

3. Заметать низ рукава.

4. Заметать припуск на подгибку.

5. Застрочить низ рукава, делая пропуск в строчке.

6. УНВН (удалить нитки временного назначения)

7. Вставить эластичную тесьму в припуск

8. Подшить пропуск в строчке

Задание №2:выучить последовательность обработки низа рукава эластичной тесьмой.

Устный опрос обучающихся.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 100

Тема: Составление схемы  обработки низа рукава эластичной тесьмой, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки низа рукава эластичной тесьмой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологии

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 101

Тема: Выполнение образца  обработки низа рукава эластичной тесьмой.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки  низа рукава эластичной тесьмой.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы узла

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку низа рукава эластичной тесьмой по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 102

Тема: Виды манжет

Цель:  Ознакомление с видами манжет

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Журналы моды

Задание №1: законспектировать текст,  сделать рисунки «Виды манжет»

Задание №2: работая с журналами моды подобрать модели одежды с разными видами манжет. Сделать пояснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 103

Тема: Составление последовательности  соединения притачных замкнутых манжет с рукавами

Цель: Закрепление знаний последовательности соединения притачных замкнутых манжет с рукавами

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность соединения притачных замкнутых манжет с рукавами

Последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность соединения притачных замкнутых манжет с рукавами

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 104

Тема: Составление схемы  соединения притачных замкнутых манжет с рукавами, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение соединения притачных замкнутых манжет с рукавами

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 105

Тема: Составление схемы  соединения притачных манжет с застежкой с рукавами, работа со схемой

Цель: Зарисовать графическое изображение соединения притачных  манжет с застежкой с рукавами

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 106

Тема: Виды застежек в рукавах

Цель:  Ознакомление с видами застежек в рукавах

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Журналы моды

Задание №1: законспектировать текст,  сделать рисунки «Виды застежек в рукавах»

Задание №2: работая с журналами моды подобрать модели одежды с разными видами застежек в рукавах.  Сделать пояснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 107

Тема: Составление последовательности обработки застежки на рукавах без разреза

Цель: Закрепление знаний последовательности обработки застежки на рукавах без разреза Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки :

1. Осноровить низ рукавов.

2. Наметить участок низа рукава для застежки

3. Заметать участок рукава.

5. Застрочить участок рукава.

6. УНВН (удалить нитки временного назначения)

7. Приутюжить узел в готовом виде

Ответить на контрольные вопросы:

1. Что такое осноровка? Рассказать последовательность её выполнения.

2. Сколько длина участка застежки по низу рукава?

3.  Каким швом обрабатывают данный участок?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 108

Тема: Составление последовательности соединения отложных манжет с рукавами

Цель: Закрепление знаний  последовательности соединения отложных манжет с рукавами Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки :

1. Осноровить низ рукавов.

2. Обработать манжеты

3. Приметать манжеты к рукавам.

5. Притачать манжеты к рукавам.

6. УНВН (удалить нитки временного назначения)

7. Срезы обметывают

8. Настрочить шов притачивания на рукав

9. Приутюжить

10. Выметать кант из манжеты

11. Приутюжить

12. УНВН (удалить нитки временного назначения)

13.  Приутюжить узел в готовом виде

Ответить на контрольные вопросы:

1. Рассказать последовательность  обработки манжеты

2. Для чего настрачивают шов притачивания на рукав?

3.  Как проходит нить основы в отложных манжетах ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 109

Тема: Составление схемы  соединения отложных манжет с рукавами, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение соединения отложных манжет с рукавами

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 110

Тема: Составление последовательности соединения втачных рукавов с проймами

Цель: Закрепление знаний  последовательности соединения втачных рукавов с проймами

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки :

1. Осноровить низ рукавов.

2. Обработать манжеты

3. Приметать манжеты к рукавам.

5. Притачать манжеты к рукавам.

6. УНВН (удалить нитки временного назначения)

7. Срезы обметывают

8. Настрочить шов притачивания на рукав

9. Приутюжить

10. Выметать кант из манжеты

11. Приутюжить

12. УНВН (удалить нитки временного назначения)

13.  Приутюжить узел в готовом виде

Ответить на контрольные вопросы:

1. Рассказать последовательность  обработки манжеты

2. Для чего настрачивают шов притачивания на рукав?

3.  Как проходит нить основы в отложных манжетах ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 111

Тема: Составление последовательности обработки рукавов рубашечного покроя

Цель: Закрепление знаний по последовательности обработки рукавов рубашечного покроя. Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки рукавов рубашечного покроя.

Ответить на контрольные вопросы:

1.Объясните термин «открытая пройма»

2. Со стороны какой детали вметывают рукав в пройму?

3. Почему втачивание производят со стороны  рукава?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 112

Тема: Составление последовательности обработки пройм обтачкой.

Цель: Закрепление знаний  последовательности обработки пройм обтачкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки пройм обтачкой.

Последовательность обработки

1.Выкроить детали кроя узла

2.Подготовить обтачку к работе

3. Приметать обтачку к пройме

4.Обтачать пройму

5.УНВН, сделать надсечки

6.Выметать кант

7.Обметать внутренний срез обтачки

8.Подшить обтачку потайными подшивочными стежками

9.Приутюжить.

10.УНВН

11.Приутюжить узел в готовом виде.

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки проймы обтачкой.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 113

Тема: Составление схемы   обработки пройм обтачкой, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки пройм обтачкой.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 114

Тема: Составление схемы   обработки пройм окантовочной полоской, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки пройм окантовочной полоской

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 115

Тема: Составление схемы   обработки пройм бейкой, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение  обработки пройм бейкой

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 116

Тема: Составление схемы   соединения лифа с юбкой стачным швом, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение  соединения лифа с юбкой стачным швом

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 117

Тема: Выполнение образца  обработки низа изделия.

Цель: Формирование практических умений при выполнении обработки  низа изделия.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, машина 1022 кл., электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы узла

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Задание №1:  Выполнить обработку низа изделия по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 118

Тема: Подбор ассортимента основных материалов для платьев

Цель: Ознакомление с ассортиментом основных материалов для платьев

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. .Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

3. Журналы моды

Задание №1:ознакомиться с тенденциями моды на текущий сезон

Задание №2:сделать подбор моделей

Задание №3:произвести подбор материалов в соответствии с назначением изделий и свойствами ткани

Задание №4:рекомендации по уходу  за тканью, режимы ВТО, особенности обработки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 119

Тема: Юбка. Описание внешнего вида

Цель: Формирование знаний об описании внешнего вида юбки

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Журналы моды

Задание №1: зарисовать эскиз прямой юбки

Задание №2: составить описание внешнего вида по следующему плану:

1.наименование изделия;

2.форму (строгая или  «фантази»)

3.вид застежки;

4.силуэт юбки;

5.отделку изделия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 120

Тема:  Детали кроя юбки. Наименование линий и срезов

Цель: Формирование знаний о деталях кроя юбки.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: зарисовать эскиз модели юбки

Задание №2: пользуясь рекомендуемой литературой  заполнить таблицу. В графе «Детали кроя» заполнить:

1. Выбрать и зарисовать из представленного материала сначала основные детали кроя юбки, а дальше дополнительные детали кроя

2. В графе «Наименование срезов и линий» записать наименование срезов и линии деталей кроя

| Детали кроя | Наименование срезов и линий |
| --- | --- |

Ответить на контрольные вопросы:

- Перечислить основные детали кроя юбки.

- Как проходит нить основы в поясе? Почему?

- Перечислить название срезов переднего полотнища юбки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 121

Тема: Составление последовательности обработки боковых швов

Цель: Закрепление знаний  последовательности обработки боковых швов

. Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки боковых швов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 122

Тема: Составление схемы   обработки застежки в юбке на крючки и петли, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки застежки в юбке на крючки и петли.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 123

Тема: Составление последовательности обработки застёжки тесьмой  «молния»

Цель: Закрепление знаний  последовательности обработки застёжки тесьмой  «молния»

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки застёжки тесьмой  «молния»

Ответить на контрольные вопросы:

1.Перечислить детали кроя данного узла

2. Для чего нужна предохранительная планка в застёжке?

3. Зарисовать схему узла

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 124

Тема: Составление последовательности обработки верхнего среза юбки притачным поясом

Цель: Закрепление знаний по  последовательности обработки верхнего среза юбки притачным поясом

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  составить технологическую последовательность обработки

Задание №2:по карточке составить правильную технологическую последовательность обработки верхнего среза юбки притачным поясом

Ответить на контрольные вопросы:

1.Перечислить детали кроя данного узла

2. Для чего дублируют пояс? Объясните.

3. Какие виды прокладок вы знаете?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 125

Тема: Составление схемы   обработки верхнего среза юбки притачным поясом,

работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки верхнего среза юбки притачным поясом

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 126

Тема: Подбор ассортимента материалов для юбок

Цель: Ознакомление с ассортиментом  материалов для юбок

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. .Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

3. Журналы моды

Задание №1:ознакомиться с тенденциями моды на текущий сезон

Задание №2:сделать подбор моделей

Задание №3:произвести подбор материалов в соответствии с назначением изделий и свойствами ткани

Задание №4:рекомендации по уходу  за тканью, режимы ВТО, особенности обработки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 127

Тема: Брюки. Описание внешнего вида

Цель: Формирование знаний об описании внешнего вида брюк

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2.  Журналы моды

Задание №1: зарисовать эскиз модели классических брюк

Задание №2: составить описание внешнего вида по следующему плану:

1.наименование изделия;

2.назначение изделия;

3.форму;

4.вид застежки;

5.силуэт и длину;

6.отделку изделия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 128

Тема:  Детали кроя брюк. Наименование линий и срезов

Цель: Формирование знаний о деталях кроя брюк.

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: зарисовать эскиз модели брюк

Задание №2: пользуясь рекомендуемой литературой  заполнить таблицу. В графе «Детали кроя» заполнить:

1. Выбрать и зарисовать из представленного материала сначала основные детали кроя брюк, а дальше дополнительные детали кроя

2. В графе «Наименование срезов и линий» записать наименование срезов и линии деталей кроя

| Детали кроя | Наименование срезов и линий |
| --- | --- |

Ответить на контрольные вопросы:

- Перечислить основные детали кроя брюк.

- Как проходит нить основы в накладном кармане? Почему?

- Перечислить название срезов задней половинке брюк.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 129

Тема: Составление схемы   обработки шлевок, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки шлевок

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 130

Тема: Составление схемы   обработки кармана с отрезным бочком, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки кармана с отрезным бочком

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 131

Тема: Составление схемы соединения пояса с брюками, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение соединения пояса с брюками

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 132

Тема: Составление схемы обработки нижних срезов брюк, работа со схемой.

Цель: Зарисовать графическое изображение обработки нижних срезов брюк

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Задание №1:зарисовать графическое изображение узла (схему)

Задание №2:на схеме показать детали кроя узла (обозначить буквами);показать строчки по порядку выполнения данного узла(обозначить цифрами);записать терминологию данных строчек, сделать объяснение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 133

Тема: Подбор ассортимента  материалов для брюк

Цель: Ознакомление с ассортиментом материалов для брюк

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. .Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

3. Журналы моды

Задание №1:ознакомиться с тенденциями моды на текущий сезон

Задание №2:сделать подбор моделей

Задание №3:произвести подбор материалов в соответствии с назначением изделий и свойствами ткани

Задание №4:рекомендации по уходу  за тканью, режимы ВТО, особенности обработки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 134

Тема: Подбор фурнитуры и отделочных материалов

Цель: Формирование знаний по подбору фурнитуры и отделочных материалов

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. .Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

3. Журналы моды

Фурнитура – вспомогательный материал, необходимый в производстве, ремесле.      К одежной фурнитуре относятся: кнопки, крючки и петли, застежки – молнии, пряжки, пуговицы – кнопки, цепочки - вешалки, пуговицы.

Пуговица – это застежка на одежде, предназначенная для соединения ее частей. Мелкие пуговицы предназначены для рукавов, карманов, клапанов.

У пуговиц несколько функций: утилитарная (застежка, декоративная (украшение), информативная (используется как знак принадлежности к определенной профессиональной группе и применяется в форменной одежде)

При выборе фурнитуры учитывают свойства ткани, фасон, покрой и вид одежды. Подбирают ее по размеру, форме, фасону.

По назначению пуговицы делятся на пальтовые, бельевые (для легкой одежды) и для специальной одежды. Их различают по оформлению: без отделки и с отделкой (с рисунком, с металлическим и кожаным покрытием, надписями).

К пуговицам и другой фурнитуре, предназначенной для производственной одежды, предъявляются особые требования, связанные с конкретным производством (например жаропрочность).

Изготавливают пуговицы из разных материалов: пластмассы, металла, дерева, стекла, кости, рога, фарфора, перламутра, скорлупы орехов.

Пуговицы бывают с отверстиями (двумя, четырьмя) и на стойке. Подбирают их в цвет материала или отделки.

Пуговицу к мужской рубашке или блузке, легкому платью пришивают вплотную к ткани 4 – 5 стежками. Для верхней одежды пуговицу делают на стойке, поэтому пришивая ее, стежки не затягивают. Все нитки между тканью и пуговицей несколько раз обвивают концом той же нитки и закрепляют. В зависимости от толщины ткани высота стойки может быть 0,1 – 0,4 см.

Для прочности крепления пуговицы можно использовать прокладку или подпуговицу с изнаночной стороны изделия (демонстрируется таблица "Способы пришивания пуговиц)

Нитки подбирают в тон ткани, если пуговица на стойке, а если с отверстиями – в тон пуговицы.

Существуют пуговицы для обтягивания, предназначенные для покрытия их тканью, бумагой, кожей и т.д .

В промышленном производстве одежды применяются швейные машины-полуавтоматы для пришивания фурнитуры, которые автоматически выполняют трудоемкие технологические операции. Это позволяет значительно повысить производительность труда, улучшить качество обработки и уменьшить утомляемость работников. Появились и электронные пуговичные швейные машины.

Задание №1:зарисовать модель халата

Задание №2:подобрать фурнитуру, дать характеристику

Задание №3: подобрать отделку, дать характеристику

Отчет о работе составить в виде таблицы

| Эскиз модели | Фурнитура | Отделка |
| --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 135

Тема: Чистка и хранение  швейных материалов и изделий

Цель: Формирование знаний о чистке и хранении швейных материалов и изделий

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. .Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  законспектировать текст по следующему плану:

чистка швейных материалов и изделий;

хранение швейных материалов и изделий.

Ответить на контрольные вопросы:

- На каких участках изделия рекомендуют проверять действие пятновыводителей.

- Чем можно удалить легкие опалы?

- Как хранят плечевые изделия  в складах готовой продукции?

- Как хранят мужские сорочки в складах готовой продукции?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 136

Тема: Ремонт  одежды

Цель: Формирование знаний о ремонте  одежды

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Задание №1: пользуясь рекомендуемой литературой  законспектировать текст по следующему плану:

виды ремонта( мелкий, средний, крупный);

методы ремонта одежды

Ответить на контрольные вопросы:

1.Какие виды работ включает мелкий ремонт?

2.Перечислить виды услуг по ремонту одежды, предоставляемые потребителю.

3.  К какому виду ремонта относят работы связанные с перекроем изделия ?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 137

Тема: Выполнение штопки в одежде

Цель: Формирование практических умений при выполнении штопки в одежде

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал,электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы штопки

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Существуют два способа ремонта швейных изделий, используемые чаще всего, — это штопка и штуковка. Штопка заключается в том, чтобы заменить истершиеся нити ткани новыми нитями. При этом нити штопки переплетаются самыми разнообразными способами — это делается для того, чтобы как можно точнее воспроизвести структуру поврежденной ткани. При наложении заплаты на поврежденное место аккуратно пришивается кусок ткани — по возможности, той же самой, из которой сшито само изделие. Когда следует выполнить особо тонкий ремонт, необходимо по возможности сделать шов незаметным с лицевой стороны изделия

Разрыв ткани

Прямой разрыв зашивают так. Вещь кладут на стол лицевой стороной, место разрыва стягивают с изнанки и сшивают тонкой ниткой швом «вперед иголку» (рис. 1). Затем все нитки подстригают ножницами, а место разрыва прошивают мелкими стежками (рис. 2). Шов с изнанки тщательно проглаживают через влажную ткань.

Прямой разрыв на толстых тканях (драп, толстое сукно, бобрик) ликвидируется несколько иначе:

шить надо с изнанки, но так, чтобы игла входила в

край лицевой стороны разрыва, прокалывая не весь

лой материала. Стежки делаются, как при штопке: вперед — назад. Когда места разрыва будут

таким образом стянуты, нужно всю линию разрыва прошить с изнанки швом «через край», и притом так, чтобы не захватывать последнего (лицевого) покрова ткани (рис. 3). Этот шов закрепляет всю работу.

Затем места разрыва надо прогладить и с лица распушить.

 	Сложный разрыв. Ткань разорвана вдоль и поперек (рис. 4).  Чтобы ее зашить,  надо разложить вещь на столе так, чтобы все места разрыва оказались на твердой поверхности. Затем порванное место разглаживают с изнанки. Отдельные линии разрыва, предварительно стянутые по краям тонкой ниткой, начиная с самых коротких, сшивают сначала швом «за иголку» (рис. 5), а потом, подрезав все нитки,— швом «через край» (рис. 6). Затем все швы проглаживают через влажную ткань горячим утюгом.

Задание :  Выполнить штопку на рукавах по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 138

Тема: Выполнение штуковки в одежде

Цель: Формирование практических умений при выполнении штуковки в одежде

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал,электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы штуковки

Структура занятия:

1. Организационный момент

2. Проверка теоретических знаний по теме

3.  Задание обучающимся  для выполнения практической работы

4. Инструктаж

5. Самостоятельная работа  и текущий инструктаж

6. Итоговый контроль выполнения работы

7. Домашнее задание

Штуковка применяется в тех случаях, когда материю трудно зашить прямым швом, а ставить заплату преждевременно (например, если сохранились нитки ткани, хотя бы в одном направлении и ткань не разорвалась, а только стала реже). Умело сделанная штуковка прочна и почти незаметна. Приступая к штуковке небольших повреждений, нужно подобрать мягкую нитку и цвет (мулине, штопку), а еще лучше - выдернуть нитку из ткани изделия в скрытом месте, в долевых швах и т. д. Натянув ткань лицевой стороной на твердый предмет, прокладывают по долевой нитке ровные стежки, ведя ряды так, чтобы они проходили по ещё крепким местам (рис. 7). Шить приходится вперед – назад. При переходе со строчки на строчку надо делать в конце ряда петельку, чтобы нитки не стягивали материю. Когда долевые нитки закроют все изношенные места, такая же сетка накладывается в поперечном направлении, с тем чтобы они переплетались с долевыми, как при обычной штопке чулок (рис.8). Если нитки ремонтируемой материи расположены диагонально, то и штуковка делается под косым углом. Если повреждение значительное, а ниток основной ткани почти не осталось, можно подобрать другую подходящую ткань, подшить ее с изнанки под ремонтируемое место, а затем, пользуясь ниткой соответствующего цвета, вести штуковку на лицевой стороне.
 	Утюжка после штуковки имеет большое значение. Если штуковали темный и толстый материал, то отремонтированное место изделия надо положить на гладильную доску изнанкой к утюгу, хорошенько увлажнить и гладить носком утюга при среднем нагреве. Затем изделие перевернуть налицо, положить на него влажную тонкую ткань и гладить всей поверхностью горячего утюга. Светлые и тонкие материалы после штуковки необходимо утюжить с лица и с изнанки через увлажненную ткань.

Задание: Выполнить штуковку на образце по инструкционной карте

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 139

Тема: Установка заплат в одежде

Цель: Формирование практических умений при установки заплат в одежде

Информационные источники:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Оборудование: ткань, раздаточный материал, швейная машина 1022 кл.,электрический утюг, набор инструментов для ручных работ, образцы

Ремонт повреждённых участков (порезы, разрывы, дыры) выполняют художественной штопкой, штуковкой, различными вставками (при нарушении целостности или значительной степени износа участков материала) ниточным или клеевым способом.

Ниточный способ.

INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image2.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image2.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image2.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "../AppData/Local/Temp/FineReader10/media/image2.png" \* MERGEFORMAT

Вставку (заплату) вырезают соответственно направлению переплетения, ворса рисунка, по размеру повреждённого участка детали. Подрезанную заплату вмётывают, предварительно надсекая углы участка, в который она будет вставлена, и втачивают шириной 0,5-0,7см, швы втачивания разутюживают (рис. 1.1). С изнаночной стороны на заплату накладывают дополнительны отрезок основного ли отделочного материала, так, чтобы его предварительно обмётанные срезы перекрывали швы втачивания заплаты. Отрезок прикрепляют, прокладывая строчку соединения по припуску швов. В изделиях из натуральной и искусственной кожи, замши, спилка, материалах с плёночным покрытием вставки настрачивают на повреждённый участок с подгибкой или без подгибки срезов (рис.1.2).Срезы вставок из натуральной и искусственной кожи и замши можно обрабатывать зигзагообразными вырезами (рис. 1.3). Небольшие участки в изделиях из не осыпающихся тканей (типа драпа, сукна) ремонтируют, вштуковывая вставку. Штуковку также применяют при соединении разрывов, разрезов. В изделиях из шерстяных полушерстяных тканей, с малой степенью износа вставки вплетают. Для этого их вырезают на 50мм шире и длиннее повреждённого участка. По краям вставки выдёргивают нити на расстоянии 20 мм и примётывают её на лицевую сторону повреждённого участка так, чтобы края вставки заходили на 5 мм на основной материал. Нити по краям вставки вплетают иглой в повреждённый материал (рис. 1.4). Для ликвидации незначительных повреждений материала возможно применение штопки, выполняемой ручным (рис. 1.5) или машинным (рис. 1.6) способом. Штопку ручным способом выполняют нитками, аналогичным нитям материала изделия (вытягивают нити из запасного отрезка материала). Штопка образуется за счёт переплетения ниток, прокладываемых по направлению основных, а затем уточных нитей. При машинном способе выполнения штопки на повреждённом участке прокладывают несколько зигзагообразных строчек, подкладывая с изнаночной стороны отрезок материала, близкого по цвету и структуре материалу изделия.

INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image3.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image3.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image3.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "../AppData/Local/Temp/FineReader10/media/image3.png" \* MERGEFORMAT

Клеевой способ применяется при выполнении вставок и ликвидации разрезов и разрывов в изделиях из различных видов материалов. В качестве клеевого материала применяют клей БФ-6. Прямые разрезы ремонтируют, склеивая их встык. Разрывы и дыры обрабатывают, вклеивая вставки в повреждённый участок. При этом с изнаночной стороны подкладывают полоску из основного материала или отрезок хлопчатобумажного материала. При склеивании деталей клеем БФ-6 их края смачивают водой, дают подсохнуть и с изнаночной стороны наносят два слоя клея, причём после нанесения каждого слоя материал высушивают на воздухе. Затем склеиваемые поверхности соединяют и приутюживают через увлажнённый проутюжильник утюгом, нагретым до температуры 100-120*С в течении 10-15 секунд, затем на 2-3 секунды утюг приподнимают и вновь приутюживают до полного высыхания склеиваемого участка. Склеенный материал охлаждают до комнатной температуры (рис. 1.7).

INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image4.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image4.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "F:\\..\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader10\\media\\image4.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "../AppData/Local/Temp/FineReader10/media/image4.png" \* MERGEFORMAT Задание №1:выполнить установку заплаты  машинным способом.

Задание №2:выполнить установку заплаты  клеевым способом.