МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе обучающихся

по МДК.01.01.

«Технология обработки текстильных изделий»

для профессии «Швея»

Составитель: Данилова В.В.

Самостоятельная работа № 1

Тема: 1.1 Введение

Количество часов: 5 ч.

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся

Задание: подготовить  сообщение об интересных фактах, связанных с профессией

Форма отчетности обучающихся: выступление двух обучающихся на учебном занятии

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Журнал «Ателье» за 2015 г.

2. Журнал «Индустрия моды» за 2016 г

3. Интернет-источники

Самостоятельная работа № 2

Тема:1.2 Охрана труда

Количество часов: 5 ч.

Цель: углубление и расширение теоретических знаний обучающихся

Задание: Ознакомиться  со статьей 9. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ

Форма отчетности обучающихся: законспектировать статью 9 ФЗ «Об основах охраны труда в РФ».

Список литературы для самостоятельного изучения:

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ

Изменения от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ

Самостоятельная работа № 3

Тема:1.3 Ручные работы

Количество часов: 10 ч.

Цель: формирования самостоятельности мышления обучающихся

Задание №1:Закончить заполнение таблицы «Инструменты и приспособления для ручных работ»

| Наименование инструмента | Рисунок |
| --- | --- |

Задание №2: Выучить наизусть  определение терминов ручных работ.

Форма отчетности обучающихся: Предоставить рабочие тетради на проверку преподавателю; устные и письменные ответы на учебном занятии по этой теме; привести примеры области применения этих терминов

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Самостоятельная работа № 4

Тема:1.4 Волокнистые материалы и их свойства

Количество часов: 5 ч.

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся

Задание:№1: Подобрать образцы тканей (хлопок, шерсть, шелк).

Форма отчетности обучающихся: Оформить подборку тканей (размер 10/10 см.) на альбомных листах, сделать заголовки.

Задание:№2:Завершить работу по заполнению таблицы «Определение вида и свойств различных волокон»

| Волокно | Вид волокна | Свойство волокна |
| --- | --- | --- |

Форма отчетности обучающихся: Проверка преподавателем работы у всех обучающихся группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

- Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 5

Тема:1.5 Сведения о технологии получения тканей

Количество часов: 5 ч.

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся

Задание: Завершить работу по заполнению таблицы «Дефекты тканей»

| № | Дефект | Причина появления дефекта | Образец |
| --- | --- | --- | --- |

Форма отчетности обучающихся: Проверка преподавателем рабочих тетрадей у всех обучающихся группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

- Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 6

Тема:1.6 Классификация швейных машин

Количество часов: 4 ч.

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся

Задание: Составить технологическую классификацию оборудования, которое находится в учебной мастерской

Форма отчетности обучающихся:  проверка наличия конспекта у всех обучающихся  группы.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

2.  Амирова,Э.К.,Труханова, А.Т. и др.  Технология  швейных изделий – 8-е изд., стер.-М.:  Издательский  центр  « Академия»,  2016. – 512 с.

Самостоятельная работа № 7

Тема:1.7 Челночный стежок, заправка и регулировка натяжения ниток

Количество часов: 5 ч.

Цель: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений по заправки нижней нитке

Задание: Записать последовательность заправки нижней нитки  в швейную машину 1022 кл.

Последовательность заправки нижней нитки:

1. Снять шпульный комплект из челночного устройства

2. Извлечь шпульку из колпачка

3. Намотать нитку на шпульку

4. Установить шпульку в шпульный колпачок.

5. Заправить нитку в шпульный колпачок

6. Установить шпульный колпачок в челночное устройство

Форма отчетности обучающихся: проверка  обучающихся  группы тестированием

Установите последовательность заправки нижней нити:

1.  Установить шпульку в шпульный колпачок.

2.  Намотать нитку на шпульку

3.  Извлечь шпульку из колпачка

4.  Заправить нитку в шпульный колпачок

5.  Установить шпульный колпачок в челночное устройство

6.  Снять шпульный комплект из челночного устройства

Эталон: 6, 3, 2, 1, 4, 5.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Самостоятельная работа № 8

Тема:1.8 Машинные работы

Количество часов: 10 ч.

Цель: Углубление теоретических знаний, отработка практических навыков

Задание № 1:Закончить практические работы  по машинным швам: выполнение соединительных швов; выполнение краевых швов; выполнение отделочных швов.

Задание № 2: Закончить заполнение таблицы «Терминология  машинных работ»

| Термин | Определение | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Задание № 3: Изучить безопасные условия труда на машинном рабочем месте.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1.1 К работе на швейной машине допускаются лица обученные этой
специальности и прошедшие инструктаж по Технике Безопасности

1.2.  Швея должна быть в спец. одежде

2.Техника безопасности ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

2.1 Проверить заправку верхней и нижней нитей и их натяжение.

2.2 Проверить    правильность    установки    иглы.

3.Техника безопасности ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

3.1 Заправку верхней и нижней нитей, смену иглы производить только
при выключенной швейной машине.

3.2 Нельзя тянуть ткань во время шитья, чтобы не сломать иглу

3.3 Не наклоняться близко к машине.

3.4 Не тормозить рукой маховое колесо во время работы.

3.5 Не класть инструмент около вращающихся частей машины.

3.6 При появлении неисправности отключить машину и сказать мастеру.

4.Техника безопасности  В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

4.1.    При возникновении аварийных ситуациях нужно:

отключить машину;

сообщить о случившемся мастеру;

5.Техника безопасности  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ:

5.1 Отключить машину.

5.2 Привести в порядок машинное рабочее место, подложить под лапку
ткань, опустить иглу, убрать инструменты и приспособления.

5.3 Снять спец. одежду.

5.4.    Сообщить мастеру о всех неполадках за смену.

Форма отчетности обучающихся: проверка тетрадей с работой у всех обучающихся  группы, устные ответы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

3. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 9

Тема:1.9 Строение и свойства тканей

Количество часов: 5 ч.

Цель: Расширение теоретических знаний, отработка практических навыков

Задание № 1: Закончить практическую работу «Определение в ткани лицевой и изнаночной сторон».

По основным признакам  ткани определить лицевую и изнаночную стороны :

-Ткацкие пороки (узелки, петельки) выводятся на изнаночную сторону;

-Печатные рисунки в тканях, имеющих одностороннюю отделку на лицевой стороне более яркие и четкие;

-Если ткацкое переплетение с двух сторон одинаковое, то на лицевой стороне рисунок переплетения более четкий;

-В тканях саржевых и диагоналевых переплетений рубчик на лицевой стороне идет снизу вверх, слева направо;

-Более дорогие нити выводятся на лицевую сторону: в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, в полушелковых тканях – шелковые нити;

-В драпах и ворсовом сукне на лицевой стороне ворс располагается более упорядоченно, а на изнаночной стороне хаотически;

-Если гладкую ткань рассматривать, подняв ее до уровня глаз, можно заметить, что лицевая сторона менее пушистая, так как в процессе отделки она опаливается.

Форма отчетности обучающихся: проверка тетрадей с работой у всех обучающихся  группы.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 10

Тема:1.10 Характеристика и конструкция швейной машины 1022кл.

Количество часов: 10 ч.

Цель: способность к саморазвитию обучающихся

Задание № 1: Подготовить  сообщение об истории изобретения швейной машины.

Задание № 2: Подготовить мини- сообщения  об интересных фактах связанных со швейным оборудованием

Форма отчетности обучающихся: заслушать сообщения  обучающихся на учебном занятии.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Журнал «Наука и жизнь» №8 , 2003 г.

2. С. Ганешин «Швейные машины» / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона/  86 т.

3. Франц, В. Я. Оборудование швейного производства: учебное пособие для среднего профессионального образования  –  М. : издательский центр «Академия», 2007.

Самостоятельная работа № 11

Тема:1.11 Техническое обслуживание  швейных машин

Количество часов: 10 ч.

Цель: систематизация полученных знаний  и практических умений обучающихся

Задание № 1: Записать инструкционную карту «Чистка и смазка машины 1022 класса»

Задание № 2 :Выучить последовательность подготовки к чистке, проведение чистки и смазки машины 1022 кл.

Форма отчетности обучающихся: рассказать последовательность чистки и смазки  машины 1022 кл.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Инструкционная карта

Чистка и смазка машины 1022 класса

| Последовательность подготовки к чистке | Последовательность проведения чистки | Помнить! Следить! | Последовательность проведения смазки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Выключить машину 2.Отключить рубильник 3.Снять приводной ремень 4.Установить иглу вручную в крайнее верхнее положение 5.Лапку поднять рычагом 6.Вынуть шпульный колпачок из челночного комплекта 7.Выдвинуть задвижную пластину над челночным устройством 8.Снять игольную пластину отвёрткой 9.Снять фронтальную доску 10.Снять щиток, закрывающий рукав машины | 1.Подкладываем под лапку ткань 2.Ершиков удаляем производственную пыль 3.Все детали тщательно протираем 4.Головку поворачиваем на бок 5.Обметаем все детали под платформой 6.Протираем детали, обработанные маслом 7.Кисточкой прочищаем рейку, челночный комплект, рычаг, вилку 8.Протираем поддон | 1.Чтобы грязь не попала в челночный комплект 2.Чтобы рычаг лапки не касался поверхности стола 3. Чтобы ткань хорошо впитывала отработанное масло 4.Волос кисточки должен быть из лески | 1.Смазываем детали под платформой, постоянно прокручивая маховое колесо, чтобы масло проникало вглубь между деталями. 2.Излишки масла удаляем тканью 3.Головку машины опускаем 4.Смазываем все участки на фронтальной части, в рукаве и на стойке, прокручивая маховое колесо 5.Излишки масла удаляем 6.Устанавливаем все снятые крышки 7.Прогнать машину вхолостую с поднятой лапкой 8.Дать холостой ход на ткани с опущенной лапкой 9.Протереть головку и поверхность стола 10.Заправить машину нитками, проложить контрольную строчку на ткани. Если строчка петлёная, нужно отрегулировать натяжение нити |

Самостоятельная работа № 12

Тема:1.12 Влажно-тепловая обработка

Количество часов: 10 ч.

Цель: формирования самостоятельности мышления обучающихся

Задание № 1 : Описать процессы влажно- тепловой обработки

Задание № 2 :Составить таблицу режимов влажно- тепловой обработки материалов

| № п/п | Наименование материала | Волокнистый состав |  | Режим ВТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основа | Уток |  |
| 1 | Ткань плательная «искусственный шелк» | 100% нитрона | 50% нитрона 50% капрона | t=130-140 |

Форма отчетности обучающихся: проверка тетрадей с работой у всех обучающихся

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

2.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Самостоятельная работа № 13

Тема:1.13 Оборудование для влажно-тепловой обработки и клеевого соединения деталей

Количество часов: 4 ч.

Цель: расширение теоретических знаний обучающихся.

Задание : Зарисовать схему устройства утюга

Форма отчетности обучающихся: оформить работу на альбомном листе с указанием деталей

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

2.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

Самостоятельная работа № 14

Тема:1.14 Технология обработки отдельных деталей и узлов

Количество часов: 37 ч.

Цель: расширение теоретических знаний и практических умений обучающихся.

Завершение практических работ.

Задание №1: Завершить составление последовательности обработки накладной кокетки.

Завершить составление последовательности обработки бортов отрезными подбортами.

Завершить составление последовательности обработки застежки обтачками подбортами.

Задание №2: Завершить составление схемы обработки карманов в швах, работа со схемой.

Завершить составление схемы  соединения воротника в изделиях с застежкой до верха, работа со схемой.

Завершить составление схемы  соединения воротника с горловиной при помощи обтачки, работа со схемой.

Форма отчетности обучающихся: проверка преподавателем наличия работ в тетрадях у всех обучающихся группы.

Задание №3: Завершить выполнение образца обработки накладной кокетки.

Завершить выполнение образца обработки бортов настрочными планками.

Завершить выполнение образца обработки кармана с припуском, соединение его с изделием

Форма отчетности обучающихся: проверка преподавателем выполненных образцов у  всех обучающихся группы.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Самостоятельная работа № 15

Тема: 2.1 Машины для выполнения зигзагообразной строчки

Количество часов: 4 ч.

Цель: формирование профессиональных умений обучающихся

Задание: Записать последовательность заправки верхней нитки машины 26 кл

Заправка верхней нитки швейной машины 26 кл.

Нитка с катушки, надетой на шпульную стойку, производится в такой последовательности:

а) через направляющие отверстие 1 в стержне наверху рукава;

б) через нитенаправитель 2 сбоку рукава;

в) под головку шпильки предварительного натяжения 3;

г) вниз под загиб шайбы освобождения натяжения 4;

д) кругом между шайбами натяжения 5;

е) в ушко нитепритягивательной пружины 6;

ж) вверх в ушко нитепритягивателя 7;

з) вниз через нитенаправители фронтовой доски 8;

и) в прорезь на конце стержня игловодителя 9;

к) в отверстие 10 на конце стержня игловодителя;

л) спереди назад в иглу 11.

Форма отчетности обучающихся: оформить работу на альбомном листе с описанием последовательности заправки нитки.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Самостоятельная работа № 16

Тема: 2.2 Обметочные и стачивающе-обметочные машины.

Количество часов: 4 ч.

Цель: формирование профессиональных умений обучающихся

Задание : Записать заправку ниток швейной машины 51 кл.

Форма отчетности обучающихся: Проверка преподавателем работы у всех обучающихся группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Самостоятельная работа № 17

Тема: 2.3 Машины полуавтоматы

Количество часов: 4 ч.

Цель: формирование профессиональных умений обучающихся

Задание : Записать заправку ниток швейной машины 25 кл.

Форма отчетности обучающихся: Проверка преподавателем работы у всех обучающихся группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Самостоятельная работа № 18

Тема: 2.4 Приспособления к швейным машинам

Количество часов: 4 ч.

Цель: расширение и углубление теоретических знаний обучающихся

Задание : Завершение практической работы.

Заполнить таблицу  «Виды приспособлений»

| Приспособление | Назначение | Рисунок |
| --- | --- | --- |

Форма отчетности обучающихся: Проверка рабочих тетрадей преподавателем  у всех обучающихся группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1. Ермаков, А.С., Оборудование швейных предприятий – М.: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2012- 432 с.

Самостоятельная работа № 19

Тема: 2.5 Ассортимент тканей

Количество часов: 10 ч.

Цель: расширение и углубление теоретических знаний обучающихся

Задание:№1: Сделать подборку ассортимента хлопчатобумажных тканей

Форма отчетности обучающихся: Оформить подборку тканей (размер 10/10 см.) на альбомных листах.

Задание №2: Заполнить таблицу «Ассортимент нетканых материалов»

| Сырьё | Способ выработки | Характер отделки | Назначение | Положительные качества | Отрицательные качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма отчетности обучающихся: Проверка преподавателем рабочих тетрадей у всех обучающихся группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 20

Тема: 2.6  Сортность тканей

Количество часов: 10 ч.

Цель: расширение и углубление теоретических знаний обучающихся

Задание:№1: Ознакомиться  с ГОСТ 15.007-88  Межгосударственный стандарт « Система разработки и постановки продукции на производство». Основные положения

Форма отчетности обучающихся: Законспектировать ГОСТ 15.007-88.  Основные положения

Список литературы для самостоятельного изучения:

ГОСТ 15.007-88  Межгосударственный стандарт « Система разработки и постановки продукции на производство». Основные положения (Взамен ГОСТ 15.007-81)

Самостоятельная работа № 21

Тема: 2.7 Материалы для соединения деталей

Количество часов: 6 ч.

Цель: расширение и углубление теоретических знаний обучающихся

Задание:№1: Ознакомиться с ассортиментом и свойствами швейных ниток

Задание:№2: Законспектировать  требования предъявляемые к швейным ниткам

Ассортимент и свойства швейных ниток

По волокнистому составу швейные нитки разделяются на : х/б, льняные, шелковые, из искусственных волокон и нитей, синтетические.

Швейные нитки в процессе соединения деталей одежды  и ее эксплуатации испытывают большое воздействие: растяжение, изгибы, истирание, удары и многое другое.

Поэтому к ним предъявляются ряд требований:

- высокая ровнота по толщине (для хорошего внешнего вида шва);

- высокая разрывная нагрузка (обеспечивает прочность шва, не допускает обрыва нитей);

- гибкость (для улучшения затягивания нитей в шве во избежание выпуклостей шва);

- эластичность (для увеличения выносливости при эксплуатации, уменьшения обрывности нитей);

- уравновешенность (для исключения обрывности на швейных машинах);

- малая усадка;

- высокая стойкость окраски к действию светопогоды, химчистке, стирке;

- высокая термостойкость.

Качество швейных ниток  контролируется стандартами, где указаны нормативы показателей по наиболее важным свойствам.

Ассортимент швейных ниток

| Наименование | Сведения о швейных нитках | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Хлопчатобумажные швейные нитки | Вырабатываются из тонковолокнистого хлопка, выпускаются белыми, черными и цветными, по отделке могут быть матовыми, глянцевыми, с мягким и жестким аппретом. Наибольшее распространение получили нитки в три сложения. В швейном производстве используют швейные нитки торговых номеров от 10 до 120 в 2,3,6 и 9 сложений. х/б нитки достаточно прочны и отвечают требованиям к швейным ниткам. | Практически для всех операций швейного производства: стачивания деталей, пришивания фурнитуры, различных видов ручных работ. №30-40 используют при пошиве наиболее толстых материалов №50 – платьев, костюмов;№60,80,100 - белья, блузок, платьев из тонких материалов |
| Крученая х/б пряжа | Вырабатывается из пряжи плотности 15.4 текс – 37 текс | Для выполнения временных соединений (наметывания, выметывания, выстегивания и других видов ручных работ) |
| Мулине | Нитки из хлопковой пряжи | Для отделочных ручных работ |
| Ирис | Нитки из хлопковой пряжи | Для вязания, отделочных ручных работ |
| Швейный шелк | Нитки из натурального шелка, вырабатывают из шелка-сырца двойным кручением. Нитки отваривают, красят или отбеливают. Толщина ниток обозначается торговыми номерами 65 (17.4 текс), 33 (31 текс), 18 (57.7 текс), 13 (77 текс) | №65, 33 используют для соединения деталей из тонких тканей, выполнения отделочных строчек; №18, 13 (утолщенный) – для машинного обметывания петель, пришивания пуговиц и отделочной строчки на шерстяных тканях |
| Гарус | Толстый натуральный шелк. Вырабатывают из 90 нитей шелка-сырца. Выпускают в мотках длиной от 8 до 50м двух номеров: №3 (333 текс), №7 (143 текс) Швейный шелк обладает стойкостью к органическим растворителям, теплостойкостью и термостойкостью | Для обметывания петель, прокладывания отделочной строчки, вышивания |
| Армированные нитки | Состоят из синтетического сердечника (70-90% объема нитей), покрытого х/б или полинозной оплеткой. Вырабатывают линейной плотностью 20-60 текс. | Рекомендуется использовать на скоростных операциях |
| Нитки из химических волокон и нитей: Капроновые Лавсановые | Высокая прочность, стойкость к истиранию, низкая теплостойкость, безусадочность. Торговое обозначение 50К (15.6 текс) в три сложения. Высокая прочность, стойкость к истиранию, безусадочность, более высокая теплостойкость. Торговые номера: 22Л (11 текс 2), 33Л (11 текс 3), 55Л (27,7 текс 2), 90Л (29.4 текс 3) | Обметывание петель, изготовление одежды из прочных безусадочных материалов Тонкие нитки применяют при изготовлении сорочечных и платьево-костюмных тканей, более толстые №55, 90 – для рельефной отделочной строчки. |
| Нитки из лавсановой пряжи Прозрачные швейные нитки (моноволокно) Растворимые нитки | Отличаются ворсистостью. Вырабатываются линейной плотностью 12.5 текс 3, 16.6 текс 3.обладают хорошими технологическими свойствами, высокой разрывной нагрузкой, высокой цветостойкостью. , безусадочностью, равновесностью, высокой термостойкостью Для их производства используются полиамидные и полиэфирные нити (капрон или нейлон), обладающие высокими упругими свойствами, большой устойчивостью к истиранию и прозрачностью. Недостаток – жесткая строчка неприятная для кожи, плохо сцепляются с материалом, строчка легко распускается Изготавливаются из моноволокна. Нитки тонкие и легкорастворимые при обработке, химчистке, имеют достаточную прочность | Для пошива верхней, костюмов, трикотажных изделий, купальных костюмов Для пошива изделий различных по окраске Применяются для временного скрепления деталей. |
| Текстурированные швейные нитки | Вырабатывают из полиамидных и полиэфирных текстурированных нитей: эластика, мэрона, мэлана петлистых нитей таслан. Нитки прочные, , эластичные, мягкие и упругие. Они обеспечивают прочные, растяжимые швы с хорошим застилом | Для стачивания деталей из эластичных материалов. |

Форма отчетности обучающихся: проверка тетрадей с работой у всех обучающихся  группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 22

Тема: 2.8  Изготовление платья

Количество часов: 25 ч.

Цель: расширение теоретических знаний и практических умений обучающихся

Задание №1: Зарисовать дополнительные детали кроя легкого платья. Обозначить наименование линий и срезов.

Завершение практических работ.

Задание №2: Завершить составление последовательности  обработки низа рукава с припуском на подгиб с отделочной строчкой

Завершить составление последовательности  обработки низа рукава с припуском на подгиб без отделочной строчкой

Задание №3: Завершить составление схемы обработки низа рукава эластичной тесьмой, работа со схемой

Завершить составление схемы соединения отложных манжет с рукавами, работа со схемой.

Форма отчетности обучающихся: проверка преподавателем наличия работ в тетрадях у всех обучающихся группы.

Задание №4: Завершить выполнение образца обработки низа изделия.

Форма отчетности обучающихся: проверка преподавателем выполненных образцов у  всех обучающихся группы.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

Самостоятельная работа № 23

Тема: 2.9  Обработка юбок

Количество часов: 10 ч.

Цель: расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся

Задание №1: Зарисовать модели конических юбок. Сделать описание внешнего вида.

Задание №2: Составить последовательность  обработки шлицы. Составить схему обработки шлицы, работа со схемой.

Форма отчетности обучающихся: проверка преподавателем наличия работ в тетрадях у всех обучающихся группы.

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

4. Журналы мод

Самостоятельная работа № 24

Тема: 2.10 Особенности  обработки брюк

Количество часов: 6 ч.

Цель: расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся

Задание №1: Зарисовать модели мужских брюк. Сделать описание внешнего вида.

Задание №2: Сделать конспект по теме «Особенность обработки мужских брюк»

Форма отчетности обучающихся: проверка преподавателем наличия работ в тетрадях у всех обучающихся группы.

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

4. Журналы мод

Самостоятельная работа № 25

Тема: 2.11 Фурнитура, прокладочные и отделочные материалы. Контроль их качества

Количество часов: 4 ч.

Цель: расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся

Задание: Сделать конспект по темам «Прокладочные материалы», «Отделочные материалы»

Форма отчетности обучающихся: проверка тетрадей с работой у всех обучающихся  группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 26

Тема: 2.12 Чистка и хранение швейных  материалов и изделий

Количество часов: 6 ч.

Цель: систематизация теоретических знаний обучающихся

Задание: Завершение практической работы.

Закончить конспектирование текста по темам: «Чистка швейных материалов и изделий»,

«Хранение швейных материалов и изделий»

Форма отчетности обучающихся: проверка тетрадей с работой у всех обучающихся  группы

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.Савостицкий,  Н.А.,  Амиров,  Э.К.,  Материаловедение  швейного  производства –М .:  Издательский  центр: 2012 -430 с.

Самостоятельная работа № 27

Тема: 2.13 Технология ремонта и обновление одежды

Количество часов: 13 ч.

Цель: расширение теоретических знаний и практических умений обучающихся.

Задание №1: Сделать конспектирования текста по теме «Обновление одежды»

Форма отчетности обучающихся: проверка тетрадей с работой у всех обучающихся  группы

Завершение практической работы.

Задание №2: Завершить  выполнение установки заплаты  клеевым способом.

Форма отчетности обучающихся: проверка преподавателем выполненных образцов у  всех обучающихся группы.

Список литературы для самостоятельного изучения:

1.  Силаева,  М.А.  Пошив  изделий  по индивидуальным  заказам  - 10-е изд., стер.- М.  Издательский  центр  « Академия»,   2016. – 528 с.

2. ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам швам

3. ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий