МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе студентов

по учебной дисциплине Основы инженерной графики

для студентов специальности всех профессий

составитель:  Домрачева Л.Г

2017

Самостоятельная работа № 1

Тема: Основные сведения по оформлению чертежей

Количество часов - 4

Цель: формирование навыков при выполнении надписей стандартным шрифтом, заполнении основной надписи на формате А4 ; закрепление знаний правил оформления чертежей и формирование умений вычерчивания контуров технических деталей, нанесения размеров., составление словаря профессиональных терминов

Задание

Выполнить чертежи плоских деталей (ФорматА4):

1.«Прокладка»

2.«Гаечный ключ» или «Крючок».

(варианты задания  выбираются по желанию обучающегося)

Прокладка

Указания по выполнению расчетно-графической работы №1:

Для выполнения расчетно-графическая работа№1 необходимо знать тему "Геометрические построения».

Повторите правила нанесения размеров (проработка материала учебника). Чертежный шрифт см. ГОСТ 2.304-81.

Особое внимание необходимо уделить построениям сопряжений. Построение сопряжения состоит из построения центра дуги сопряжения, точек касания (сопряжения, перехода) и дуги сопряжения (все построения остаются на чертеже - тонкая сплошная линия).

После нанесения на лист рамки рабочего поля и основной надписи (рис.  1) приступают к построению плоской детали. Все линии должны быть тонкими, но четкими, выполняемые с легким нажимом остроотточенным карандашом марки Т или 2Т (Н или 2Н). Построение в каждом варианте следует начинать с нанесения осевых линий. Затем строят контурные очертания прокладки, используя знания и умения деления окружности на 3, 4. 6 равных частей, правила сопряжения двух пересекающихся линий, прямой с окружностью, сопряжения двух заданных окружностей, построения касательных к окружности. Наносят выносные и размерные линии, проставляют размеры.

После выполнения построений в тонких линиях необходимо заполнить основную надпись чертежа и выполнить его окончательную обводку карандашом марки ТМ или М (НВ или В), принимая толщину линий согласно ГОСТ 2.303 - 68.

Рекомендации по написанию шрифта:

При написании шрифта для строк работы выполняют упрощённую вспомогательную сетку, состоящую из трех тонких горизонтальных линий, ограничивающих высоту прописных и строчных букв. Вспомогательные линии могут быть проведены лёгким нажатием иглы наклоненной в направлении движении руки вдоль линии.

Расстояние между верхней и нижней горизонтальными линиями равно высоте прописных h и строчных букв С. Затем посередине проводят горизонтальную линию, относительно которой устанавливают расположение и форму средних элементов букв путём сопоставления со шрифтом.

На расстоянии d от верхних и нижних линий проводят ещё горизонтальные линии, которые определяют толщину обводки шрифта. Ширину каждой буквы и расстояние между ними фиксируют тонкими линиями, проведёнными с наклоном в 75°. Качество шрифта во многом зависит от точности, аккуратности сетки. Тонкими линиями от руки может  быть нанесён на эту сетку контур букв, затем его равномерно затушевывают более мягким карандашом. Для построения сетки, контура букв рекомендуются карандаши твёрдостью Т или 2Т, для оформления шрифта – ТМ или М. При наличии  опыта толщина обводки и форма шрифта может быть достигнута без предварительного нанесения контура.

Рис.3. Упрощенная вспомогательная сетка

Таблица 1

| Толщина линии шрифта d = 1/10h | Толщина линии шрифта d = 1/10h |
| --- | --- |
| Высота строчных букв с | 7d = 7/10h |
| Ширина прописных букв gh Г, Е, З, С А, Д, Н, Х, Ц, Ы, Ю Ж, Ф, Ш, Ъ Щ Остальные | 5d = 5/10h 7d = 7/10h 8d = 8/10h 9d = 9/10h 6d = 6/10h |
| Ширина строчных букв gc з, с а, м, ц, ъ, ы, ю ж, т, ф, ш щ Остальные | 4d = 4/10h 6d = 6/10h 7d = 7/10h 8d = 8/10h 5d = 5/10h |
| Расстояние между буквами Исключение: ГА, АТ Расстояние между словами Расстояние между строками | 2d = 2/10h d = 1/10h ≥6d = 6/10h ≥17d = 17/10h |
| Исключение: 1 4 | 5d = 5/10h 3d = 3/10h 6d = 6/10h |

Рекомендации для выполнения сопряжения:

1. По габаритным размерам определить положение чертежа на листе.

2. Построение необходимо начинать с вычерчивания осей и прямолинейных участков в тонких линиях.

3. Определив вид сопряжения, найти центры сопряжений.

4. Из найденных центров выполнить сопряжения.

5.При обводке сопряжённых линий вначале обводят дуги до точек сопряжений, а

затем прямолинейные участки.

6. Нанести размеры.

Сопряжением принято называть плавный переход прямой линии в дугу окружности или одной дуги в другую. Общая для этих линий точка называется  точкой сопряжения (рис. 6.)

В основе решения задач на построение сопряжений лежат следующие правила:

Правило 1. Прямая, касательная к окружности, имеет прямой угол с радиусом, проведённым в точку касания.

Правило 2. Геометрическим местом центров окружностей, касательных к данной прямой, является прямая, параллельная заданной прямой и отстоящая от неё на величину радиуса окружности.

Правило 3. Точка касания двух окружностей (точка сопряжения) находится на линии, соединяющей их центры.

При построении сопряжений различают три элемента: точку сопряжения, центр дуги сопряжения, радиус дуги сопряжения. Сопряжение выполняют по одному из указанных элементов.

При сопряжении прямой линии и дуги центр дуги сопряжения отмечают на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки сопряжения. При  сопряжении двух дуг центры дуг лежат на прямой, проходящей через точку сопряжения перпендикулярно общей касательной этих дуг.

Некоторые правила нанесения размеров

Стандартом ГОСТ 2.307-68 регламентированы правила нанесения размеров и предельных отклонений.

1. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

2. Размеры одного и того же элемента на разных изображениях повторять не допускается

3. Выносные линии проводят, как правило, от линий видимого контура.

4. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм.

5. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм.

6. Нельзя использовать линии контура, осевые, центровые линии в качестве размерных.

7. Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа.

8. При нанесении выносных и размерных линий на чертеже необходимо избегать их пересечения.

9. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к её середине.

Перечень стандартов для изучения темы1:

ЕСКД  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

1.Основные надписи (ЕСКД ГОСТ 2.104-68)

2.Формаы (ЕСКД ГОСТ 2.301-68)

3. Масштабы (ЕСКД ГОСТ 2.302-68)

4.Линии (ЕСКД ГОСТ 2.303-68)

5.Шрифты чертежные (ЕСКД ГОСТ 2.304-81)

6. Нанесение размеров и предельных отклонений (ЕСКД ГОСТ 2.307-81)

Вопросы для самопроверки:

1. Сколько форматов А4 содержится в листе формата А1?

2. Как образуются дополнительные форматы чертежей?

3. Чем определяется размер шрифта?

4. Чему равна высота строчных букв по сравнению с прописными?

5. Допускается ли применение в чертежах прямого шрифта?

6. От чего зависит выбор толщины линии обводки видимого контура?

7. Какого начертания и какой толщины проводят линии осевые, центровые, выносные, размерные и невидимого контура?

8. Как обозначают центровые линии окружности небольшого диаметра (менее 12 мм)?

9. В каких единицах измерения проставляют размерные числа на чертежах?

10. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?

11. В каких случаях стрелку размерной линии заменяют точкой или штрихом?

12. Как располагают цифры размеров угла?

13. В каких случаях проставляют знак диаметра Ø?

14. Какие проставляют размеры при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1?

15. На каких двух положениях геометрии основано построение сопряжений?

16. Перечислите элементы сопряжений.

Форма отчётности студентов:

Список литературы для самостоятельного изучения

Самостоятельная работа № 2

Тема: Чертежи в системе аксонометрических и прямоугольных  проекций

Количество часов - 2

Цель: освоить технику выполнения чертежей с использованием программы «Компас».

Для выполнения чертежей и схем на производстве используется машинная графика. Инструментами машинной графики являются программные пакеты "AutoCAD" и “Компас”.

Расчетно-графическая работа№2

Задание1:

Изучить работу с программой и выполнить чертеж плоской модели из предыдущей расчетно-графической работы. Продолжить составление словаря профессиональных терминов.

Прямоугольные и аксонометрические проекции

Цель самостоятельной работы: формирование навыков построения прямоугольных и аксонометрических проекций; закрепление знаний проекционного черчения, лежащего в основе современных производственных чертежей и формирование умений построения разрезов, сечений на чертеже детали.

Расчетно-графическая работа № 3

Задание1:

Построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции (ФорматА3). «Стойка» или «Угольник» (вариант задания выбираются по желанию обучающегося), продолжить составление словаря профессиональных терминов.

Рис.12. Данные для выполнения задания по теме 2

(Расчетно-графическая работа№2)

Графическую работу выполнить на листе чертежной бумаги формата A3 карандашом. Пример выполнения задания 1 (лист А3) дан на рисунке 14.

Индивидуальное задание повышенной сложности по теме 1 (рисунок 13).

Задание 1-а:

Построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции (ФорматА3). 4 варианта : «Стойка», «Кронштейн» , «Основание», «Стойка». (вариант задания выбираются по желанию обучающегося)

Рис.13. Данные для выполнения индивидуального задания повышенной сложности по теме 2

Порядок выполнения задания1:

1. Изучить ГОСТ 2.305 – 68, и рекомендованную литературу.

2. Внимательно ознакомиться с конструкцией по ее наглядному изображению и определить основные геометрические тела, из которых она состоит.

3. Выделить на листе бумаги А3 соответствующую площадь для каждого вида детали.

4. Нанести тонко карандашом марки Т или 2Т (Н или 2Н) все линии видимого и невидимого контура, расчленяя деталь на основные геометрические тела. Линии должны быть тонкими, четкими, выполненными легким нажатием на карандаш.

5. Нанести все необходимые выносные и размерные линии.

6. Проставить размерные числа на чертеже.

7.Заполнить основные надписи и проверить правильность всех построении.

8. Обвести чертеж карандашом марки ТМ или М (НВ или В), принимая толщину линий согласно ГОСТ 2.303-68.

Рис.14. Пример выполнения задания 1- лист А3 (Расчетно-графическая работа№3)

Указания по выполнению задания.

Правила прямоугольного (ортогонального) проецирования лежат в основе всякого чертежа.

Построение изображений деталей по заданной аксонометрической проекции: Выполнение чертежа необходимо начать с построения осей проекций, затем следует провести оси симметрии видов, определить расстояние между видами, исходя из размеров и расположения видов, нанесения размеров и др.

Затем построить главный вид и используя свойства проекционной связи, - вид сверху. По двум построенным видам вычертить вид слева. В случае, если деталь сложная, то каждый элемент детали рекомендуется изображать одновременно на всех видах.

При выборе положения для главного вида, в соответствии с ГОСТ 2.305-68 деталь располагают так, чтобы как можно больше ее элементов изображалось видимыми и изображение давало наиболее полное представление о его форме и размерах. Предметы, состоящие из нескольких частей, следует изображать в рабочем положении или в положении удобном для изготовления.

С целью уменьшения количества изображений допускается на видах показывать невидимые части поверхности детали при помощи штриховых линий. Названия основных видов на чертеже не надписывают, если не нарушена их проекционная связь с главным видом.

Рекомендации

При выполнении чертежа обязательно соблюдаются масштабы. Необходимость применения масштаба вытекает из нескольких условий: так то формат листа, количество видов, разрезов и других дополнительных изображений и надписей, которые должен содержать по замыслу чертёж.

Масштаб чертежа – отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным размерам (табл. 2).

Таблица 2

| Масштабы увеличения | Натуральная величина | Масштабы уменьшения |
| --- | --- | --- |
| 2:1 20:1 2,5:1 4:1 40:1 5:1 50:1 10:1 100:1 | 1:1 | 1:2 1:20 1:2,5 1:25 1:4 1:40 1:5 1:50 1:10 1:100 1:20 1:200 |

Задание 2:

Построить третий вид детали по двум данным и необходимые разрезы, а также изображение детали в прямоугольной изометрической проекции с разрезом.

Работа выполняется на чертежной бумаге формата А3. Пример выполнения задачи представлен на рисунках 16,17,18 (Задания разного уровня выдаются преподавателем).

Указания по выполнению задания:

Отличительной особенностью этой работы является построение разрезов и аксонометрической проекции детали. В связи с этим  необходимо изучить, что такое разрез и сечение, уяснить разницу между этими определениями.

Разрезы и сечения на чертежах применяются для выявления внутреннего устройства предметов. В зависимости от расположения секущей плоскости они могут быть вертикальными, горизонтальными и наклонными. Положение секущих плоскостей указывается на чертежах разомкнутой линией со стрелками на концах, указывающих направление взгляда. У стрелок ставятся буквы русского алфавита и над разрезом делается надпись по типу А – А.

Если линия сечения совпадает с осью или плоскостью симметрии предмета, то разрез не сопровождается надписью. Для выяснения устройства предмета в ограниченном месте выполняется местный разрез. Он выделяется на виде сплошной   волнистой линией, которая не должна совпадать с какими-либо линиями изображения.

По числу секущих плоскостей разрезы подразделяют на простые и сложные. Простые разрезы получают в результате сечения одной секущей плоскостью, сложные разрезы – двумя или более плоскостями.

Необходимо соблюдать следующие положения при  построении аксонометрии детали:

- аксонометрическую ось Z располагают вертикально;

- все измерения производят только по осям, или параллельно осям;

- все прямые линии, параллельные осям или между собой на чертеже в ортогональных проекциях, остаются параллельными и в аксонометрических проекциях;

- на изображении обязательно показываются аксонометрические оси;

- невидимый контур (и вторичные проекции) в аксонометрии, как правило, не наносятся.

Окружности в прямоугольной аксонометрии проецируются на плоскости в виде эллипсов. Построение эллипсов производится или по точкам, или по большой и малой осям.

В аксонометрии разрезы выполняют двумя или более секущими плоскостями. Чтобы вычертить разрез предмета, вначале нужно построить его аксонометрическое изображение, а затем начертить линии, по которым он рассекается плоскостью. Направление линии штриховки принимается параллельным диагоналям граней куба, которые соответственно параллельно плоскостям ХОZ , ХОY, YOZ.

Рис.15. Пример выполнения задания 2– листА3. (Расчетно-графическая работа№3)

Перечень стандартов для изучения темы 2:

ЕСКД ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

1. Аксонометрические проекции (ЕСКД ГОСТ 2.317-68)

2. Изображения- виды, разрезы, сечения (ЕСКД ГОСТ 2.305-68)

3. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (ЕСКД ГОСТ 2. 306-68)

4. Нанесение размеров и предельных отклонений (ЕСКД ГОСТ 2.307-81)

Вопросы для самопроверки:

1. Как оформляют изображение называемое видом?

2. Чем руководствуются при выборе главного вида и его расположения?

3. Какая разница между основным и дополнительным видом

4. Назовите виды сечений?

5. Назовите виды разрезов?

6. Какая разница между разрезом и сечением?

7. В чем заключается способ аксонометрического проецирования?

8. Назовите виды аксонометрических проекций?

9. Как направлены аксонометрические оси при построении изометрии?

10. Как построить окружность в изометрии?

11. Чему равны приведенные коэффициенты искажения при построении изометрии?

12. Как наносится штриховка в разрезе при построении изометрии ?

13. Чему равны приведенные коэффициенты искажения при построении фронтальной диметрии?

12. Для какой цели применяют на чертежах виды и разрезы?

Форма отчётности студентов:

Список литературы для самостоятельного изучения

Самостоятельная работа № 3

Тема: Чтение рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей схем

Количество часов - 4

Цель: формирование навыков чтения рабочих чертежей деталей и сборочных чертежей, схем, закрепление знаний типовых соединений и условности их изображения на сборочных чертежах и формирование умений деталирования сборочного чертежа изделия и эскизирования деталей, входящих в сборочную единицу , а также чтения и выполнения рабочих чертежей машинным способом со сборочного чертежа.

Задание 3:

Выполнить эскиз детали, входящей в сборочную единицу, с натуры или по сборочному чертежу. Работа выполняется на масштабно- координатной бумаге форматА4 -1лист или формата А3  -1 лист. Сборочный чертеж и деталь выдаются преподавателем.

Указания по выполнению задания3.

Эскизирование.

Выполнение работы необходимо начать с построения эскизов деталей входящих в сборочную единицу.

Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но по возможности с соблюдением пропорций элементов детали. Эскизы (ГОСТ 2.102-68) предназначены для разового использования в производстве (например, для изготовления детали взамен износившейся, при усовершенствовании существующей конструкции) и широко применяются в проектной работе для разработки новых конструкций изделий, приспособлений, инструментов и т.п. В связи с этим, эскиз детали  должен   содержать все сведения о ее форме, размерах, шероховатости поверхностей, материале. Изображение должно быть таким, чтобы на нем можно было нанести все необходимые размеры.

Эскиз детали выполняется в следующей последовательности:

1) Изучить деталь. Установить наименование и назначение детали. Определить главный вид детали и установить минимально необходимое количество изображений.

2) Выбрать формат листа. Формат листа выбирается по ГОСТ 2.301-68 в зависимости от того, какую величину должны иметь изображения. На выбранном листе провести рамку чертежа заданного формата. Нанести контур рамки основной надписи.

3) Произвести компоновку изображений на листе. Выбрав глазомерный масштаб изображения, на эскизе наносят тонкими линиями прямоугольники с габаритными

размерами детали, прямоугольники располагают так, чтобы расстояние между ними и краями рамки были достаточными для нанесения размерных линий и условных знаков, а также для размещения технических требований.

4) Нанести изображение элементов детали.

5) Оформить виды, разрезы и сечения. В соответствии с ГОСТ 2.305-68 оформляют разрезы и сечения, и производят обводку изображений.

6) Нанести размерные линии и условные знаки. Размерные линии и условные знаки, определяющие характер поверхности, наносят по ГОСТ 2.307-68

7) Произвести обмер детали и проставить размерные числа.

8) Выполнить все необходимые надписи на поле чертежа, заполнить графы основной надписи.

Пример выполнения эскиза (задание№3) приведен на рисунке16

Задание4:

Изучить сборочный чертеж  изделия (Рис.17) и спецификацию (Рис.18) к нему, ответить на вопросы к чертежу, Выполнить сборочный чертеж данного изделия и спецификацию к нему - Формат А4

Сборочный чертеж для чтения и контрольные вопросы к нему выдаются преподавателем.

Указания по выполнению задания 4

Сборочный чертеж является документом, содержащим изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для сборки (изготовления и контроля). На сборочном чертеже должно быть показано, из каких деталей состоит изделие, их взаимное положение, а также дано представление о взаимодействии деталей. Сборочные чертежи в отличии от чертежей общего вида , являются рабочей документацией, выполняемой при проектировании изделий, но могут также выполняться и для существующего изделия. Например, при его модернизации. Чертеж общего вида выполняется. Как правило, на стадии технического проекта, но может также выполняться на стадии технического предложения и эскизного проекта. Каждый сборочный чертеж сопровождают спецификацией. Спецификация представляет собой текстовый документ, определяющий состав изделия, состоящего из двух и более частей. Составляют спецификацию на каждую сборочную единицу.

Рис.16 Пример выполнения эскиза. Задание3- Формат А4 (Расчетно-графическая работа № 3)

Указания: Чтение сборочного чертежа

В процессе чтения сборочного чертежа необходимо выяснить назначение изделия и принцип его работы, характер взаимодействия деталей в эксплуатации, способы соединения деталей между собой, геометрическую форму деталей.

Последовательность чтения сборочного чертежа изделия:

1. По основной надписи определяют наименование , примерное назначение изделия и масштаб изображения.

2. По спецификации устанавливают число и название каждой детали, входящей в изделие.

3. По изображениям выясняют, какие виды разрезы и сечения выполнены на чертеже, и назначение каждого из них.

4. Изучают технические требования и размеры, нанесенные на чертеже (габаритные, монтажные, установочные и др.).

5. Устанавливают способы соединения деталей между собой и их взаимодействие.

6. Последовательно выясняют геометрические формы и размеры каждой детали, входящей в изделие (определяют конструкцию детали).

7. Мысленно представляют  внешние и внутренние формы изделия в целом и как оно работает.

8. Определяют порядок разборки и сборки изделия (демонтаж изделия).

Порядок процесса деталирования сборочного чертежа:

1. Читают сборочный чертеж.

2. Намеченную деталь находят на всех изображениях сборочного чертежа.

3. В соответствии с требованиями ГОСТ 2.305-68 выбирают главное изображение детали.

4. Назначают необходимое (минимальное) число изображений, достаточное для получения полного представления о форме и размерах детали. Причем число и содержание изображений могут не совпадать с чертежом общего вида.

5. Выбирают масштаб изображения в соответствии с рекомендациями

ГОСТ 2.302-68.

6. Производят компоновку чертежа на листе выбранного формата

7. Вычерчивают изображения детали (виды, разрезы, сечения и выносные элементы)

8. Выполняют выносные и размерные линии и проставляют размерные числа.

9. Наносят обозначения шероховатости поверхностей исходя из технологии

изготовления детали или ее назначения, а также соответствующие допуски,

посадки др.

10. Заполняют графы основной надписи.

11. Выполняют текстовую часть на чертеже.

Рис.17. Пример выполнения сборочного чертежа Задание4- Формат А4 (Расчетно-графическая работа № 3)

Вопросы к сборочному чертежу (Рис.17):

1. Наименование сборочной единицы ЭГС. 110. 04. 01. 000. СБ?

2. Масштаб изображения?

3. Для какой цели служит данная сборочная единица?

4. Сколько стандартных изделий входит в данный узел и как они называются?

5.Габаритные размеры узла?

6. Габаритные размеры детали «Основание»?

7. Количество резьбовых отверстий имеет изделие «Основание», их размеры?

8. Расстояние между центровыми размерами резьбовых отверстий?

9. Мысленно представьте  внешние и внутренние формы изделия в целом и как оно

работает?

10. Определите порядок разборки и сборки изделия (демонтаж изделия)?

Рис.18. Пример выполнения спецификации Задание 4- Формат А4 (Расчетно-графическая работа № 3)

Задание5:

Чтение и выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу (деталирование).

Сборочный чертеж выдается преподавателем, а детали выбираются по желанию обучающегося с использованием программы «Компас».

Указания:

Перед данной работой обучающиеся изучили последовательность выполнения, а так же содержание рабочего чертежа , выполнив при этом эскиз детали с натуры. В данной же работе необходимо выполнить рабочие чертежи по сборочному чертежу; для этого, зная о расположении видов и их обозначении, отделить мысленно детали. Для самостоятельной работы обучающему предлагается выполнить чертеж сложной детали машинным способом на компьютере.

Вопросы для самопроверки:

1. Чем отличается эскиз от чертежа?

2. Какова последовательность выполнения эскиза?

3. Чем руководствуются при выборе главного вида и его расположения?

4. Что определяет число изображений на эскизе?

5. Какие простейшие измерительные инструменты используют для измерения линейных размеров, радиусов и угловых размеров?

6. Как производится измерение линейных размеров штангенциркулем?

7. Что такое технический рисунок?

8. Какие чертежи называются сборочными?

9. Что должен содержать сборочный чертеж?

10. Какие упрощения допускаются на сборочном чертеже?

11. Какое число изображений должен содержать сборочный чертеж?

12. Какова последовательность  чтения сборочного чертежа?

13. Каковы основные требования при нанесении номеров позиций деталей на сборочном чертеже?

Форма отчётности студентов:

Список литературы для самостоятельного изучения

Самостоятельная работа № 4

Тема: Чтение и выполнение строительных чертежей

Количество часов - 4

Цель: формирование навыков чтения и выполнения строительных чертежей, использования технологической документации, закрепление знаний и умений оформления строительных чертежей.

Расчетно-графическая работа № 4

Задание1: Изучить схематический чертеж производственного здания (Рис.20) и ответить на вопросы:

1. Сколько колонн имеет каркас производственного здания?

2. Отметка верха подкрановых путей и грузоподъемность крана?

3. Для какой цели служит фонарь и сколько стержней имеет ферма фонаря?

4. Сколько стропильных ферм имеет здание?

5. На какой отметке находится нижний пояс ферм?

6. Расстояние между колоннами (пролет здания)?

7. Чему равен верхний уклон верхнего пояса фермы?

8. Чему равен верхний уклон верхнего пояса фонаря?

9. Величина заделки колонн в грунт?

10. Ширина каркаса колонны?

11. Общая длина производственного здания?

12. Какой тип колонны применен для данной конструкции каркаса производственного здания?

13. Какой прокат применен для изготовления колонн?

Задание 2: Подобрать масштаб изображения и вычертить данный схематический план производственного здания на формате А3. Продолжить составление словаря профессиональных терминов.

Рис.19 Схематический чертеж (план и разрез) производственного здания

Таблица 3

Условные обозначения профилей проката ГОСТ 2.410-80

и крепежных изделий ГОСТ 2.315-68, ГОСТ 21.107-78

Вопросы для самопроверки

1. Каково отличие строительных чертежей от машиностроительных?

2. Какие единицу измерения применяют при нанесении размеров на строительных чертежах?

3. Какие виды чертежей используют в строительстве?

4. Какие условные обозначения применяют для изображения материалов?

5. Как условно обозначают:

а) оконные и дверные поемы;

б) лестничные клетки;

в) санитарно-техническое и бытовое оборудование?

Форма отчётности студентов:

Список литературы для самостоятельного изучения

Самостоятельная работа № 5

Тема: Чтение чертежей по изучаемой профессии

Количество часов - 2

Цель: формирование навыков чтения чертежей по изучаемой профессии «Сварщик», умения расшифровки условных обозначений сварных швов на сборочных чертежах , чтения схем используемого оборудования и механизмов, закрепление знаний устройства и технических характеристик технологического оборудования, приобретенных при изучении профессиональных модулей ПМ 01, ПМ02.

Задание 1: Прочитать чертеж сварного узла - монтажного стыка стропильной фермы (Рис.20) и ответить на вопросы:

1. Вид проката и размеры деталей нижнего пояса?

2. Сколько деталей составляют раскос?

3. Из какого проката изготовлена накладка?

4. Размеры и профиль металлопроката ребра?

5. Количество деталей фермы, изготовленных из листового материала?

Рис.20 Чертеж типового сварного узла – монтажного стыка стропильной фермы

Задание4: Изучить схемы ацетиленовых генераторов (Рис.21) и ответить на вопросы:

1. Для какой цели служат ацетиленовые генераторы?

2. По роду установки данные генераторы – передвижные или стационарные?

3. К какому типу по способу взаимодействия карбида кальция и воды - «карбид на воду» или «вода на карбид» - относится ацетиленовый генератор б ?

4. На каком из генераторов установлен жидкостной предохранительный затвор?

5. Что означает надпись ГНВ – 1,25?

Рис.21. Схемы ацетиленовых генераторов.

Задание5: Изучить чертеж сварного регистра  (Рис.22) и ответить на вопросы. Продолжить составление словаря профессиональных терминов.

1. Чему равны габаритные размеры регистра?

2. Сколько колен имеет регистр?

3. Сколько деталей требуется для сварки колен?

4. Диаметр и длина труб регистра?

5. Диаметр и длина патрубка регистра?

6. Сколько патрубков имеет регистр?

7. Сколько заглушек - колец имеет регистр?

8. Сколько кольцевых швов имеет регистр?

9. Сколько всего деталей имеет регистр?

10. Чему равны катеты сварных швов?

Вопросы для самопроверки :

1. Как подразделяются изображения в зависимости от их содержания по ГОСТ 2.305-68?

2. Что называется видом? Какие названия видов установлены и как располагают виды относительно главного?

3. В каких случаях применяют местные и дополнительные виды?

4. Что называется разрезом? Какие разрезы различают в зависимости от положения секущих плоскостей и от их количества?

5. В чем заключается особенность выполнения разрезов на симметричных изображениях?

6. В каких случаях разрезы сопровождаются буквенными обозначениями?

7. Что называется сечением? Какие бывают виды сечений?

8. Какие виды штриховки сечений применяют для выявления материала деталей?

9. Какие  детали и при каком расположении секущей плоскости показывают на чертеже не рассеченными, хотя они попали в секущую плоскость?

10. В чем заключается различие условного изображения резьбы на стержне и  в отверстии?

11. Какая разница между шагом и ходом многозаходного винта?

12. Какие существуют виды стандартных резьб?

13. Как обозначается на чертеже метрическая резьба с крупным и мелким шагом?

14. Как обозначается на чертеже трубная резьба и в чем ее особенность?

15. В зависимости от чего на сборочных чертежах и чертежах общих видов изображение крепежных деталей делают упрощенным или условным?

16. Как изображается резьба на соединенных деталях сборочного чертежа?

17. Что называется эскизом и каково его практическое значение?

18. Какая разница между эскизом и рабочим чертежом?

19. Каково назначение рабочего чертежа, и какие данные он должен содержать?

20. Какие инструменты применяют для обмера деталей и как ими пользоваться?

21. Какие существуют виды и способы сварок (в зависимости, от технологии сварки) и какими индексами они обозначаются?

22. Какие существуют виды сварных соединении?

23. Как обозначаются швы сварных соединений?

24. Как изображаются на чертежах пружины, и в каком месте чертежа пружины помещаются необходимые данные о пружине?

25. В каком месте чертежа записываются технические требования?

26. Какие шрифты используют при оформлении чертежей?

27. Какие линии применяют для выполнения рабочего чертежа?

28. Какие масштабы допустимы для изображения натуральных объектов  на чертежах?

29. Какие правила нанесения размеров на чертежах устанавливает ГОСТ 2.307-68?

30. Что называется сборочным чертежом и каково его назначение?

31. Каков порядок выполнения сборочного чертежа?

32. Какие существуют правила для нанесения номеров позиций на сборочном чертеже?

33. Что такое спецификация и каков порядок ее заполнения?

34. Каков порядок заполнения в спецификации графы "Наименование"?

35. Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

36. Как штрихуют детали на сборочном чертеже в разрезе?

37. Какие упрощения допускаются на Сборочных чертежах при изображении болтовых, шпилечных и винтовых соединений?

38. Что называется деталированием?

39. Какая последовательность чтения сборочного чертежа?

40. В какой последовательности выполняется деталирование?

41. Какие детали не подлежат деталированию и почему?

42. Должно ли совпадать количество видов на чертеже детали?

43. Всегда ли сохраняется разрез на чертеже детали тот же разрез, что на чертеже сборочном?

44. Какие условные обозначения применяют для графического изображения материалов?

45. Какие существуют виды и типы схем?

46. В чем состоит разница между сборочным чертежом и схематическим чертежом?

47. Какова последовательность чтения схем?

48. Какие линии применяются на схемах для изображения условных изображений деталей и их связей?

Форма отчётности студентов:

Список литературы для самостоятельного изучения