МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для практических работ

по учебной дисциплине Технология

для студентов всех профессий

2017

Методические указания для практических работ по дисциплине для студентов профессии

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))»;

15.01.25  «Станочник (металлообработка)»;

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»;

08.01.06  «Мастер сухого строительства».

Составитель: Домрачева Л.Г., преподаватель

Рекомендовано к использованию решением методического совета

ГБПОУ «ЗлатИК  им.П.П. Аносова»

протокол № _3___ от _21.06._ 2017г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Основные правила выполнения и оформления чертежей. Форматы, рамки, основная надпись чертежа.

Цели: - изучить графические форматы;

- типы основных надписей на чертежах.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения:

Все чертежи должны выполняться на листах бумаги стандартного формата. Форматы листов бумаги определяются размерами внешней рамки чертежа (рис. 3). Она проводится сплошной тонкой линией.

Линия рамки чертежа проводится сплошной толстой основной линией на расстоянии 5 мм от внешней рамки. Слева для подшивки оставляют поле шириной 20 мм. Обозначение и размеры сторон форматов установлены ГОСТ 2.304—68. Данные об основных форматах приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841х1189 |
| А1 | 594х841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Работу выполняют в карандаше на листе формата А3 (297х420) или А4 (210х297) в соответствии с приведенным образцом.

Чертеж оформляют внутренней рамкой (в виде сплошной основной линии), от границ формата с левой стороны оставляют поле для брошюровки 20мм, со всех остальных сторон – по 5мм.

В правом нижнем углу чертежа вычерчивают основную надпись (штамп) по ГОСТу 2.104–68* в соответствии с рисунком 1. Рекомендуется следующее заполнение граф основной надписи в условиях учебного процесса (сохранено стандартное обозначение граф):

графа 1 – наименование детали или сборочной единицы (название темы, по которой выполнено задание);

графа 2 – обозначение документа по принятой в колледже системе (название группы, год, номер по списку, номер выполняемой работы – ЗЧС.31.2011.05.02.);

графа 3 – обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей);

графа 4 – не заполняют;

графа 5 – масса изделия (не заполняют);

графа 6 – масштаб изображения (в соответствии с ГОСТ 2.302-68* и ГОСТ 2.109-73);

графа 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

графа 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе документа);

графа 9 – наименование учебного заведения и номер группы;

графа 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, например:     Разработал: (студент)

Проверил: (преподаватель)

графа 11 – чёткое написание фамилий лиц, подписавших документ;

графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11;

графа 13 – дата подписания документа (указывается месяц и год).

Рис.1

Текст на поле чертежа и в основной надписи выполняют шрифтом 3,5, 5 или 7 мм, а размерные числа – 3,5 или 5 мм. Пример заполнения основной надписи дан на рисунке 2.

Работу выполняют в тонких линиях, затем производят окончательную обводку чертежа линиями в соответствии с их назначением. Обводку начинают с проведения штрихпунктирных и сплошных тонких линий, затем обводят основные сплошные линии: сначала криволинейные участки, затем прямые.

ЗАДАНИЕ: на листе чертежной бумаги формата А4 нарисовать линии рамки чертежа и основную надпись.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Назначение и общие требования к чертежам

Цели: - получить навыки написания чертежным шрифтом.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ГОСТ 2.304–81 устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.

Размер шрифта определяет высота h прописных букв в мм.

Толщина линии шрифта d зависит от типа и высоты шрифта

ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 (табл. 1, 2). Применение шрифта 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.

Устанавливают следующие типы шрифта:

Тип А с наклоном 75° – d = (1/14)h;

Тип А без наклона – d = (1/14)h;

Тип Б с наклоном 75° – d = (1/10)h;

Тип Б без наклона – d = (1/10)h.

Параметры шрифтов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Параметры шрифта, мм

| Параметры шрифта | Обозначения | 3,5 |  | 5,0 |  | 7,0 |  | 10,0 |  | 14,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| Высота прописных букв | h | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Высота строчных букв | с | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10 | 10 |
| Расстояние между буквами | а | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2 | 2,8 |
| Минимальный шаг строк | b | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 22 | 24 |
| Минимальное расстояние между словами | e | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 6,0 | 8,4 |
| Толщина линий шрифта | d | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |

Таблица 2 – Ширина букв и цифр шрифта типа Б, мм

| Буквы и цифры |  | Относительный размер | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прописные буквы | Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я | 6d | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
|  | А, Д, М, Х, Ы, Ю | 7d | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 11 |
|  | Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ | 8d | 3 | 4 | 5.5 | 8 | 12 |
|  | Е, Г, З, С | 5d | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 |
| Строчные буквы | А, б, в, г, д, е, з, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ч, ц, ь, э, я | 5d | 1.8 | 2.5 | 3,5 | 5 | 7 |
|  | м, ъ, ы, ю | 6d | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
|  | ж, т, ф, ш, щ | 7d | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 11 |
|  | с | 4d | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Цифры | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 | 5d | 1.8 | 2.5 | 3,5 | 5 | 7 |
|  | 1 | 3d | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4 | 6d | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |

ЗАДАНИЕ. Шрифтом размера 10 типа Б написать изображенные  букв алфавита (строчные и прописные), цифры от 0 до 10 и два любых слова. Образец выполнения задания приведен на рисунке 1.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Сначала нужно заготовить лист бумаги стандартного формата А4 с рамкой на расстоянии 5 мм от краев сверху, справа и снизу и 20 мм слева.

Последовательность выполнения задания по написанию стандартного шрифта типа Б размером 10 следующая:

– проводят все вспомогательные горизонтальные прямые линии, определяющие границы строчек шрифта;

– откладывают расстояние между строчками, равное 15 мм;

– откладывают высоту шрифта h, т. е. 10 мм;

– откладывают отрезки, равные ширине букв плюс расстояние между буквами;

– проводят наклонные линии для сетки под углом 75° при помощи двух треугольников: с углом 45° и с углами 30° и 60°.

Пример выполнения задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Линии различного назначения на чертеже.

Цели: - получение навыков в проведении линий и пользования чертежными инструментами

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Все чертежи выполняются линиями различного назначения, начертания и толщины (таблица 3). Толщина линий зависит от размера, сложности и назначения чертежа. Согласно ГОСТ 2.303–68 для изображения изделий на чертежах применяют линии различных типов в зависимости от их назначения, что способствует выявлению формы изображаемого изделия.

Таблица 1 – Типы линий

| Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Наименование Применение |
| --- | --- | --- |
|  | s | Сплошная толстая основная линия выполняется толщиной, обозначаемой буквой s, в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от сложности и величины изображения на данном чертеже, а также от формата чертежа. Сплошная толстая линия применяется для изображения видимого контура предмета, контура вынесенного сечения и входящего в состав разреза. |
|  | s/3–s/2 | Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, линии—выноски, линии для изображения пограничных деталей ("обстановка"). |
|  | s/3–s/2 | Сплошная волнистая линия применяется для изображения линий обрыва, линия разграничения вида и разреза |
|  | s/3–s/2 | Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая. Длину следует выбирать, в зависимости от величины изображения, примерно от 2 до 8 мм, расстояние между штрихами 1...2 мм. |
|  | s/3–s/2 | Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. Длина штрихов должна быть одинаковая и выбирается в зависимости от размера изображения, примерно от 5 до 30 мм. Расстояние между штрихами рекомендуется брать 2...3 мм. |
|  | s/2–2s/3 | Штрихпунктирная утолщенная линия применяется для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция"), линий, обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или покрытию. |
|  | s/3–s/2 | Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. Длина штрихов берется 8...20 мм в зависимости от величины изображения. |
|  | s/3–s/2 | Сплошная тонкая с изломами линия применяется при длинных линиях обрыва. |
|  | s/3–s/2 | Штрихпунктирная с двумя точками линия применяется для изображения деталей в крайних или промежуточных положениях; линии сгиба на развертках |

Качество чертежа во многом зависит от качества и наладки инструментов, а также от ухода за ними. Чертежные инструменты и принадлежности необходимо содержать в полной исправности.

После работы инструменты следует протереть и убрать в сухое место. Это предупреждает коробление деревянных инструментов и коррозию металлических. Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой резинкой угольники и рейсшину.

Карандаши. Аккуратность и точность выполнения чертежа в значительной мере зависят от правильной заточки карандаша. Заострить графит можно с помощью шлифовальной шкурки. Учащийся должен иметь три марки карандаша: М–B, ТМ–HB и Т–H. При выполнении чертежей тонкими линиями рекомендуется применять карандаш марки Т. Обводить линии чертежа надо карандашом ТМ или М. В циркуль следует вставлять грифель марки М.

Циркуль круговой применяется для вычерчивания окружностей. В одну ножку циркуля вставляют иглу и закрепляют ее винтом, а в другую — карандашную вставку. Для измерения размеров и откладывания их на чертеже применяют вставку с иглой.

Кронциркуль применяется для вычерчивания окружностей малого диаметра (от 0,5 до 10 мм). Вращающаяся ножка для удобства пользования свободно перемещается вдоль оси кронциркуля. При вычерчивании окружностей больших радиусов в ножку циркуля вставляют удлинитель в котором закрепляют карандашную вставку.

Линии наносятся в определенном направлении:

Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные — снизу вверх, окружности и кривые — по часовой стрелке. Центр окружности должен обязательно находиться на пересечении штрихов осевых и центровых линий.

Штриховку на чертежах выполняют в виде параллельных линий под углом 45° к осевой линии или к линии контура, принимаемой в качестве основной. Наклон линий штриховки может быть как влево, так и вправо. Две соприкасающиеся фигуры штрихуют в разных направлениях. Если к двум соприкасающимся фигурам прилегает третья, то разнообразить штриховку можно увеличением или уменьшением расстояния между линиями штриховки. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные) в сечениях штрихуют в клетку.

ЗАДАНИЕ: Вычертить приведенные линии и изображения (в соответствии с вариантом задания рисунок 1, 2), соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303 – 68, размеры не наносить. Задание выполнять на листе чертежной бумаги формата А4.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Выполнение задания удобне6е начинать с проведения через середину внутренней рамки чертежа тонкой вертикальной линии, на которой делают пометки в соответствии с размерами, приведенными в задании. Через намеченные точки проводят тонкие вспомогательные горизонтальные линии, облегчающие проведение графической части задания. На вертикальных осях, предназначенных для окружностей, наносят точки, через которые проводят окружности указанными в задании линиями.

На учебных чертежах сплошную основную толстую линию выполняют обычно толщиной s = 0,8…1 мм.

Рисунок 1  –  четные номера вариантов

Рисунок 2- нечетные номера вариантов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Нанесение размеров на чертеже

Цели: - научиться   правильно,  наносить размеры, анализировать изображаемые формы, разлагать их на простейшие составные элементы.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Методические указания:

При выполнении этого задания особое внимание нужно обратить на нанесение размеров отдельных элементов прокладки и пластины (прямоугольных вырезов и пазов; цилиндрических и прямоугольных отверстий; округлений и т. п.).

При этом нужно решить следующие вопросы:

1 -  какими размерами можно определить форму того или иного элемента;

2 - его местоположение по отношению к какой-то выбранной базе или другому элементу;

3 - как расставить размеры  всех элементов на чертеже, как скомпоновать их.

Нужно стремиться к тому, чтобы размеры одного и того же элемента были сосредоточены  в одном месте (для удобства чтения) там, где этот элемент и его расположение наиболее наглядно и удобно читаются. Размерные числа должны иметь высоту 3,5 мм.

Образец выполнения задания  - упражнение на нанесение размеров

Рисунок 2

Варианты заданий

Задание:

На формате А4 чертежной бумаги выполнить чертеж пластины или прокладки по вашему варианту, учитывая, что сторона клетки, изображенной на карточке задания, равна 5 мм. Нанесите все необходимые размеры по ГОСТ 2.307-68. Образец выполнения упражнения на нанесение размеров выполнен на рисунке 2.

Порядок выполнения задания:

1 - определите габаритные размеры заготовки по количеству клеток;

2 - выполните компоновку (определите ее положение на чертеже);

3 - для симметричной детали проведите ось симметрии;

4 - выполните контур детали и проставьте размеры в соответствии со стандартами ЕСКД;

5 - выполните обводку линий по ГОСТ 2.303-68

Обратите внимание!

- сторона клетки равна 5мм;

- для симметричных элементов размер наносят один раз;

- габаритные размеры стоят последними, ближе всего к контуру детали - самый   меньший   из   вынесенных   размеров;   применяйте   упрощения  типа: 2 отв.Ǿ10;

- завершая чертеж, проверьте правильность выполнения линий чертежа, стрелок, размерных чисел.

Контрольные  вопросы:

1 - к чему привязываются размеры у симметричных деталей? У несимметричных деталей?;

2 - как располагаются выносные линии при цепочном и координатном способе простановки размеров?

3 - каким знаком обозначается на чертеже диаметр, радиус, квадратное сечение?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Дополнение чертежа специальными знаками

Цели: - закрепить навыки работы со справочным материалом.

- научиться рассчитывать предельные размеры и допуска по данным чертежа.

- научиться определять годность размеров.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Решение задач в тетради по указанным условиям.

1. Выбрать номинальные размеры диаметров и длин валов по указанному ряду предпочтительности, если при расчёте размеров деталей получены следующие значения d и l.

Расчетные размеры, мм

| Варианты | Ряды по ГОСТ 6636-69 | d | l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ra5 | 37,5 | 59 |
| 2 | Ra10 | 11,5 | 5,6 |
| 3 | Ra20 | 167 | 86 |
| 4 | Ra40 | 71 | 21,6 |
| 5 | Ra5 | 2,4 | 1,4 |
| 6 | Ra10 | 319 | 248 |
| 7 | Ra20 | 78 | 76 |
| 8 | Ra40 | 243 | 98 |
| 9 | Ra5 | 318 | 318 |
| 10 | Ra10 | 16 | 15,6 |

2.Определить величину допуска Т, наибольший и наименьший предельные размеры по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям.

3. Определить верхнее и нижнее предельные отклонения вала по заданным номинальным и предельным размерам.

Размеры, мм

| Варианты | Номинальный | Наибольший предельный | Наименьший предельный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4,09 | 4,01 |
| 2 | 5 | 5,004 | 4,996 |
| 3 | 8 | 8,050 | 7,972 |
| 4 | 10 | 10 | 9,984 |
| 5 | 12 | 11,940 | 11,820 |
| 6 | 16 | 15,98 | 15,93 |
| 7 | 20 | 20,056 | 20,035 |
| 8 | 25 | 25,007 | 24,993 |
| 9 | 32 | 31,975 | 31,950 |
| 10 | 125 | 125 | 124,920 |

4.Определить годность валов по результатам их измерений.

5. Отверстие имеет номинальный размер 6 мм. При расточке требуется выдержать действительный размер в пределах 5.998 – 5.98 мм. Определить допуск на расточку.

6. Определить допуск, мкм, вала номинального размера 30 мм, предельные размеры которого 29.98 и 29.99 мм.

7. Отверстие номинального размера 12 мм имеет предельные размеры 12.005 и 12.02 мм. Чему равен допуск отверстия?

8. Определить наименьший предельный размер вала, если известен его номинальный размер 90 мм, наибольший предельный размер 90.02 мм и допуск 35 мкм.

9. Известно, что у вала номинального размера 20 мм один предельный размер равен 19.99 и одно предельное отклонение равно +15 мкм. Определить второй предельный размер, второе предельное отклонение и допуск вала.

10. У отверстия диаметром 40 мм Dmin=39.99 мм и допуск TD=15 мкм. Определить верхнее отклонение отверстия.

Вопросы:

1. В чём разница между номинальным и действительным размерами?

2. Какие размеры называют предельными?

3. Как связаны между собой предельные размер, номинальный размер и предельные отклонения?

4. Как связаны между собой предельные размеры, отклонения и допуск?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Дополнение чертежа специальными знаками.  Расчет величин предельных размеров и допуска по данным чертежа. Определение годности заданных действительных размеров.

Цели: - сформировать умения расчета величин предельных размеров и допуска по данным чертежа;

- сформировать умения определения годности заданных действительных размеров

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

Основные определения размеров.

На чертеже указывается номинальный размер, определяющий величину элементов детали. Относительно этого размера определяются отклонения.

Изготовить изделие абсолютно точно невозможно в связи с:

— погрешностями настройки;

— износом режущего инструмента;

— изнашиванием механизмов станка;

— неточностью измерений и т.д.

Обработанная деталь имеет размер несколько больше или несколько меньше номинального размера.

Действительный размер — размер, установленный измерением.

Для обеспечения сборки деталей, их взаимозаменяемости, надежности и долговечности изделий необходимо, чтобы действительный размер детали находился в пределах наибольшего и наименьшего предельного размера.

- Наибольший предельный размер - это наибольший допустимый размер.

- Наименьший предельный размер- это наименьший допустимый размер

- Нулевая линия- линия, соответствующая номинальному размеру.

Предельным отклонением размера называется алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами.

Различают верхнее и нижнее предельное отклонение.

- Верхним предельным отклонением называется алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и номинальным размером.

- Нижним предельным отклонением называется алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и номинальным размером.

Положительное отклонение, если предельный размер больше номинального, обозначается знаком "+". Отрицательное отклонение, если предельный размер меньше номинального, обозначается знаком "—”.

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском.

Поле допуска — поле, ограниченное наибольшим и наименьшим предельными размерами и определяемое величиной допуска и его положением относительно номинального размера.

Характер соединения двух деталей, в котором за счет разности действительных размеров обеспечивается свобода их относительного перемещения или прочность их неподвижного соединения, называется посадкой.

При сборке двух деталей, входящих одна в другую, различают охватывающую и охватываемую поверхности.

Охватывающая поверхность условно называется отверстием.

Охватываемая поверхность условно называется валом.

Задание на выполнение практической работы:

1.Выполнить анализ размеров чертежа.

2.Определить годность действительных размеров.

Порядок выполнения работы:

Матрица задания.

Варианты заданий

Вал

Отверстие

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Обозначение материалов на чертежах

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8

Раздел 1. Основные правила оформления чертежей

Тема: Обозначение материалов на чертежах

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9

Раздел 2. Основные геометрические построения

Тема: Геометрические построения на чертежах

Цели: - научиться правильно, выполнять деление окружности на части;

- вычерчивать сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей, по заданным размерам.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения:

Деление окружности на восемь равных частей производится в следующей последовательности:

Проводят две перпендикулярные оси, которые пересекая окружность в точках 1,2,3,4 делят ее на четыре равные части;

Применяя известный прием деления прямого угла на две равные части при помощи циркуля или угольника строят биссектрисы  прямых углов, которые пересекаясь с окружностью в точках 5, 6, 7, и 8 делят каждую четвертую часть окружности пополам.

Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей выполняется в следующей последовательности:

Выбираем в качестве точки 1, точку пересечения осевой линии с окружностью

Из точки 4 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 2 и 3;

Точки 1, 2 и 3 делят окружность на три равные части;

Из точки 1 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 5 и 6;

Точки 1 - 6 делят окружность на шесть равных частей;

Дуги радиусом R, проведенные из точек 7 и 8 пересекут окружность в точках 9, 10, 11 и 12;

Точки 1 - 12 делят окружность на двенадцать равных частей.

Деление окружности на пять равных частей

Деление окружности на пять равных частей выполняется в следующей последовательности:

1. Из точки А радиусом, равным радиусу окружности R, проводим дугу, которая пересечет окружность в точке В;

2. Из точки В опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию;

3. Из основания перпендикуляра - точки С, радиусом равным С1, проводят дугу окружности, которая пересечет горизонтальную осевую линию в точке D;

4.Из точки 1 радиусом равным D1, проводят дугу до пересечения с окружностью в точке 2, дуга 12 равна 1/5 длины окружности;

5. Точки 3, 4 и 5 находят откладывая циркулем по данной окружности хорды, равные D1.

Деление окружности на семь равных частей выполняется в следующей последовательности:

Из точки А радиусом, равным радиусу окружности R, проводим дугу, которая пересечет окружность в точке В;

Из точки В опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию;

Длину перпендикуляра ВС откладывают от точки 1 по окружности семь раз и получают искомые точки 1 - 7.

Задание на выполнение практической работы:

Выполните в тетради деление окружности на части. Вычерчивание сопряжений проводится с помощью циркуля по определенным правилам.

Порядок выполнения работы:

Данное занятие включает в себя тренировочные упражнения приобретения навыков для дальнейшего выполнения графических работ при вычерчивании контуров технических деталей.

1 - выполните деление окружности на равные части с помощью циркуля и постройте правильные вписанные 4 и 8, 3 и 6, 5 и 7 – угольники по образцу;

2 - выполните примеры построения сопряжений и нанесите размеры.

Обводку контура детали производят с помощью циркуля. При этом необходимо на чертеже сохранить линии построения центров и точек сопряжения.

Деление окружности на равные части с помощью циркуля

Разделить окружность на 4 и 8 равных частей Разделить окружность на 3 и 6 равных частей

R2=АВ R2=ВС

Разделить окружность на 5 равных частей. Разделить окружность на.7 равных частей

Выполнение примеров построения сопряжений

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10

Раздел 2. Основные геометрические построения

Тема: Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений.

Цели: - изучение типов линий и приобретение навыков их выполнения в соответствии с ГОСТ 2.303–68*;

- выполнение построений сопряжений в очертании технических форм;

- ознакомление с основными правилами нанесения размеров в соответствии с ГОСТ 2.307–68*.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

В очертаниях технических форм имеют место плавные переходы от одной линии к другой. Эти плавные переходы называются сопряжениями. Из всего многообразия сопряжений различных линий можно выделить следующие основные виды сопряжений: сопряжение прямой линии с дугой окружности, сопряжение двух различно расположенных прямых линий при помощи дуги окружности, сопряжение дуг двух окружностей при помощи прямых линий и сопряжение дуг двух окружностей при помощи третьей.

Дуги окружностей, при помощи которых выполняется сопряжение, называются дугами сопряжение. Для построения дуги сопряжения необходимо на чертеже выявить центр ее, радиус этой дуги и точки сопряжения, в которых дуга сопряжения переходит в сопрягаемые линии. Задаваясь одним из этих параметров, остальные можно определить графически.

Задание на выполнение графической работы:

По заданному изображению плоского контура выполнить рабочий чертеж детали. Нанести размеры.

Порядок выполнения работы:

Чертеж выполняется на листе формата А4, оформленном рамкой и основной надписью (185*55) в соответствии с ГОСТ 2.104–68*. в масштабе 1:1

По размерам, взятым с исходных данных, установить габариты изображения и построить габаритный прямоугольник на чертеже так, чтобы очерк детали расположился примерно в середине поля формата.

Выбрать оси координат по базам детали (за начало отсчета принять указанные осевые линии детали) и нанести их на чертеже. Вычертить в тонких линиях контур детали, проведя все вспомогательные построения для центров и точек сопряжения линий.

Нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307–68*. Особое внимание следует обратить на расположение размерных чисел над размерными линиями

Оставить построения центров сопряжения и точек сопряжения в тонких линиях.

Сделать обводку чертежа.

Заполнить основную надпись.

Варианты заданий

Пример выполнения работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11

Раздел 2. Основные геометрические построения

Тема: Построением сопряжений с уклоном и конусностью.

Цели: - изучить выполнение сопряжений  кривых, выполнить чертеж детали с сопряжениями

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

- Деление окружностей на равные части

Деление окружности 4 и 8 равных частей

1) Два взаимных перпендикуляра диаметра окружности делят ее на 4 равные части (точки 1, 3, 5, 7).

2) Далее делят прямой угол на 2 равные части (точки 2, 4, 6, 8) (рисунок 1 а).

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей

1) Для нахождение точек, делящих окружность радиуса R на 3 равные части, достаточно из любой точки окружности, например точки А(1), провести дугу радиусом R.(т.2,3) (рисунок 1 б).

2) Описываем дуги R из точек 1 и 4 (рисунок 1 в).

3) Описываем дуги 4 раза из точек 1, 4, 7, 10 (рисунок 1 г).

а			б			в

г			д			е

Рисунок 1 – Деление окружностей на равные части

а – на 8 частей; б – на 3 части; в – на 6 частей;

г – на 12 частей; д – на 5 частей; е – на 7 частей.

Деление окружности на 5, 7, равных частей

1) Из точки А радиусом R проводят дугу, которая пересекает окружность в точке n. Из точки n опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию, получают точку С. Из точки С радиусом R1=С1, проводят дугу, которая пересекает горизонтальную осевую линию в точке m. Из точки 1 радиусом R2=1m, проводят дугу, пересекающую окружность в точке 2. Дуга 12=1/5 длины окружности. Точки 3,4,5 находят, откладывая циркулем отрезки, равные m1 (рисунок 1 д).

2) Из точки А проводим вспомогательную дугу радиусом R, которая пересекает окружность в точке n. Из нее опускаем перпендикуляр на горизонтальную осевую линию. Из точки 1 радиусом R=nc, делают по окружности 7 засечек и получают 7 искомых точек (рисунок 1 е).

- Построение сопряжений

Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую.

Для точного и правильного выполнения чертежей необходимо уметь выполнять построения сопряжений, которые основаны на двух положениях:

1. Для сопряжения прямой линии и дуги необходимо, чтобы центр окружности, которой принадлежит дуга, лежал на перпендикуляре к прямой, восстановленном из точки сопряжения (рисунок 2 а).

2. Для сопряжения двух дуг необходимо, чтобы центры окружностей, которым принадлежат дуги, лежали на прямой, проходящей через точку сопряжения (рисунок 2 б).

Рисунок 2  – Положения о сопряжениях

а – для прямой и дуги; б – для двух дуг.

Сопряжение двух сторон угла дугой окружности и заданного радиуса

Сопряжение двух сторон угла (острого или тупого) дугой заданного радиуса выполняют следующим образом:

Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две вспомогательные прямые линии (рисунок 3 а, б). Точка пересечения этих прямых (точка О) будет центром дуги радиуса R, т.е. центром сопряжения. Из центра О описывают дугу, плавно переходящую в прямые — стороны угла. Дугу заканчивают в точках сопряжения n и n1, которые являются основаниями перпендикуляров, опущенных из центра О на стороны угла. При построении сопряжения сторон прямого угла центр дуги сопряжения проще находить с помощью циркуля (рисунок 3 в). Из вершины угла А проводят дугу радиусом R, равным радиусу сопряжения. На сторонах угла получают точки сопряжения n и n1. Из этих точек, как из центров, проводят дуги радиусом R до взаимного пересечения в точке О, являющейся центром сопряжения. Из центра О описывают дугу сопряжения.

в

б

а

Рисунок 3 – Сопряжения углов

а – острого; б – тупого; в – прямого.

Сопряжение прямой с дугой окружности

Сопряжение прямой с дугой окружности может быть выполнено с помощью дуги с внутренним касанием (рисунок 4 б) и дуги с внешним касанием (рисунок 4 а).

Для построения сопряжения внешним касанием проводят окружность радиуса R и прямую АВ. Параллельно заданной прямой на расстоянии, равном радиусу r (радиус сопрягающей дуги), проводят прямую ab. Из центра О проводят дугу окружности радиусом, равным сумме радиусов R и r, до пересечения ее с прямой ab в точке О1. Точка О1 является центром дуги сопряжения.

Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с дугой окружности радиуса R. Точка сопряжения С1 является основанием перпендикуляра, опущенного из центра О1 на данную прямую АВ. С помощью аналогичных построений могут быть найдены точки О2, С2, С3.

На рисунке 6 б выполнено сопряжение дуги радиуса R с прямой АВ дугой радиуса r с внутренним касанием. Центр дуги сопряжения О1 находится на пересечении вспомогательной прямой, проведенной параллельно данной прямой на расстоянии r, с дугой вспомогательной окружности, описанной из центра О радиусом, равным разности R-r. Точка сопряжения является основанием перпендикуляра, опущенного из точки О1 на данную прямую. Точку сопряжения с находят на пересечении прямой ОО1 с сопрягаемой дугой.

а  б

Рисунок 4  – Сопряжение дуги с прямой

а – с внешним касанием; б – с внутренним касанием.

Сопряжение дуги с дугой

Сопряжение двух дуг окружностей может быть внутренним, внешним и смешанным.

При внутреннем сопряжении центры О и О1 сопрягаемых дуг находятся внутри сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 а).

При внешнем сопряжении сопрягаемых дуг радиусов R1 и R2 находятся вне сопрягающей дуги радиуса R (рисунок 5 б).

При смешанном сопряжении центр О1 одной из сопрягаемых дуг лежит внутри сопрягающей дуги радиуса R, а центр О другой сопрягаемой дуги вне ее (рисунок 5 в).

а				б				в

Рисунок 5  – Сопряжения дуг

а – внутреннее; б – внешнее; в – смешанное.

При вычерчивании контуров сложных деталей важно уметь распознавать в плавных переходах те или иные виды сопряжений и уметь их вычерчивать.

Для приобретения навыков в построении сопряжений выполняют упражнения по вычерчиванию контуров сложных деталей. Для этого необходимо определить порядок построения сопряжений и только после этого приступать к их выполнению.

ЗАДАНИЕ:  Вычертить изображения контуров деталей, указанных на рисунке задания, нанести размеры. Задание выполнить на листе чертежной бумаги формата А4.

Указания по выполнению задания

При выполнении каждой задачи должна соблюдаться определенная последовательность геометрических построений:

– осевые, центровые линии, основные начертательные;

– дуги, закругления;

– обводка, штриховка, выносные линии;

– размеры.

Варианты задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12

Раздел 3. Проекционное черчение

Тема: Прямоугольное проецирование.  Построение прямоугольной изометрической и диметрической проекции окружности.

Цели: - изучение и практическое применение правил построения аксонометрических проекций изделий в соответствии с ГОСТ 2.317-69*.

- приобретение навыков выполнения аксонометрических проекций окружности.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

В аксонометрической проекции окружность в общем случае проецируется в кривую, которую называют эллипсом. Эллипс - замкнутая плоская кривая. Ее строят с помощью лекал. Поскольку строить эллипсы трудно, при изображении окружности в аксонометрии их разрешается заменять овалами. Овал - кривая, очерченная дугами окружности.

Рассмотрим построение овала, представляющего изометрическую проекцию окружности. Овал удобно строить, вписывая его в ромб, который является изометрической проекцией квадрата. Построение выполняют в следующем порядке:

Строят ромб, сторона которого равна диаметру изображаемой окружности. Для этого через точку 00 проводят оси х0 и у0 (рис. 6.1, а). На них от точки С0откладывают отрезки С01, С02 и т. д., равные радиусу изображаемой окружности. Через точки 1, 2, 3 и 4 проводят прямые, параллельные осям х0 и у0, получая на чертеже точки A, Б, С и D.

Для того чтобы вписать в ромб овал, из вершин тупых углов - точек В и А - проводят дуги. Их радиус R равен расстоянию от вершин тупых углов (точек Б и A) до точек 1, 2 или 3, 4 соответственно (рис. 6.1, б).

Рис. 6.1

Через точки В и 1, В и 2 проводят прямые. При пересечении прямых В1 и В2 с большей диагональю ромба CD получают точки 01 и 02 (Рис. 6.1, в). Эти точки будут центрами малых дуг. Их радиус R1 равен 011 (или 022). Дугами малого радиуса R1 соединяют большие дуги овала.

Задание на выполнение практической работы:

Построить прямоугольную изометрическую проекцию окружности (диаметр = 50мм) параллельно фронтальной, горизонтальной и профильной плоскостям проекции;

Вычертить изометрическую проекцию цилиндра (высота = 60мм) с вырезом передней четверти;

Построить прямоугольную диметрическую проекцию окружности (диаметр = 50мм) параллельно фронтальной, горизонтальной и профильной плоскостям проекции;

Вычертить диметрическую проекцию конуса (высота = 60мм) с вырезом передней четверти

Порядок выполнения работы:

Работа выполняется в тетради. Выполнить внутреннюю рамку и основную надпись.

Разметить на листе положение аксонометрических осей.

Построить прямоугольную изометрическую проекцию

Вычертить изометрическую проекцию цилиндра

Построить прямоугольную диметрическую проекцию окружности

Вычертить диметрическую проекцию

Сделать обводку чертежа.

Заполнить основную надпись.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13

Раздел 3. Проекционное черчение

Тема: Прямоугольное проецирование. Построение фронтальной диметрической проекции детали по заданной модели.

Цели: - изучение и практическое применение правил построения аксонометрических проекций изделий в соответствии с ГОСТ 2.317-69*.

- приобретение навыков выполнения аксонометрических проекций изделий по их заданным проекционным изображением на чертеже.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения:

Задание на выполнение практической работы:

По двум заданным видам детали построить наглядное изображение – фронтальную диметрическую проекцию.

Порядок выполнения работы:

Работа выполняется в тетради. Выполнить внутреннюю рамку и основную надпись.

Разметить на листе положение аксонометрических осей.

По двум заданным видам наружной поверхности детали построить ее приведенную фронтальную диметрическую проекцию

Сделать обводку чертежа.

Заполнить основную надпись.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14

Раздел 3. Проекционное черчение

Тема: Аксонометрические проекции. Выполнение чертежа детали в аксонометрических проекциях.

Цели: - изучение и практическое применение правил наглядного изображения изделий с использованием аксонометрических проекций в соответствии с ГОСТ 2.317–68.

- приобретение навыков, позволяющих по заданному изображению детали понимать его форму, взаимное расположение элементов детали и положение его относительно плоскостей проекций.

- приобретение навыков, позволяющих по двум заданным проекциям строить аксонометрические проекции изделия.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

Аксонометрической проекцией называют изображение, полученное при параллельном проецировании предмета вместе с осями прямоугольных координат на какую-либо плоскость.

Перспективный рисунок Аксонометрическая проекция с одной точкой с двумя точками диметрическая изометрическая

Положение аксонометрических осей

Косоугольная фронтальная Прямоугольная изометрическая диметрическая проекция проекция

Диметрическая проекция. Изометрическая проекция. Построение осей при помощи циркуля

Для всех аксонометрических проекций установлены общие правила:ось z всегда вертикальна все измерения выполняются только по аксонометрическим осям или прямым, параллельным им все прямые линии, параллельные друг другу или осям координат на комплексном чертеже, в аксонометрических проекциях остаются параллельными между собой и соответствующим аксонометрическим осям

В аксонометрических проекциях из каждой вершины многогранного объекта всегда выходят три луча (видимых или невидимых).

Окружности в прямоугольной аксонометрии проецируются на плоскости в виде эллипсов. Построение эллипсов производится или по точкам, или по большой и малой осям.

Задание на выполнение графической работы:

1. По двум заданным видам детали построить наглядное изображение – изометрическую проекцию.

Порядок выполнения работы:

- Формат А4 расположить вертикально. Выполнить внутреннюю рамку и основную надпись.

- Разметить на листе положение осей.

- По двум заданным видам наружной поверхности детали построить ее приведенную изометрическую проекцию

- Сделать обводку чертежа.

- Заполнить основную надпись.

Пример выполнения работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15

Раздел 3. Проекционное черчение

Тема: Аксонометрические проекции. Выполнение комплексного чертежа по модели

Цели: - освоить практические навыки построения комплексного чертежа модели с натуры

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

В задании предусматривается построение комплексного чертежа модели с натуры.

Для выполнения комплексного чертежа модели, сначала производится обмер детали и определение габаритных размеров, выбор главного вида, количества видов и положения ее на чертеже, определение масштаба и формата чертежа. Затем приступают к выполнению комплексного чертежа детали, вычерчивая проекции в проекционной зависимости вначале в тонких линиях.

Задание на выполнение практической работы:

На листе формата А4 выполнить построение комплексного чертежа модели с натуры

Порядок выполнения работы:

1. Внимательно ознакомиться с конструкцией детали провести обмер детали и определить габаритные размеры, по ее наглядному изображению и определить основные геометрические тела, из которых она состоит.

2. Выбрать главное изображение. Согласно ГОСТ 2.305-2008, изображение на фронтальной плоскости проекций принимают на чертеже в качестве главного. Деталь располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета. При этом максимальное количество геометрических фигур, образующих деталь, имеет оси вращения, параллельные фронтальной плоскости, а плоскость основания детали располагается параллельно горизонтальной плоскости проекций. В работе главное изображение - вид спереди.

3. Выделить на листе формата соответствующую площадь для каждого из трех видов (вида спереди - главное изображение, вида сверху и вида слева). При этом обратить внимание на то, что изображения детали (виды) должны располагаться на листе равномерно, а не концентрироваться в одном углу. Расстояния между отдельными изображениями и самих изображений от линий рамки должны выбираться такими, чтобы обеспечить условия для нанесения размеров, условных обозначений и надписей. Провести штрихпунктирные линии: оси поверхностей вращения, оси симметрии изображений. Осевые линии должны выходить за контур изображения не далее пяти мм.

4. Построить три вида детали в тонких линиях, соблюдая проекционную связь. Штриховыми линиями показать внутренний контур детали.

5. Нанести выносные и размерные линии, стрелки, проставить размерные числа, знаки диаметров, радиусов, уклонов и конусности (ГОСТ 2.307-68).

При выполнении задания используется упрощенный геометрический принцип задания размеров на чертеже. Расстояния между крайними точками детали по длине, высоте и ширине называют габаритными размерами. Габаритные размеры должны проставляться на каждом чертеже. Проверить правильность выполненных изображений.

6. Обвести чертеж линиями требуемой толщины (ГОСТ 2.303-68). Линии видимого контура должны быть толщиной не менее 0,5 мм. Линии невидимого контура и осевые должны быть в 2...3 раза тоньше.

7. Заполнить основную надпись чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104-2006. Обратите внимание на разную толщину линий основной надписи.

Пример выполнения работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16

Раздел 3. Проекционное черчение

Тема: Техническое рисование

Цели: - получить навыки технического рисования

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Техническим рисунком называют наглядное изображение, обладающее основными свойствами аксонометрических проекций или перспективного рисунка, выполненное без применения чертежных инструментов, в глазомерном масштабе, с соблюдением пропорций и возможным оттенением формы.

Технический рисунок можно выполнить, используя метод центрального проецирования, и тем самым получить перспективное изображение предмета, либо метод параллельного проецирования (аксонометрические проекции), построив наглядное изображение без перспективных искажений.

Технический рисунок можно выполнять без выявления объема оттенением, с оттененнем объема, а также с передачей цвета и материала изображаемого объекта.

На технических рисунках допускается выявлять объем предметов приемами шатировки (параллельными штрихами), шраффировки (штрихами, нанесенными в виде сетки) и точечным оттенением .

Наиболее часто используемый прием выявления объемов предметов — шатировка.

Принято считать, что лучи света падают на предмет сверху слева. Освещенные поверхности не заштриховываются, а затененные покрываются штриховкой (точками). При штриховке затененных мест штрихи (точки) наносятся с наименьшим расстояние» между ними, что позволяет получить более плотную штриховку (точечное оттенение) и тем самым показать тени на предметах. В таблице 1 показаны примеры выявления формы геометрических тел и деталей приемами шатировки.

Рис. 1. Технические рисунки с выявлением объема шатировкой (а), шраффировкой (б) и точечным оттенением (e)

Таблица1. Оттенение формы приемами шатировки

Технические рисунки не являются метрически определенными изображениями, если на них не проставлены размеры.

Пример построения технического рисунка  в прямоугольной изометрической проекции (изометрия) с коэффициентом искажения по все осям равным 1.  При отложении истинных размеров детали по осям, рисунок получается в 1,22 раза больше реальной детали.

Способы построения изометрической проекции детали:

1.Способ построения изометрической проекции детали от формообразующей грани используется для деталей, форма которых имеет плоскую грань, называемую формообразующей; ширина (толщина) детали на всем протяжении одинакова, на боковых поверхностях отсутствуют пазы, отверстия и другие элементы.

Последовательность построения изометрической проекции заключается в следующем:

- построение осей изометрической проекции;

- построение изометрической проекции формообразующей грани;

- построение проекций остальных граней посредством изображения ребер модели; обводка изометрической проекции (рис. 1).

Рис. 1. Построение изометрической проекции детали, начиная от формообразующей грани

2.Способ построения изометрической проекции на основе последовательного удаления объемов используется в тех случаях, когда отображаемая форма получена в результате удаления из исходной формы каких-либо объемов (рис. 2).

3.Способ построения изометрической проекции на основе последовательного приращения (добавления) объемов применяется для выполнения изометрического изображения детали, форма которой получена из нескольких объемов, соединенных определенным образом друг с другом (рис. 3).

4.Комбинированный способ построения изометрической проекции. Изометрическую проекцию детали, форма которой получена в результате сочетания различных способов формообразования, выполняют, используя комбинированный способ построения (рис. 4).

Аксонометрическую проекцию детали можно выполнять с изображением (рис. 5, а) и без изображения (рис. 5, б) невидимых частей формы.

Рис. 2. Построение изометрической проекции детали на основе последовательного удаления объемов

Рис. 3. Построение изометрической проекции детали на основе последовательного приращения объемов

Рис. 4. Использование комбинированного способа построения изометрической проекции детали

Рис. 5. Варианты изображения изометрических проекций детали: а — с изображением невидимых частей;  б — без изображения невидимых частей

ЗАДАНИЕ: в соответствии с вариантом задания и размерами детали построить на формате А4 клетчатой бумаги в  прямоугольной изометрической проекции технический рисунок.

Варианты задания

Вариант 1-2-3                      Вариант 4-5-6                   Вариант 7-8-9

Вариант 10-11-12                    Вариант 13-14-15                   Вариант 16-17-18

Вариант 19-20-21              Вариант 22-23-24-25

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17

Раздел 3. Проекционное черчение

Тема: Техническое рисование

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

Тема: Изображения – виды, сечения и разрезы на чертежах. Построение третьей проекции модели по двум заданным.

Цели: - освоить практические навыки построения комплексного чертежа модели по двум заданным проекциям, их аксонометрической проекции.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

В задании предусматривается по двум заданным видам построение третьей проекции модели и ее аксонометрической проекции. Для выполнения комплексного чертежа модели, сначала перечерчивают две заданные проекции в тонких линиях, затем строят третью проекцию в проекционной зависимости. Для построения аксонометрической проекции необходимо правильно выбрать начало координат и плоскость построения изображения. Задание на выполнение практической работы:

На листе формата А4 по своему варианту выполнить по двум заданным видам построение третьей проекции модели и ее аксонометрическую проекцию (образец построения см. на рис.2)

Порядок выполнения работы:

- - проанализируйте форму детали и определите ее габаритные размеры;

- - выберите масштаб и расположение формата чертежа;

- продумайте компоновку листа с учетом размещения на нем изометрии;

- перечертите два заданных вида и постройте в проекционной зависимости третий вид;

- проставьте размеры;

- выполните аксонометрическую проекцию, выбрав начало координат;

- обведите чертеж.

Пример выполнения работы

Варианты заданий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

# Тема: Изображения – виды, сечения и разрезы на чертежах. Построение 3-х проекций детали по аксонометрическому изображению

Цели: - изучение и практическое применение правил изображения предметов – построение видов в соответствии с ГОСТ 2.305–68**;

- приобретение навыков пространственного представления, позволяющих по аксонометрическому изображению предмета представить его форму, взаимное расположение частей и ориентацию относительно плоскостей проекций.

- развитие навыков в простановке размеров детали по ГОСТ 2.307–68.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

Прямоугольные проекции дают, как правило, ясное представление о форме и размерах предмета.

Проецирование-это процесс получения изображения предмета на какой-либо поверхности.

Если проецирующие лучи составляют с плоскостью проекций прямой угол, то такие параллельные проекции называются прямоугольными.

Чтобы получить проекцию точки, необходимо опустить из нее на плоскость проекции перпендикуляр

Отрезок прямой, параллельной плоскости проекций, изображается на ней в натуральную величину.

Отрезок прямой, наклонной к плоскости проекций, изображается на ней искаженным

Отрезок прямой, перпендикулярный плоскости проекций, изображается на ней точкой.

Чтобы получить полное представление о форме и размерах предмета, его нужно спроецировать на две, три или более плоскостей. Для простоты проецирования эти плоскости располагают взаимно перпендикулярно. Таким образом, три плоскости образуют прямой трехгранный угол. Каждой плоскости дано название и обозначение.

На фронтальной плоскости получаем фронтальную проекцию, или вид спереди (главный вид)

На горизонтальной плоскости получаем горизонтальную проекцию, или вид сверху

На профильной плоскости получаем профильную проекцию, или вид слева.

При выполнении чертежа предмет надо располагать относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы главный вид давал наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Задание на выполнение графической работы:

1. По заданному аксонометрическому изображению детали выполнить чертеж детали с использованием трех основных видов: главного, вида сверху и вида слева.

2. Нанести размеры.

Порядок выполнения работы:

1. Формат А4 расположить горизонтально. Выполнить рамку и основную надпись.

2. Вычертить на листе осевые и центровые линии.

3. По заданному аксонометрическому изображению детали выполнить изображения видов в масштабе 1:1.

3.1. Выбрать положение детали для построения вида спереди (главного вида)

3.2. Вычертить линии внешнего контура детали на изображениях видов.

3.3. Нанести линии невидимого контура.

4. Нанести выносные, размерные линии и размерные числа в соответствии с

ГОСТ 2.307–68.

Пример выполнения работы

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

Тема: Построение чертежа детали с применением сечений

Цели: - освоить практические навыки построения вынесенного сечения.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения:

Сечения

Чтобы показать поперечную форму деталей, применяют сечения.

Сечение - изображение фигуры, получаемой при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. В сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. Если секущая плоскость проходит через ось конического или цилиндрического отверстия, то сечение показывают как разрез (рис. 20, б), т. е. контур отверстия показывают полностью. По форме сечения бывают симметричные (рис. 20, а, б, г, д) и несимметричные (рис.  в, е).

Расположение сечений

В зависимости от расположения сечения, не входящие в состав разреза, подразделяются на вынесенные и наложенные. Вынесенные сечения располагаются вне изображения. Контуры таких сечений обводятся основной линией (рис. 20, а, б, в, г, е).

Рис. Расположение сечений: а - на продолжении линии сечения; б - в проекционной связи; в - на любом месте поля чертежа; г - в разрыве между частями одного и того же вида;  д - сечение наложенное; е- сечение с поворотом

Наложенные сечения располагаются непосредственно на видах чертежа и обводятся сплошной тонкой линией (рис. д). Наложенные сечения  неудобны для нанесения размеров и затемняют чертёж, поэтому вынесенным сечениям следует отдавать предпочтение. Вынесенное сечение может быть выполнено:

1.На продолжении следа секущей плоскости (рис. а).

2.В проекционной связи (рис. б).

3.В любом свободном месте поля чертежа (рис. в).

4.В разрыве между частями одного и того же вида (рис. г).

5.На любом месте чертежа с поворотом (рис. е).

Обозначение сечений

Симметричные сечения, расположенные на продолжении следа секущей  плоскости или в разрыве между частями одного и того же вида, а также симметричные наложенные сечения не обозначаются, и линия сечения не проводится (рис. 20, а, г,д).

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве вида или наложенных, линия сечения проводится разомкнутой линией со стрелками, но буквами не обозначается, как показано на рис.

Рис. Примеры выполнения несимметричных сечений

Во всех остальных случаях обозначение сечений аналогично обозначению разрезов, т. е. линию сечения изображают, как и для разреза, разомкнутой линией со стрелками и обозначают прописными буквами русского алфавита. Сечение строят в соответствии с направлением стрелок и сопровождают надписью по типу А-А (рис. 20, б, в) или А-А& (рис. 20, е), если сечение вычерчивают с поворотом.

Задание на выполнение практической работы:

В задании предусматривается по аксонометрии детали и ее виду спереди построить необходимые вынесенные сечения. Работа выполняется в тетради.

Лист разверните горизонтально. Построение выполняем по размерам задания в масштабе 1:1.

Порядок выполнения работы:

1.Рассмотрите наглядное изображение детали, которое даётся для уяснения формы наружной и внутренней.

2.Перечертите вид спереди.

3.Одно из сечений выполните на продолжении следа секущей плоскости. След секущей плоскости изобразите штрихпунктирной линией. Сечение в данном случае не обозначается.

4.Второе сечение выполните или на свободном месте чертежа, или в проекционной связи с видом.

5.Обведите построение.

6.Проставьте размеры.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

# Тема: Простые разрезы

Цели: - изучение правил построения простых разрезов изделий на основе ГОСТ 2.305-68** и правил штриховок в соответствии с ГОСТ 2.306-68*;

- приобретение навыков выполнения полных разрезов изделия.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

Разрез — изображение, полученное при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью (секущими плоскостями) и состоящее из изображения фигуры сечения и той части детали, которая расположена за секущей плоскостью (секущими плоскостями).

В зависимости от числа секущих плоскостей различают простые (полученные в результате мысленного рассечения детали одной секущей плоскостью) и сложные (полученные в результате мысленного рассечения детали несколькими секущими плоскостями) разрезы.

Фронтальный разрез — изображение, полученное в результате мысленного рассечения детали секущей плоскостью, параллельной фронтальной плоскости проекций, и состоящее из фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за секущей плоскостью.

Деталь помещают в систему плоскостей проекций (V, H или V, H, W) и мысленно рассекают секущей плоскостью, параллельной фронтальной плоскости проекций. Фигуру сечения и то, что расположено за секущей Плоскостью, проецируют на плоскость V, получая изображение фронтального разреза

Профильным разрезом называется изображение, полученное при мысленном рассечении детали секущей плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций, и состоящее из фигуры сечения и изображения части детали, расположенной за ней.

Деталь помешают в систему плоскостей проекций (V, H или V, H, W) и мысленно рассекают секущей плоскостью, параллельной профильной плоскости проекций. Фигуру сечения и то, что расположено за секущей плоскостью, проецируют на плоскость W, получая изображение профильного разреза.

ГОСТ 2.305—68 устанавливает правила выполнения и обозначения разрезов: если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали, а изображения чертежа находятся в проекционной связи, то разрез на чертеже не обозначают; если секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии (горизонтальный разрез Б — Б) или изображение разреза не находится в проекционной связи с соответствующими изображениями чертежа, то положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией (толщина от S до 5/2). Перпендикулярно к разомкнутой линии проводят стрелки, указывающие направление взгляда, которые наносят на расстоянии 2—3 мм от внешнего конца линии. Разомкнутая линия не должна пересекать контуры изображения. С внешней стороны стрелок наносят буквенное обозначение разрезов. Изображение разреза отмечается надписью типа «А — А»

Задание на выполнение практической работы.

В задании предусматривается по аксонометрии детали начертить два вида детали. Выполнить фронтальный и профильный разрезы. Работа выполняется в тетради. Лист разверните вертикально. Построение выполняем по размерам задания в масштабе 1:1.

Порядок выполнения работы

1.Проработать учебную литературу по темам разрезы (ГОСТ 2.305-68 раздел 3).

2.Подготовить формат. Вычертить рамку чертежа и основной надписи. Произвести планировку изображений на формате так, чтобы изображения были расположены равномерно на поле чертежа. Расстояние между изображениями, а так же между изображениями и рамкой чертежа, рекомендуется выбрать 40-50 мм, что достаточно для нанесения размеров. Вычертить изображения, габаритных прямоугольников изображений видов.

3.По указанным исходным данным начертить главный вид и вид сверху. Вычерчивание изображений лучше начинать с вида сверху. Изображения располагаются в проекционной связи.

4.Выполнить на месте главного вида фронтальный разрез. Нанести штриховку, обвести изображения. Выполнять разрез рекомендуется в такой последовательности:

а) в определённом месте предмета мысленно провести секущую плоскость;

б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью отбросить;

в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте главного вида.

5.Нанести размерные линии, проставить размеры.

6.Заполнить основную надпись.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

Тема: Соединение части вида и части разреза

Цели: - научиться выполнять соединения вида с разрезом.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения.

Соединение части вида и части разреза

Согласно ГОСТ 2.305-68 допускается соединять на одном изображении часть вида и часть соответствующего разреза, разделяя их сплошной волнистой линией, когда каждый из них является несимметричной фигурой (рис.1). В тех случаях, когда вид и разрез являются симметричными фигурами, то соединяют половину вида и половину разреза, разделяющей их линией является ось симметрии (рис.2).

Рис. 1. Соединение Рис. 2. Соединение половины части вида и части разреза вида и половины разреза

Задание на выполнение практической работы:

В соответствии с вариантом задания и размерами детали построить в тетради соединение главного вида с фронтальным разрезом.

Порядок выполнения работы:

1.В выбранном масштабе начертить два вида.

2.Преобразовать вид спереди, выполнив соединение вида и фронтального разреза. Вид спереди располагаем слева от границы (штрихпунктирной линии), разрез - справа.

3.На разрезе показать внутреннее строение модели. Выделить штриховкой те части модели, которые рассекла секущая плоскость. Оставляем не заштрихованными отверстия, пазы, рёбра жёсткости, тонкие стенки и те грани, которые видны на разрезе, но находятся за секущей плоскостью.

4.На половине вида оставить только видимые контуры предмета. Уберём все линии невидимого контура.

Правила выполнения

- Границей между видом и разрезом является ось симметрии - штрихпунктирная тонкая линия.

- Половину разреза выполняют справа от оси симметрии или под ней.

- На половине вида штриховые линии (линии невидимого контура) обычно не проводят.

- Размеры элементов, выполненных наполовину, проставляют на размерных линиях, ограниченных стрелочками с одной стороны.

Следует помнить, что тонкие стенки в разрезе не заштриховывают, если секущая плоскость прошла вдоль них.

5.Обвести чертеж, проставить размеры. При необходимости обозначить разрез

6.Обвести рамку, заполнить и обвести основную надпись.

Пример выполнения работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

# Тема: Сложные разрезы. Выполнение чертежа детали с применением необходимого разреза.

Цели: - изучение правил построения ступенчатых и ломаных разрезов изделий в соответствии с ГОСТ 2.305-68** и правил нанесения штриховки' по ГОСТ 2.306-68*. Практическое использование изученного теоретического материала применительно к своему варианту задания,

- Приобретение навыков, позволяющих по заданному проекционному изображению понимать форму изделия, его составные части и их взаимное расположение.

- Развитие навыков нанесения размеров изделия на видах и разрезах в соответствии с ГОСТ 2,307-68*

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

1.Краткие теоретические сведения

Сложный разрез образуется двумя и более секущими плоскостями.

В зависимости от взаимного положения секущих плоскостей сложные разрезы бывают ступенчатыми и ломаными. Ступенчатым разрез называется, если секущие плоскости параллельны (рис. 1). При выполнении такого разреза все параллельные секущие плоскости мысленно совмещаются в одну так, что разрез оформляется, как простой.

Рис. 1 Сложный ступенчатый разрез

Ломаным разрез называется, если секущие плоскости пересекаются между собой (рис.2). Наклонную секущую плоскость при выполнении такого разреза условно поворачивают до совмещения с основной, благодаря чему наклонная часть детали изображается в разрезе без искажения.

Рис. Сложный ломаный разрез

Задание на выполнение практической работы:

1.Перенести исходные данные видов детали, представленных в задании.

2.Для изображения внутренней формы детали выполнить ступенчатый разрез. Для этого по выбранному положению секущих плоскостей выполнить на месте одного из видов (вида спереди или вида сверху) ступенчатый разрез.

3.Нанести размеры.

4.Пример выполнения задания показан на рис.

Порядок выполнения работы:

1.Формат А4 расположить так, чтобы основная надпись располагалась вдоль большей стороны листа. Выполнить рамку и основную надпись (185x55) в соответствии с ГОСТ 2.104-68*.

2.Выполнить компоновку изображений на чертеже.

3.Разметить на листе положение осевых линий.

4.Перенести изображения двух заданных видов детали в масштабе 1:1 по исходным данным своего варианта задания (пример выполнения - рис, 13.1).

5.Для изображения внутренней формы изделия выполнить на месте вида спереди (главного вида) или вида сверху ступенчатый разрез, обозначив положение секущих плоскостей в соответствии с ГОСТ 2.305-68*.

6.В соответствии с ГОСТ 2.306-68* на разрезе изделия выполнить штриховку.

7.Изобразить выносные, размерные линии и размерные числа в соответствии с ГОСТ 2,307-68*.

8.Заполнить основную надпись.

2.Краткие теоретические сведения

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями).

На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. Разрез состоит из сечения и изображения того, что расположено за секущей плоскостью.

Простым называется разрез при одной секущей плоскости.

При выполнении разрезов на чертежах невидимые ранее внутренние очертания, изображаемые штриховыми линиями, обводят сплошными основными линиями; сплошные основные линии, изображающие элементы детали, находящиеся на части детали, расположенной перед секущей плоскостью, не проводят; фигуру сечения, входящего в разрез, заштриховывают; мысленное рассечение предмета должно относиться только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии всего предмета и разрез расположен в проекционной связи, его не обозначают. В остальных случаях разрезы обозначают так же, как сечения.

Положение секущих плоскостей указывается на чертежах разомкнутой линией со стрелками на концах, указывающих направление взгляда. У стрелок ставятся буквы русского алфавита и над разрезом делается надпись по типу А – А.

Задание на выполнение графической работы:

1. По аксонометрическому изображению детали построить ее необходимые виды.

2. Для изображения внутренней формы изделия выполнить разрез на месте вида спереди (главного вида).

3. Нанести размеры.

Порядок выполнения работы:

1. Формат А4 расположить вертикально. Выполнить внутреннюю рамку и основную надпись.

2. Разметить на листе положение осевых и центровых линий.

3. По заданным размерам вычертить два вида детали.

4. На главном виде для отображения внутреннего строения детали выполнить простой разрез. Выполнять разрез рекомендуется в таком порядке построения:

а) в определенном месте изделия мысленно провести секущую плоскость;

б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью, удалить;

в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость проекций и изобразить на месте вида спереди.

5. В соответствии с ГОСТ 2.306–68 на разрезе выполнить штриховку.

6. Нанести выносные, размерные линии и размерные числа в соответствии с

ГОСТ 2.307–68.

7. Заполнить основную надпись.

Пример выполнения работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

# Тема: Условное изображение и обозначение резьбы на чертежах.

# Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей

Тема: Чертежи разъемных соединений деталей.

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Выполнение эскизов деталей

Цели: - изучить правила и приемы составления эскизов, развить навыки чтения чертежа.

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

Краткие теоретические сведения

Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки без применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но по возможности с соблюдением пропорций элементов детали. Эскизы (ГОСТ 2.102-68) предназначены для разового использования в производстве (например, для изготовления детали взамен износившейся, при усовершенствовании существующей конструкции) и широко применяются в проектной работе для разработки новых конструкций изделий, приспособлений, инструментов и т.п. В связи с этим, эскиз детали должен содержать все сведения о ее форме, размерах, шероховатости поверхностей, материале. Изображение должно быть таким, чтобы на нем можно было нанести все необходимые размеры.

Эскиз содержит:

Минимальное, но достаточное количество изображений (виды, разрезы, сечения) детали, необходимое для её изготовления и контроля.

Действительные размеры.

Обозначение шероховатости поверхностей.

Материал детали.

Строят изображения детали на эскизе в такой последовательности (рис. 14.1):

1.Чертят на листе выбранного формата внешнюю рамку и рамку, ограничивающую поле чертежа. Размечают и вычерчивают графы основной надписи.

2.Определяют, как лучше разместить изображения на поле чертежа, и вычерчивают тонкими линиями габаритные прямоугольники. При необходимости проводят осевые и центровые линии (рис. 14.1, а).

3.Наносят на видах внешние (видимые) контуры детали (рис. 14.1. б).

4.Штриховыми линиями изображают невидимые части и элементы детали (рис. 14.1, в). Обводят эскиз.

5.Наносят выносные и размерные линии (рис. 14.1, г).

6.Обмеряют деталь, наносят размерные числа и в случае необходимости надписи (рис. 14.1, д).

7.Заполняют основную надпись (рис. 14.1. в), где указывают название детали, материал, из которого она изготовлена.

В заключение проверяют эскиз. При этом необходимо убедиться, что:

1.изображения построены правильно и в проекционной связи;

2.главный вид детали выбран удачно;

3.видов достаточно, для того чтобы выявить форму детали;

4.размеры нанесены правильно;

5.сделаны необходимые поясняющие надписи:

6.правильно заполнена основная надпись.

Рис. 14.1 Последовательность выполнения эскиза

Задание на выполнение практической работы.

Выполнить эскиз детали. Работа выполняется на листе формата А4 в клетку от руки по индивидуальной модели.

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомьтесь с деталью. Определите форму её основных элементов.

2.Выясните назначение детали, из какого материала она выполнена. Рассмотрите обработку её частей.

3.Выберите вид спереди и другие необходимые изображения.

4.Продумайте компоновку листа. Помните, что детали имеющие поверхности вращения, обрабатываемые на станке, на чертеже располагаются горизонтально (ось вращения детали горизонтальна).

5.Обведите изображения.

6.Проставьте размеры на эскизе. Размеры проставляются в зависимости от технологии изготовления детали от базовых поверхностей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Выполнение эскизов деталей

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Выполнение рабочего чертежа

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Выполнение рабочего чертежа

Цели:

Информационные источники:

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Чтение рабочего чертежа

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 31

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Чтение рабочего чертежа

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Сборочные чертежи

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 33

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Сборочные чертежи

Цели:

Информационные источники:

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Задания: