МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к самостоятельной работе студентов

по учебной дисциплине  Технология

для студентов специальности всех профессий

составитель: Домрачева Л.Г.

2017

Самостоятельная работа № 1

Раздел 1: Основные правила оформления чертежей

Тема: Введение в предмет черчения. Материалы, принадлежности, чертежные инструменты.

Количество часов – 2

Цель: - уметь пользоваться чертежными инструментами.

Задание

История возникновения графических способов изображений и чертежа

Чертежи на Руси изготавливались «чертежщиками», упоминание о которых можно найти в «Пушкарском приказе» Ивана ІV.

Другие изображения – чертежи-рисунки, представляли собой вид на сооружение «с высоты птичьего полета»

В конце 12 в. в России вводятся масштабные изображения и проставляются размеры. В 18 веке русские чертежники и сам царь Петр І выполняли чертежи методом прямоугольных проекций (основателем метода является французский математик и инженер Гаспар Монж). По приказу Петра І преподавание черчения было введено во всех технических учебных заведениях.

Вся история развития чертежа неразрывно связана с техническим прогрессом. В настоящее время чертеж стал основным документом делового общения в науке, технике, производстве, дизайне, строительстве.

Создать и проверить машинный чертеж невозможно, не зная основ графического языка. С которыми вы познакомитесь, изучая предмет «Черчение».

Разновидности графических изображений

1. Подпишите названия изображений.

Материалы, принадлежности, чертежные инструменты.

Из истории

Железный циркуль был найден на территории Франции в галльском кургане 1 века нашей эры. В пепле, засыпавшем Помпею девятнадцать веков назад, археологи также обнаружили множество бронзовых циркулей.

В Древней Руси был распространен циркульный орнамент из мелких правильных кружков. Стальной циркульный резец был найден при раскопках в Новгороде Великом.

Карандаш получил свое название от слияния двух тюркских слов: кар – черный и таш – камень. В 16 веке англичане нашли у себя залежи графита. Хрупкие стерженьки помещали в изящную оправу из тростника или красного дерева и только в конце 18 века, чех Й. Гармут предложил делать пишущие стержни из смеси измельченного графита и глины. Стержни для письма назвали «кохинор» - «не имеющие равных».

Транспортир – инструмент для градусного измерения и вычерчивания углов, изготавливаемый из жести или пластмассы.

Лекало – тонкая пластинка с криволинейными кромками, служащая для вычерчивания кривых (лекальных) линий, которые нельзя провести с помощью циркуля.

Слово ластик, оказывается, произошло от сокращенного слова «гуммиэластик», что переводится как каучук.

Готовальня – набор чертежных инструментов и принадлежностей, уложенных в футляр.

Закрепление материала:

По заданию,  в рабочей тетради, пользуясь чертежными инструментами, провести вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, а также окружности.

Тестовые задания к графической работе

Выберите и подчеркните правильные ответы на вопросы.

1. Какое обозначение по ГОСТу имеет формат размером 210x297:

а) А1;

б) А2;

в) А4?

2. Чему равна толщина штрихпунктирной линии, если на чертеже сплошная основная толстая линия равна 0.8 мм:

а) 1мм:

б) 0.8 мм:

в) 0.3 мм?

3. На каком месте чертежа располагается основная надпись:

а) в левом нижнем углу;

б) в правом нижнем углу;

в) в правом верхнем углу?

4. На какую величину должны выступать за контур изображения осевые и центровые линии:

а) 3…5 мм;

б) 5…10 мм4

в) 10…15 мм?

5. Какое расположение формата А4 допускается ГОСТом:

А) вертикальное;

б) горизонтальное;

в) вертикальное и горизонтальное?

6. Чему равна толщина сплошной тонкой линии, если на чертеже сплошная основная толстая линия равна 1 мм:

а) 0.3 мм:

б) 0.8 мм:

в) 0.5 мм?

7. На каком расстоянии от краев листа проводят рамку чертежа:

а) слева, сверху, справа и снизу – по 5 мм;

б) слева, сверху и снизу – по 10 мм, справа – 25 мм;

в) слева – 20 мм, сверху, справа и снизу – по 5 мм?

8. Каким типом линии выполняются осевые и центровые линии на чертежах:

а) сплошной тонкой линией;

б) штрихпунктирной линией;

в) штриховой линией?

9. Какие размеры по ГОСТу имеет формат А4:

а) 297x210 мм;

б) 297x420 мм;

в) 594x841 мм?

10. В зависимости, от какой линии выбираются толщины линий чертежа:

а) штрихпунктирной линии;

б) сплошной тонкой линии;

в) сплошной основной толстой линии?

Ребус по теме

1.

2.

3.

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 2

Раздел 1: Основные правила оформления чертежей

Тема: Общие правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы.

Количество часов – 2

Цель: - усвоить правила нанесения размеров:

- Линейные

- Угловые

- Числа на чертежах

- Знаки R, диаметр, квадрат

-уметь применять правила нанесения размеров, читать размеры на чертежах, правильно использовать масштаб.

Задание

Размеры бывают:

Знаки, которые применяют при нанесении размеров:

L –

R –

Ǿ -

S -

□ –

Нанести размеры

Масштаб – _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Тестовые задания

Выберите и подчеркните правильные ответы на вопросы.

1. Какую длину предмета надо указать на чертеже, если она равна 1250 мм, а масштаб изображения 1:10:

а) 125:

б) 1250;

в) 12.5?

2. Какую букву следует нанести перед размерным числом при указании толщины детали:

а) R;

б) L;

в) S?

3. На чертеже задан масштаб 2:1. Как будут соотноситься линейные размеры изображения с линейными размерами спроецированного предмета:

а) изображение больше действительной величины предмета;

б) изображение соответствует действительной величине предмета;

в) изображение меньше действительной величины предмета?

4. Какой масштаб предпочтителен для выполнения чертежа детали:

а) увеличения;

б) уменьшения;

в) натуральный?

5. Что обозначает знак R, нанесенный перед размерным числом:

а) длину окружности;

б) диаметр окружности;

в) радиус окружности?

6. Какой из вариантов соответствует масштабу уменьшения:

а) М 1:2;

б) М 1:1;

в) М 2:1?

2. Каково минимальное расстояние между контуром изображения и размерной линией:

а) 5 мм;

б) 7 мм;

в) 10 мм?

Упражнение на закрепление материала

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 3

Раздел 1: Основные правила оформления чертежей

Тема: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  Чтение допусков формы и определение предельных размеров.

Количество часов – 2

Цель: - научиться производить чтение допусков и определять предельные размеры, работать с технической и нормативной документацией.

Задание

Методические указания: На основании ГОСТа 25346-89 «Общие положения, ряды допусков и основных отклонений» определить предельные размеры

1.Числовые значения основных отклонений валов указаны в таблице № 2 ГОСТ 25346.

2.Второе отклонение поля допуска вала определяется из основного отклонения (назначенного по таблице № 2) и допуска IT который берем из таблицы № 1 ГОСТа – приведена ниже.

3.Теперь по рисунку 1 рассчитываем второе отклонение поля допуска вала.

Для отверстий, определение значений предельных отклонений, производится аналогичным образом, с той разницей, что значения основных отклонений назначаются по таблице №3 ГОСТА 25346-89, часть её приводится ниже.

Расчет второго отклонения поля допуска для отверстия производится по рисунку 2, исходя из основного отклонения (назначенного по таблице №3) и допуска IT (таблица №1).

Перейдем от теории к практике, думаю, на примере все сразу станет понятно.

Пример: необходимо определит значения предельных отклонений для посадки:

ø10 D7/h8

Назначим основное отклонение вала es по таблице № 2, оно будет равно (0), хотя для посадки в системе вала это известно и без таблицы, но мы будем придерживаться методики.

Далее определим по таблице № 1 числовое значение допуска вала IT, оно равно (22) мкм.

Используя формулы рисунка 1, рассчитаем второе отклонение поля допуска вала ei (обратите внимание на единицы измерений).

ei=es-IT=0-0,022= - 0,022 мм

В результате для вала получаем: ø10 h8(-0,022)

Теперь назначим основное отклонение отверстия EI по таблице № 3, оно будет равно (+40) мкм.

Числовое значение допуска для отверстия IT, по таблице №1 равно (15) мкм.

По формулам рисунка 2, рассчитаем второе отклонение поля допуска отверстия ES.

ES=EI+IT=0,040+0,015=+0,055 мм

Для отверстия получаем: øD7( +0,055)

+0,048

Думаю теперь, для тех, кто затруднялся, определение числовых значений предельных отклонений, вопрос решенный. А вообще лучший помощник студента и инженера, это конечно ГОСТ, работайте согласно стандартов, и проблем будет гораздо меньше.

Форма отчётности студентов: устная и письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 4

Раздел 1: Основные правила оформления чертежей

Тема: Чертеж плоской детали

Количество часов – 2

Цель: - усвоить правила нанесения размеров, оформление чертежа (шрифты, линии).

- уметь выполнять чертеж, применять правила нанесения размеров, пользоваться чертежными инструментами.

Задание

Карточки – задания

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 5

Раздел 2: Основные геометрические построения

Тема: Сопряжения. Геометрические построения

Количество часов – 4

Цель: - усвоить правила построения параллельных и перпендикулярных прямых, сопряжений углов, двух параллельных прямых, прямой и окружности и деления окружности на равные части, построения правильных многоугольников;

- уметь выполнять геометрические построения с помощью чертежных инструментов, читать чертеж.

Задание

Сопряжение – __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Выполнить чертеж дверного ключа

Сопряжение тупого, острого и прямого углов

Геометрические построения

1. Деление окружности на 5 и 10 частей

2. Деление окружности на 4 и 8 частей

3. Деление окружности на 3, 6 и 12 частей

4. Деление отрезка на 9 частей

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 6

Раздел 3: Проекционное черчение

Тема: Получение изображений на 2 плоскости проекции.

Количество часов – 4

Цель: - усвоить правила изображения фигуры на взаимно перпендикулярной плоскости, основы метода прямоугольного проецирования;

-уметь  строить проекции на 2 плоскости проекции.

Задание

Упражнение:

1. Составьте модели из спичечных коробок, как показано на рис. Сравните выполненные вами чертежи моделей с их наглядными изображениями. Составьте самостоятельно еще одну – две модели из двух или трех коробок и выполните их чертежи.

2. Используя наглядное изображение, постройте горизонтальную проекцию. Нанесите размеры.

Задание на повторение:

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 7

Раздел 3: Проекционное черчение

Тема: Получение изображений на 3 плоскости проекции

Количество часов – 4

Цель: - усвоить порядок проецирования на 3 плоскости, число видов используемых на технических чертежах, принципы выбора главного вида;

- уметь выполнить чертеж простой формы, выбрать количество видов, читать чертеж простой формы.

Задание

1. Устная работа:

2. Фронтально построить третий вид детали

3. По данным видам постройте третий. Масштаб 1:1

Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3

Вариант №4

Кроссворд «Проецирование»

1.Точка, из которой исходят проецирующие лучи при центральном проецировании.

2. То, что получается в результате моделирования.

3. Грань куба.

4. Изображение, получаемое при проецировании.

5. В данной аксонометрической проекции оси располагаются под углом 120° друг к другу.

6. По–гречески это слово означает «двойное измерение».

7. Вид сбоку лица, предмета.

8. Кривая, изометрическая проекция окружности.

9. Изображение на профильной плоскости проекций – это вид…

Кроссворд «Аксонометрия»

По вертикали:

- В переводе с французского языка «вид спереди».

- Понятие в черчении на чем получается проекция точки или предмета.

- Граница между половинками симметричной детали на чертеже.

- Геометрическое тело.

- Чертежный инструмент.

- В переводе с латинского языка «бросать, отбрасывать вперед».

- Геометрическое тело.

- Наука о графических изображениях.

- Единица измерения.

- В переводе с греческого языка «двойное измерение».

- В переводе с французского языка «вид сбоку».

- На чертеже « она» бывает толстой, тонкой, волнистой и т. д.

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 8

Раздел 3: Проекционное черчение

Тема: Техническое рисование. Чертеж и технический рисунок детали по словесному описанию

Количество часов – 2

Цель: - усвоить правила выполнения эскизов;

- уметь определять необходимое и достаточное количество видов для данной детали. Выбирать главный вид, проставлять размеры.

Задание

Графический диктант

Вариант №1

Корпус представляет собой сочетание двух параллелепипедов, из которых меньший поставлен большим основанием в центре верхнего основания другого параллелепипеда. Через центры параллелепипедов вертикально проходит сквозное ступенчатое отверстие.

Общая высота детали 30 мм.

Высота нижнего параллелепипеда 10 мм, длина 70 мм, ширина 50 мм.

Второй параллелепипед имеет длину 50 мм, ширину 40 мм.

Диаметр нижней ступени отверстия 35 мм, высота 10 мм; диаметр второй ступени 20 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант № 2

Опора представляет собой прямоугольный параллелепипед, к левой (наименьшей) грани которого присоединен полуцилиндр, имеющий с параллелепипедом общее нижнее основание. По центру верхней (наибольшей) грани параллелепипеда, вдоль ее длинной стороны, проходит паз призматической формы. В основании детали находится сквозное отверстие призматической формы. Его ось совпадает на виде сверху с осью паза.

Высота параллелепипеда 30 мм, длина 65 мм, ширина 40 мм.

Высота полуцилиндра 15 мм, основание R 20 мм.

Ширина паза призматической формы 20 мм, глубина 15 мм.

Ширина отверстия 10 мм, длина 60 мм. Находится отверстие на расстоянии 15 мм от правой грани опоры.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант № 3

Корпус представляет собой сочетание квадратной призмы и усеченного конуса, который стоит большим основанием в центре верхнего основания призмы. Вдоль оси конуса проходит сквозное ступенчатое отверстие.

Общая высота детали 65 мм.

Высота призмы 15 мм, размер сторон основания 70x70 мм.

Высота конуса 50 мм, нижнее основание Ǿ 50 мм, верхнее - Ǿ 30 мм.

Диаметр нижней части отверстия 25 мм, высота 40 мм.

Диаметр верхней части отверстия 15 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант № 4

Втулка представляет собой сочетание двух цилиндров со ступенчатым сквозным отверстием, которое проходит вдоль оси детали.

Общая высота детали 60 мм.

Высота нижнего цилиндра 15 мм, основание Ǿ 70 мм.

Основание второго цилиндра Ǿ 45 мм.

Отверстие снизу Ǿ 50 мм, высота 8 мм.

Верхняя часть отверстия Ǿ 30 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант № 5

Основание представляет собой параллелепипед. По центру верхней (наибольшей) грани параллелепипеда, вдоль ее длинной стороны, проходит паз призматической формы. В пазу имеются два сквозных цилиндрических отверстия. Центры отверстий отстоят от торцов детали на расстоянии 25 мм.

Высота параллелепипеда 30 мм, длина 100 мм, ширина 50 мм.

Глубина паза 15 мм, ширина 30 мм.

Диаметры отверстий 20 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант № 6

Корпус представляет собой куб, вдоль вертикальной оси которого проходит сквозное отверстие: сверху полуконическое, а затем переходящее в ступенчатое цилиндрическое.

Ребро куба 60 мм.

Глубина отверстия полуконической формы 35 мм, верхнее основание Ǿ 40 мм, нижнее - Ǿ 20 мм.

Высота нижней ступени отверстия 20 мм, основание Ǿ 50 мм. Диаметр средней части отверстия 20 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант №7

Опора представляет собой сочетание параллелепипеда и усеченного конуса. Конус большим основанием поставлен в центре верхнего основания параллелепипеда. По центру меньших боковых граней параллелепипеда проходят два выреза призматической формы. Вдоль оси конуса просверлено сквозное отверстие цилиндрической формы Ǿ 15 мм.

Общая высота детали 60 мм.

Высота параллелепипеда 15 мм, длина 90 мм, ширина 55 мм.

Диаметры оснований конуса 40 мм (нижнее) и 30 мм (верхнее).

Длина выреза призматической формы 20 мм, ширина 10 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант № 8

Корпус представляет собой полый прямоугольный параллелепипед. В центре верхнего и нижнего основания корпуса имеются два прилива конической формы. Через центры приливов проходит сквозное отверстие цилиндрической формы Ǿ 10 мм.

Общая высота детали 59 мм.

Высота параллелепипеда 45 мм, длина 90 мм, ширина 40 мм. Толщина стенок параллелепипеда 10 мм.

Высота конусов по 7 мм, основания Ǿ 30 мм и Ǿ 20 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Вариант № 9

Опора представляет собой сочетание двух цилиндров с одной общей осью. Вдоль оси проходит сквозное отверстие: сверху призматической формы с квадратным основанием, а затем цилиндрической формы.

Общая высота детали 50 мм.

Высота нижнего цилиндра 10 мм, основание Ǿ 70 мм. Диаметр основания второго цилиндра 30 мм.

Высота цилиндрического отверстия 25 мм, основание Ǿ 24 мм.

Сторона основания призматического отверстия 10 мм.

Примечание: при нанесении размеров деталь рассматривать цельной.

Ребус

«Развертки геометрических тел»

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 9

Раздел 4: Чтение и выполнение чертежей

Тема: Расположение видов. Местные виды. Задачи на составление чертежей по разрозненным изображениям

Количество часов – 4

Цель: - усвоить порядок проецирования на плоскости, число видов используемых на технических чертежах, принципы выбора главного вида;

- уметь выполнить чертеж простой формы, выбирая необходимое количество видов в соответствии с ГОСТами;

- читать чертеж простой формы.

Задание

Вид – __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Что называется местным видом?

Закрепление материала

Напишите ответы в рабочей тетради:

Вариант №1

Вариант №2

Ребус по теме «Вид»

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 10

Раздел 4: Чтение и выполнение чертежей

Тема: Чертежи соединений

Количество часов – 2

Цель: - сформировать навыки, необходимые при конструировании различных соединений деталей, используя правила построения.

Задание

Изображения соединений

В сборочных единицах детали по-разному соединяются друг с другом. Соединение деталей в изделии может быть разъемным либо неразъемным. Рассмотрим названные типы соединений.

К разъемным соединениям относятся такие соединения, которые допускают многократную разборку и сборку без разрушения деталей и соединительных элементов, входящих в них. К разъемным соединениям относятся резьбовые соединения (болтовые, винтовые, шпилечные), шлицевые или зубчатые, шпоночные и штифтовые (рис.). С помощью разъемных соединений можно осуществить разборку, настройку и ремонт изделия.

Рисунок – Разъемные соединения

К неразъемным соединениям относятся такие соединения, которые не подлежат разборке и могут быть разъединены только в результате разрушения соединяемых деталей либо элементов, их соединяющих. К неразъемным соединениям относятся клепаные, паяные, сварные, клеевые, сшивные и др. (рис.). Эти соединения применяются в тех случаях, когда необходимо упростить технологию изготовления изделия и сократить  расход дефицитных материалов.

Рисунок – Неразъемные соединения

1. Выполнить презентацию в программе Power Point по теме «Чертежи соединений».

Презентация должна содержать:

1.Титульный слайд: название, фамилия и имя автора, группа, дата создания;

2.Теоретические основы по данной теме;

3.Графическое изображение соединения деталей;

4.Чертежи соединения деталей;

5.Последний слайд: список использованной литературы.

Выполненная работа предъявляется на проверку на электронном носителе.

2.Тестовые задания к графической работе

Выберите и подчеркните правильные ответы на вопросы.

1. Соединения, которые нельзя разобрать без разрушения деталей это …

а) разборные

б) разъемные

в) неразъемные

г) основные

2. Резьбу подразделяют на …

а) правую и левую

б) верхнюю и нижнюю

в) внешнюю и внутреннюю

г) правую и нижнюю

3. Состав болтового соединения входят…

а) болт, гайка, гайка

б) болт, шайба, гайка

в) болт, шайба, шайба

г) болт, шпилька, гайка

4. В шпилечных соединениях шпилька на всю длину резьбы ввинчивается в глухое …

а) сквозное отверстие

б) верхнее отверстие

в) несквозное отверстие

г) шпилечное отверстие

5. Какие соединения называются разъемными?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Из представленного списка соединений деталей подчеркните только неразъемные:

шпилечное, сварное, шпоночное, винтовое, болтовое, сшивное, штифтовое, зубчатое, клеевое, клепаное.

7. Какие соединения называются неразъемными?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Из представленного списка соединений деталей подчеркните только разъемные:

шпилечное, сварное, шпоночное, винтовое, болтовое, сшивное, штифтовое, шлицевое, клеевое, клепаное.

3.Рассмотрите внимательно виды соединений и определите, как они называются.

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 11

Раздел 5: Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Эскиз детали с элементами конструирования

Количество часов – 2

Цель: - усвоить правила выполнения эскиза;

- уметь выполнить эскиз, правильно проставлять размеры.

Задание

Выполните чертеж детали, у которой удалены части по нанесенной разметке. Направление проецирования для построения главного вида указано стрелкой.

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 12

Раздел 5: Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Выполнение рабочего чертежа

Количество часов – 2

Цель: - освоить порядок выполнения рабочего чертежа.

Задание

1.Прочитайте по заданию чертежи деталей. Дайте ответы на приведенные вопросы.

2.Выполните чертеж детали.

Вопросы для чтения чертежей:

1. Какие изображения даны на чертежах (дайте названия видам и разрезам)?

2. С какой целью даны разрезы? Что они выявляют? Сколько отверстий в детали?

3. Сколько фасок у детали? Каковы их размеры?

4. Какими размерами надо воспользоваться, чтобы просветить отверстия, там где необходимо?

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 13

Раздел 5: Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Правила чтения рабочего чертежа

Количество часов – 4

Цель: - усвоить способы построения 3-х видов, анализ геометрической формы предмета, знать названия элементов детали.

- уметь анализировать чертеж, определять размеры, давать точную словесную характеристику

Задание

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Самостоятельная работа № 14

Раздел 5: Рабочие чертежи и эскизы деталей

Тема: Сборочные чертежи

Количество часов – 4

Цель: - усвоить способы построения 3-х видов, анализ геометрической формы предмета, знать названия элементов детали.

- уметь анализировать чертеж, определять размеры, давать точную словесную характеристику

Задание

Изделия, состоящие из нескольких деталей, собирают по сборочным чертежам. Но чтобы собрать изделие по сборочному чертежу, нужно предварительно изготовить детали, а значит, нужно выполнить чертежи, по которым на производстве эти детали изготовят.

Процесс составления чертежей деталей по чертежам изделий, состоящих из нескольких деталей, называют деталированием.

Перед началом деталирования следует прочитать сборочный чертеж. Это дает возможность определить строение изделия, взаимодействие его составных частей и их назначение. Этот процесс предусматривает условное расчленение изделия на отдельные детали и выполнение чертежей каждой из них (это выполняется в конструкторских бюро). По этим чертежам на производстве изготавливают детали рабочие различных профилей (к примеру, токари), и только потом в сборочном цехе из деталей по сборочному чертежу собирают изделие сборщики.

Рассмотрим суть процесса деталирования на примере сборочной единицы «Упор». Она станет ясна, если мы сопоставим 2 чертежа.

На первом чертеже мы видим сборочный чертеж и наглядное изображение изделия, на другом – это изделие расчленено на отдельные детали и выполнены рабочие чертежи двух деталей.

Проблемная ситуация.

По спецификации мы видим, что сборочная единица состоит из 5 деталей (корпус, сухарь, винт, шпилька, гайка) Почему же чертежи составлены только на 2 детали?

Вывод: на стандартные детали рабочие чертежи не составляются.

Чтобы облегчить работу по составлению чертежей, рекомендуется это выполнять в таком порядке:

1.Прочитать чертеж изделия в изученной ранее последовательности, обратив особое внимание на форму деталей, их назначение и взаимодействие.

2.Мысленно разобрать изделие на отдельные детали.

3.Выделить стандартизованные детали, на которые не составляют чертежи.

4.Определить число изображений, необходимых при вычерчивании каждой детали. При этом нельзя копировать его с чертежа, подлежащего деталированию.

Форма отчётности студентов: письменная

Список литературы для самостоятельного изучения

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие для профтехучилищ и технических лицеев / Г.В. Чумаченко. – Ростов на/Д: Феникс, 2010. – 352 с. (Начальное профессиональное образование).

Технический словарь черчения

Аксонометрия

Алгоритм

Анализ геометрической формы предмета

Бобышка

Буртик

Вал

Вершина

Вид

Вид главный

Вид дополнительный

Вид местный

Винт

Втулка

Габарит

Гайка

Галтель

Геометрическое тело

Горизонталь

Готовальня

Грань

Деление окружности

Деление отрезка

Диаметр

ЕСКД

Инструменты чертежные

Калька

Карандаш

Компоновка чертежа

Конструирование

Контур

Конус

Кривые лекальные

Кривые циркульные

Лекало

Линейки

Линия – выноска

Линия выносная

Линия перехода

Линия размерная

Линия сплошная

Линия штриховая

Линия штрихпунктирная

Лыска

Масштаб

Метод Монжа

Многогранник

Многоугольник

Моделирование

Надпись основная

Нанесение размеров

Обводка чертежа

Обрыв

Овал

Овоид

Окружность

Окружность в аксонометрической проекции

Орнамент

Оси аксонометрические

Ось вращения

Ось проекций

Ось симметрии

Отверстие

Паз

Паз шпоночный

Параллелепипед

Пирамида

Плоскость проекций

Призма

Проекции аксонометрические

Проекция

Проекция изометрическая прямоугольная

Проекция фронтальная диметрическая косоугольная

Проецирование

Проточка

Развертка

Размер

Размеры габаритные

Размеры конструктивные

Размеры координирующие

Размеры элемента детали

Разрыв

Рамка чертежа

Ребро

Рисунок технический

Симметрия

Сопряжение

Стандарт

Стандартизация

Стрелки

Схема

Тор

Точка сопряжения

Транспортир

Угольники

Упрощения и условности

Фаска

Форматы чертежей

Фронталь

Центр проецирования

Центр сопряжения

Цилиндр

Циркуль

Чертеж

Чертеж рабочий

Черчение

Число размерное

Чтение чертежа

Шайба

Шар

Шлиц

Шраффировка

Шрифт

Штриховка

Штриховка в аксонометрии

Эллипс

Эскиз