государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практической работы

по учебной дисциплине «Инженерная графика»

для студентов специальности  15.02.08 « Технология машиностроения»

2015

Методические указания для выполнения практической работы

по учебной дисциплине «Инженерная графика»

для студентов специальности  15.02.08 « Технология машиностроения»

Составитель:

Молодцова Марина Юрьевна, преподаватель,

Галеева Зинфира Садольевна, преподаватель.

Рекомендовано к использованию решением методического совета ГБПОУ «ЗлатИК  им.П.П. Аносова»

(протокол № _1___ от    _5 сентября_    2015____г.)

Практическая работа № 1.

Тема: Шрифты чертёжные. ГОСТ 2.304-81.

Количество часов - 2

Цель: Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствие с действующей нормативно-технической документацией

Задание: Выполнить шрифт в рабочей тетради

Порядок выполнения работы:

1 Ознакомиться с ГОСТ 2.304-81.

2.Выполнить упражнение на написание букв и цифр на стр.7 рабочей тетради ( далее РТ) шрифтом № 10.

Форма отчётности студентов: РТ стр8

Список литературы:

Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа № 2.

Тема: Линии чертежа.

Количество часов - 2

Цель: Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствие с действующей нормативно-технической документацией

Задание: На формате А3 выполнить задание

Порядок выполнения работы:

1. Вычертить линии и изображения, соблюдая указанное их расположение на левой половине Ф А3 ( стр.15 РТ)

2. Нанести размеры только на контуре детали.

3. Заполнить основную надпись.

Форма отчётности студентов: Формат А3

Список литературы :

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа № 3.

Тема: Выполнение титульного листа альбома графических работ.

Количество часов - 2

Цель: Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствие с действующей нормативно-технической документацией

Задание: Заполнить титульный лист альбома графических работ

Порядок выполнения работы:

Выполнить титульный лист, начиная с нанесения вспомогательной сетки сплошными тонкими линиями.

Форма отчётности студентов: Титульный лист РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа № 4.

Тема: Нанесение размеров на чертежах. ГОСТ 2,307-68. Уклоны и конусность. Деление окружности на равные части.

Количество часов - 2

Цель: Знать требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем, уметь оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствие с действующей нормативно-технической документацией

Задание: выполнить упражнения в РТ

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с основными требованиями нанесения размеров.

2.Проставить размеры на двух деталях. (Стр.8 РТ)

Форма отчётности студентов: РТ стр13,стр17

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа № 5.

Тема: Сопряжения линий.

Количество часов - 2

Цель: Знать правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание: выполнить сопряжения в РТ

Порядок выполнения работы:

1.Выполнить скругления заданным радиусом R прямого, острого и тупого угла по приведённому примеру стр19 РТ.

2.Выполнить внешнее и внутреннее сопряжения дуг (стр.21 РТ)

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа № 6.

Тема: Выполнение чертежа детали с применением деления окружности на равные части, с построением сопряжении и нанесением размеров.

Количество часов - 2

Цель: привитие навыков вычерчивания контуров технических деталей и оформления чертежей

Задание: Выполненить чертеж  детали с применением деления окружности на равные части, с построением сопряжении и нанесением размеров.

Порядок выполнения работы:

1. Выполнить в тетради упражнение на деление окружности на равные части. (стр.17 РТ)

2.На правой половине формата А3(см. практическую работу №2) выполнить индивидуальное задание (Приложение)

3.Нанести размеры и заполнить основную надпись.

Форма отчётности студентов: Формат А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебни, 5-е здание к. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа № 7.

Тема: Лекальные кривые ( эллипс, парабола, синусоида, циклоида, спираль Архимеда).

Количество часов - 2

Цель: Правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание: В РТ построить лекальные кривые ( эллипс, парабола, синусоида, циклоида, спираль Архимеда).

Порядок выполнения работы:

1. По исходным данным построить в тетради (стр.23РТ) эллипс.

2. По исходным данным построить в тетради параболу (стр25 РТ).

3. По исходным данным построить в тетради синусоиду (стр. 25 РТ).

4. По исходным данным построить в тетради циклоиду (стр. 27 РТ).

5. По исходным данным построить в тетради спираль Архимеда (стр. 27 РТ).

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №8.

Тема: Аксонометрические проекции плоских фигур (окружность, многоугольники)

Количество часов - 2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание: В РТ выполнить аксонометрические проекции плоских фигур (окружность, многоугольники)

Порядок выполнения работы:

1.Определить координаты точек (стр.33 РТ)

Задание 2.Построить комплексные чертежи и аксонометрические проекции отрезков, обозначить оси, плоскости, проекции (стр.35 РТ).

Задание 3.Построить в прямоугольной изометрии плоские фигуры (стр.39 РТ). Каждую из фигур построить в трёх координатных плоскостях.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №9.

Тема: Изображение геометрических тел, их аксонометрические проекции.

Количество часов -2

Цель:  Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание: В РТ выполнить изображение геометрических тел, их аксонометрические проекции.

Порядок выполнения работы:

1. Построить в трёх проекциях цилиндр и конус.

2. Найти проекции произвольных точек, расположенных на поверхностях тел.

3. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №10.

Тема: Упражнение на построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций геометрических тел в тетрадях.

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание:  Построить комплексные чертежи  и аксонометрические проекции геометрических тел в тетрадях.

Порядок выполнения работы:

1. Построить в трёх проекциях пирамиду и призму.

2. Найти проекции произвольных точек, расположенных на гранях тел.

3. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №11.

Тема: Сечение геометрических тел плоскостями. Комплексный чертёж усечённого цилиндра (призмы) и их аксонометрия.

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание:  Изучить тему «Сечение геометрических тел плоскостями». Построить комплексный чертёж усечённого цилиндра (призмы) и их аксонометрию.

Порядок выполнения работы:

1. Построить в трёх проекциях усечённые цилиндр (призму) (стр51,53 РТ).

2. По выполненным чертежам построить аксонометрическую проекцию.

3.Найти истинную величину сечения.

4. Начертить развёртку заданного тела.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №12.

Тема: Упражнение на построение комплексного чертежа, аксонометрической проекции и развёртки усечённого конуса (пирамиды)

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание:  Выполнить упражнение на построение комплексного чертежа, аксонометрической проекции и развёртки усечённого конуса (пирамиды)

Порядок выполнения работы:

1. Построить в трёх проекциях усечённый конус (пирамиду) (стр. 55,57 РТ).

2. По выполненным чертежам построить аксонометрические проекции.

3.Найти истинную величину сечения.

4. Начертить развёртку заданного тела.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №13.

Тема: Комплексный чертёж и аксонометрия пересекающихся цилиндров.

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание:  Выполнить комплексный чертёж и аксонометрию пересекающихся цилиндров.

Порядок выполнения работы:

1. По заданному варианту построить в трёх проекциях два взаимно - пересекающихся тел. (стр. 60 РТ)

2. Построить  линию пересечения данных тел.

3.На формате А3 начертить изометрическую проекцию этих тел.

Форма отчётности студентов: РТ, Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е здание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №14.

Тема: Построение комплексных чертежей по аксонометрическому изображению модели.

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание:  Построить  комплексный  чертежей по аксонометрическому изображению модели.

Порядок выполнения работы:

1. По индивидуальному заданию в РТ по аксонометрической проекции выполнить комплексный чертёж модели 1 (Приложение)(построить три проекции и нанести размеры).

2. По аксонометрической проекции в РТ выполнить комплексный чертёж модели 2 (построить три проекции и нанести размеры).

3. По аксонометрической проекции в РТ выполнить комплексный чертёж модели 3 (построить три проекции и нанести размеры).

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №15.

Тема: Построение по двум проекциям третьей проекции модели.

Количество часов -2

Цель: Знать законы, методы и приемы проекционного черчения

Задание:  Построить по двум проекциям третью недостающую  проекцию модели.

Порядок выполнения работы:

1. По индивидуальному заданию в РТ построить третью проекцию детали 1 по двум заданным, проставить размеры. (Приложение)

2. Построить третью проекцию детали 2 по двум заданным.

3. Построить третью проекцию детали 3 по двум заданным.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №16.

Тема: Построение третьей проекции модели по двум заданным и её аксонометрической проекции

Количество часов -2

Цель: Знать законы, методы и приемы проекционного черчения

Задание:  Построить  третью  проекцию  модели по двум заданным и её аксонометрическую  проекцию

Порядок выполнения работы:

1. По индивидуальному заданию в РТ построить третью проекцию детали  4                        ( Практическая работа №15) по двум заданным , проставить размеры.

2. На формате А3 выполнить аксонометрическую проекцию детали 4, заполнить основную надпись.

Форма отчётности студентов: Формат А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №17.

Тема: Технический рисунок модели

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять чертежи технических деталей в ручной и машиной графике

Задание: выполнить технический рисунок по индивидуальным моделям

Порядок выполнения работы:

1.Сделать технический рисунок (без применения чертёжных инструментов) предложенной деревянной модели.

2.Обмерить деталь и проставить необходимые  размеры на рисунке.

3. Сдать деталь и по заданным размерам начертить в РТ комплексный чертёж детали, проставить размеры.

4. Сделать аксонометрическую проекцию детали.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №18.

Тема: Простые разрезы.

Количество часов -6

Цель: Знать правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание: Выполнить  простые разрезы

Порядок выполнения работы:

1.В РТ по индивидуальному заданию выполнить простой разрез детали 1, нанести штриховку, проставить размеры.(Приложение)

2. Выполнить простой разрез детали 2, совместив половину вида с половиной разреза, нанести штриховку, проставить размеры.

3.Выполнить простой разрез детали 3, имеющей внутреннюю или наружную грань, нанести штриховку, проставить размеры.

4. Выполнить местный и горизонтальный разрезы детали 4, нанести штриховку, проставить размеры.

5. Выполнить фронтальный  разрез детали 5 с ребром жёсткости, нанести штриховку, проставить размеры.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Вариант1

Вариант2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Практическая работа №19.

Тема: Сложные разрезы.

Количество часов -2

Цель: Знать правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание:  Выполнить сложные разрезы

Порядок выполнения работы:

1. В РТ по индивидуальному заданию выполнить сложный ступенчатый разрез, нанести штриховку, проставить размеры. (Приложение)

2. Выполнить сложный ломаный разрез, нанести штриховку,  проставить размеры.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №20.

Тема: Простые разрезы (Ф-А3)

Количество часов -2

Цель: Знать правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание: На формате А3  по индивидуальному заданию выполнить аксонометрическую проекцию детали с вырезом четверти.

Порядок выполнения работы:

1.Выполнить компоновку, Начертить плоскость координат

2. Построить аксонометрическую проекцию в тонких линиях, начиная с основания по осям Х и У, построить высоту по оси Z.

3.При построении эллипса, линии дополнительного построения проводятся к той оси, относительно которой образовалось тело вращения.

4.Вырезать четверть детали. Нанести штриховку на месте разреза.

Форма отчётности студентов: Формат А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №21.

Тема: Сечения.

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание: В РТ выполнить пять сечений вала

Порядок выполнения работы:

1.Рассмотреть чертёж вала, имеющий пять  элементов, которые необходимо показать в сечении.

2. Мысленно вал рассекают в пятью секущими плоскостями по характерным местам.

3. Выполнить пять сечений по размерам вала и его элементов в строгом соответствии в масштабе 1:1.

4. Два сечения расположить на продолжении оси, остальные – на свободном поле чертежа с буквенным указанием сечения.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №22.

Тема: Обобщение и контроль знаний по теме « Простые разрезы»

Количество часов -2

Цель: Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике

Задание:  На формате А3  по индивидуальному заданию выполнить аксонометрическую проекцию детали с вырезом четверти.

Порядок выполнения работы:

1.Выполнить компоновку, Начертить плоскость координат

2. Построить аксонометрическую проекцию в тонких линиях, начиная с основания по осям Х и У, построить высоту по оси Z.

3.При построении эллипса, линии дополнительного построения проводятся к той оси, относительно которой образовалось тело вращения.

4.Вырезать четверть детали. Нанести штриховку на месте разреза.

Форма отчётности студентов: Формат А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №23.

Тема: Резьба, её классификация, обозначение и элементы

Количество часов -2

Цель: сформировать навыки пользования справочной литературой и информационными источниками

Задание:  Выполнить резьбу и проставит размеры

Порядок выполнения работы:

1. В РТ на стр. 85 условно изобразить резьбу, проставить размеры.

2. В РТ на стр. 87 проставить размеры резьбы.

3. На стр. 87 РТ расшифровать приведённые обозначения резьбы.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №24.

Тема: Резьбовые изделия ( болт, гайка, шпилька, винт, шайба), их условные обозначения.

Количество часов -2

Цель: сформировать навыки пользования справочной литературой и информационными источниками

Задание: выполнить упражнение в РТ

Порядок выполнения работы:

1. По «Справочнику по черчению» подобрать резьбовые изделия для выполнения задания из РТ стр. 89.

2. Просчитать длины болта, шпильки, винта. Проставить полученные значения в их обозначении.

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы :

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №25.

Тема: Резьбовые соединения. Упрощенное изображение резьбовых соединений деталей болтом, винтом, шпилькой.

Количество часов -2

Цель: сформировать навыки пользования справочной литературой и информационными источниками

Задание : Начертить резьбовое соединение

Порядок выполнения работы:

По индивидуальному заданию

1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2,315-68 соединение заданных деталей стандартными крепёжными изделиями.

2. Проставить позиции.

3. Составить спецификацию.

Форма отчётности студентов: Ф А3, спецификация

Список литературы :

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №26.

Тема: Выполнение эскиза детали с резьбой и сечением, нанесение размеров.

Количество часов -4

Цель: Уметь выполнять чертежи технических деталей в ручной и машиной графике

Задание: Выполнить эскиз детали с резьбой и сечением, нанесение размеров.

Порядок выполнения работы:

По индивидуальным моделям валов (штуцеров)

1. Выполнить эскиз (от руки, на глаз) предложенной детали. Совместить половину вида с половиной разреза.

2. С помощью мерительного инструмента измерить деталь и проставить размеры на эскизе.

Форма отчётности студентов:  РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №27.

Тема: Выполнение рабочего чертежа детали по выполненному эскизу.

Количество часов -6

Цель: Уметь выполнять чертежи технических деталей в ручной и машиной графике

Задание: Выполнить  рабочий  чертеж  детали по выполненному эскизу.

Порядок выполнения работы:

1. По эскизу ( Практическая работа №13) на формате А3 начертить рабочий чертёж детали.

2. Выполнить все необходимые виды и сечения.

3.Проставить размеры, шероховатость поверхности и заполнить основную надпись.

Форма отчётности студентов: Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №28.

Тема: Обобщение и контроль знаний по темам « Сложные разрезы» и «Резьба»

Количество часов -4

Цель: Знать правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание:  Выполнить задание по предложенному варианту.

Порядок выполнения работы:

1.Выполнить сложный разрез, обозначить его, проставить размеры

2. Начертить резьбовую деталь, проставить размеры

Форма отчётности студентов:  контрольная работа

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №29.

Тема: Разъёмные соединения (штифтовые, шлицевые, шпоночные )

Количество часов -2

Цель: ознакомление  и выполнение  выбранных видов разъёмных соединений

Задание: Выполнить шпоночное соединение

Порядок выполнения работы:

1. По «Справочнику по черчению» в зависимости от диаметра вала ( по вариантам)подобрать размеры шпонки.

2. Начертить главный вид и сечение

3. По справочнику проставить рамеры

| № варианта | Диаметр вала | Ширина венца |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 |
| 2 | 25 | 30 |
| 3 | 30 | 50 |
| 4 | 40 | 60 |
| 5 | 35 | 65 |
| 6 | 45 | 70 |
| 7 | 50 | 80 |
| 8 | 55 | 70 |
| 9 | 60 | 65 |
| 10 | 65 | 50 |
| 11 | 28 | 40 |
| 12 | 33 | 45 |
| 13 | 46 | 55 |
| 14 | 70 | 75 |
| 15 | 30 | 50 |
| 16 | 50 | 30 |

Форма отчётности студентов: Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №30.

Тема: Неразъёмные соединения ( сварка, заклёпки, пайка, склеивание)

Количество часов -2

Цель: Знать правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации и оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание: По индивидуальному заданию выполнить неразъёмное соединение

Порядок выполнения работы:

1. По «Справочнику по черчению» подобрать предложенное соединение.

2. Начертить соединение и его сечение.

Форма отчётности студентов: Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №31.

Тема: Чертёж сварного узла.

Количество часов -2

Цель: ознакомление и выполнение сварного соединения

Задание: выполнить чертёж сварного узла

Порядок выполнения работы:

1. По индивидуальному заданию выполнить чертёж сварного узла

2. Проставить обозначения сварных швов, позиций, размеры, технические требования.

3. Составить спецификацию

Форма отчётности студентов: Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №32.

Тема: Основные виды передач. Параметры и расчёт зубчатого колеса.

Количество часов -2

Цель: ознакомление и выполнение зубчатых передач

Задание: выполнить расчёт зубчатого колеса

Порядок выполнения работы:

1. .  По «Справочнику по черчению» ознакомиться с основными видами передач.

2. По индивидуальным параметрам  модуля,  числу зубьев колеса и диаметру вала рассчитать параметры зубчатого колеса

Форма отчётности студентов: РТ

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №33.

Тема: Чертёж цилиндрического зубчатого колеса по заданному модулю и числу зубьев

Количество часов -4

Цель: Знать правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей

Задание: вычертить цилиндрическое зубчатое колесо по заданным параметрам

Порядок выполнения работы:

1. . Выполнить чертёж зубчатого колеса.

2. Проставить размеры, шероховатость поверхности, допустимые отклонения поверхностей.

3. Составить таблицу, написать технические требования, заполнить основную надпись.

Форма отчётности студентов: Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №34.

Тема: Выполнение сборочного чертежа. Нанесение размеров, позиций. Чтение сборочных чертежей.

Количество часов -4

Цель: Уметь выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике

Задание: Выполнить сборочный чертёж

Порядок выполнения работы:

1. . По индивидуальному заданию начертить сборочный чертёж.

2. Нанести габаритные и присоединительные размеры, проставить позиции, заполнить основную надпись.

3. Составить спецификацию.

Форма отчётности студентов: Ф А2, спецификация

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №35.

Тема: Деталирование сборочного чертежа

Количество часов -10

Цель: Уметь выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике

Задание: выполнить чертежи деталей

Порядок выполнения работы:

1. Начертить рабочие чертежи деталей.

2. Проставить размеры, шероховатость поверхности, допустимые отклонения поверхностей.

3. Распечатать сборочный чертёж, чертежи деталей и спецификацию.

Форма отчётности студентов: форматы А3,  А4

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №36.

Тема: Обобщение и контроль знаний по теме « Сборочный чертёж»

Количество часов -2

Цель : Знать правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации

Задание: Выполнить задание по предложенному варианту

Порядок выполнения работы:

1.

Форма отчётности студентов: Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.

Практическая работа №37.

Тема: Чертежи и схемы по специальности.

Количество часов -2

Цель: Знать способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем

Задание: выполнить чертежи и схемы по специальности

Порядок выполнения работы:

1. Начертить кинематическую схему станка.

2. Начертить планировку цеха.

3. Составить перечень элементов, заполнить основную надпись.

Форма отчётности студентов: Ф А3

Список литературы:

1.Куликов В.П. , Кузин А.В., Демин В.М.Инженерная графика: Учебник, 5-е издание. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 .- 366с.

2.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 240с.