государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практических работ студентов

по учебной дисциплине «Технология машиностроения»

для студентов специальности  15.02.08 « Технология машиностроения»

2015

Практическая работа № .1

Тема: Определение технологических и вспомогательных переходов по рабочему чертежу детали

Количество часов – 4

Цель: Практическое закрепление знаний по структуре технологического процесса, понятиям и определениям его элементов;  приобретение навыков и умений в формировании структуры технологического процесса изготовления деталей машиностроения.

Задание: По рабочему чертежу детали « Вал» (задание по вариантам) определить последовательность переходов и заполнить таблицу

Последовательность выполнения работы:

Практическая работа состоит из двух частей.

Первая часть задания:

- начертить эскиз (рабочий чертёж) детали по своему варианту задания, проставив номера обрабатываемых поверхностей;

- определить возможные методы обработки поверхностей детали;

- по каждой поверхности назначить простейшие операции, состоящие из одного-двух переходов механической обработки;

- составить операцию с высокой степенью концентрации, состоящую из нескольких переходов, проходов, позиций и установок.

Вспомогательными переходами во всех операциях являются установка заготовки и снятие детали.

Образец заполнения:

Вторая часть задания:

- заполнить таблицу по прилагаемому образцу;

- по каждой операции заполнить переходы, проходы, установы, позиции;

- выделить вспомогательные переходы при обработке детали.

Форма отчётности студентов:

Отчёт по практической работе должен содержать:

- эскиз (рабочий чертёж) детали;

- название переходов, проходов, установов, позиций для каждой операции;

- одну операцию с максимально возможной степенью концентрации, когда совмещают ряд переходов, что позволяет обрабатывать одновременно несколько поверхностей.

Список литературы:

1.Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А.Г. Холодкова.-- 2-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2015.—256 с.

2. Ильянков А.И. Технология машиностроении: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ.проф.образования / А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.—4-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2015.—432 с.

3.Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение,1985.656 с., ил.

Практическая работа № 2

Тема: Выбор последовательности обработки поверхности в зависимости от заданной точности и шероховатости.

Количество часов – 4

Цель:  Знать способы обеспечения заданной точности изготовления деталей,

уметь применять методику проектирования операций.

Задание: в зависимости от назначения детали определить и проставить на чертеже рекомендуемые параметры точности и качества

Точность — основная характеристика деталей машин или приборов.

Абсолютно точно изготовить деталь невозможно, так как при ее обработке возникают погрешности, поэтому точность обработки бывает различной.

Точность детали, полученная в результате обработки, зависит от многих факторов и определяется:

а) отклонениями от геометрической формы детали или ее отдельных элементов;

б) отклонениями действительных размеров детали от номинальных;

в) отклонениями поверхностей и осей детали от точного взаимного расположения (например, отклонениями от параллельности, перпендикулярности, концентричности).

Так как точность обработки в производственных условиях зависит от многих факторов, обработку на станках ведут не с достижимой, а с так называемой экономической точностью.

Под достижимой точностью понимают такую точность, которую можно достичь при обработке в особых, наиболее благоприятных условиях, необычных для данного производства, высококвалифицированными рабочими, при значительном увеличении затраты времени, не считаясь с себестоимостью обработки.

На точность обработки на металлорежущих станках влияют следующие основные факторы:

1.Неточность станков, являющаяся следствием неточности изготовления их основных деталей и узлов и неточности сборки, в частности недопустимо больших зазоров в подшипниках или направляющих, износа трущихся поверхностей деталей, овальности шеек шпинделей, нарушения взаимной перпендикулярности или параллельности осей, неточности или неисправности направляющих, ходовых винтов и т.п.

2. Степень точности изготовления режущего, вспомогательного инструмента и приспособлений.

3.Погрешности, вызываемые размерным износом инструмента.

4. Неточность установки инструмента и настройки станка на размер.

5. Погрешности базирования и установки обрабатываемой детали на станке или в приспособлении (например, неправильное положение детали относительно оси шпинделя и т.п.).

6. Деформации деталей станка, обрабатываемой детали и инструмента во время обработки под влиянием силы резания вследствие недостаточной жесткости их и упругой системы станок — приспособление — инструмент — деталь (СПИД).

7.Ошибки в измерениях вследствие неточности измерительного инструмента, неправильного пользования им, влияния температуры и т.п.

8.Ошибки исполнителя работы.

Качеством поверхности детали называют совокупность свойств, определяющих состояние её поверхностного слоя; характеризуется шероховатостью, волнистостью и физико-механическими свойствами поверхностного слоя.

Шероховатость поверхности  -совокупность неровностей с относительно малыми шагами в пределах базовой длины.

Последовательность выполнения работы:

1. Начертить чертёж заданной детали  (Практическая работа № 1 по вариантам) с номинальными размерами.

2. По таблице 2 «Рекомендуемые значения параметров шероховатости поверхности деталей машин» ( справочник технолога машиностроителя, том 1 ,стр 92) проставить шероховатость поверхностей, определив значения каждой из поверхностей.

- Например: шпоночные пазы, диаметры под подшипники и т.д.

3. В зависимости от требуемой шероховатости проставить допуски на размеры и отклонение поверхностей.

4.  В зависимости от проставленной шероховатости назначить методы обработки (Справочник технолога-машиностроителя, том 1, стр.92, таблица 3)

5.  Откорректировать и дополнить заполненную таблицу из практической работы № 1. Форма отчётности студентов: отчёт предоставить в графической форме

( в электронном варианте)

Список литературы для самостоятельного изучения

1.Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А.Г. Холодкова.-- 2-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2015.—256 с.

2. Ильянков А.И. Технология машиностроении: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ.проф.образования / А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.—4-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2015.—432 с.

3.Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа №3

Тема: Определение припуска на линейный размер

Количество часов – 2

Цель:   Знать способы обеспечения заданной точности изготовления деталей,

уметь применять методику проектирования операций

Задание: определить припуск на линейный размер детали, выбрать длину заготовки.

Любая заготовка, предназначенная для дальнейшей механической обработки, изготавливается с припуском против размеров готовой детали. Припуск – это толщина слоя материала, который подлежит удалению с поверхности заготовки для получения формы, размера и шероховатости поверхности заданной детали в соответствии с рабочим чертежом.

Припуски подразделяются на общие, т.е. удаляемые в процессе всей обработки детали, и межоперационные, удаляемые при выполнении отдельных операций.

Общий припуск определяется:

Zo =  Zi,   мм

где Zi – припуск текущей операции.

Например:

Zo =Z1+Z2+Z3, мм

где Z1 мм – припуск на черновое обтачивание;

Z2 мм – припуск на чистовое обтачивание;

Z3 мм  - припуск на шлифование.

Последовательность выполнения работы:

1. Для детали «Вал» рассчитать промежуточные размеры и размеры исходной заготовки, используя табличные значения общих припусков на механическую обработку отливки ( в соответствии  с ГОСТ 26645-85).

2.Обработка торцевой поверхности в размер 180±0,6 мм

Точность механической обработки соответствует 14 - 15-му квалитетам.

Обработка выполняется за два перехода, допуск на размер после первого перехода 1,2 мм, поле допуска симметричное.

Допуск на размер отливки для 10-го класса размерной точности 3,6 мм, поле допуска симметричное.

В соответствии с табл. А.1 выбирается ряд основных припусков.

Рекомендуемое значение  со 2-го по 5-й ряд, принимается 3-й ряд. В соответствии с табл. Е.1 при допуске на размер отливки 3,6 мм для 10-го класса точности размеров отливок и точности механической обработки 13-й квалитет и грубее следует принять основной припуск 4,2 мм.

Поскольку обработка ведется за два перехода, на первый переход следует назначить припуск

- Z = 2,9 мм, на второй переход припуск

- Z = 1,3 мм.

Расчет промежуточных размеров выполняется в соответствии со схемой на рис. 4.3.

Рассчитывается номинальный размер, получаемый после первого перехода:

L1=180+0.3+0.6+0.6=181.5

где  - номинальный размер детали,  = 180 мм;

- верхнее предельное отклонение размера детали,  = 0,6 мм

Тогда  = 180 + 1,3 + 0,6 + 0,6 = 182,5 мм. Рассчитанный номинальный размер не требует округления, поэтому принятое значение номинального размера 1L 1 ~ L = 182,5 мм. Таким образом, обработку на первом переходе следует вести в размер 182,5±0,6 мм. Рассчитывается размер исходно заготовки: й загзаг EiEsZLL +++= 111 ~ ,

(6.10) загL = 182,5 + 2,9 +0,6 + 1,8 = 187,8 мм. Рассчитанный номинальный размер округляется до значения  загL ~ = 188,0 мм (в сторону увеличения массы). Таким образом, размер исходной заготовки должен быть 188,0±1,8 мм. Уточненный общий номинальный припуск 0 ~ Z = 188 - 180 = 8,0 мм.

Форма отчётности студентов:  расчётные формулы с результатами расчёта

Список литературы для самостоятельного изучения

1.Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А.Г. Холодкова.-- 2-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2015.—256 с.

2. Ильянков А.И. Технология машиностроении: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ.проф.образования / А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.—4-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2015.—432 с.

3. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 4

Тема:  Определение припуска на наружный диаметральный размер.

Количество часов – 2

Цель: Знать способы обеспечения заданной точности изготовления деталей,

уметь применять методику проектирования операций

Задание: Определить припуски на наружные диаметральные размеры детали «Вал»

Последовательность выполнения работы:

1.Определить диаметр заготовки. Обработка выполняется однократным точением.

2.По справочнику определить общий припуск.

3. Зная точность диаметральных размеров и качество поверхности по приложению 6 определить примерный маршрут обработки

4.Определить припуски каждой ступени вала в зависимости от диаметра и длины

5. Определить количество переходов для каждой ступени

Результаты расчётов занести в тетрадь, расписав каждую ступень по переходам.

Форма отчётности студентов: расчётные формулы с результатами расчёта

Список литературы для самостоятельного изучения

1.Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / А.Г. Холодкова.-- 2-е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2015.—256 с.

2. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

3. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № .5

Тема: Определение припуска на диаметр отверстия.

Количество часов – 2

Цель: Знать способы обеспечения заданной точности изготовления деталей,

уметь применять методику проектирования операций

Задание: Определение припуска на диаметры  оверстий  детали «Вал»

Последовательность выполнения работы:

- Зная точность диаметральных размеров отверстий  и качество поверхности по приложению 7 [1, стр 360 ] определить примерный маршрут обработки получения параметров.

2.По справочной литературе [3, стр.585  ] определить операционные припуски на обработку отверстий и инструмент

3.Занести параметры в таблицу, записать диаметры осевого инструмента по каждому переходу.

Форма отчётности студентов: расчётные формулы с результатами расчёта

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

3.Обработка металлов резанием: Справочник технолога [ Текст  ] /А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г.Бойм и др.; Под общ. ред. А. А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиноспроение, 2004.-784 с,: ил.-ISBN 5-94275-049-1

Практическая работа № 6

Тема: Расчет детали на технологичность.

Количество часов – 2

Цель: уметь  применять методику отработки деталей на технологичность

Задание: Путём сравнения двух вариантов получения заготовок определить наиболее технологичный  и подсчитать экономию себестоимости. «Вал»

Технологичность – совокупность свойств конструкции, определяющих ее приспособленность к движению оптимальных затрат  при производстве, эксплуатации, техническом обеспечении и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условия выполнения работ.

Оценка конструкции изделия на технологичность бывает качественная и количественная.

Технологичность конструкции детали обуславливается:

а) Рациональным выбором сходной заготовки и материалом;

б) Технологичностью формы детали;

в) Рациональной простановкой размеров;

г) Назначением оптимальной точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, параметров шероховатости и технических требований.

Технологичность детали зависит от типа производства; выбранного технологического процесса, оборудования и оснастки; организации производства, а также от условий работы детали и сборочной единицы в изделии и условий ремонта.

К основным показателям технологичности относятся трудоемкость, материалоемкость и точность обработки изделия.

Последовательность выполнения работы:

Форма отчётности студентов: отчёт с результатами расчёта

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 7

Тема: Заполнение маршрутной карты технологического процесса.

Количество часов – 2

Цель: уметь применять методику проектирования операций

Задание: Заполнить маршрутную карту изготовления детали «Вал»

При заполнении маршрутной карты использовать «Методические рекомендации по заполнению технологической  документации»

Маршрутная карта (МК) предназначена для маршрутного и маршрутно-оиерационного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании, изготовление в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастки. Оформляется по ГОСТ 3.1118-82 форма. 1,1б.

Последовательность выполнения работы:

Заполнить графы маршрутной карты, значения которых вам известны из предыдущих практических работ

Форма отчётности студентов: бланки маршрутной карты в бумажном или электронном варианте

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № .8

Тема: Заполнение операционной карты технологического процесса.

Количество часов – 2

Цель: уметь применять методику проектирования операций

Задание: Заполнить операционную  карту на токарную операцию изготовления детали «Вал»

Операционная карта (ОК) предназначена для описания технологической операции с указанием последовательности выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения,  режимах и трудовых затратах. Оформляется по ГОСТ
3.1404-86 форма. 2,2а.

Последовательность выполнения работы:

При заполнении операционной карты использовать «Методические рекомендации по заполнению технологической  документации»

Заполнить графы маршрутной карты, значения которых вам известны из предыдущих практических работ

1) название и эскиз детали, номер чертежа, наименование и тип изделия; 
2) материал заготовки, количество деталей на изделие; 
3) размер заготовки; 
4) цех, номер станка, номер операции; 
5) последовательность установок и переходов, которые нужно произвести, чтобы выполнить данную операцию;

6) необходимые режущие инструменты и приспособления, при помощи которых эти переходы должны быть выполнены, а также контрольные и измерительные инструменты; 
7) скорость резания, число оборотов фрезы в минуту, подачу на один зуб, глубину резания, т. е. режимы резания; 
8) норму времени и разряд работы.

Форма отчётности студентов: бланки операционной  карты в бумажном или электронном варианте

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 9

Тема: Заполнение карты эскизов технологического процесса.

Количество часов – 2

Цель: уметь применять методику проектирования операций и заполнять технологическую документацию

Задание: Заполнить  карту эскизов  на токарную операцию изготовления детали «Вал»

Карта эскизов (КЭ) - технологический документ, который содержит эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения технологического процесса, операции или перехода изготовления или ремонта изделия.

Для КЭ применены формы 7 (заглавный лист) и 7а (последующие листы) по ГОСТ 3.1105-84

Обязательность выполнения графических документов устанавливается разработчиком.

При разработке КЭ к группе операций технологического процесса эти данные в основной надписи не проставляют.

Номера операций проставляются над эскизами.

1). Простановку номеров целесообразно выполнять по часовой стрелке, начиная с левой верхней части эскиза .

Последовательность выполнения работы:

Изображение изделия ( его составные части) располагают таким образом, чтобы можно было комплексно разместить следующую информацию:

- размеры и их предельные отклонения;

- обозначение шероховатости;

- обозначения опор, зажимов и установочных устройств;

- допуски формы и расположения поверхностей;

- таблицы и технические требования к эскизам ( при необходимости);

Форма отчётности студентов: бланки  карты эскизов в бумажном или электронном варианте

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 10

Тема: Заполнение контрольной карты технологического процесса.

Количество часов – 2

Цель:  уметь применять методику проектирования операций и заполнять технологическую документацию

Задание: В операционную карту внести информацию о контроле

Последовательность выполнения работы:

1.Внести информацию о контроле токарной операции в маршрутную и операционные карты

2.Проставить обозначение и стандарт на стандартный контрольный инструмент

Форма отчётности студентов: бланки МК и ОК

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 11

Тема: Расчет штучного времени. Методы исследования затрат рабочего времени. Определение нормы времени на механическую операцию.

Количество часов – 4

Цель: Уметь использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: Рассчитать норму времени на токарную обработку «Вала»

Техническое нормирование операции представляет собой совокупность методов и приёмов, позволяющих установить технически обоснованную норму времени на выполнение определённых операций технологического процесса в условиях конкретного производства.

Норма времени - это технически обоснованное время выполнения технологической операции в наиболее благоприятных для данного производства условиях.

На основе нормы времени:

- Рассчитывают заработную плату рабочих,

- Определяют производительность труда,

- Определяют требуемое количество технологического оборудования,

- Осуществляют планирование работы производственных подразделений,

- Определяют потребность в рабочей силе и др.

Для установления технически обоснованной нормы времени пользуются следующими методами:

- Метод расчёта нормы времени по нормативам,

- Метод хронометража и фотографии рабочего  дня в конкретных условиях,

- Метод сравнения и расчёта нормы времени по типовым нормативам,

- Опытно-статистический метод нормирования.

- При расчёте по нормативам ТО разбивается на элементы: переходы, проходы, приёмы и движения.

- Каждый элемент анализируется в отдельности, и в сочетании со смежными элементами.

- Для каждого элемента по справочникам устанавливают продолжительность исполнения.
      Время всей операции складывается из суммы времён, затрачиваемых на отдельные элементы с учётом возможной параллельности их выполнения.

Последовательность выполнения работы:

Для установления технически обоснованной нормы времени на каждую операцию необходимо рассчитывать  штучное время.

Штучное время- это норма времени на обработку одной детали в условиях массового производства. Оно складывается из нескольких частей:

где   t о - основное (машинное или технологическое  время),

t в - вспомогательное время,

t орг - время организационного обслуживания,

t т. о - время технического обслуживания,

t п - время перерывов в работе на отдых и личные надобности.

При механической обработке заготовки на станке основное время опр-ют для каждого основного перехода по формуле:

где  Lр - расчётная длина обработки,

i- число рабочих проходов в данном переходе,

Sмин – минутная подача режущего инструмента,

а - число одновременно обрабатываемых заготовок.

Минутная подача режущего инструмента определяется по формуле:

S мин =n· Sоб,

где  n- частота вращения шпинделя или фрезы, мин¯¹;

Sоб - подача на один оборот детали или фрезы.

Расчётная длина обработки определяется по формуле:

L раб =L+Lвр + L п ,

где  L - длина обрабатываемой поверхности,

L вр - длина врезания режущего инструмента,

L п - длина перебега (выхода или схода режущего инструмента).

Оперативное время (t оп)- это время, в течение которого выполняются действия, повторяющиеся при выполнении операции над каждой заготовкой. Это время включает в себя основное и вспомогательное время, т.е.

tоп = tо + tв

Время организационного обслуживания рабочего места (t орг)-

это время, затрачиваемое рабочим-станочником на уход за рабочим местом в течение смены:

-на раскладку и уборку инструмента,

-на осмотр и опробование станка,

-на очистку от стружки станка и его смазку.

Исчисляется это время в процентах от оперативного времени.

Например: по нормативам для крупносерийного производства оно составляет 0,8…2,5 % оперативного времени.

Время технического обслуживания рабочего места (t т.о)- это время, затраченное рабочим на уход за рабочим местом в процессе выполнения работы: на подналадку и регулирование станка в процессе работы, на правку и замену затупившегося  режущего инструмента , на сметание стружки во время работы.

Определяют это время в процентах от основного времени.

По нормативам для большинства станков оно составляет 3…6 % основного времени.

Для более точного определения времени организационного обслуживания рабочего места (при массовом производстве) применяют расчётные формулы.

При черновой обработке заготовок:

tт.о = tc/q,

где  tc - время, затраченное на смену притупившегося инструмента;

q=Т/to – число заготовок, обрабатываемых за период стойкости Т режущего инструмента.

При чистовой обработке:

tт.о = (tпн ·Kпн+tпр·Кпр+tc)/q

где  t пн,  t пр- время, затраченное на подналадку и правку инструмента;

К пн, К пр – число подналадок и правок инструмента;

q – число заготовок, обработанных за период стойкости режущего инструмента.

Время перерывов в работе на отдых и личные надобности (t п)-

это время, затрачиваемое рабочим на личные физиологические потребности и отдых.

Время на отдых предусматривается в случае тяжёлых утомительных работ.

Исчисляют по нормативам в % от оперативного времени.

В единичном  и серийном производстве  оно составляет 4…5 %, в крупносерийном и массовом производстве – 5…8 % оперативного времени, но не более 2 % продолжительности рабочей смены.

Подготовительно-заключительное время (tп-з)- это время, устанавливаемое при обработке заготовок партиями (серийное производство), для подготовки и наладки станка, приспособлений и инструментов, а также для приведения их в первоначальное состояние после окончания обработки всей партии заготовок.

Это время отводится на всю партию заготовок.

С учётом подготовительно-заключительного времени норма времени

t парт для обработки всей партии, состоящей из q парт (штук) заготовок:

t парт = Т шт ·q парт + t п-з.

Задача 1. Определить основное время для обтачивания поверхности М заготовки.

Задача 2.Определить основное время для сверления отверстия

Задача 3. Определить основное время для обработки  фрезой  диаметром dф  паза глубиной h.

Форма отчётности студентов: отчёт о работе в письменном виде

Список литературы:

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб. пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл.- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 12

Тема: Разработка  технологии и определение нормы времени обработки гладкого и ступенчатого валов. Определение нормы времени на круглошлифовальную операцию. Определение нормы времени для работ, выполняемых на многорезцовых станках.

Количество часов :  4

Цель:  Уметь  применять методику проектирования операций и использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание:  Определить норму времени обработки ступенчатого «Вала» на

токарную и круглошлифовальную операции

Последовательность выполнения работы:

1.Рассчитать штучное время токарной обработки « Вала».

2.Результаты расчёта занести в операционную карту токарной операции

3.Заполнить операционную карту круглошлифовальной операции одной ступени вала.

4.Определить норму времени круглошлифовальной операции и результаты занести в операционную карту шлифовальной операции

5.В тетради определить норму времени при условии, что одновременно две цилиндрические поверхности обрабатываются на многорезцовом станке.

6.Сделать сравнительный анализ затрат времени для двух вариантов

Форма отчётности студентов: бланки технологической документации

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 13

Тема:  Схемы технологических наладок. Разработка операционной технологии обработки резьбовых поверхностей.

Количество часов – 2

Цель: Уметь применять методику проектирования операций

Задание:

Разработать операционную технологию обработки резьбовой поверхности по заданному чертежу.

Подготовка поверхности под образование наружных резьб

- Диаметр стержня под нарезание резьбы резцом, плашкой, фрезой, резьбонарезной головкой или другим способом устанавливается по ГОСТ 19258-73.

- Диаметр стержня под накатку определяется по ГОСТ 19256-73.

Подготовка отверстия под образование внутренней резьбы.

- Отверстие под внутреннюю метрическую резьбу устанавливается по ГОСТ 19257-73.

Последовательность выполнения работы:

1.Рассмотреть методамы образования резьбовых поверхностей

НОв - накатывание с осевой подачей двумя или тремя роликами с параллельными осями и винтовой нарезкой (рис. 1а);

НОк - накатывание с осевой подачей двумя или тремя роликами с пересекающимися осями и кольцевой нарезкой (рис 1б);

НПВ - поперечно-винтовое накатывание (рис. 1в);

НАГ - накатывание наружных и внутренних резьб аксиальными резьбонакатными головками (рис. 1г) с осевой подачей инструмента, которым является аксиальная резьбонакатная головка, состоящая из нескольких (чаще всего трёх) накатных роликов с кольцевыми витками, имеющими заборную и калибрующую части;

HP - накатывание наружных резьб двумя или тремя роликами (рис. 1д) с радиальной подачей;

НЗР - накатывание наружных резьб двумя или тремя затылованными (некруглыми) роликами (рис. 1е), имеющими стационарные оси вращения. Радиальная подача осуществляется за счёт формы инструмента;

НТ - накатывание наружных резьб с тангенциальной подачей двумя роликами с параллельными осями и винтовой нарезкой, вращающимися с разными окружными скоростями (рис. 1ж)

НП - планетарное накатывание наружных резьб (рис. 1з). Инструментами являются резьбонакатной ролик и сегмент (реже кольцо). Заготовка получает тангенциальную подачу, перемещаясь между роликом и сегментом;

НПП - накатывание наружных резьб плоскими двумя (тремя) плоскими плашками (рис. 1и), одна (две) из которых неподвижна, а другая имеет тангенциальную подачу. Плашки имеют заборную и калибрующую части. Накатывание плоскими плашками - один из наиболее распространённых способов получения крепёжных

НМ - выдавливание (накатывание) внутренних резьб бесстружечным метчиком (рис. 1к);

М - нарезание внутренних резьб метчиком (рис. 2, а);

П - Протягивание внутренних резьб метчиком-протяжкой (рис. 2а);

Пл - нарезание наружных плашками (рис. 2б) - мерным многозубым инструментом охватывающего типа для обработки резьб одного типоразмера, имеющим заборную и калибрующую части и получающим осевую подачу при навинчивании на заготовку;

РНГ - нарезание наружных и внутренних резьб с осевой подачей резьбонарезными головками (рис. 2в), состоящими из нескольких режущих гребёнок различной формы (круглой (рис. 2, в), призматической, сегментной и т. д.);

Т - точение наружных и внутренних резьб резцами и гребенками (рис. 2г), профиль которых имеет форму впадины резьбы, является наиболее универсальным методом получения резьбы. При многопроходной обработке резец получает непрерывную осевую подачу, равную шагу резьбы и прерывистую радиальную;

ВО - вихревая обработка наружных и внутренних резьб (рис. 2д). Инструментом является вихревая головка, имеющая несколько резцов. Заготовка в процессе обработки получает медленное круговое движение по-дачи, а головка быстрое вращательное главное движение и осевую подачу, равную шагу резьбы;

ФД - фрезерование наружных и внутренних резьб дисковыми фрезами (рис. 2е), профиль зубьев которых соответствует форме впадины резьбы. Заготовка получает медленное круговое движение подачи, а инструмент - быстрое вращательное главное движение и осевую подачу, равную шагу резьбы;

ФВ - фрезерование винтовыми фрезами наружных и внутренних резьб (рис. 2ж). Производится аналогично фрезерованию дисковыми фрезами, однако фреза имеет несколько витков резьбы, что позволяет резко повысить производительность;

Ш - шлифование наружных и внутренних резьб одно - (рис. 2з) и многониточными (рис. 2и) шлифовальными кругами. Это самый точный способ резьбоформообразования близкий по кинематике к фрезерованию резьбы.

Характеристика способов обработки наружных резьб

Характеристика способов обработки внутренних резьб

2.Выбрать и обосновать способы обработки заданных деталей

Форма отчётности студентов: отчёт в письменной форме

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 14

Тема:  Разработка операционной технологии обработки шлицевых поверхностей.

Количество часов – 2

Цель: Уметь применять методику проектирования операций

Задание: Разработать операционную технологию обработки шлицевой поверхности по заданному чертежу.

Последовательность выполнения работы:

1.Изучить способы обработки наружных шлицев

- фрезерование впадин и боковых поверхностей одновременно фасонной дисковой  фрезой

- фрезерование впадин и боковых поверхностей одновременно фасонной концевой фрезой

Форма профиля фрезы соответствует профилю шлицевого соединения.

Каждая следующая впадина обрабатывается после поворота заготовки при помощи делительного устройства.

Недостатки: - накапливание погрешности по шагу при каждом повороте при значительном количестве впадин (зубьев);
                      - требуется дорогой фасонный  инструмент.

- раздельное фрезерование впадины дисковой и концевой фрезой и фрезерование боковых поверхностей парными фрезами

Фрезерование парными модульными фрезами  двух впадин и боковых поверхностей одновременно

Фрезерование с использование специальной червячной фрезы (рис. 7.4, е) методом обкатки вокруг заготовки. Фреза вращаясь вокруг своей оси перемещается вдоль вала, который медленно проворачивается.

Последний способ фрезерования используется при массовом производстве.

Шероховатость Rа3,2;  Rа1,6.

Точность 9-10 квалитет.

Строгание шлицев.

Производится специальными строгальными головками, в которых количество резцов соответствует количеству канавок, а профиль резцов соответствует профилю шлицев.

Строгание шлицев

1 – изделие; 2 - резцы; 3 – конический сегмент; 4 – обойма с конической поверхностью; 5 - корпус;

Зубья головки после каждого прохода получают радиальное перемещение к центру на глубину резания 
Преимущества:
высокая точность шлицев по шагу;

  - относительно высокая производительность, т.к. все зубья нарезаются одновременно.

Недостатки:
требуются специальные шлице строгальные головки и станки.

Шероховатость ?1,6-?0,8. Точность 7-9 квалитет.

Протягивание шлицев

Протягивание двух противоположных впадин осуществляют одновременно при помощи шлицевых протяжек. Протягивание канавок полного профиля осуществляют за один рабочий ход, после чего требуется поворот заготовки на определенный угол.

Преимущества:  -высокая производительность;

-незначительная погрешность по шагу.

Недостатки: - требуются специальные станки;

-дорогой инструмент - протяжки.

Шероховатость Ra 0,63-Ra1,6. Точность 7-8 квалитет.

Накатывание шлицев
30-35 мм.

Инструмент: шлиценакатные головки (схема аналогична рис. 7.5, где вместо резцов устанавливаются закаленные ролики Ст У10А – У12А, или из легированной стали).

Ролики получают радиальное перемещение после каждого двойного хода.

Этот способ осуществляется в холодную на валиках

Преимущества:
-производительный способ, т.к. обрабатывает все канавки одновременно;

упрочнение поверхности.

Недостатки:
-требуется обработка по наружному диаметру для снятия наплывов выдавленного из впадин металла.

Накатку можно производить и при помощи плоских шлиценакатных валиков. Шероховатость Rа0,8-Rа0,4. Точность 7-9 квалитет.

Шлифование шлицев.
      Шлифованию подвергаются подвижные шлицевые соединения с целью получения невысокой шероховатости Rа0,4-Rа0,2.

Точность 7-8 квалитет.

Изготовление шлицев на внутренних поверхностях

Обработка внутренних поверхностей начинается с получения точного отверстия (Н7-Н8 квалитет) одновременно с обработкой торца заготовки.

Обработка шлицев производится протягиванием специальной шлицевой протяжкой, количество рядов зубьев у которой соответствует количеству канавок на детали. Все канавки нарезаются одновременно за один рабочий ход.

2.Выбрать и обосновать способы обработки заданных деталей

Форма отчётности студентов:  отчёт в письменной форме

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 15

Тема: Нормирование трудового процесса на фрезерных станках. Разработка операционной технологии и нормирование обработки плоской поверхности.

Количество часов – 4

Цель:  Уметь применять методику проектирования операций и использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: Спроектировать фрезерную операцию «Вала» и выполнить нормирование обработки плоских поверхностей (шпоночный паз, лыски)

Операция фрезерования плоскости в условиях единичного производства может состоять из следующих элементов( осн. и всп.):

-установка заготовки на станок,

-выверка положения заготовки и закрепление её,

-включение станка,

-подведение заготовки к фрезе,

-фрезеровка небольшого участка поверхности,

отведение заготовки от фрезы,

-измерение получившегося размера,

-корректировка взаимного положения фрезы и заготовки с помощью лимба,

-подведение заготовки к фрезе и включение автоматической подачи,

-фрезерование поверхности заготовки,

-выключение станка по окончании обработки,

-раскрепление и снятие детали,

-укладка детали в тару,

-отведение стола станка в исходное положение,

-очистка станка от стружки.

Последовательность выполнения работы:

1.Разработать операционную технологию фрезерной операции поверхностей «Вала»

2.Заполнить операционную карту на фрезерную операцию

3. Пронормировать операцию. Внести данные в операционную карту.

Форма отчётности студентов: операционная карта

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 16

Тема:  Нормирование плоскошлифовальной операции.

Количество часов – 2

Цель: Уметь использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: Рассчитать норму времени на шлифование плоских поверхностей детали «Вал»

Последовательность выполнения работы:

1. Изучить схемы шлифования (Самостоятельная работа)

2.Рассчитать норму времени на шлифование плостих поверхностей вала предварительно выбрав метод и инструмент для шлифования

3.Расчёты выполнить в тетради.

Форма отчётности студентов: отчёт в письменной форме

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2.Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение,1985.656 с., ил.

Практическая работа № 17

Тема: Проектирование и нормирование зубофрезерной операции с заполнением операционной карты.

Количество часов – 2

Цель: Уметь применять методику проектирования операций и использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: разработать технологию обработки детали зубофрезерованием и заполнить операционную карту

Основные методы нарезания зубьев:

- Метод копирования – режущему инструменту придают форму впадины между зубьями, а затем производят обработку.

- Метод  обкатки – огибание.

Широко применяется фрезерование зубьев цилиндрических колёс  червячными фрезами

Последовательность выполнения работы:

1.Изучить рабочий чертёж детали – зубчатое колесо

2. Изучить схемы фрезерования и выбрать один из методов обработки зубьев

3.Рассчитать норму времени на обработку, предварительно выбрав режимы резания и инструмент

4.Расчёты выполнить в тетради.

5.Оформить операционную карту

Форма отчётности студентов: операционная карта ( в бумажном или электронном виде)

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 18

Тема: Проектирование и нормирование зубодолбёжной операции с заполнением операционной карты.

Количество часов – 2

Цель: Уметь применять методику проектирования операций и использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: разработать технологию зубодолбёжной операции заданной детали, пронормировать и заполнить операционную карту

Последовательность выполнения работы:

1.Изучить рабочий чертёж детали – зубчатое колесо

2. Изучить схему зубодолбления и выбрать один из методов обработки зубьев

3.Рассчитать норму времени на обработку, предварительно выбрав режимы резания и инструмент

4.Расчёты выполнить в тетради.

5.Оформить операционную карту

Форма отчётности студентов: операционная карта ( в бумажном или электронном виде)

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 19

Тема:  Разработка операционной технологии обработки детали «Корпус» с заполнением бланков технологического процесса.

Количество часов – 2

Цель: Уметь применять методику проектирования операций заполнять технологическую документацию

Задание: разработать операционную технологию обработки детали «Корпус»

Последовательность выполнения работы:

Типовые маршруты изготовления корпусных деталей

Последовательность механической обработки корпуса призматического типа с плоским основанием и основным отверстием с осью, параллельной основанию следующая.

1.Изучить последовательность обработки

005 Заготовительная.

Заготовки корпусов из серого чугуна отливают в земляные, металлические (кокиль) или оболочковые формы, из стали –

в земляные формы, кокиль или по выплавляемым моделям. Заготовки из алюминиевых сплавов отливают в кокиль или лить-

ем под давлением. В единичном и мелкосерийном производствах применяют сварные корпуса из стали. Заготовки корпус-

ных деталей перед механической обработкой проходят ряд подготовительных операций.

010 Фрезерная (протяжная).

Фрезеровать, или протянуть плоскость основания начерно и начисто или с припуском под плоское шлифование (при

необходимости). Технологическая база – необработанная плоскость, параллельная обрабатываемой поверхности.

Оборудование:

– в единичном и мелкосерийном производствах – вертикально-фрезерный и строгальный станки;

– в серийном – продольно-фрезерный или продольно-строгальный станки;

– в крупносерийном и массовом – барабанно- и карусельно-фрезерные, плоскопротяжные, агрегатно-фрезерные станки.

015 Сверлильная.

Сверлить и зенковать (при необходимости) отверстия в плоскости основания. Развернуть два отверстия. Технологиче-

ская база – обработанная плоскость основания. Оборудование – радиально-сверлильный станок или сверлильный с ЧПУ, в

массовом и крупносерийном производствах – многошпиндельный сверлильный станок или агрегатный станок.

020 Фрезерная.

Обработка плоскостей, параллельных базовой (при их наличии). Технологическая база – плоскость основания. Обору-

дование – см. операцию 010.

025 Фрезерная.

Обработка плоскостей, перпендикулярных базовой (торцы основных отверстий). Технологическая база – плоскость ос-

нования и два точных отверстия. Оборудование – горизонтально-фрезерный или горизонтально-расточной станок.

030 Расточная.

Растачивание основных отверстий (черновое и чистовое, или с припуском под точное растачивание). Технологическая

база – та же (см. операцию 025). Оборудование:

– единичное производство – универсальный горизонтально-расточной станок;

– мелкосерийное и среднесерийное – станки с ЧПУ расточно-фрезерной группы и многооперационные станки;

– крупносерийное и массовое – агрегатные многошпиндельные станки.

Точность межосевых расстояний, а также точность положения отверстий достигается с помощью:

– разметки (от ± 0,1 мм до + 0,5 мм);

– пробных расточек (до + 0,02 мм);

– координатного растачивания на горизонтально-расточных станках (до ± 0,02 мм);

– обработки по кондукторам и шаблонам (до ± 0,02 мм, ± 0,03 мм).

035 Сверлильная.

Сверлить (зенковать при необходимости), нарезать резьбу в крепежных отверстиях. Технологическая база – та же. Обо-

рудование – радиально-сверлильный, сверлильный с ЧПУ, многооперационный, сверлильный многошпиндельный и агрегат-

ный станки (в зависимости от типа производства).

040 Плоскошлифовальная.

Шлифовать (при необходимости) плоскость основания. Технологическая база – поверхность основного отверстия или

обработанная плоскость, параллельная базовой (в зависимости от требуемой точности расстояния от базовой плоскости до

оси основного отверстия).

Оборудование – плоскошлифовальный станок с прямоугольным или круглым столом.

045 Алмазно-расточная.

Тонкое растачивание основного отверстия. Технологическая база – базовая плоскость и два отверстия. Оборудование –

алмазно-расточной станок. С целью выдерживания принципа постоянства баз большинство операций обработки (020, 025,

030, 035), за исключением операций подготовки технологических баз (010, 015) и отделки основных поверхностей (040, 045),

часто концентрируют в одну операцию, выполняемую на горизонтально-расточном (единичное производство), многоопера-

ционном (серийное) или агрегатном (массовое) станках.

В маршрут обработки разъемных корпусов дополнительно к вышеприведенным операциям включают:

– обработку поверхности разъема у основания (фрезерная);

– обработку поверхности разъема у крыши (фрезерная);

– обработку крепежных отверстий на поверхности разъема основания (сверлильная);

– обработку крепежных отверстий на поверхности разъема крышки (сверлильная);

– сборку корпуса промежуточную (слесарно-сборочная операция);

– обработку двух точных отверстий (обычно сверлением и развертыванием) под цилиндрические или конические

штифты в плоскости разъема собранного корпуса.

2.Составить удобную для студента таблицу, можно использовать бланк операционной карты

Форма отчётности студентов: бланк операционной карты

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 20

Тема: Разработка технологии обработки отверстия в деталях типа «Втулка».

Количество часов – 2

Цель: Уметь применять методику проектирования операций

Задание: Разработать технологию обработки отверстия в деталях «Втулка».

( чертежи деталей по вариантам в группах по 2 человека).

Последовательность выполнения работы: выбрать в справочной литературе [3, стр.415  ]

1.Заполнить карту эскизов с указанием обрабатываемого отверстия утолщённой линией и его размеров

2.Заполнить операционную карту

Форма отчётности студентов: заполненная операционная карта, карта эскизов

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

3.Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник: В 2-х т.: Т.1/А. Д. Локтев, И. Ф. Гущин, В.А. Батуев идр.- М.: Машиностроение, 1991.-640 с.: ил.

Практическая работа № 21

Тема: Разработка технологии обработки отверстий в деталях типа «Фланец».

Количество часов – 4

Цель: Уметь применять методику проектирования операций

Задание: Разработать технологию обработки отверстия в деталях «Фланец».

( чертежи деталей по вариантам в группах по 2 человека).

Последовательность выполнения работы: выбрать в справочной литературе [3, стр.416  ]

1.Заполнить карту эскизов с указанием обрабатываемого отверстия утолщённой линией и его размеров

2.Заполнить операционную карту

Форма отчётности студентов: заполненная операционная карта, карта эскизов

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

3.Общемашиностроительные нормативы режимов резания: Справочник: В 2-х т.: Т.1/А. Д. Локтев, И. Ф. Гущин, В.А. Батуев идр.- М.: Машиностроение, 1991.-640 с.: ил.

Практическая работа № 22

Тема:  Нормирование обработки на расточных станках.

Количество часов – 2

Цель: Уметь использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: Рассчитать норму времени обработки диаметра d   на расточных станках.

Растачивание основных отверстий (определяющих конструкцию детали) производится на: горизонтально-расточных, координатно-расточных, радиально-сверлильных, карусельных и агрегатных станках, многоцелевых обрабатывающих центрах, а также в некоторых случаях и на токарных станках.

Существуют два основных способа растачивания: растачивание, при котором вращается заготовка (на станках токарной группы), и растачивание, при котором вращается инструмент (на станках расточной группы) Типичными для токарных станков операциями являются растачивание одиночного отверстия и растачивание соосных отверстий универсальным методом и резцом (резцами). Типичными для расточных станков операциями являются растачивание одиночного отверстия, соосных отверстий и растачивание отверстий с параллельными осями. Существуют три основных способа растачивания отверстий на горизонтально-расточных станках: 1) растачивание консольными оправками (рис. 41, а); 2) растачивание борштангами-скалками с использованием опоры задней стойки (рис. 41, б); 3) растачивание в кондукторах при шарнирном соединении расточных справок со шпинделем станка (рис. 41, в). Растачивание борштангами с использованием задней опоры, стойки  (вариант 2) применяются  при  изготовлении  крупных тяжелых

Рис. 41   Схемы растачивания отверстий  на горизонтально-расточных станках: а – консольными оправками; б – борштангами с опорой на заднюю стойку;

На рисунке  сверло-развертка (а) и сверло-зенкер-развертка (б)

(в) – борштангами, установленными в кондукторе деталей, имеющих отверстия в противоположных стенках или при обработке отверстий, имеющих длину, значительно превышающую их диаметры. В этом случае опора задней стойки и шпиндель должны быть соосны. Выверка производится в вертикальной и горизонтальной плоскостях, при этом значительно возрастает вспомогательное время. Растачивание борштангой с передним и задним направлением (вариант 3) производится с помощью кондукторного приспособления, обеспечивающего двойное направление инструмента и полностью определяющего относительное положение инструмента и заготовки. Инструмент или оправка в этом случае соединяются со станком шарнирно. При этом не требуется точного относительного положения шпинделя и направляющих элементов приспособления, что приводит к сокращению времени на настройку.

Последовательность выполнения работы:

1.Выбрать метод обработки отверстия (заданы параметры отверстия)

2. Рассчитать норму времени обработки диаметра

3. Подготовить защиту своей работы публично

Форма отчётности студентов: публичное выступление

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

3.Обработка металлов резанием: Справочник технолога [ Текст  ] /А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г.Бойм и др.; Под общ. ред. А. А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиноспроение, 2004.-784 с,: ил.-ISBN 5-94275-049-1

Практическая работа № 23

Тема: Расчет нормы времени на сверлильную операцию.

Количество часов – 2

Цель: Уметь использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: Выполнить расчет нормы времени на сверлильную операцию [3, стр 612,613  ].

Последовательность выполнения работы: 
1.Рассмотреть принцип расчёта норм времени

2. Решить задачу по вариантам

Определить основное время для сверления отверстия

Форма отчётности студентов: письменная работа

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

3.Обработка металлов резанием: Справочник технолога [ Текст  ] /А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г.Бойм и др.; Под общ. ред. А. А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиноспроение, 2004.-784 с,: ил.-ISBN 5-94275-049-1

Практическая работа № 24

Тема: Нормирование внутришлифовальных работ.

Количество часов – 2

Цель: Уметь использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: Выполнить расчет нормы времени на внутришлифовальную операцию по индивидуальному заданию ( отверстия в детали практических работ №20,№21)

Последовательность выполнения работы: 
1.Рассмотреть принцип расчёта норм времени [3, стр 612,613  ].

Форма отчётности студентов: бланк операционной карты

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

3.Обработка металлов резанием: Справочник технолога [ Текст  ] /А.А.Панов, В.В.Аникин, Н.Г.Бойм и др.; Под общ. ред. А. А. Панова. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиноспроение, 2004.-784 с,: ил.-ISBN 5-94275-049-1

Практическая работа № 25

Тема: Нормирование работ по протягиванию круглого и профильного отверстия.

Количество часов – 2

Цель: Уметь использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: Выполнить расчет нормы времени по протягиванию круглого отверстия и квадратного такого же размера по индивидуальному заданию ( отверстия в детали практических работ №20,№21)

Последовательность выполнения работы: 
1.Рассмотреть принцип расчёта норм времени [3, стр 612,613  ].

Форма отчётности студентов: бланк операционной карты

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 26

Тема: Разработка технологической схемы сборки узла по сборочному чертежу. Расчет нормы времени на сборочные операции.

Количество часов – 4

Цель: Уметь применять методику проектирования операций и использовать методику нормирования трудовых процессов

Задание: разработать технологическую схему сборки узла по сборочному чертежу , рассчитать норму времени на сборочную операцию.

Последовательность выполнения работы:

1.По индивидуальному заданию выполнить разборку узла, записать последовательность

2.По схеме разборки в обратном порядке, начиная с базовой детали (поз.1), выполнить схему сборки по образцу

Процесс общей сборки изображается на схеме горизонтальной линией. Ее проводят слева направо от базового элемента к собранному изделию. Сверху от этой линии располагают в последовательности установки условные обозначения (те же прямоугольники) всех непосредственно входящих в изделие деталей (деталей прямого вхождения), а снизу – всех непосредственно входящих в изделие сборочных единиц.

Технологическая схема сборки снабжается надписями-сносками, поясняющими характер сборочной операции (например, запрессовать, расклепать, набить смазку и т. п.) или выполняемых при сборке контрольных процедур (проверить лёгкость хода, проверить зазор, измерить биение и т. п.).

2.Выполнить маршрут сборки изделия по образцу

3.Ознакомиться с методаи расчёта нормы времени на  сборочную операцию и приготовить публичное выступление по нормированию сборочной операции

3.1. Установление объекта, цели и метода нормирования. На этом этапе четко определяется сборочная единица, задается технологическая схема сборки, определяется цель нормирования (расчет нормы времени , пересмотр нормы и др.) и выбирается метод нормирования (аналитически-расчетный по нормативам или аналитически-исследовательский).

3.2. Анализ фактических операций слесарной обработки и сборки, выявление соответствия организации труда на рабочем месте требованиям НОТ, выбор рационального варианта ее технологического содержания, обеспечивающего наименьшие затраты рабочего времени при соблюдении предъявленных к обработке технических требований.

3.3. Выбор нормативов для нормирования в соответствии с типом производства, характером работы.

3.4. Проектирование содержания работы по приемам работы и выявление соответствия фактических условий труда нормативным. В случае их отклонения находят поправочные коэффициенты или, если в таблицах отсутствуют данные и нет указаний о приближенном значении («до» какой-то величины), используют необходимые для расчета эмпирические формулы

3.5.  Расчет оперативного времени на операцию на основе определения продолжительности отдельных элементов работы по нормативным материалам.

3.6. Время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности задается нормативами, в процентах к оперативному времени

3.7. Поскольку для слесарно-сборочных работ единицей измерения является не деталь (штука), а сборочная единица — комплект деталей, то правильнее будет трактовка «операционное время», а не «штучное время».

В случае, если tшт включает подготовительно-заключительное время, оно выполняет роль штучно-калькуляционной нормы времени и может служить для плановых расчетов.

Слесарно-сборочные работы в основном являются ручными, реже машинными, и поэтому трудно выделить вспомогательное время. В сборниках нормативов для слесарно-сборочных работ (при нормировании по оперативному времени) имеются два вида таблиц.

В первом виде таблиц в норму времени укрупненно включено основное и вспомогательное время, кроме подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места и времени на отдых и личные надобности. Норма времени устанавливается па единицу измерения.

Во втором виде таблиц оперативное время дается с включением вспомогательного времени, относящегося только к инструменту или обрабатываемому материалу, но не включено время, связанное со всей деталью или узлом.

После расчета технически обоснованной нормы времени на слесарно-сборочные работы необходимо проанализировать ее структуру с тем, чтобы время на обслуживание рабочего места не превышало 2% времени рабочей смены, а время на отдых и личные потребности — 4% времени рабочей смены.

Форма отчётности студентов: выполненная схема и устный отчёт

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил.

Практическая работа № 27

Тема:  Контроль соосности  гнёзд под подшипники. Определение усилия завинчивания резьбовых соединений.

Количество часов – 2

Цель: Уметь применять методику проектирования операций

Задание: Изучить информацию  по выполнению  контроля гнёзд под подшипники и определить усилие завинчивания резьбовых соединений.

Важнейшей задачей сборочного процесса является обеспечение

заданной точности сборки, т. е. достижения такого состояния, когда действительное значение сборочного параметра соответствует заданному.

Основными сборочными параметрами являются:

- зазоры осевые, радиалъные, торцевые ибоковые;

-радиaльные и торцевые биения поверхностей деталей относительно осей базовых поверхностей изделия;

- соосность отверстий под подшипники;

-зазоры и натяги в соединениях деталей;

- усилие запрессовки одной детали в другyю;

- усилие завинчивания резьбовых (крепежных) деталей;

- температура нагрева или охлаждения деталей при сборке поперечно-прессовых соединений;

- усилие пружины;

- Масса детали и  др.

Методы обеспечения точности сборки следующие:

- Метод полной взаимозаменяемости;

- Метод неполной взаимозаменяемости;

- метод подбора деталей;

- метод реryлирования с применением неподвижных или подвижных компенсаторов;

- Метод доработки или пригонки.

Последовательность выполнения работы:

1.Изучить информацию  по выполнению  контроля гнёзд под подшипники и приготовить устный отчёт

-Монтаж подшипников

-Регулирование осевых зазоров в подшипниках

-Демонтаж подшипников качения

-Виды подшипников скольжения

-Сборка и приработка подшипников скольжения

- Определить усилие завинчивания резьбовых соединений предложенной сборки  ( Практическая работа №26) и подписать значения в схеме

Для выбора усилия предварительной затяжки резьбовых соединений и крутящего момента различного класса прочности можно использовать приведенные ниже таблицы. Таблицы приведены для соединений, имеющих средний коэффициент трения 0,14.

### Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с крупным шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14

| Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, P | Номинальная площадь сечения As, мм² | Усилие предварительной затяжки Q, H |  |  |  |  | Крутящий момент Мкр Нм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| М4 | 0,7 | 8,78 | 1280 | 1710 | 4300 | 6300 | 7400 | 1,02 | 1,37 | 3,3 | 4,8 | 5,6 |
| М5 | 0,8 | 14,2 | 2100 | 2790 | 7000 | 10300 | 12000 | 2,0 | 2,7 | 6,5 | 9,5 | 11,2 |
| М6 | 1,0 | 20,1 | 2960 | 3940 | 9900 | 14500 | 17000 | 3,5 | 4,6 | 11,3 | 16,5 | 19,3 |
| М8 | 1,25 | 36,6 | 5420 | 7230 | 18100 | 26600 | 31100 | 8,4 | 11 | 27,3 | 40,1 | 46,9 |
| М10 | 1,5 | 58 | 8640 | 11500 | 28800 | 42200 | 49400 | 17 | 22 | 54 | 79 | 93 |
| М12 | 1,75 | 84,3 | 12600 | 16800 | 41900 | 61500 | 72000 | 29 | 39 | 93 | 137 | 160 |
| М14 | 2,0 | 115 | 17300 | 23100 | 57500 | 84400 | 98800 | 46 | 62 | 148 | 218 | 255 |
| М16 | 2,0 | 157 | 23800 | 31700 | 78800 | 115700 | 135400 | 71 | 95 | 230 | 338 | 395 |
| М18 | 2,5 | 193 | 28900 | 38600 | 99000 | 141000 | 165000 | 97 | 130 | 329 | 469 | 549 |
| М20 | 2,5 | 245 | 37200 | 49600 | 127000 | 181000 | 212000 | 138 | 184 | 464 | 661 | 773 |
| М22 | 2,5 | 303 | 46500 | 62000 | 158000 | 225000 | 264000 | 186 | 250 | 634 | 904 | 1057 |
| М24 | 3,0 | 353 | 53600 | 71400 | 183000 | 260000 | 305000 | 235 | 315 | 798 | 1136 | 1329 |
| М27 | 3,0 | 459 | 70600 | 94100 | 240000 | 342000 | 400000 | 350 | 470 | 1176 | 1674 | 1959 |
| М30 | 3,5 | 561 | 85700 | 114500 | 292000 | 416000 | 487000 | 475 | 635 | 1597 | 2274 | 2662 |
| М33 | 3,5 | 694 | 107000 | 142500 | 363000 | 517000 | 605000 | 645 | 865 | 2161 | 3078 | 3601 |
| М36 | 4,0 | 817 | 125500 | 167500 | 427000 | 608000 | 711000 | 1080 | 1440 | 2778 | 3957 | 4631 |
| М39 | 4,0 | 976 | 151000 | 201000 | 512000 | 729000 | 853000 | 1330 | 1780 | 3597 | 5123 | 5994 |

### Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с мелким шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14

| Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, P | Номинальная площадь сечения As, мм² | Усилие предварительной затяжки Q, H |  |  | Крутящий момент Мкр Нм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| М8 | 1 | 39,2 | 19700 | 28900 | 33900 | 29,2 | 42,8 | 50,1 |
| М10 | 1,25 | 61,2 | 30800 | 45200 | 52900 | 57 | 83 | 98 |
| М12 | 1,25 | 92,1 | 46800 | 68700 | 80400 | 101 | 149 | 174 |
| М14 | 1,5 | 125 | 63200 | 92900 | 108700 | 159 | 234 | 274 |
| М16 | 1,5 | 167 | 85500 | 125500 | 146900 | 244 | 359 | 420 |
| М18 | 1,5 | 216 | 115000 | 163000 | 191000 | 368 | 523 | 613 |
| М20 | 1,5 | 272 | 144000 | 206000 | 241000 | 511 | 728 | 852 |
| М22 | 1,5 | 333 | 178000 | 253000 | 296000 | 692 | 985 | 1153 |
| М24 | 2 | 384 | 204000 | 290000 | 339000 | 865 | 1232 | 1442 |
| М27 | 2 | 496 | 264000 | 375000 | 439000 | 1262 | 1797 | 2103 |
| М30 | 2 | 621 | 331000 | 472000 | 552000 | 1756 | 2502 | 2927 |

### Откручивание

При откручивании гаек требуется крутящий момент большей величины, чем при затяжке. Это объясняется коррозией резьбового соединения, взаимным проникновением материалов болта и гайки в зоне резьбы под действием длительной нагрузки.

Форма отчётности студентов: схема с параметрами усилиями  завинчивания и устный отчёт

Список литературы :

1. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

2. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.1 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 912 с., ил.

Практическая работа № 28

Тема: Проектирование участка механического цеха

Количество часов – 2

Цель: Уметь проектировать участки механических цехов

Задание: Выполнить планировку участка цеха по схеме расположения технологического оборудования  ( Самостоятельная работа № 16)

Последовательность выполнения работы:

1.Подобрать габаритные размеры технологического оборудования

2.Установить размеры отступов станков

3. Рассчитать площадь участка, учитывая вспомогательных рабочих (6-8 м2) и все необходимые объекты ( тара, средства транспортировки, аптечку, водоснабжение и т.д)

4. Вычертить планировку, проставить обозначения

5. Заполнить таблицу с перечнем элементов

Форма отчётности студентов: планировка Ф А1

Список литературы :

1. Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении: учебник для СПО.- М.: Академия, 2009.- 192 с.

2. Ильянков А.И. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.И. Ильянков, В.Ю. Новиков.-М.:Издательский центр «Академия»,2012.-432с.

3. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил.