государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практических работ студентов

по учебной дисциплине «Технологическое оборудование »

для студентов специальности  15.02.08 « Технология машиностроения»

2015

Практическая работа № 1.*

Тема: Составление привода металлорежущего станка.

Количество часов – 2

Цель: изучить условные обозначения кинематических пар в соответствии с ГОСТ 2.700-68, 2.780-68, 2.781-68, 2.782-68

Задание: определить виды передач и механизмов на кинематических схемах, их условные обозначения  и формулы для определения передаточных отношений в разных видах передач.

Для настройки кинематической цепи необходимо составить уравнение кинематического баланса и определить передаточные отношения кинематических пар.

Передаточным отношением называется отношение угловых скоростей ведомого и ведущего валов

i = ωвм / ωвщ

Передаточное отношение зубчатой цилиндрической или конической пары, а также цепной передачи определяется

i = n2 / n1 = z1 /z2,

где n1, n2 – частота вращения ведомого и ведущего валов соответственно, мин-1;

z1, z2 – число зубьев ведущего и ведомого зубчатых колес соответственно.

Для червячной пары передаточное отношение

i = n1 / n2 = k / z

где k – число заходов червяка;

z – число зубьев червячного колеса.

Для реечной передачи рассчитывается длина прямолинейного перемещения рейки за один оборот зубчатого колеса

i = P · z = π · m · z,

где P = π · m – шаг зуба рейки, мм;

z, m – число  зубьев и модуль реечного колеса соответственно, мм.

Порядок выполнения работы:

1.По справочнику [1] cоставить таблицу элементов кинематических цепей по образцу:

| Условное обозначение | Наименование |
| --- | --- |
|  | Соединение стержней а)шарнирное; б)шаровым шарниром. |

2. Определить передаточное отношение в разных видах передач

Номер задания соответствует порядковому номеру студента по списку.

| 1. Ременная | d1=Ø120 d2=Ø200 | Цепная | z1 = 100 z2 = 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Червячная | к = 2 z = 26 | Реечная | z = 30 m = 2 |
| 3. Винт-гайка | к = 2 Рв = 12 | Ременная | d1=Ø180 d2=Ø200 |
| 4. Цепная | z1 = 100 z2 = 60 | Реечная | z = 22 m = 3 |
| 5. Винт-гайка | к = 2 Рв = 12 | Цепная | z1 = 60 z2 = 45 |
| 6. Цепная | z1 = 65 z2 = 30 | Червячная | к = 1 z = 20 |
| 7. Винт-гайка | к = 2 Рв = 8 | Ременная | d1=Ø160 d2=Ø140 |
| 8. Цепная | z1 = 25 z2 = 15 | Реечная | z = 18 m = 2,5 |
| 9. Цепная | z1 = 80 z2 = 45 | Червячная | к = 2 z = 40 |
| 10. Червячная | к = 3 z = 33 | Реечная | z = 42 m = 1,75 |
| 11. Винт-гайка | к = 1 Рв = 10 | Цепная | z1 = 45 z2 = 40 |
| 12. Ременная | d1=Ø170 d2=Ø145 | Цепная | z1 = 25 z2 = 60 |
| 13. Реечная | z = 60 m = 2 | Червячная | к = 3 z = 40 |
| 14. Червячная | к = 2 z = 46 | Ременная | d1=Ø220 d2=Ø200 |
| 15. Цепная | z1 = 23 z2 = 40 | Реечная | z = 24 m =2 |
| 16. Винт-гайка | к = 2 Рв = 6 | Ременная | d1=Ø175 d2=Ø130 |
| 17. Реечная | z = 15 m = 1 | Червячная | к = 1 z = 40 |
| 18. Червячная | к = 3 z = 45 | Реечная | z = 16 m = 1,5 |
| 19. Ременная | d1=Ø150 d2=Ø100 | Цепная | z1 = 15 z2 = 32 |
| 20. Червячная | к = 2 z = 16 | Реечная | z = 90 m = 1,75 |

При выполнении задания необходимо уяснить, что если передаточное отношение i < 1, то передача является понижающей, а если i > 1, то передача является повышающей.

Форма отчётности студентов: выполнение индивидуального задания в тетради

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил.

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

* Наличие презентации по выполнению практической работы

Практическая работа № 2.*

Тема: Кинематический расчет коробок скоростей.

Количество часов – 4

Цель: Закрепление и систематизация знаний, формирование профессиональных умений

Задание: Изучить принцип расчета частоты вращения шпинделя. Номер задания соответствует порядковому номеру студента по списку.

Порядок выполнения работы:

1.   Вычертить данную кинематическую схему в соответствии со стандартом.

2.  Определить элементы,  виды и передаточные отношения передач, имеющихся на данной кинематической схеме.

3. Построить структурную сетку и график частоты вращения коробки скоростей.

4. Рассчитать частоту вращения: настроенной цепи, минимальную максимальную.

Форма отчётности студентов: выполнение индивидуального задания в тетради

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил.

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

* Наличие презентации по выполнению практической работы

Практическая работа № 3*

Тема:  Кодирование информации в станках с ПУ.

Количество часов – 4

Цель:

Задание: Выполнить примеры кодирования на восьмидорожковой перфо-ленте код ИСО-7 бит

Информация в коде ИСО-7бит записывается поперечными строчками на первых семи дорожках перфоленты. Именно поэтому данный код называется семибитным, что выделено обозначением 7бит. Восьмая дорожка является контрольной, отверстие в ней дополняет количество отверстий в строчке до четного.

Значащими дорожками с весами соответственно 8421 являются дорожки I—IV.

Дорожка между III и IV — транспортная.

Дорожки V, VI и VII служат для обозначения признака символа, в основе которого лежит цифра (или число от 10 до 15), записанная на первых четырех дорожках данной поперечной строки.

Так, десятичные числа от 0 до 9, обозначаемые на дорожках I—IV в двоичной системе счисления, имеют признак (пробитые отверстия) на дорожках V и VI.

Признаком букв латинского алфавита от А до О является отверстие на дорожке VII, признаком букв от Р до Z — отверстия на дорожках V и VII.

Имеют соответствующие признаки и служебные символы кода. Так, например, кодовое значение 1001 на дорожках IV—I (отверстия на дорожках IV и I) соответствует: десятичному числу 9 - если имеются отверстия на дорожках V и VI; букве I —если отверстия на дорожке VII; букве Y — если отверстия на дорожках VII и V; символу «)» — если отверстия на дорожке VI, и т. д.

В системах программного управления функция G называется подготовительной, ею адресуют информацию, содержащую данные об изменении условий работы самой системы ЧПУ (линейная интерполяция, круговая интерполяция, включение блока резьбонарезания и т. д.). Код предусматривает 99 различных подготовительных команд, которые кодируются числом, записываемым за символом G (G00, G01, G02, G03, ..., G99).

Функция М называется вспомогательной и адресует информацию, характеризующую условия работы механизмов станка (конец программы, поворот револьверной головки, вращение шпинделя по часовой стрелке и т.д.). Код предусматривает различные по содержанию команды по адресу М, отличающиеся одна от другой числом, следующим после буквы М, например M00, M01, М02....

Порядок выполнения работы:

1.В рабочей тетради записать способ кодирования цифр.

2.Кодирование букв

3.Кодирование знаков (символов)

4.Рассмотреть пример кадра

5. Самостоятельно изобразить кадры на перфоленте

G3 X38 Y72 I+41 J5 F60

N39 G71 P40 Q50 D2 U0 S1400 M3

6. Прочитать и записать, что обозначают эти кадры

Форма отчётности студентов: практическая работа выполняется в рабочей тетради и сдаётся на проверку

* Наличие презентации по выполнению практической работы

Практическая работа № 4

Тема: Вертикально - сверлильный и горизонтально - расточной станки с ЧПУ.

Количество часов – 2

Цель: уметь читать кинематические схемы станка

Задание: ознакомиться с назначением, устройством и принципом работы вертикально - сверлильного станка 2Н135 и универсального горизонтально - расточного станка 2620В.

Порядок выполнения работы:

Вариант 1.

1. Изучить основные узлы и механизмы вертикально - сверлильного станка 2Н135. .

2. Прочитать кинематическую схему станка. ( Схема прилагается)

3. Записать уравнение кинематической цепи для минимальной частоты вращения шпинделя и сравнить полученное значение с данным в технической характеристике станка

4.По справочнику [1]в рабочей тетради заполнить таблицу по образцу.

Вариант 2.

1. Изучить основные узлы и механизмы универсального горизонтально - расточного станка 2620В.

2. Прочитать кинематическую схему станка. ( Схема прилагается)

3. Записать уравнение кинематической цепи для минимальной частоты вращения шпинделя и сравнить полученное значение с данным в технической характеристике станка

4.По справочнику [1]в рабочей тетради заполнить таблицу по образцу

|  | 2Н135 | 2620В |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  |  |
| Режущий инструмент |  |  |
| Компоновка |  |  |
| Основная техническая характеристика |  |  |

Форма отчётности студентов: отчёт в рабочей тетради

Список литературы:

- Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

- Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

Практическая работа № 5*

Тема: Наблюдение за работой основных механизмов сверлильного станка.

Количество часов – 2 часа

Цель: знать назначения, область применения, устройство, принципы работы, наладку и технологические возможности металлорежущих станков

Задание: ознакомиться с назначением, устройством и принципом работы

Порядок выполнения работы:

1.Посмотреть представленные преподавателем видеоматериалы работы сверлильных станков

JRD-460 JET

2. По справочной литературе подобрать аналогичный станок, его кинематическую схему .

3.Сделать полное описание работы основных механизмов станка и наладку станка.

Форма отчётности студентов: работа в группах по четыре человека и коллективное публичное выступление

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

* Наличие презентации по выполнению практической работы

Практическая работа № 6*

Тема: Назначение и типы делительных головок. Виды деления. Настройка УДГ на деление окружности.

Количество часов - 2

Цель: расширение и систематизация знаний, полученных во время аудиторных занятий

Задание: изучить приспособления, расширяющие возможности фрезерных станков

Порядок выполнения работы:

1. Просмотреть     представленные преподавателем видеоматериалы по видам и настройке универсальной делительной головки

2. Выполнить расчет наладки УДГ по вариантам.  Выполнить схемы к наладкам.

| Вариант | z1 | z2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 44 |
| 2 | 15 | 52 |
| 3 | 18 | 48 |
| 4 | 20 | 65 |
| 5 | 25 | 114 |
| 6 | 26 | 98 |
| 7 | 19 | 83 |
| 8 | 14 | 74 |
| 9 | 31 | 59 |
| 10 | 36 | 100 |
| 11 | 17 | 85 |
| 12 | 11 | 77 |

3.Ответить в тетради на вопросы:

- Для каких целей используют делительные головки на фрезерных станках?

- Какие элементы настройки имеют лимбовые (простые и дифференциальные) делительные головки?

- В чём преимущества безлимбовых делительных головок паред лимбовыми?

Форма отчётности студентов:

Отчет по практической работе должен быть оформлен в рабочей тетради и сдан преподавателю

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

* Наличие презентации по выполнению практической работы

Практическая работа № 7

Тема: Выбор технологического оборудования для выполнения технологического процесса фрезерной обработки заданной детали.

Количество часов - 2

Цель: Закрепление и систематизация знаний, формирование профессиональных умений

Задание: По чертежу детали для операции фрезерования выбрать технологическое оборудование

Порядок выполнения работы:

1.По чертежу детали типа «Зубчатое колесо»,  провести выбор технологического оборудования фрезерной обработки поверхностей. Можно подобрать чертёж детали по своему усмотрению.

2.По имеющимся справочникам выбрать обосновать в рабочей тетради выбор режущего инструмента и сделать необходимые расчёты.

3. В рабочей тетради обосновать выбор приспособлений, необходимых для фрезерной обработки деталей и сделать расчёты.

4. Подобрать фрезерный станок, пользуясь таблицами с технической характеристикой станков.

5. Подготовленные данные внести в технологическую документацию (бумажный или электронный вариант маршрутной и операционной карт)

Форма отчётности студентов: стандартно оформленный бумажный или электронный вариант маршрутной и операционной карт предоставить для отчёта

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

Практическая работа № 8

Тема: Расчет настройки делительной головки.

Количество часов - 4

Цель: формирование практических умений

Задание: Выполнить расчёт настройки делительной головки на деление заданной детали

Дифференциальное деление применятся в случаях, когда осуществить деление простым методом, описанным выше, не представляется возможным. Для этого включают в схему делительной головки сменные зубчатые колеса, связывающие шпиндель делительной головки и делительный диск, который освобождается от защелки.

Для настройки делительной головки при дифференциальном делении необходимо подобрать фиктивное число зубьев Zф, близкое к заданному числу зубьев так, чтобы была возможность далее осуществлять деление простым способом.

Число оборотов рукоятки определяется по формуле

а) при заданном числе делений

,

б) при фиктивном числе делений

(1)

Величина дополнительного поворота рукоятки равна величине поворота делительного диска:

Величина поворота диска за время поворота шпинделя на 1/Z составит  i1 оборота.

Так как угол дополнительного поворота рукоятки равен углу поворота диска, то можно написать следующее:

=

Тогда формула для определения передаточного отношения гитары сменных шестерен будет иметь вид:

Окончательная формула перепишется в следующем виде:

,                                                                              (2)

где Z1, Z2, Z3, Z4 – числа зубьев сменных шестерен (приведены в технической характеристике);

Z – число зубьев или делений заготовки;

Zф – фиктивное число зубьев.

Из формулы следует, что при Zф > Z передаточное отношение больше нуля, и диск будет вращаться в направлении вращения рукоятки; если Zф < Z, то передаточное отношение будет меньше нуля, и диск будет вращаться против направления вращения рукоятки.

Изменение направления вращения диска осуществляется установкой одной промежуточной оси при i > 0, а при i < 0 устанавливаются две промежуточные оси для паразитных зубчатых колес из набора сменных зубчатых колес.

Пример . Настроить делительную головку для обработки зубчатого колеса с числом зубьев Z=127.

Принимаем Zф = 120.

Поворот рукоятки для деления определяем по формуле (1)

Сменные зубчатые колеса определяются по формуле (2)

Порядок выполнения работы:

1.Сделать расчёт настройки дифференциальной лимбовой делительной головки для деления детали « Зубчатое колесо» ( см. ПР №7)

2.Оформить карту эскизов со всей необходимой информацией

3.Расчитать  и записать последовательность наладки фрезерного станка для обработки зубьев колеса

Форма отчётности студентов: рабочая тетрадь, маршрутная карта, операционная карта, карта эскизов.

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

Практическая работа № 9

Тема: Наладка на нарезание различных резьб и на точение конусов.

Количество часов - 2

Цель: формирование практических умений

Задание:

1. Изучить устройство станка и его кинематическую схему.

2. Освоить порядок наладки станка на обработку конусов.

3. Изучить порядок наладки станка на нарезание резьбы с нормальным и увеличенным шагом, резьб повышенной точности и многозаходных резьб.

Станки токарной группы предназначены для обработки наружных, внутренних и торцевых поверхностей тел вращения и нарезания резьб (токарно-винторезные). В качестве инструментов используют токарные резцы. Может применяться и размерный инструмент: сверла, зенкеры, развертки, метчики, плашки и т.п.

Поверхности тел вращения на токарных станках получают по схеме "след" + "след" либо "след" + "копирование". Первым назван метод получения направляющей, а вторым - образующей производящих линий.

Отсюда вытекает необходимость иметь в токарных станках вращательное движение заготовки В1и поступательное движение резца П2вдоль оси вращения заготовки и П3- перпендикулярно её оси вращения при точении торцевых поверхностей. Причем, для обеспечения возможности нарезания резьб резцами необходимо, чтобы движения В1и П2были согласованы. Исходя из этих соображений, структурная схема токарно-винторезного станка может быть представлена следующим образом

Простое продольное точение осуществляется реализацией двух исполнительных движений Ф (В1) и Ф (П2); торцевое - Ф (В1) и Ф (П3). Нарезание резьб реализуются одним сложным исполнительным движением (двухэлементарным) Ф (В1 П2). Согласование элементарных движений В1и П2, осуществляется внутренней кинематической связью В1→2→Р2→ir→iкп→3→4→t1→П2. Применение двух параллельных передач "винт-гайка" и "зубчатая шестерня - рейка" обусловлено следующим. При нарезании резьб требуется большая точность связи (В1 П2), для чего используется передача"винт-гайка" как более точная. При обычном точении, во избежание износа пары "винт-гайка", включает реечную передачу.

Метод обработки конических поверхностей.

- Широкими резцами. Обтачивание производится резцом, главная режущая кромка которого устанавливается под углом к оси заготовки. Метод применим для коротких конусов (l≤15+20 мм). Схема обработки приведена на рис.а.

- С поворотом верхних салазок (рис.б) . Обрабатываются конические поверхности с большими углами при вершине. При наладке верхние салазки суппорта устанавливают под углом α по делениям на фланце поворотной части суппорта. Станок не имеет механической подачи верхних салазок, поэтому подачу осуществляют вручную вращением маховика. При этом трудно получить низкую шероховатость обработанной поверхности.

- Поперечным смещением корпуса задней бабки.

Этим способом обтачивают длинные поверхности с небольшим углом конуса. Величина смещения h(рис.в) задней бабки рассчитывается по следующим формулам:

h=(D-d/2)∙(L/l)h=L·tgα

Обработка ведется с продольной подачей суппорта. Точность способа сравнительно невелика.

Примечание. Широко используются и другие методы обработки конических поверхностей, как;

а) при помощи универсальной копирной линейки;

б) при помощи специальных копировочных устройств, например, гидрокопировальных суппортов;

в) одновременным включением продольной и поперечной подач;

г) на станках с программным управлением.

Однако перечисленные способы требуют специальной оснастки токарных станков (копировальная линейка, гидросуппорт и т.п.) или же станков с более широкими технологическими или кинематическими возможностями (метода "в" и "г").

Схема обработки конических поверхностей

Порядок выполнения работы:

1.Изучить чертёж детали

2.Подобрать кинематическую схему станка

3. Составить уравнения кинематического баланса цепей привода шпинделя или подачи

суппорта и схемы этих цепей

4.Рассчитать наладку станка на обточку заданного конуса или нарезания резьбы, схема наладки

Форма отчётности студентов: написать отчёт в порядке перечня выполнения работы, сдать для контроля

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

Практическая работа № 10

Тема: Наладка токарного станка на обработку заданной детали.

Количество часов - 2

Цель: формирование практических умений

Задание: Подобрать оборудование и выполнить расчет наладки  на токарную обработку детали «Вал»

Порядок выполнения работы:

1.По чертежу детали «Вал», используемого в практических работах по « ИТ в ПД» и «Технологии машиностроения»  провести выбор технологического оборудования токарной обработки поверхностей. При отсутствии чертежа детали, преподаватель выдаёт чертёж по своему усмотрению.

2.В рабочей тетради обосновать выбор и сделать необходимые расчёты по выбору станка, приспособления, инструментов.

Форма отчётности студентов: Все данные заполняются в технологической документации (бумажный или электронный вариант маршрутной и операционной картах)

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

Практическая работа № 11.

Тема: Ознакомление с работой основных механизмов токарного станка с ЧПУ.

Количество часов - 4

Цель: практическое ознакомление с механизмами, кинематическими схемами и методикой составления уравнения кинематического баланса...

Задание: Изучить устройство и работу станка модели 16К20ФЗ Р132

Освоить наладку токарного станка на обработку деталей

Составить отчет о проделанной работе

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с расположением, назначением и устройством основных частей и механизмов станка

Станок 16К20Ф3 Р132 с ЧПУ 2Р22 предназначен для токарной обработки в замкнутом полуавтоматическом цикле деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем, включая нарезание крепежных резьб.

Станок оснащен системой 2Р22 с вводом программы с клавиатуры. Станки применяются в единичном, мелкосерийном и серийном производстве. Класс точности станка – «П».

2.Изучить органы управления станка

Характеристика СЧПУ 2Р22

| Количество управляемых координат Разрешающая способность по координатам продольная поперечная Напряжение, В Стабильность напряжения | 2 0,001 0,001 380 15-10 |
| --- | --- |

Питание системы трехфазное, ток переменный

Система отcчета – абсолютная и относительная

Ввод данных с клавиатуры

3.Ознакомиться с работой основных частей и механизмов

1.Основание

2.Станина

3.Каретка

4.Опора левая винта продольного перемещения

5. Бабка шпиндельная

6. Привод продольного перемещения

7. Ограждение неподвижное

8. Привод датчика резьбонарезания

9. Шкаф управления

10. Ограждение неподвижное

11. Головка автоматическая универсальная

12. Винтовая шариковая пара поперечного перемещения

13. Шкаф управления

14. Винтовая шариковая пара продольного перемещения

15. Бабка задняя

16. Опора продольного винта правая

17. Электрооборудование

18. Пульт управления

19. Блок ручного управления

20. Электромеханический привод пиноли задней бабки

23. Патрон механизированный с электромеханическим приводом

4.Характеристика механизмов станка

4.1Станина.

Станина станка имеет коробчатую форму П-образного профиля, закаленные шлифованные направляющие. На ней устанавливается шпиндельная бабка, каретка, привод продольной подачи, задняя бабка.

4.2 Механизм главного движения.

Станок имеет шпиндельную бабку с 3-мя диапазонами скоростей вращения с соотношениями 1,25: 1., 1: 2., 1,5: 5,5, переключаемых вручную. Шпиндель станка смонтирован в конических 2-х и однорядном подшипниках. Подшипники регулируются на заводе–изготовителе и не требуют регулировки в процессе эксплуатации.

Регулировка положения оси шпиндельной бабки на станке производится 2-мя винтами. Смазка шпиндельной бабки осуществляется от станции смазки смонтированной на основании станка.

В качестве привода главного движения используется двигатель постоянного тока.

Передача движения на 1 вал шпиндельной бабки осуществляется поликлиновым ремнем с передаточным отношением 1: 2.

4.3 Привод продольного перемещения.

Он осуществляется от электродвигателя постоянного тока с редуктором (1:1) с датчиком обратной связи. Выбор зазора в зубчатом зацеплении производится перемещением  переходной плиты с электродвигателем с помощью поворота эксцентрика.

4.4 Привод поперечного перемещения.

От электродвигателя постоянного тока, редуктор (1:1).

Регулирование редуктора зубчатых передач такое же, что и в приводе продольной подачи.

4.5 Головка автоматическая универсальная.

Применяется 6-ти позиционная горизонтальная головка или 3 осевые инструмента.

Патрон.

На станке устанавливается 3-х кулачковый патрон 250 мм. Станок также может быть оснащен патроном с электромеханическим  приводом.

5 Устройство и работа основных узлов станка

5.1 Привод главного движения

В качестве привода главного движения используется электродвигатель М1 постоянного тока (рис. 3).

От электродвигателя М1 посредством ременной передачи (со шкивами диаметром 105 и 264 мм) вращение передается на вал 1 бабки, затем через зубчатые колеса z=48 и z=48 на вал 2.

Для получения первого диапазона частот вращения движения вала 2 через зубчатые колеса z=24 и z=66 на вал 4 и далее через зубчатые колеса z=30 и z=60 на вал 5  (шпиндель).

Для получения второго диапазона двойной блок зубчатых колес на шпинделе (вал 5) вводится в зацепление с колесом z=30 на валу 2, зубчатое колесо z=45 на валу 3  выводится из зацепления с колесом z=45 на валу 2.

Для получения третьего диапазона колесо z=48 на шпинделе вводится в зацепление с колесом z=60 на валу 2, а колесо z=45 на валу 3 выводится из зацепления с колесом z=45 на валу 2. Зубчатые  колеса z=60 на валах 5 и 6 служат для вращения датчика ВЕ-178 резьбонарезания.

Зубчатое колесо z=60 на валу 5 разрезное и служит для выборки зазора в целях предотвращения отставания вращения шпинделя и датчика.

5.2 Шпиндельный узел (рис. 4)

Конструкция шпиндельного узла определяет эксплуатационные показатели станка, т.е. применяемые режимы резания, точность, производительность обработки. Корпус шпиндельной бабки 1 выполнен в виде жесткой чугунной отливки и надежно закреплен на станине. Зубчатые колеса 6 закалены и прошлифованы по профилю зубьев. Наиболее важной деталью шпиндельной бабки является шпиндель 5, непосредственно воспринимающий усилия резания.

Передней опорой служит двухрядный роликовый подшипник 4, а задней - однорядный роликовый подшипник 3.

Применение в опорах пружин 2, предназначенных для постоянной выборки зазоров в подшипниках способствует повышению жесткости и точности шпиндельного узла. Подшипники отрегулированы заводом-изготовителем.

Рис. 4- Шпиндельная бабка (развертка)

5.3 Приводы подач

В качестве привода подач суппорта по оси х (поперечное перемещение) применяют (рис. 3) электродвигатель М2 (регулируемый высокомоментный двигатель постоянного тока) от которого вращение передается через зубчатые колеса z=40, z=40 на шариковую винт-гайку качения шагом Р=5мм.

Обратная связь по пути осуществляется фотоимпульсным датчиком ВЕ-178. Кинематическая цепь привода подач суппорта по оси z (продольное перемещение): электродвигатель М3, зубчатые передачи z=50, z=50, шариковая пара винт-гайка качения с шагом Р=10мм, датчик ВЕ-178.

Привод продольного перемещения суппорта (рис.5) включает в себя шариковую винтовую передачу (диаметр 63мм, шаг 10мм), опоры 2 винта, редуктор 1 (М=1:1), электродвигатель 6, датчик обратной связи 3, связанный с винтом посредством муфты 4.

5- Привод продольного перемещения суппорта

5.4 Шестипозиционная револьверная головка

Поворот шестипозиционной	 револьверной головки (рис. 3) осуществляется от асинхронного электродвигателя М4, через зубчатые колеса z=20, z=62, червячные передачи z=1, z=38.

Шестипозиционную револьверную головку (рис. 6) с горизонтальной осью вращения устанавливают на поперечном суппорте.

В инструментальной головке крепят шесть резцовых вставок или 3 инструментальных блока. Инструментальную съемную головку монтируют на выходном валу 5 и жестко соединяют с подвижным элементом 6 плоскозубчатой муфты.

Кольцо 4 крепится к подвижному элементу 6 винтами и центрирует его. Поворот происходит: от электродвигателя 2. Через цилиндрическую зубчатую пару и червячную передачу вращение передается на полый вал 7, на торце которого справа имеется кулачковая полумуфта.

Кулачки последней входят в зацепление с такой же полумуфтой 8, связанной с валом 5 штифтом. Под действием пружины вал 5 и револьверная головка перемещается влево.

Элементы 3 и 6 плоскозубчатой муфты расцепляются и происходит поворот головки в нужную позицию, что контролируется электрическим датчиком 10, затем осуществляется реверс электродвигателя, полый вал 7 с полумуфтой вращаются в противоположную сторону.

Вал 5 и револьверная головка при этом не вращаются, т. к. удерживаются от поворота фиксатором (на рисунке не показан).

Полумуфты 7 и 8 расцепляются, вал 5 и револьверная головка перемещаются вправо,  сжимая пружину, элементы плоскозубчатой муфты фиксируют револьверную головку.

Сигнал зажима от конечного выключателя 9 подается на пульт управления, электродвигатель поворота отключается и начинается цикл обработки.

Для ручного поворота револьверной головки (при наладке) на валу 1 предусмотрена шестигранная головка под ключ.

Рис. 6- Шестипозиционная револьверная головка

5.5 Патрон с гидромеханическим приводом

Станок оснащен трехкулачковым патроном с гидромеханическим приводом зажима обрабатываемых деталей (рис. 7).

Кулачки 3 патрона перемещаются в радиальном направлении в результате поступательного движения толкателя 4, связанного с тягой 5, которая через пакет тарельчатых пружин 6 связана с тягой 7. Последняя соединена с винтом-штоком 8 с электромеханической головкой 1, представляющей собой специальный асинхронный электродвигатель, в якорь которого встроена гайка. При вращении якоря винт-шток 8 перемещается в продольном направлении, приводя в движение тягу 7.

Чем больше величина перемещения этой тяги, тем больше сила сжатия пакета пружин и усилие зажима детали. Это усилие можно отрегулировать перемещением бесконтактных путевых переключателей 2.

6 Пневмосистема и смазочная

6.1 Пневмосистема

Пневмооборудование служит для создания воздушной подушки, облегчающей перемещение задней бабки по станине и предотвращающей износ направляющих. Подача воздуха на направляющие производится при нажатии кулачка, укрепленного на рукоятке, на толкатель клапана.

6.2 Смазочная система

Правильная и регулярная смазка станка имеет важнейшее значение для нормальной его эксплуатации и продления срока его работы. При подготовке станка к пуску заполнить резервуары смазки до уровня указателя масла и смазать указанные в карте смазки механизмы. Первую замену масла произвести через один месяц после пуска станка, вторую – через три месяца.

6.2.1 Описание системы смазки шпиндельной бабки (рис. 13.

В станке применяют автоматическую систему смазки шпиндельной бабки. Шестерённый насос 1 подаёт масло через сетчатый фильтр 5 к подшипникам и зубчатым колёсам. Для контроля работы насоса применяется дополнительное реле 13. При наличии потока масла реле даёт команду о готовности к работе главного привода. Визуальный контроль смазки – маслоуказатель 10, это вращающийся диск.

6.2.2 Описание системы смазки направляющих каретки и станины

Применяется автоматическая смазка направляющих каретки и станины от станции смазки, установленой на основании станины. Асинхронный электродвигатель М5 (рис.3) приводит во вращение шестеренный насос ВГ-11-11А, осуществляющий централизованную смазку станка. При включении насоса станции масло подаётся под давлением в 1-2 атм. Давление регулируется подпорным клапаном. Величина давления контролируется манометром. Включение насоса происходит при включении станка и дальше по команде от электроавтомата станка с интервалом 45 мин. Смазка остальных точек станка производится вручную.

Форма отчётности студентов: написать отчёт в порядке перечня выполнения работы, сдать для контроля

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 12.

Тема: Наладка токарного станка с ЧПУ на обработку заданной  детали.

Количество часов - 2

Цель: получение навыков в наладке и настройке станка

Задание: Изучить наладку токарного станка с ЧПУ

1.В начале смены проверяют основные функции, выполняемые станком.

2.Подбирают, согласно карте наладки, режущий инструмент и оснастку для крепления обрабатываемой детали. Проверяют состояние инструмента.

3.Устанавливают инструмент в соответствующие позиции револьверной головки, указывающиеся в карте наладки.

4.Налаживают кулачки, ограничивающие перемещение суппорта и его нулевое положение.

5.Вводят УП с пульта УЧПУ с бланка.

6.Закрепляют обрабатываемую деталь согласно карте наладки.

7.Производят размерную наладку инструмента.

8.Обрабатывают детали по УП, определяют размеры.

9.При обработке первой детали следят за процессом резания, при необходимости вводят коррекцию режимов резания.

Порядок выполнения работы:

1. Подобрать эскиз общего вида токарного станка с ЧПУ с обозначением основных частей и его кинематическую схему

2. Составить эскиз, обозначить и кратко описать пульт управления токарного станка

3. Описать конструкцию, регулировку узла (по указанию преподавателя) уравнение кинематической цепи привода подач

4. Написать уравнение кинематической цепи главного движения

5. Описать наладку токарного станка

Форма отчётности студентов: написать отчёт в порядке перечня выполнения работы, сдать для контроля

Список литературы:

1.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

2. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 13.

Тема: Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ: назначение, техническая характеристика, основные механизмы.

Количество часов - 2

Цель: практическое ознакомление с механизмами и  кинематикой станков с ЧПУ

Задание: ознакомиться с назначением, устройством и принципом работы горизонтального многоцелевого станка с ЧПУ по представленным преподавателем материалам

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с расположением, назначением и устройством основных частей и механизмов станка

2.Изучить органы управления станка

3.Ознакомиться с работой основных частей и механизмов

4.Характеристика механизмов станка

5. Устройство и работа основных узлов

Форма отчётности студентов:  отчёт о проделанной работе представить в письменном виде

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

Практическая работа № 14.

Тема:  Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ: устройство ЧПУ, движения в станке и кинематика станка.

Количество часов - 2

Цель: практическое ознакомление с механизмами и  кинематикой станков с ЧПУ

Задание: Продолжить практическую работу № 13

Порядок выполнения работы:

Работа выполняется группой по 2-3 человека

1.Изучить устройство ЧПУ

2.Рассмотреть движения в станке и его кинематику.

Форма отчётности студентов: отчёт о выполненной работе в устной форме

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 15.

Тема: Автоматическая смена инструмента в горизонтальных многоцелевых станках с ЧПУ.

Количество часов - 2

Цель: практическое ознакомление с принципом работы автооператоров

Задание: Ознакомиться с существующими моделями и предложить свой вариант автоматической смены инструмента

Порядок выполнения работы:

Работа выполняется группой по 2-3 человека

1.Просмотреть видеоматериалы, представленные преподавателем

2. По справочной литературе подобрать и сделать порядка пяти схем автооператоров

3.Предложить свою схему

Форма отчётности студентов: Предоставить полные схемы или эскизы работы пяти автооператоров и защитить свой вариант

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 16.

Тема: Долбежный станок: назначение, техническая характеристика, основные механизмы, движения в станке. Принцип работы станка.

Количество часов - 2

Цель: практическое ознакомление с механизмами и  кинематикой станков с ЧПУ

Задание: ознакомиться с назначением, устройством и принципом работы горизонтального многоцелевого станка с ЧПУ по представленным преподавателем материалам

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с расположением, назначением и устройством основных частей и механизмов станка

2.Изучить органы управления станка

3.Ознакомиться с работой основных частей и механизмов

4.Характеристика механизмов станка

5. Устройство и работа основных узлов

Форма отчётности студентов: отчёт о выполненной работе в устной форме

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 17.

Тема: Горизонтально-протяжной станок: назначение, техническая характеристика, основные механизмы, принцип работы.

Количество часов - 2

Цель: практическое ознакомление с механизмами и  кинематикой станков с ЧПУ

Задание: ознакомиться с назначением, устройством и принципом работы горизонтального многоцелевого станка с ЧПУ по представленным преподавателем материалам

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с расположением, назначением и устройством основных частей и механизмов станка

2.Изучить органы управления станка

3.Ознакомиться с работой основных частей и механизмов

4.Характеристика механизмов станка

5. Устройство и работа основных узлов

Форма отчётности студентов: отчёт о выполненной работе в устной форме

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 18.

Тема: Составление таблицы « Станки шлифовальной группы»

Количество часов - 4

Цель: сбор и систематизация материала

Задание: Систематизировать информацию по группе шлифовальных станков

Порядок выполнения работы: Работа выполняется индивидуально в тетради

1.По справочнику [ 1 ] подобрать все типы шлифовальной группы станков

2. В удобной для вас форме сделать таблицу со всеми типами станков, назначением, схемами обработки

Форма отчётности студентов: Предоставить составленные  таблицы

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 19

Тема: Расчет настройки зубодолбежного станка на нарезание прямозубого колеса.

Количество часов - 2

Цель: познакомится с одним из основных способов нарезания зубчатых колес и методами проверки зубодолбежного станка на точность.

Задание: Составить алгоритм настройки станка на нарезание прямозубого колеса

Зубодолбежный полуавтомат 5В12 предназначен для обработки цилиндрических зубчатых колес внешнего и внутреннего зацепления с прямыми и винтовыми зубьями.

Эти станки незаменимы при обработке блоков зубчатых колес. Станок работает по методу механического воспроизводства зацепления пары зубчатых колес (метод обкатки).

При этом  производящим колесом является долбяк – режущее колесо. Процесс нарезания зубьев долбяком заключается в следующем. Долбяк подводят к заготовке до соприкосновения с ней. Долбяку и заготовке сообщаются медленные и согласованные вращательные движения (движения обработки). Наряду с этим долбяк совершает возвратно-поступательные движения (движения резания) и перемещается в радиальном направлении на заготовку (движение врезания) на величину h, равную при однопроходной обработке высоте нарезаемого зуба.

Дальнейшая обработка выполняется при возвратно-поступательном движении долбяка и согласованном вращении долбяка и заготовки. Процесс резания происходит только при рабочем ходе долбяка вниз. При обратном ходе долбяка заготовка отводится от него с целью предотвращения трения зубьев долбяка о заготовку.

Цепь главного движения (рис. 1). От электродвигателя 1 через четырехступенчатую клиноременную передачу движение передается на механизм, состоящий из кривошипного диска 2, раздвижного шатуна 3 и коромысла 4, зубчатый сектор которого находится в зацеплении с прямой рейкой штосселя 5.

Число двойных ходов в минуту определяется по формуле

n = 1000 · V / 2 · L,

где  V – средняя скорость резания, м /мин;

L – длина хода долбяка, мм.

Цепь круговой подачи (вращения долбяка). Под круговой подачей понимается длина дуги поворота долбяка по делительной окружности за один двойной ход долбяка.

Цепь деления связывает вращение долбяка с вращением заготовки. Вращение заготовки настраивается из условия, что при повороте долбяка на один зуб заготовка, обкатываясь относительно долбяка, должна также повернуться на один зуб.

Цепь врезания долбяка в заготовку осуществляется  горизонтальным перемещением каретки штосселя  по направляющей станины под действием вращающегося кулачка. На данном станке можно обрабатывать зубья колес в 1, 2 или 3 прохода, т.е. за 1, 2 или 3 оборота заготовки. Для этого устанавливают соответствующий кулачок (рис. 2) и вводят в зацепление соответствующее зубчатое колесо подвижного тройного блока. На всех кулачках имеется участок врезания с углом 90°, на котором профиль кулачка очерчен по архимедовой спирали, участки обработки очерчены по окружности и занимают различные углы в зависимости от проходности кулачка. На участке врезания долбяк врезается в заготовку на нужную величину, а на участке обкатки происходит обработка зубчатого колеса, при этом долбяк радиальных перемещений не имеет.

Порядок выполнения работы:

1.Изучить кинематику зубодолбежного станка 5В12.

2. Изучить настройку станка на нарезание цилиндрического зубчатого колеса с прямым и винтовым зубом.

3. Составить алгоритм настройки станка на нарезание прямозубого колеса

Форма отчётности студентов: отчёт предоставить в письменном виде

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 20

Тема: Расчет настройки зубофрезерного станка на нарезание прямозубого колеса.

Количество часов - 2

Цель: Приобретение практических навыков в выполнении кинематических расчетов для настройки зубофрезерного полуавтомата на нарезание цилиндрического прямозубого колеса.

Задание: Произвести расчет настройки кинематических цепей станка 5В310. Исходные данные для расчета взять из табл. в интервале 31-50 – нарезание прямозубого колеса (номер варианта – 30+ порядковый номер по списку группы)

Порядок выполнения работы:

Внимательно изучить теоретическую часть настоящего методического указания. Пользуясь кинематической схемой станка (рис. 1), научиться самостоятельно составлять уравнения кинематического баланса всех кинематических целей.

·  Произвести расчет настройки станка по данным табл.

·  Оформить письменный отчет. Содержание отчета должно соответствовать п.5.

Назначение и область применения станка

Станок модели 5ВЗ10 является универсальным и предназначен для фрезерования цилиндрических колес с прямыми зубьями, червячных колес и цилиндрических колес с винтовыми зубьями в условиях мелко - и крупносерийного производства причем, червячные колеса могут нарезаться только методом радиальной подачи заготовки.

Станок рассчитан на работу червячными фрезами из быстрорежущей стали, а также на применение аналогичных фрез с пластинкам твердых сплавов для изготовления зубчатых колес внешнего зацепления. Зубья нарезаются по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки. Во время работы станка осуществляются одновременно вращательное движение червячной фрезы (движение резания) и вертикальное перемещение фрезы (движение подачи). Заготовка, закрепленная на оправке, установленной на столе станка, вращается во время работы согласованно с фрезой. Зубчатые колеса можно нарезать на станке за один или несколько проходов, изменяя соответствующим образом установку глубины резания.

Практическая работа № 21

Тема: Расчет настройки зубофрезерного станка на нарезание косозубого колеса.

Количество часов - 2

Цель: Приобретение практических навыков в выполнении кинематических расчетов для настройки зубофрезерного полуавтомата на нарезание цилиндрического косозубого колеса.

Задание: Произвести расчет настройки кинематических цепей станка 5В310. Исходные данные для расчета взять из табл. в интервале 1-30 – нарезание косозубого колеса (номер варианта – порядковый номер по списку группы)

Исходные данные приведены в табл. ( Практическая работа №20)

Порядок выполнения работы:

Внимательно изучить теоретическую часть настоящего методического указания. Пользуясь кинематической схемой станка (рис. 1), научиться самостоятельно составлять уравнения кинематического баланса всех кинематических целей.

·  Произвести расчет настройки станка по данным табл.

·  Оформить письменный отчет. Содержание отчета должно соответствовать п.5.

Отчет должен содержать:

1.  Название и цель работы.

2.  Задание, исходные данные для расчета наладки.

3.  Эскиз нарезаемого колеса.

4.  Принципиальную схему нарезания колеса (установка фрезы относительно заготовки и совершаемые ими движения).

5.  Расчет настройки кинематических цепей станка.

6.  Определение машинного времени изготовления зубчатого колеса. (значением В задаться самостоятельно).

Практическая работа № 22

Тема: Расчет настройки зубострогального станка на нарезание прямозубого конического колеса.

Количество часов - 2

Цель: Приобретение практических навыков в выполнении кинематических расчетов для настройки зубострогального станка  на нарезание конического прямозубого колеса.

Задание:  Составить алгоритм настройки зубострогального станка на нарезание прямозубого колеса

Станок предназначен для чернового и чистового нарезания прямозубых конических колес. При черновом нарезании на этом станке резцы прорезают клиновидные канавки без обкатки (см.  110), а при чистовом нарезании обработка осуществляется методом обкатки.

Станок является полуавтоматом и состоит из плиты 12 ( 112), на которой смонтирована станина 11; плоского стола 9 с делительной бабкой 7, в шпиндель которой устанавливается заготовка нарезаемого колеса; инструментальной бабки 4 с резцовой головкой 5; электродвигателя 3; барабана подач 10, гитары деления 8 (гитары скоростей, подач, обкатка, качания люльки на рисунке не показаны); маховичка 2 для ручного поворачивания стола; маховика 1 для ручного отвода стола; калибра 6 для разделения припуска на обработку и других узлов.

Станина станка представляет собой жесткую и прочную отливку коробчатой формы. На ней помещена инструментальная бабка и плоский стол, на торце которого нанесена шкала отсчета углов конуса впадин. Смонтированная на плоском столе делительная бабка имеет перемещение по салазкам вдоль своей оси со шкалой для измерения расстояния от торца шпинделя до вертикальной оси поворота. Внутри станины размещены механизмы обкатки, деления и подач.

В люльке станка (на рисунке не показана) смонтированы суппорты, в которых закрепляют резцы, нарезающие коническое колесо. Люлька представляет собой механизм, обеспечивающий качание резцов то в одну, то в другую сторону (движение обката).

Заготовки 7 ( 113) нарезаемого колеса устанавливают на шпинделе 9 делительной бабки так, чтобы вершины нарезаемого и производящего колес совпадали, а образующая конуса впадин была параллельна плоскости, ло которой проходят линии движения вершин резцов. Настройкой станка обеспечивается такое согласованное движение люльки с резцами и заготовки, какое бы они имели, если бы представляли собой коническую пару

колес в зацеплении. Два резца люльки делают возвратно-поступательное движение в радиальном направлении к центру станка, совершая одновременно движение обкатки путем вращения люльки вокруг своей оси то в одну, то в другую сторону. Благодаря такому движению обкатки обработка зубьев осуществляется раздельно: в одном направлении происходит предварительная обработка, а в другом — окончательная чистовая обработка. Раздельная обработка зубьев позволяет вести нарезание колес на более высоких режимах резания, с повышенной точностью обработки.

Для настройки станка при нарезании конических колес заданных размеров станок имеет гитары: скоростей, обката, величины обката, деления и подач, а также механизмы отвода и подвода плоского стола и механизм переключения.

Порядок выполнения работы:

1.Изучить кинематику зубострогального станка.

2. Изучить настройку станка на нарезание цилиндрического зубчатого колеса с прямым и винтовым зубом.

3. Составить алгоритм настройки станка на нарезание на нарезание конического прямозубого колеса.

Форма отчётности студентов: отчёт предоставить в письменном виде

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 23

Тема: Чтение схематического рисунка «Гибкие производственные модули».

Количество часов - 2

Цель: выявить разновидности ГПМ

Задание: Подобрать схематичные рисунки гибких производственных модулей и гибких производственныз систем

Порядок выполнения работы:

1.Подобрать схематичные рисунки гибких производственных модулей и гибких производственныз систем

2.Ознакомиться с их назначением, содержанием, особенностями

3. Подготовиться публично представить с подробным анализом и чтением схематичного рисунка ГПМ или ГПС.

Форма отчётности студентов: публичное выступление

Список литературы:

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 24

Тема: Чтение схематического рисунка « Виды автоматических линий».

Количество часов - 2

Цель: выявить разновидности автоматических линий

Задание: Подобрать схематичные рисунки автоматических линий

Порядок выполнения работы:

1.Подобрать схематичные рисунки автоматических линий

2.Ознакомиться с их назначением, содержанием, особенностями

3. Подготовиться публично представить с подробным анализом и чтением схематичного рисунка .

Форма отчётности студентов:  публичное выступление

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.

Практическая работа № 25

Тема: Проверка станков на  геометрическую точность и точность по обработанной детали.

Количество часов - 4

Цель: ознакомиться к требованиям испытания и проверки  новых и станков после ремонта

Задание: подготовить подробные описания

Порядок выполнения работы:

1.Испытания станков на холостом ходу, проверка работы механизмов и проверка паспортных данных

2.Испытание станка в работе под нагрузкой

3.Проверка станка на геометрическую точность, шероховатость поверхности и точность обрабатываемой детали

4. Испытание станка на жёсткость

5.Испытание станка на виброустойчивость при резании

Форма отчётности студентов: отчёт в письменной или устной форме

Список литературы :

1. Справочник технолога- машиностроителя. В 2-х т. Т.2 /Под  ред. А.М.Дальского, А.Г. Косиловой,  Р.К. Мещерякова, А.Г.Суслова.- 5-е изд., исправл..- М.: Машиностроение-1,2003г. 944 с., ил.

2.Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки) Ростов н/Д: Феникс, 2009. 491с.

3. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства  М.: Академия ИЦ, 2010. 416с.