КОМПЛЕКТ

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине ОПД.04 Технические измерения

для профессии

15.01.32 «Оператор станков с ПУ»;

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии СПО

15.01.32 «Оператор станков с ПУ»;

программы учебной дисциплины ОПД.02 Основы материаловедения

Разработчик: Майер К.А.., мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

| I. Паспорт комплекта оценочных средств | 4 |
| --- | --- |
| II. Описание правил оформления результатов оценивания |  |
| Приложение. Тесты с эталонами ответов | 6 |

I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект оценочных средств предназначены для проведения итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета по ОПД.04 «Технические измерения» по профессии 15.01.32 «Оператор станков с ПУ» (укрупненная группа специальностей  - 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.)

Дифференцированный зачет проводится в форме теста.

| Результаты обучения | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Освоенные умения, усвоенные знания |  |
| У1 - анализировать техническую документацию; У2 - определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации; З1 - систему допусков и посадок; З4 - основы взаимозаменяемости. ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с использованием пульта управления. ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Определение размера в соответствии с ЕСДП |
| У4 - определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным расчетам; У5 - выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; З6 - основные сведения о сопряжениях в машиностроении; | Определение типа посадки в соответствии с алгоритмом |
| У3 - выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять годность заданных размеров; З2 - квалитеты и параметры шероховатости; З7 - размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на сборку. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. | Определение годности размера в соответствии с чертежом |
| У6 - применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. З5 - методы определения погрешностей измерений; З8 - основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; З9 - стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; З10 - наименование и свойства комплектуемых материалов; З11 - устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов; З12 - методы и средства контроля обработанных поверхностей. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Выбор средств измерения в соответствии с алгоритмом |

II. Описание правил оформления результатов оценивания

Дифференцированный зачет проводится в форме теста, разработано 2 варианта заданий.

Учебная дисциплина считается освоенной при положительной оценке не менее 60 % критериев. Решение основано на рейтинговой шкале, которая составляет 30 баллов и далее переводится в традиционную 5-тибалльную шкалу.

Шкала перевода

| Процент результативности; % | Количественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | баллы | Оценка |
| 100-90 | 30-27 | отлично |
| 89-75 | 26-23 | хорошо |
| 74-60 | 22-18 | удовлетворительно |
| 59 и менее | 17 и менее | неудовлетворительно |

Приложение

Дифференцированный зачет

по учебной дисциплине

«Допуски и  технические измерения»

Ф.И. обучающегося___________________________________

Вариант № 1

Часть А. Выберите правильный ответ

- Размеры на чертеже проставляются в:

а) сантиметрах

б) дециметрах

в) миллиметрах

- Как называются наибольший и наименьший размеры детали?

а) действительные

б) предельные

в) номинальные

- По данной формулировке определите показатель качества.

Показатель, характеризующий затраты на изготовление продукции,- это

показатель…

а) надёжности

б) экономичности

в) экологичности

- По формулировке определите тип размера.

Размер, полученный конструктором в результате расчетов или с учетом

различных конструкторских или технологических соображений, - это размер…

а) номинальный

б) действительный

в) предельный

- Имеет ли допуск размера знак?

а) Да

б) Нет

- Допуск на размер Ø 30 + 0,2 равен:

а) 0,2

б) 0

в) 30

- Выбрать отклонения расположения поверхности:

а) допуск цилиндричности

б) допуск круглости

в) допуск перпендикулярности

г) допуск плоскостности

- Условие годности размера формулируется так, если:

а) действительный размер окажется между наибольшим и наименьшим предельными размерами или равен любому из них

б) действительный размер равен наибольшему предельному размеру

в) действительный размер равен наименьшему предельному размеру

- Штангенрейсмас  предназначен для:

а) разметочных работ от плоской поверхности

б) наружных и внутренних измерений, для разметки

в) наружных и внутренних измерений, измерений глубины пазов и отверстий

- Вал – это:

а) охватываемые поверхности

б) сопрягает поверхность

в) охватывает поверхности

Часть Б. Выполните задания

1. Расставьте правильно характеристики для размера 54+0,1-0,3

| 1) | 54,1 | а) Наибольший предельный размер |
| --- | --- | --- |
| 2) | 54,0 | б) Наименьший предельный размер |
| 3) | 53,7 | в) Номинальный размер |
| 4) | +0,1 | г) Верхнее отклонение |
| 5) | 0,4 | д) Нижнее отклонение |
| 6) | -0,3 | е) Допуск размер |

Ответ оформите в виде указанной таблице:

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Расставьте правильно характеристики для размера

1.Номинальный размер                                                            а) 12,3

2.Верхнее предельное отклонение                                          б) 0

3.Нижнее предельное отклонение                                           в) -0,3

4.Наибольший предельный размер                                          г) 11,7

5.Наименьший предельный размер                                          д) 12

6.Допуск размера                                                                        е) +0,3

Ответ оформите в виде указанной таблице:

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Изобразите графически размеры и определите допуск:

| 1) 10+0,1 +02 | 2) 16+0,3 | 3) 12-0,1+0,2 |
| --- | --- | --- |

4. Соотнесите из правой колонки определение к термину в левой

колонке.

| Термин |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метрология | А | Значение величины, которое вывели измерением |
| 2 | Средство измерения | Б | Нахождение значения физической величины опытным путем. |
| 3 | Результат измерения | В | Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, а также способах достижения требуемой точности. |
| 4 | Шкала | Г | Средство, с помощью которого выполняют измерения. |
| 5 | Пределы измерения | Д | Разность значения величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы. |
| 6 | Цена деления шкалы | Е | Это наибольшее и наименьшее значение диапазона измерений. |
| 7 | Измерение | Ж | Ряд отметок (штрихов) и поставленных около них чисел, положение и значение которых соответствуют ряду последовательных размеров. |
| 8 | Показания средства измерений | И | Значение измеряемой величины, определенное по отчетному устройству. |

Ответ оформите в виде таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Заполните таблицу

|  | Штангенциркуль ШЦ-1 |
| --- | --- |
| Пределы измерений, мм |  |
| Точность измерений, мм (величина отсчета по нониусу) |  |
| Назначение |  |

6. Запишите конструктивные элементы штангенциркулей   ШЦ-II в виде таблицы. Укажите (подчеркните) разницу в конструктивных элементах штангенциркулей

| № | Штангенциркуль |
| --- | --- |
| элемента | ШЦ-II |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

7. Заполните таблицу

| Изображение измерительного инструмента | Значение размера | Назначение инструмента |
| --- | --- | --- |
| Угломер УН2 (измеряется наружный угол в диапазоне от 90 до 140 градусов) |  |  |
| ШЦ-I |  |  |
| МК-25 |  |  |
| Глубиномер ГМ-100 (измерение размеров в диапазоне 0…25 мм) |  |  |

# 8.  Рассчитайте  предельные размеры, допуск и постройте поле допуска (вариант выбрать в соответствии с номером по списку в журнале):

| № п/п | Задание № 1 | Задание №2 | Задание №3 | Задание №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ø44 | Ø136 | Ø12 | Ø44 |
| 2. | Ø35 | Ø22 | Ø111 | Ø35 |
| 3. | Ø67 | Ø67 | Ø48 | Ø400,022 |
| 4. | Ø36 | Ø36 | Ø110,011 | Ø136 |
| 5. | Ø80 | Ø55 | Ø66 | Ø80 |
| 6. | Ø57 | Ø60 | Ø14 | Ø57 |
| 7. | Ø33 | Ø59 | Ø87 | Ø33 |
| 8. | Ø45 | Ø12 | Ø450,033 | Ø65 |
| 9. | Ø54 | Ø13 | Ø8 | Ø13 |
| 10. | Ø76 | Ø46 | Ø76 | Ø80 |
| 11. | Ø12 | Ø24 | Ø36 | Ø12 |
| 12. | Ø2 | Ø8 | Ø2 | Ø18 |
| 13. | Ø32 | Ø1210,013 | Ø32 | Ø96 |
| 14. | Ø34 | Ø14 | Ø34 | Ø76 |
| 15. | Ø400,30 | Ø44 | Ø44 | Ø9 |
| 16. | Ø55 | Ø55 | Ø87 | Ø90 |
| 17. | Ø46 | Ø8 | Ø11 | Ø46 |
| 18. | Ø78 | Ø440,55 | Ø78 | Ø6 |
| 19. | Ø77 | Ø77 | Ø110 | Ø76 |
| 20. | Ø66 | Ø32 | Ø430,25 | Ø66 |
| 21. | Ø166 | Ø12 | Ø45 | Ø166 |
| 22. | Ø114 | Ø53 | Ø114 | Ø88 |
| 23. | Ø356 | Ø15 | Ø356 | Ø780,22 |
| 24. | Ø65 | Ø5 | Ø65 | Ø98 |
| 25. | Ø37 | Ø37 | Ø360 | Ø69 |

# 9. Определите годность действительного размера детали (вариант выбрать в соответствии с номером по списку в журнале):

| № п/п | Задание №1 ВАЛ |  | Задание №2 ОТВЕРСТИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d мм | da мм | D мм | Da мм |
| 1. | Ø44 | da = 44,035 | Ø50 | Da = 50,0 |
| 2. | Ø35 | da = 35,012 | Ø12 | Da = 11,98 |
| 3. | Ø67 | da = 67,002 | Ø400,022 | Da = 40,02 |
| 4. | Ø36 | da = 36,009 | Ø136 | Da = 136,020 |
| 5. | Ø80 | da = 80,001 | Ø77 | Da = 77,050 |
| 6. | Ø57 | da = 57,044 | Ø97 | Da = 96,970 |
| 7. | Ø33 | da = 33,0 | Ø100 | Da = 100,012 |
| 8. | Ø45 | da = 45,008 | Ø65 | Da = 64,910 |
| 9. | Ø54 | da = 54,0 | Ø27 | Da = 27,0 |
| 10. | Ø76 | da = 75,966 | Ø80 | Da = 80,0 |
| 11. | Ø12 | da = 12,0 | Ø48 | Da = 47,977 |
| 12. | Ø2 | da = 2,04 | Ø18 | Da = 17,989 |
| 13. | Ø32 | da = 31,988 | Ø96 | Da = 96,0 |
| 14. | Ø34 | da = 33,035 | Ø76 | Da = 76,030 |
| 15. | Ø400,30 | da = 40,30 | Ø9 | Da = 9,070 |
| 16. | Ø55 | da = 54,938 | Ø90 | Da = 89,985 |
| 17. | Ø46 | da = 46,012 | Ø100 | Da = 99,988 |
| 18. | Ø78 | da = 78,044 | Ø6 | Da = 5,988 |
| 19. | Ø77 | da = 77,0 | Ø76 | Da = 76,030 |
| 20. | Ø66 | da = 66,030 | Ø5 | Da = 5,033 |
| 21. | Ø79 | da = 79,0 | Ø166 | Da = 165,975 |
| 22. | Ø114 | da = 113,981 | Ø88 | Da = 88,030 |
| 23. | Ø356 | da = 355,977 | Ø780,22 | Da = 78,020 |
| 24. | Ø65 | da = 64,05 | Ø98 | Da = 98,002 |
| 25. | Ø37 | da = 37,005 | Ø69 | Da = 69,050 |

Дифференцированный зачет

по учебной дисциплине

«Допуски и технические измерения»

Ф.И. обучающегося________________________________

Вариант № 2

Часть А. Выберите правильный ответ

- Ответьте, какая взаимозаменяемость не предусматривает доработку деталей при сборке.

а) полная

б) неполная

- По формулировке определите тип размера

Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью, - это размер…

а) номинальный

б) действительный

в) предельный

3. Наибольший предельный размер 28  равен:

а) 28,3

б) 28,2

в) 28,1

4. Допуск размера – это:

а) алгебраическая разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

б) алгебраическая разность между номинальным размером и отклонением

в) алгебраическая разность между верхним отклонением и действительным размером

5. Единицы измерения шероховатости поверхности:

а) мкм

б) мм

в) см

6. Нижнее отклонение размера 18+0,2,  если оно не указано на чертеже равно:

а) 0,2

б) 0,1

в) 0

7. Глубину отверстия можно измерить штангенциркулем:

а) ШЦ– I

б) ШЦ– II

в) ШЦ– III

8. Для точного контроля шероховатости поверхности используют:

а) микрометры

б) штангенциркули

в) профилометры

9. Нижним отклонением называется:

а) разность между допуском размера и номинальным размером

б) алгебраическая разность между наименьшим предельным и номинальным размерами

в) алгебраическая разность между предельными размерами

10. С увеличением допуска, требования к точности изготовления детали:

а) выше

б) ниже

в) не влияет

Часть Б. Выполните задания

| - Расставьте правильно характеристики для размера 35+0,2-0,1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 35,2 | а) Наибольший предельный размер |
| 2) | 35 | б) Верхнее отклонение |
| 3) | 34,9 | в) Номинальный размер |
| 4) | +0,2 | г) Допуск размер |
| 5) | 0,3 | д) Нижнее отклонение |
| 6) | -0,1 | е) Наименьший предельный размер |

Ответ оформите в виде указанной таблице:

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Расставьте правильно характеристики для размера 12+0,3-0,3 1.Номинальный размер а) 11,7 2.Верхнее предельное отклонение б) -0,3 3.Нижнее предельное отклонение в) 0,6 4.Наибольший предельный размер г) 12,3 5.Наименьший предельный размер д) 12 6.Допуск размера е) 0,3 Ответ оформите в виде указанной таблице: 1; 2; 3; 4; 5; 6. 3.Изобразите графически размеры и определите допуск: |  |  |
| 1) 24-0,3-0,1 |  |  | 2) 36+0,3 |  |  | 3) 12-0,1 |  |  |  |  |

4.Ответьте на вопросы:

В каких пределах производят измерения штангенглубиномером ШГ?_________________________________

С какой величиной отсчета по нониусу выпускаются штангенглубиномер?_________________________________

С какой величиной отсчета по нониусу выпускаются штангенрейсмас ШР?___________________________________

Назначение штангенрейсмаса?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Заполните таблицу

|  | Штангенциркуль ШЦ- II |
| --- | --- |
| Пределы измерений, мм |  |
| Точность измерений, мм (величина отсчета по нониусу) |  |
| Назначение |  |

6. Запишите конструктивные элементы штангенциркулей   ШЦ-I в виде таблицы.

| № | штангенциркуль |  |
| --- | --- | --- |
| элемента | ШЦ-1 |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| Разница |  |  |

| 7. Заполните таблицу |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изображение измерительного инструмента | Значение размера | Назначение инструмента |
| Угломер УН2 (измеряется наружный угол в диапазоне от 90 до 140 градусов) |  |  |
| ШЦ-II, с размером сдвоенных губок 10 мм Отверстие |  |  |
| МК-75-100 |  |  |
| Глубиномер ГМ-100 (измерение размеров в диапазоне 0…25 мм) |  |  |

| № п/п | Задание № 1 | Задание №2 | Задание №3 | Задание №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ø44 | Ø136 | Ø12 | Ø44 |
| 2. | Ø35 | Ø22 | Ø111 | Ø35 |
| 3. | Ø67 | Ø67 | Ø48 | Ø400,022 |
| 4. | Ø36 | Ø36 | Ø110,011 | Ø136 |
| 5. | Ø80 | Ø55 | Ø66 | Ø80 |
| 6. | Ø57 | Ø60 | Ø14 | Ø57 |
| 7. | Ø33 | Ø59 | Ø87 | Ø33 |
| 8. | Ø45 | Ø12 | Ø450,033 | Ø65 |
| 9. | Ø54 | Ø13 | Ø8 | Ø13 |
| 10. | Ø76 | Ø46 | Ø76 | Ø80 |
| 11. | Ø12 | Ø24 | Ø36 | Ø12 |
| 12. | Ø2 | Ø8 | Ø2 | Ø18 |
| 13. | Ø32 | Ø1210,013 | Ø32 | Ø96 |
| 14. | Ø34 | Ø14 | Ø34 | Ø76 |
| 15. | Ø400,30 | Ø44 | Ø44 | Ø9 |
| 16. | Ø55 | Ø55 | Ø87 | Ø90 |
| 17. | Ø46 | Ø8 | Ø11 | Ø46 |
| 18. | Ø78 | Ø440,55 | Ø78 | Ø6 |
| 19. | Ø77 | Ø77 | Ø110 | Ø76 |
| 20. | Ø66 | Ø32 | Ø430,25 | Ø66 |
| 21. | Ø166 | Ø12 | Ø45 | Ø166 |
| 22. | Ø114 | Ø53 | Ø114 | Ø88 |
| 23. | Ø356 | Ø15 | Ø356 | Ø780,22 |
| 24. | Ø65 | Ø5 | Ø65 | Ø98 |
| 25. | Ø37 | Ø37 | Ø360 | Ø69 |

# 9. Определите годность действительного размера детали:

| № п/п | Задание №1 ВАЛ |  | Задание №2 ОТВЕРСТИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d мм | da мм | D мм | Da мм |
| 1. | Ø44 | da = 44,035 | Ø50 | Da = 50,0 |
| 2. | Ø35 | da = 35,012 | Ø12 | Da = 11,98 |
| 3. | Ø67 | da = 67,002 | Ø400,022 | Da = 40,02 |
| 4. | Ø36 | da = 36,009 | Ø136 | Da = 136,020 |
| 5. | Ø80 | da = 80,001 | Ø77 | Da = 77,050 |
| 6. | Ø57 | da = 57,044 | Ø97 | Da = 96,970 |
| 7. | Ø33 | da = 33,0 | Ø100 | Da = 100,012 |
| 8. | Ø45 | da = 45,008 | Ø65 | Da = 64,910 |
| 9. | Ø54 | da = 54,0 | Ø27 | Da = 27,0 |
| 10. | Ø76 | da = 75,966 | Ø80 | Da = 80,0 |
| 11. | Ø12 | da = 12,0 | Ø48 | Da = 47,977 |
| 12. | Ø2 | da = 2,04 | Ø18 | Da = 17,989 |
| 13. | Ø32 | da = 31,988 | Ø96 | Da = 96,0 |
| 14. | Ø34 | da = 33,035 | Ø76 | Da = 76,030 |
| 15. | Ø400,30 | da = 40,30 | Ø9 | Da = 9,070 |
| 16. | Ø55 | da = 54,938 | Ø90 | Da = 89,985 |
| 17. | Ø46 | da = 46,012 | Ø100 | Da = 99,988 |
| 18. | Ø78 | da = 78,044 | Ø6 | Da = 5,988 |
| 19. | Ø77 | da = 77,0 | Ø76 | Da = 76,030 |
| 20. | Ø66 | da = 66,030 | Ø5 | Da = 5,033 |
| 21. | Ø79 | da = 79,0 | Ø166 | Da = 165,975 |
| 22. | Ø114 | da = 113,981 | Ø88 | Da = 88,030 |
| 23. | Ø356 | da = 355,977 | Ø780,22 | Da = 78,020 |
| 24. | Ø65 | da = 64,05 | Ø98 | Da = 98,002 |
| 25. | Ø37 | da = 37,005 | Ø69 | Da = 69,050 |

|  | МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГАПОУ СО «НТК») ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ Образовательная программа: ОПОП СПО ППКР(С) «Станочник (металлообработка)» Учебная дисциплина «Технические измерения» Вид аттестации - промежуточная, форма – дифференцированный зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты обучения |  | У1, У2, З1, З4, ПК 1.1, ПК 2.1, ОК 4. |  |  |  |  |  | У4, У5, З6 |  | У3, З2, З7, ОК 3, ОК 1, ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 1.2 |  |  |  |  | У6, З5, З8, З9, З10, З11, З12, ОК 2, ПК 2.2, ПК 1.3, ОК 5, ОК 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Общее количество баллов | Оценка |
| Показатели оценки результатов |  | Определение размера в соответствии с ЕСДП |  |  |  |  |  | Определение типа посадки в соответствии с алгоритмом |  | Определение годности размера в соответствии с чертежом |  |  |  |  | Выбор средств измерения в соответствии с алгоритмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И. обучающегося |  | Определяет предельные отклонения размеров чертежа | Знает систему допусков и посадок и | Определяет наибольший и наименьший предельные размеры |  | Определяет допуск размера |  | Строит график поля допуска | Определяет тип посадки | выполняет расчеты величин предельных размеров | выполняет расчеты допуска | Знает условие годности размера | Определяет годность размера |  | Знает устройство измерительных инструментов | Знает характеристики измерительных инструментов |  | Определяет размеры уголмером | Определяет размеры ШЦ | Определяет размеры микрометром |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-1 | 0-1 | 0-1 |  | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |  | 0-1 | 0-1 |  | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |  |  |