МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для практических работ

по учебной дисциплине Техническая графика

- для студентов профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ

2023

- Методические указания для практических работ по дисциплине для студентов профессии 15.01.32 Оператор станков с ПУ

Составитель: Майер К.А. -мастер производственного обучения

Рекомендовано к использованию решением методического совета

ГБПОУ «ЗлатИК  им.П.П. Аносова»

протокол № _3___ от21.06._ 2017____г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Раздел 1. Требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

Тема: Основные правила чтения конструкторской документации

Цели: Научиться:

Выполнять геометрические построения, выдерживая типы линии по ГОСТ 2.303-68;

Наносить графические обозначения материалов по ГОСТ 2.306-68

Задания:

На формате А4 в масштабе 1:1 выполнить линии чертежа, соблюдая размеры (размеры не проставлять). Нанести штриховку.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Раздел 2. Основы черчения и геометрии

Тема: Геометрическое черчение Основы работы с графическим редактором КОМПАС 3D. Выполнение основных и дополнительных видов детали.

Цели: изучение программного интерфейса, настроек графического редактора, команд вычерчивания графических примитивов и геометрических изображений на чертежах

Информационные источники:

Задания:

Ход работы

- Запустите программу Компас 3D LT. Пуск – Все программы – АСКОН – Компас 3D LT, затем создайте новый чертёж Файл – Создать – Чертёж.

- Задайте лист нужного размера и положения, для этого в строке меню выберите меню Сервис – Параметры… - Параметры первого листа – Формат

- На панели инструментов «Геометрия» выберите Прямоугольник и, рисуя, задайте нужные размеры, установив оси.

Нажмите правой клавишей мыши – Прервать команду .

- Для выполнения скруглений углов прямоугольника включить кнопку Скругление на углах объекта на Панели расширенных команд ввода скруглений (Инструменты – Геометрия – Скругления -Скругление на углах объекта ) и в строке параметров задать радиус скругления 20. Для выполнения скругления всех углов включить кнопку Обработка углов контура и указать мишенью на любой из отрезков прямоугольника (рисунок).

- При построении окружностей для определения положения центральных точек с помощью командыПараллельная прямая  по обе стороны от вертикальной и горизонтальной осевых линий детали на расстоянии 35 мм и 20 мм соответственно по строить вспомогательные прямые (рисунок). Полученные точки пересечений будут искомыми точками. 6.11. Затем включить кнопку Ввод окружности  и построить левую верхнюю окружность радиусом 20 мм с осями симметрии.

- Выберите на панели инструментов «Геометрия» - Окружность и от найденного центра нарисуйте окружность радиусом 20 см.

- Остальные окружности построить с помощью команды Симметрия . Для этого активизировать команду Симметрия на Панели Редактирование Инструментальной панели и включить кнопку Выбор базового объекта на Панели специального управления. Указать мишенью на вертикальную ось симметрии в любой ее точке для построения правого отверстия. Выделить оба верхних отверстия о командой Выделить рамкой (рисунок) и с помощью команды Симметрия построить нижние пары отверстий.

- С помощью команды Удалить – Вспомогательные кривые и точки - В текущем виде удалить вспомогательные построения.

- Расставьте на чертеже размеры. Для этого на Компактной панели инструментов выберите пиктограммуРазмеры. На появившейся панели выберите соответствующие размеры и поставьте их на чертеже.

- Заполните рамку данными. Для этого щелкните двойным щелчком левой клавишей мыши по рамке. По окончании ввода данных щелкните правой клавишей мыши по рамке и выберите Создать объект. На рисунке 9 изображен результат работы.

Рисунок 9 – Результат работы

Задания к практической работе

Задание. Выполнить индивидуальную часть задания своего варианта.

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

Контрольные вопросы

- Как осуществляется доступ к командам вычерчивания объектов?

- Как вызвать расширенную панель команд?

- Какими способами можно построить изображение точки?

- Как изменить стиль отрисовки точек?

- Для чего используется вспомогательная прямая ?

- Как указать положения точек при построении отрезка?

- Как построить многоугольник?

- Как построить окружность по двум точкам?

- Как строится дуга окружности?

- Для чего при построении используют привязки?

- Какие виды привязок существуют?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Раздел 2. Основы черчения и геометрии

Тема: Правила вычерчивания контуров технических деталей

Цели: - формированию навыков работы с системой компьютерного черчения Компас-График.

Информационные источники:

Задания:

Построить фрагмент чертежа пластины.

- Щелчком на кнопке Новый фрагмент  на Панели управления создайте новый документ типа фрагмент.

- Постройте прямоугольник высотой 70 мм. и шириной 140 мм. с отрисовкой осей. Оси, определяющие начало координат, должны располагаться в центре прямоугольника.

- Постройте окружность радиусом 50 мм без отрисовки осей, активизировав для этого кнопку Ввод окружности . Оси, определяющие начало координат, должны располагаться в центре окружности.

- Выполните скругления с помощью клавиши Скругление на углах объекта, воспользовавшись Панелью расширенных команд.

- Установите радиус скругления равный 15 мм и включите кнопку Обработка углов контура на всех четырех углах. После установки параметров скруглений щелкните мышью на любой из сторон построенного прямоугольника.

- Удалите лишние линии. Активизируйте страницу Редактирование и нажмите клавишу Усечь кривую.

- Выполните пазы. Для этого постройте с помощью параллельных вспомогательных прямых  параметры пазов: в строке параметров объектов установите для dis относительно оси х 6 мм., относительно оси y – 58 мм., закрепив их нажатием ЛКМ на . Командой Ввод отрезка обведите горизонтальные линии.

- Командой Ввод дуги , постройте необходимые дуги радиусом 6 мм.

- При построении окружностей для определения положения центральных точек с помощью команды Параллельная прямая    по обе стороны от вертикальной  и горизонтальной осевых линий детали  на расстоянии 55 мм и 20 мм (dis) соответственно построить   вспомогательные прямые, закрепив их нажатием ЛКМ на  . Полученные точки пересечений будут искомыми точками.

- Затем включить кнопку Ввод окружности  и построить окружности радиусом 6 мм с осями симметрии.

- Удалите лишние линии. Активизируйте страницу Редактирование и нажмите клавишу Усечь кривую.

- Удалите все дополнительные линии.

- Постройте окружность радиусом 20 мм без отрисовки осей, активизировав для этого кнопку Ввод окружности . Оси, определяющие начало координат, должны располагаться в центре окружности.

- Постройте дополнительную окружность радиусом 40 мм без отрисовки осей, активизировав для этого кнопку Ввод окружности . Оси, определяющие начало координат, должны располагаться в центре окружности, установите тип линии Вспомогательная.

- Постройте дополнительные линии для построения окружностей, активизировав кнопку Биссектриса.

- Выделите последовательно ось у и ось х, появится вспомогательные линии.

- Построить окружности радиусом 4 мм без отрисовки оси, активизировав для этого кнопку Ввод окружности .

- Удалите все дополнительные линии.

- Установить параметры размеров, выполнив команду Настройки / Параметры текущего листа / Размеры / Точность / Число знаков после запятой – 0.

- Расставить размеры, активизировав команды Линейные размеры , Диаметральный размер ,  Радиальный размер .

  - Для простановки размеров радиусов и диаметров активизируйте соответствующую команду. Для простановки размерного числа щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Параметры размера, укажите размещение Ручное.

  - Для выполнения надписей «4 отв.»  и «8 отв.»  (текст под размерной надписью) откройте поле, предназначенное для выполнения текста под размерной надписью. Для этого нажмите на кнопку [«], и в открывшемся поле введите необходимый текст, затем кнопку [ОК].

  - Сравнить полученный чертеж с образцом.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Раздел 2. Основы черчения и геометрии

Тема: Изображения технических деталей – виды, разрезы, сечения

Цели: - получение навыков при построении проекций модели детали.

Информационные источники:

Задания: построить три вида детали по данному наглядному изображению в аксонометрической проекции в соответствии с вариантом задания.

Задание выполняют на листах чертежной бумаги формата А3 или А2 (ГОСТ 2.301-68). После нанесения рамки на листе в правом нижнем углу намечают размеры основной надписи задания, единой для всех форматов. Форма основной надписи принимается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-68. Изображения при необходимости выполнять в масштабе, ГОСТ 2.302-68. При заполнении основной  и других надписей требуется выполнять требования ГОСТ 2.304-81. При нанесении размеров рекомендуется пользоваться ГОСТ 2.307-68. При обводке изображения следует принимать толщину основных линий 0,8  1,0 мм, а толщину остальных линий  согласно ГОСТ 2.303-68 (СТ СЭВ 1178-78).

Предметы на технических чертежах изображают по методу прямоугольного проецирования на шесть граней пустотелого куба.. При этом предполагается, что изображаемый предмет расположен между наблюдателем и соответствующей гранью куба (см. рис.1). Грани куба принимаются за основные плоскости проекций. Имеются шесть основных плоскостей проекций: две фронтальных-1 и 6 ( вид спереди или главный вид, вид сзади),две горизонтальных -2 и 5 (вид сверху и вид снизу), две профильных -3 и 4 (вид слева и вид справа). Основные плоскости проекций совмещаются в одну плоскость вместе с полученными на них изображениями.

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней — главное изображение — давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета.

Предметы следует изображать в функциональном положении или в положении, удобном для их изготовления. Предметы, состоящие из нескольких частей, следует изображать в функциональном положении.

Вопрос о том, какие из основных видов следует применять на чертеже изделия, должен решаться так, чтобы при наименьшем количестве видов в совокупности с другими изображениями (местные и дополнительные виды, разрезы и сечения, выносные элементы) чертеж полностью отображал конструкцию изделия.

Порядок выполнения задания:

1) изучить ГОСТ 2.305-68, 2.307-68;

2) внимательно ознакомиться с конструкцией фигуры по ее наглядному изображению и определить основные геометрические тела, из которых она состоит;

3) выделить на листе бумаги соответствующую площадь для каждого вида детали;

4) нанести тонко карандашом все линии видимого и невидимого контура, мысленно расчленяя деталь на основные геометрические тела;

5) нанести все необходимые выносные и размерные линии;

6) проставить размерные числа на чертеже;

7) заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений;

8) обвести чертеж карандашом.

Варианты задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Раздел 2. Основы черчения и геометрии

Тема: Правила чтения и способы выполнения рабочих чертежей и эскизов обрабатываемых деталей

Цели: - научиться выполнять эскизы деталей.

- научиться читать знаки, используемые для обозначения допусков формы.

Информационные источники:

Задания:

В рабочей тетради выполнить эскизы деталей, прочитать допуски, указанные на чертежах деталей.

Вопросы:

1. Пояснить знаки, используемые для обозначения допусков формы поверхностей деталей?

2. Пояснить знаки, используемые для обозначения допусков расположения поверхностей деталей.

3. Как наносят условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей на чертеже?

4. Какие данные указывают в различных частях рамки для обозначения допусков формы и расположения поверхностей? Какова высота вписываемых в рамку цифр, букв, знаков? Как должна располагаться эта рамка на чертеже, и какой линией она обводится?

5. Какой линией соединяют рамку для обозначения допусков формы и расположения поверхностей с элементом, к которому относится допуск?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Раздел 3.Основы машиностроительного черчения

Тема: Изделия с резьбой

Цели:

Информационные источники:

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Раздел 3.Основы машиностроительного черчения

Тема: Разъемные и неразъемные  соединения деталей

Цели:

Информационные источники:

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8

Раздел 3.Основы машиностроительного черчения

Тема: Зубчатые передачи

Цели:

Информационные источники:

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9

Раздел 3.Основы машиностроительного черчения

Тема: Общие сведения о сборочных чертежах

Цели:

Информационные источники:

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10

Раздел 3.Основы машиностроительного черчения

Тема: Чтение и деталирование чертежей изделий

Цели: - научиться читать рабочие чертежи деталей.

- закрепить знания по чтению размеров.

- закрепить знания по изображениям на чертежах.

Информационные источники:

Задания:

Прочитать чертеж предлагаемой детали, используя порядок чтения чертежа.

Вопросы:

1. Что называется рабочим чертежом детали?

2. Что называется сечением?

3. Какую шероховатость (приблизительно) имеют свободные поверхности деталей?

4. Как следует располагать главное изображение детали типа «вал»?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11

Раздел 4. Выполнение и чтение схем, чертежей и графиков по профессии

Тема: Методы и приемы выполнения схем, графиков по профессии

Цели: - научиться читать кинематические схемы.

- закрепить ранее полученные знания на практике.

- отработать навыки в выполнении кинематических схем

Информационные источники:

Задания:

Прочитать кинематическую схему. В рабочей тетради заполнить спецификацию.

Вопросы:

1. Перечислите виды схем?

2. Как изменяет направление движения коническая передача?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12

Раздел 4. Выполнение и чтение схем, чертежей и графиков по профессии

Тема: Чертежи по профессии.  Чтение рабочих чертежей деталей

Цели: - совершенствование знаний и навыков чтения рабочих чертежей.

Информационные источники:

Задания:

Краткие теоретические сведения

Для того чтобы грамотно, по чертежам, изготовлять различные детали, собирать из этих деталей узлы и изделия — модели, приборы, машины, рабочие приспособления и т.д., — студенты должны учиться читать чертежи.

Чтобы правильно прочитать любой чертеж, необходимо знать все основные виды, приемы и правила изображения предметов различной формы и величины на плоскости, а также условные обозначения и стандарты, принятые для выполнения чертежей и их оформления. Кроме этого, студенты , должны обладать некоторыми познаниями -в области технологии обработки соответствующих материалов.

Ознакомление с чертежом — его чтение — дает возможность ясно представить изображенные на нем предметы: их расположение, взаимодействие и т. п.

Чтение любого рабочего чертежа нужно начинать с его основной надписи, для того чтобы сразу выяснить название детали, ее назначение и масштаб, количество подлежащих изготовлению одноименных деталей, данные о материале и весе детали. Внимательное ознакомление с чертежом, со всеми видами изображенной на нем детали, сопоставление этих видов позволяет юному технику представить форму детали в готовом виде со всеми подробностями.

Затем необходимо тщательно ознакомиться со всеми проставленными на чертеже размерами детали и выяснить допускаемые отклонения от назначенных размеров.

Наконец нужно выяснить класс чистоты поверхности каждого элемента детали и на основании всех полученных при чтении чертежа данных представить процесс изготовления и обработки детали на всех стадиях, а также и то, как данная деталь будет использована в узле или в изделии, какое назначение она будет выполнять, в каких условиях и как будет работать.

Задание на выполнение практической работы:

Ответить на вопросы к чертежу.

Порядок выполнения работы:

Ответы на вопросы в письменном виде поместить в рабочей тетради.

Варианты заданий

Вариант 1. Вопросы к чертежу:

1.Как называется изделие, представленное на чертеже?

2.В каком масштабе выполнен чертеж?

3.Из какого материала должна быть выполнена деталь?

4.Какие изображения имеются на чертеже (виды, разрезы, сечения)?

5.Опишите форму изделия.

6.Чему равны габаритные размеры изделия?

7.Какие резьбы изображены на чертеже изделия? Перечислите их и расшифруйте записи резьб.

8.Как понимать размеры 13±0,1; 20±0,3; 25+14 ?

9.Что обозначают размеры 1 * 45°?

10.Как понимать записи

11.Какие параметры шероховатости должны иметь поверхности готового изделия?

12.Что обозначает запись в правом верхнем углу чертежа?

13.Какие технические требования указаны на чертеже и что они обозначают?

Вариант 2. Вопросы к чертежу:

1.Как называется изделие, изображенное на чертеже?

2.В каком масштабе выполнен чертеж?

3.Из какого материала должно быть изготовлено изделие?

4.Какие условности дали возможность выявить форму изделия одним изображением? Как называется изображение?

5.Опишите форму изделия.

6.Чему равны габаритные размеры изделия?

7.Разделите мысленно изделие на простые геометрические формы, назовите эти формы и их габаритные размеры.

8.Какие резьбы имеются у изделия, назовите их?

9.Что обозначает штриховка, выполненная крест-накрест?

10.Как понимать размеры 1,6*45°; 0,6*45°; 1*45°?

11.Как понимать размер 120*?

12.Какие параметры шероховатости поверхности должна иметь готовая деталь? Как понимать обозначение? V(v) ?

13.Какие технические требования указаны на чертеже и что они обозначают?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13

Раздел 4. Выполнение и чтение схем, чертежей и графиков по профессии

Тема: Чертежи по профессии. Выполнение чертежа детали с указанием допусков и шероховатости поверхности.

Цели: - формирование навыков выполнения чертежей по изучаемой профессии, умения расшифровки и начертания условных обозначений допусков и шероховатости.

- совершенствование знаний и навыков чтения рабочих чертежей.

Информационные источники:

Задания:

Краткие теоретические сведения

На металлорежущем станке изготовление деталей производится в соответствии с рабочими чертежами.

На рабочем чертеже представлены:

- Изображение детали;

- Обозначение материала

- Размеры поверхности и их предельные отклонения;

- Допуск формы и расположения поверхностей;

- Шероховатость поверхности;

- Технические требования.

Задание на выполнение практической работы:

1.Выполнить рабочий чертеж детали.

2.Выполнить задание.

Порядок выполнения работы:

Рабочий чертеж детали выполняется на формате А4. Задание в письменном виде поместить в рабочей тетради.

Варианты заданий

Вариант 1. Текст задания: На основании данных рабочего чертежа вала выполнить:

- анализ формы детали;

- определение размера вала и их точности;

- определение требований к точности формы и расположения поверхностей вала;

- определение шероховатости поверхностей вала;

- чтение требований к изготовлению вала.

Вариант 2. Текст задания: На основании данных рабочего чертежа вала выполнить:

1.анализ формы детали;

2.определение размера вала и их точности;

3.определение требований к точности формы и расположения поверхностей вала;

4.определение шероховатости поверхностей вала;

5.чтение требований к изготовлению вала.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14

Раздел 4. Выполнение и чтение схем, чертежей и графиков по профессии

Тема: Чертежи по профессии. Выполнение эскиза детали типа «Вал» с применением сечения.

Цели: - повторить и закрепить общие правила оформления и выполнения эскизов деталей.

Информационные источники:

Задания:

1.- Так что же такое эскиз?

(Эскиз - это чертёж, выполненный от руки (без применения чертежных инструментов) в гл

Набор карточек с графическим изображением последовательности выполнения эскиза, которые необходимо разложить в нужной последовательности.

Проверка выполнения эскиза:

1.Изучение детали, анализ геометрической формы

2.Выбор главного и определение необходимого количества изображений

3.Выбор формата, масштаба и композиционное решение чертежа

4.Наметить необходимое (минимальное с учетом условностей, установленных ГОСТ 2.305-68) число изображений – видов, разрезов, сечений, которые в своей совокупности должны выявить форму детали с исчерпывающей полнотой

5. Выделить на листе соответствующую площадь в форме прямоугольника для каждого изображения; провести осевые линии.

6. Построив все изображения и убедившись в их правильности, обвести линии контура,

7. Нанести размерные и необходимые выносные линии, как бы мысленно при этом изготовляя деталь.

8. Произвести обмер детали и вписать в эскиз размерные числа

9. Заполнить основную надпись

Конструктивные особенности детали

Торец (торцовая поверхность) – поперечная по отношению к длине или оси плоская поверхность детали

Ребро жесткости – тонкая стенка для усиления жесткости конструкции

Фланец – часть детали, предназначенная для крепления или соединения ее с другими деталями. Такие соединения используются в трубопроводах и называются фланцевыми

Шлицы - (шлиц) — а) прорезь на торцах крепежных (типа винтов) и других деталей под отвертку;

б) шлицы - конструктивная особенность шлицевого (зубчатого) соединения.

Ушко - (ухо)— пластинчатый элемент детали с отверстием для шарнирного соединения двух деталей.

Отверстие - проход цилиндрической, конической или гранной формы в теле детали. Отверстия бывают сквозные и глухие, гладкие и резьбовые, одинакового сечения по всей длине или ступенчатые.

Лыска  -  плоский срез на цилиндрических, конических или сферических участках детали. Как правило, поверхность лыски параллельна геометрической оси детали.

Паз - выемка (углубление) или отверстие продолговатой формы, выполненное обычно вдоль геометрической оси детали, ограниченное с боков параллельными плоскостями.

Заплечик (Торец)  — поверхность, поперечная к длине или к оси детали.

Галтель – переходное закругление от одной поверхности детали к другой (например, от меньшего сечения вала к плоской части буртика) для повышения прочности детали.

Бурт (буртик) – кольцевой выступ на цилиндрических частях деталей машин, препятствующий продольному перемещению.

Шпоночный паз – углубление на валу или ступице для установки шпонок.

Проточка – кольцевое углубление на наружной или внутренней цилиндрической поверхности детали, необходимое для выхода режущего инструмента или установки колец.

Фаска – скошенный край поверхности.

Центровочное отверстие – отверстие в торце вала для фиксации заготовки в пиноли токарного станка.

Прорезь - разновидность паза, т. е. углубление, ограниченное с боков параллельными плоскостями. Но в отличие, от шпоночного паза выполненное не вдоль, а поперек геометрической оси детали.

Шип — это небольшой выступ на поверхности детали. Канавка – это протяженное углубление на поверхности детали различной траектории и, как правило, простого поперечного сечения.

Накатка - в технике - обработка материалов поверхностным пластическим деформированием (образование рисок, сетки, резьбы и т. п.) при помощи роликов, зубчатых накатников и т. п. Различают формообразующую и упрочняющую накатки. Инструмент для такой обработки также называют накатка.

Задание 2.

Ф.И.студента___________________________ группа_______________

Вариант №1. Напишите номера конструктивных элементов вала рядом с их наименованиями: отверстие ____, фаска ____, шпоночный паз _____, галтель _____, паз ____, лыска _____, проточка _____.

Ответьте на вопросы:

1.Что такое сечение?

2. Для чего применяются сечения?

3. Чем сечение отличается от разреза?

4. Классификация сечений

5. Обозначение сечений

Задание 3. - на закрепление темы сечение

Практическая работа

В современных машинах наиболее широко используется вращательное движение деталей. Менее распространено поступательное движение и его комбинация с вращательным (винтовое движение). Движение поступательно перемещающихся частей машин обеспечивается специальными устройствами, называемыми направляющими. Для осуществления вращательного движения используют специальные детали – валы и оси, которые своими специально приспособленными для этого участками – цапфами (шипами) или пятами – опираются на опорные устройства, называемые подшипниками или подпятниками.

Валом называют деталь (как правило, гладкой или ступенчатой цилиндрической формы), предназначенную для поддержания установленных на ней шкивов, зубчатых колес, звездочек, катков и т. д., и для передачи вращающего момента.

Конструкции валов могут быть очень разнообразны, в зависимости от их практического применения. Необходимо знать конструктивные элементы валов и уметь их изображать на чертежах.

Валы не имеют достаточно конструктивных элементов, самостоятельно добавьте валу два конструктивных элемента и выполнить его эскиз.

Сквозное цилиндрическое отверстие

Шпоночный паз

Шпоночный паз для сегментной шпонки

Труба со сквозным отверстием

Лыска

Паз в пустотелом цилиндре (окно)

Шпоночные пазы

Паз (прорезь)

Лыски

Шпоночный паз

Порядок выполнения листа:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗА ВАЛА

- Анализ геометрической формы детали и определение мест целесообразного сечения.

Проанализировать форму детали, т.е. определить какие поверхности ограничивают деталь. Следует внимательно изучить её конструктивные особенности: наличие и форму шпоночных пазов, проточек, фасок, галтелей, резьбовых участков, посадочных мест под подшипники, центровых отверстий.

2.Выбор и установление главного вида, количества и характера изображений.

Деталь вал относится к группе деталей, ограниченных преимущественно поверхностями вращения и предназначена для передачи крутящего момента. Деталь получается при обработке на токарных станках, ее ось располагается горизонтально, резец перемещается справа налево. Поэтому на чертеже главный вид располагают так, чтобы ось была параллельна основной надписи, а участки с большими диаметрами находились левее участков с меньшими диаметрами.

3.Выбор положения формата; масштаба изображения.

4.Композиция рабочего поля:

а) определение рабочего поля;

б) расположение габаритных прямоугольников;

в) проведение осей симметрии.

Наметить необходимое (минимальное с учётом условностей, установленных ГОСТ 2.305-68) число изображений - видов, разрезов, сечений. Особое внимание уделить выбору главного изображения.

5. Построение главного вида:

а) построение габаритных очертаний геометрических массивов;

б) изображение очертаний видимых элементов на геометрических массивах;

в) изображение очертаний невидимых элементов на геометрических массивах.

Нанести тонкими линиями линии видимого контура на видах и разрезах. Все линии, по возможности, проводить от руки по линиям, имеющимся на бумаге сетке. Центры окружностей помещать в точках пересечения линий сетки.

6.Построение фигур сечений:

а) центровые линии (оси симметрии) и внешнее очертание;

б) уточнение фигуры сечения (построение характерных элементов);

в) штриховка фигуры сечения.

С целью выявления формы и простановки размеров главный вид дополнить вынесенными сечениями (на свободном поле чертежа или на следе секущей плоскости). Необходимые разрезы и сечения выполняются по ГОСТ 2.305-68.

7. Нанесение размеров и обозначение сечений:

а) размеры элементов детали;

б) координирующие размеры;

в) габаритные размеры;

г) обозначение сечений.

8.Обвести чертеж, рамку, заполнить и обвести основную надпись.

7 подведение итогов урока. Рефлексия.

8.Домашнее задан

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15

Раздел 4. Выполнение и чтение схем, чертежей и графиков по профессии

Тема: Чертежи по профессии

Цели:

Информационные источники:

Задания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16

Раздел 4. Выполнение и чтение схем, чертежей и графиков по профессии

Тема: Дифференцированный зачет

Цели:

Информационные источники:

Задания: