МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для практических работ

по профессиональному модулю 05 «Выполнение работ по профессии портной»

по МДК. 05.01.Основы технологии изготовления одежды

для студентов специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

2017

Методические указания по выполнению работ на практических занятиях по МДК.05.01. Технология пошива швейных  изделий по индивидуальным заказам для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Составитель: Скворцова Ирина Вячеславовна преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного обучения

Рекомендовано к использованию решением методического совета

ГБПОУ «ЗлатИК  им.П.П. Аносова»

протокол № ____ от ____  ________ 20____г.

Практические занятия №1-6

Тема по программе 1.1. Ручные работы

| № | Тема практического занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение прямых и косых сметочных стежков | 2 |
|  | Выполнение косых стежков | 2 |
|  | Выполнение петлеобразных стежков стачных, разметочных, вспушных | 2 |
|  | Выполнение петельных подшивочных и крестообразных стежков. | 2 |
|  | Выполнение стежков для пришивания фурнитуры: закрепки, нитяные петли | 2 |
|  | Выполнение стежков для пришивания фурнитуры: пришивание пуговиц, крючков, петель | 2 |
| Всего |  | 12 |

Цель работы: Научиться распознавать и выполнять ручные стежки и строчки в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Информационные источники:

1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: презентация, плакаты, инструкционно – технологические карты, образцы ручных стежков и строчек, инструменты и приспособления.

Необходимый теоретический материал

Инструкционная карта

- Выполнение прямых и косых сметочных стежков

- Выполнение косых стежков

- Выполнение петлеобразных стежков стачных, разметочных, вспушных

- Выполнение петельных подшивочных и крестообразных стежков

- Выполнение стежков для пришивания фурнитуры: закрепки, нитяные петли

- Выполнение стежков для пришивания фурнитуры: пришивание пуговиц, крючков, петель

Задания:

Ход выполнения работы:

- Изучить конструкции ручных стежков и строчек.

- Изучить образцы ручных стежков и строчек .

- Изучить графического изображения ручных стежков и строчек.

- Выполнить образцы ручных стежков и строчек.

- Итоги работы представляются в виде таблицы 1.1.

Вопросы для подготовки к работе:

- Назначение ручных стежков и строчек.

- Классификация ручных стежков и строчек.

- Терминология, применяемая при выполнении ручных работ.

- Технические условия на выполнении ручных работ.

Таблица 1.1.

Характеристика машинных ниточных швов

| № | Наименование стежков | Область применения | Термины | Схема, ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прямые | Для временного соединения деталей | Сметывание Приметывание Заметывание | Ш.ш.=5-15 мм |
| 1.1. | Сметочные |  |  |  |

Критерии оценки №1

Практическое занятие № 7-14

Тема по программе 1.2 Выполнение машинных швов в различных узлах швейных изделий

| 7. | Упражнения по заправке универсальной машины 1022 кл, специальных обметочных. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 8. | Выполнение машинных строчек, регулировка строчек | 2 |
| 9. | Выполнение соединительных швов: стачных, накладных, настрочных, расстрочных, бельевых | 2 |
| 10 | Выполнение краевых швов подгибку | 2 |
| 11 | Выполнение краевых швов обтачных | 2 |
| 12 | Выполнение краевых швов окантовочных | 2 |
| 13 | Выполнение отделочных швов защипов, складок - защипов | 2 |
| 14 | Выполнение отделочных швов складки | 2 |
| Всего |  | 16 |

Цель работы: Научиться распознавать и выполнять машинные швы  в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Информационные источники:

1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы машинных ниточных швов, инструкционно – технологические карты, инструменты и приспособления, швейная машина 1022 класса.

Необходимый теоретический материал:

Инструкционно – технологическая карта:

- Заправка универсальной машины   1022 кл, специальных обметочных.

- Регулировка строчек

- Выполнение  соединительных швов: стачных, накладных, настрочных, расстрочных, бельевых

- Выполнение краевых швов подгибку

- Выполнение краевых швов обтачных

- Выполнение краевых швов окантовочных

- Выполнение отделочных швов защипов, складок – защипов

- Выполнение отделочных швов складки

Задания

| Ход выполнения работы: - Изучить конструкции машинных ниточных швов. - Изучить образцов машинных ниточных швов. - Охарактеризовать машинные ниточные швы в соответствии с квалификацией. - Изучить графические изображения машинных ниточных швов. - Выполнить образцы машинных ниточных швов - Итоги работы представляются в виде таблицы 1.1 | Вопросы для подготовки к работе: - Понятие стежка, строчки и шва. - Назначение машинных ниточных швов 3.Классификация машинных ниточных швов - Терминология, применяемая при выполнении машинных работ. - Технические условия на выполнении машинных работ. |
| --- | --- |

Таблица 1.1.

Характеристика машинных ниточных швов

| № | Наименование швов | Область применения | Термины | Схема ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Соединительный | Для выполнения всех основных швов | Стачивание Притачивание | Ш.ш.=5-15 мм |
| 1.1. | Стачной |  |  |  |
| 1.1.1. | Взаутюжку |  |  |  |

Критерии оценки №1

Практическое занятие №15

Тема по программе 1.3 Влажно – тепловые работы

Тема  практического задания: Виды влажно – тепловых работ. Определение выбора температурного режима утюга в зависимости от вида ткани

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по влажно – тепловым работам швейных изделий, приобрести умения в выполнении данных работ в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время – 2 час.

Информационные источники:

1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов влажно – тепловых работ, проутюжильник, колодки, виды различных тканей

Необходимый теоретический материал:

- Терминология утюжильных работ

- Инструкционная карта «Способы ВТО»

- Таблица с рекомендациями по выбору температуры нагрева утюга

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить способы ВТО

- Изучить правила, ТУ для ВТО различных видов тканей

- Изучить графические изображения способов ВТО

- Выполнить образцы различных способов ВТО

- Определить температурный режим утюга в зависимости от вида ткани

- Итоги работы представляются в виде таблицы  1.1

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды влажно- тепловых работ.

- Способы ВТО швов

- Терминология, применяемая при выполнении различных видов ВТО

- Технические условия на выполнении ВТО различных видов ткани.

Таблица 1.1.

Характеристика влажно- тепловых работ

| № | Наименование операции | Технические условия | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приутюживание шва | До полного сутюживания посадки |  |

Критерии оценки № 1

Практическое занятие № 16-17

Тема по программе 1.4 Начальная обработка кроя

| № п.з | Тема практического занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 16 | Обработка прорезного кармана в рамку в легком платье | 2 |
| 17 | Обработка прорезного кармана в изделии на подкладке | 2 |
| Всего |  | 4 |

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке прорезного кармана в рамку в легком платье  и научиться выполнять обработку прорезного кармана в рамку в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время – 4 часов.

Информационные источники:  1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов карманов, застежек, воротников,  инструкционно – технологическая карта, инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и

51 А класса.

Необходимый теоретический материал:

Инструкционная карта:

- Обработка прорезного кармана в рамку в легком платье

- Обработка накладного кармана в легком платье

- Обработка застежки в сквозном разрезе на петли и пуговицы в женском платье

- Выполнение обработки воротника в мужской сорочке

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить методы обработки различных видов прорезных карманов.

- Изучить образцы различных видов прорезных карманов.

- Изучить графические изображения различных видов прорезных карманов

- Выполнить образцы прорезного кармана в рамку с заутюженными обтачками.

- Итоги работы представляются в виде таблицы 3.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды прорезных карманов.

- Способы подготовки обтачек к работе

- Терминология, применяемая при выполнении различных видов прорезных карманов

- Технические условия на выполнении прорезных карманов.

Таблица1.1.

Спецификция детлей кроя ______________________

| № | Наименование детлей кроя | Количество деталей | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Верхний воротник | 1 деталь |  |

Критерии оценок №1.

Практическое занятие №18

Тема по программе 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического занятия Проектирование технологического процесса изготовления накладного кармана

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке различных видов накладных карманов, застежек, воротников. Проектировать технологический процесс обработки различных карманов, застежек, воротников в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время 2 часа

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов карманов, инструкционно – технологическая карта , инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и 51 А класса.

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить методы обработки различные виды накладных карманов.

- Изучить образцы различных видов накладных карманов.

- Изучить графические изображения различных видов накладных карманов

- Итоги работы представляются в виде таблицы 3.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды накладных карманов.

- Методы обработки накладных карманов.

- Терминология, применяемая при выполнении различных видов накладных карманов.

- Технические условия на выполнение различных видов накладных карманов.

Таблица 1.1.

Технологический процесс обработки ________________

| № | Наименование операции | Технические условия | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 1. | Проверка деталей кроя | Накладной карман-1 деталь (припуски по верхнему срезу 3-3,5 мм, по остальным-10 мм). Прокладка-1 деталь |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие № 19

Тема по программе 1.4 Начальная обработка кроя

Тема практического занятия Обработка накладного кармана в легком платье

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке прорезного кармана в рамку в легком платье  и научиться выполнять обработку прорезного кармана в рамку в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время – 2часов.

Информационные источники:  1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов карманов, застежек, воротников,  инструкционно – технологическая карта, инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и

51 А класса.

Необходимый теоретический материал:

Инструкционная карта:

Обработка прорезного кармана в рамку в легком платье

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить методы обработки различных видов накладных карманов.

- Изучить образцы различных видов накладных карманов.

- Изучить графические изображения различных видов накладных карманов

- Выполнить образцы накладного кармана.

- Итоги работы представляются в виде таблицы 3.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды накладных карманов.

- Способы обработки верхнего края кармана

- Терминология, применяемая при выполнении различных видов накладных карманов

- Технические условия на выполнении накладных карманов.

Таблица1.1.

Спецификция детлей кроя ______________________

| № | Наименование детлей кроя | Количество деталей | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Карман | 1 деталь |  |

Критерии оценок №1.

Практическое занятие №20

Тема по программе 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического занятия Проектирование технологического процесса изготовления накладного кармана в мужской сорочке

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке накладных карманов в мужской сорочке. Проектировать технологический процесс обработки накладных карманов в мужской сорочке

в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время 2 часа

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов накладных карманов в мужской сорочке, инструкционно – технологическая карта , инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и 51 А класса.

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить методы обработки различных видов накладных карманов в мужской сорочке.

- Изучить образцы различных видов накладных карманов в мужской сорочке.

- Изучить графические изображения различных накладных карманов в мужской сорочке

- Итоги работы представляются в виде таблицы 3.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды накладных карманов в мужской сорочке.

- Методы обработки накладных карманов в мужской сорочке.

- Терминология, применяемая при выполнении различных накладных карманов в мужской сорочке.

- Технические условия на выполнение различных  накладных карманов в мужской сорочке.

Таблица 1.1.

Технологический процесс обработки ________________

| № | Наименование операции | Технические условия | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 1. | Проверка деталей кроя | Полочка 1 деталь |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие № 21

Тема по программе 1.4 Начальная обработка кроя

Тема практического занятия Обработка застежки в сквозном разрезе на петли и пуговицы в женском платье

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по застежки в сквозном разрезе на петли и пуговицы в женском платье и научиться выполнять обработку застежек в сквозном разрезе  в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время – 2часов.

Информационные источники:  1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов застежек,  инструкционно – технологическая карта, инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и

51 А класса.

Необходимый теоретический материал:

Инструкционная карта:

Обработка застежки в сквозном разрезе на петли и пуговицы в женском платье

Задания

Ход выполнения работы:.

- Изучить образцы различных видов застежек в сквозном разрезе.

- Изучить графические изображения различных видов застежек в сквозном разрезе

- Выполнить образцы застежку в сквозном разрезе.

- Итоги работы представляются в виде таблицы 3.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды застежек в легком платье.

- Способы подготовки подбортов  к работе

- Терминология, применяемая при выполнении застежек в легком платье

- Технические условия на выполнении застежек в легком платье.

Таблица1.1.

Спецификция детлей кроя ______________________

| № | Наименование детлей кроя | Количество деталей | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подборт | 2 деталь |  |

Критерии оценок №1.

Практическое занятие №22

Тема по программе 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического занятия Проектирование технологического процесса изготовления застежки в сквозном разрезе в легком платье

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке различных видов застежек в сквозном разрезе в легком платье.  Проектировать технологический процесс обработки различных застежек в сквозном разрезе в легком платье  в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время 2 часа

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов застежек легкого платья, инструкционно – технологическая карта , инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и 51 А класса.

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить методы обработки различные виды застежек в легком платье.

- Изучить образцы застежек на петли и пуговицы.

- Изучить графические изображения различных застежек легкого платья

- Итоги работы представляются в виде таблицы 3.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды застежек в легком, женском платье.

- Методы обработки застежек.

- Терминология, применяемая при выполнении различных застежек.

- Технические условия на выполнение различных  застежек.

Таблица 1.1.

Технологический процесс обработки ________________

| № | Наименование операции | Технические условия | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 1. | Проверка деталей кроя | Подборт 2 деталь Прокладка-2 деталь |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие № 23

Тема по программе 1.4 Начальная обработка кроя

Тема практического занятия Обработка воротника в мужской сорочке

Цель работы: Систематизировать теоретические знания обработке воротника в мужской сорочке в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время – 2часов.

Информационные источники:  1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов воротников в мужской сорочке,  инструкционно – технологическая карта, инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и

51 А класса.

Необходимый теоретический материал:

Инструкционная карта:

Обработка воротника в мужской сорочке

Задания

Ход выполнения работы:.

- Изучить образцы различных видов воротников в мужской сорочке.

- Изучить графические изображения различных видов воротника в мужской сорочке

- Выполнить образцы воротника в мужской сорочке.

- Итоги работы представляются в виде таблицы 3.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды воротников в мужской сорочке.

- Последовательность обработки  воротника в мужской сорочке

- Терминология, применяемая при выполнении воротника в мужской сорочке

- Технические условия на выполнении воротника в мужской сорочке

Таблица1.1.

Спецификция детлей кроя ______________________

| № | Наименование детлей кроя | Количество деталей | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Верхний воротник | 1 деталь |  |

Критерии оценок №1.

Практическое занятие №24

Тема по программе 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического занятия Проектирование технологического процесса изготовления  воротника в мужской сорочке

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке обработки  воротника в мужской сорочке.  Проектировать технологический процесс обработки воротника в мужской сорочке  в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время 2 часа

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов застежек легкого платья, инструкционно – технологическая карта , инструменты и приспособления, швейная машина 1022 М и 51 А класса.

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить методы обработки различных видов обработки  воротника в мужской сорочке.

- Изучить образцы различных видов воротников в мужской сорочке.

- Изучить графические изображения различных воротников в мужской сорочке Разработать технологический процесс по обработке  воротника в мужской сорочке

- Итоги работы представляются в виде таблицы 1.1. На схемах показать последовательность выполнения строчек.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды воротников в мужской сорочке.

- Методы обработки воротника в мужской сорочке.

- Терминология, применяемая при выполнении воротников в мужской сорочке.

- Технические условия на выполнение различных  воротников в мужской сорочке.

Таблица 1.1.

Технологический процесс обработки ________________

| № | Наименование операции | Технические условия | Схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |
| 1. | Проверка деталей кроя | Воротник нижний 1 деталь Прокладка-1 деталь |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие № 25

Тема программы 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического задания: Составление схем по обработке одношовного втачного рукава

Цель работы: Закрепить теоретические знания по технологии обработке одношовного втачного рукава и приобретение навыков самостоятельного выбора методов обработки.

Время – 2 часа.

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: зарисовка моделей, журналы Мод, инструменты и приспособления.

Задания:

Ход выполнения работы:

- Выбрать модели женской  одежды.

- Выполнить зарисовки и описание внешнего вида.

- Составить спецификацию деталей с указанием нити основы и количества деталей. Заполнить таблицу 1.1

- Выбрать методы обработки рукавов.

- Разработать схемы обработки и соединения рукавов.

- Составить последовательность обработки рукавов. Заполнить таблицу 1.2

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды покроя рукавов, детали кроя.

- Способы обработки низа рукавов.

- Обработка застежек на рукавах  различными способами

- Способы соединения рукавов с изделием

Таблица 1.1.

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование деталей | Количество деталей для одного изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Полочка | 2 |
| 2. | И т.д. |  |

Таблица 1.2

Последовательность обработки рукава

| № | Содержание неделимой операции | Виды работ | Схема, рисунок | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стачать нижние швы рукавов | М |  | у/с машина |
|  | И т.д. |  |  |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие №26

Тема программы 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического задания: Выполнение обработки горловины при помощи косой бейки в легком платье

Цель работы: Научиться самостоятельно составлять технологическую последовательность поузловой обработки изделий, используя различную документацию на процессы изготовления швейных изделий и анализировать взаимосвязи технологических операций.

Время – 2 часа.

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: зарисовки моделей, инструкционно – технологическая карта,  инструменты и приспособления, образцы готовых швейных изделий.

Задание:

- Выбрать модели швейного изделия без воротника

- Выполнить зарисовки и описание внешнего вида.

- Составить сертификацию деталей кроя модели и выполнить их рисунки.

- Выбрать методы обработки.

- Разработать схемы сборки обработки горловины без воротника

- Составить последовательность поузловой обработки изделия

- Спецификацию деталей кроя узла целесообразно составить в табличной форме 1.1.

- Последовательность обработки должна соответствовать разработанной схеме сборки. Она составляется в виде таблицы 1.2.

Вопросы для подготовки к работе:

- Начальная обработка обтачек и беек.

- Изложить последовательность обработки горловины без воротника.

- Какова эффективность различных способов обработки горловины без воротника?

- Назвать виды работ при обработке горловины без воротника .

Таблица 2.1.

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование деталей | Номер рисунка | Количество деталей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Верх |  |  |
| 1.1. | Спинка | 1.1. | 2 |
| 2. | Прокладка |  |  |
| 2.1. | Клеевая прокладка | 2.1. | 1 |

Таблица 2.2.

Последовательность обработки изделия

| № | Содержание неделимой операции | Виды работ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка обтачки |  |  |
| 1.1. |  | М | 1022 М кл. |
|  | И т.д. |  |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие № 27

Тема программы 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического задания: Составление схем обработки и соединения одношовного рукава в женском легком платье

Цель работы: Закрепить теоретические знания по технологии обработки и соединения одношовного рукава и приобретение навыков самостоятельного выбора методов обработки.

Время – 2 часа.

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: зарисовка моделей, журналы Мод, инструменты и приспособления.

Задания:

Ход выполнения работы:

- Выбрать модели женской  одежды.

- Выполнить зарисовки и описание внешнего вида.

- Составить спецификацию деталей с указанием нити основы и количества деталей. Заполнить таблицу 1.1

- Выбрать методы обработки рукавов.

- Разработать схемы обработки и соединения рукавов.

- Составить последовательность обработки рукавов. Заполнить таблицу 1.2

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды покроя рукавов, детали кроя.

- Способы обработки низа рукавов.

- Обработка застежек на рукавах  различными способами

- Способы соединения рукавов с изделием

Таблица 1.1.

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование деталей | Количество деталей для одного изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Полочка | 2 |
| 2. | И т.д. |  |

Таблица 1.2

Последовательность обработки изделия

| № | Содержание неделимой операции | Виды работ | Схема, рисунок | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стачать нижние швы рукавов | М |  | у/с машина |
|  | И т.д. |  |  |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие №28

Тема программы 1.4 Начальная обработка деталей

Тема практического задания: Выполнение обработки застежки в боковом шве юбки

Цель работы: Научиться самостоятельно составлять технологическую последовательность поузловой обработки изделий, получить умения по обработке застежек в юбке на тесьму «молния».

Время – 2 часа.

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: зарисовки моделей, инструкционно- технологическая карта, инструменты и приспособления. Универсальная швейная машина 1022кл., С/м обметочная. Образцы готовых швейных изделий.

Задания:

Ход выполнения работы:

- Выбрать модели юбок с застежкой на тесьму «молния»

- Выполнить зарисовки и описание внешнего вида.

- Составить сертификацию деталей кроя модели и выполнить их рисунки. Заполнить таблицу 1.1.

- Выбрать методы обработки.

- Разработать схемы сборки обработки застежки юбки на тесьму «молния»

- Составить последовательность обработки застежки. Заполнить таблицу 1.2.

- Выполнить обработку застежки

Вопросы для подготовки к работе:

- Способы обработки застежки на тесьму «молния»

- Детали кроя для обработки застежки

- Технические условия для обработки застежки на тесьму «молния»

- Назвать виды работ при обработке застежки на тесьму «молния»

Таблица1.1.

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование деталей | Номер рисунка | Количество деталей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Верх |  |  |
| 1.1. | Спинка | 1.1. | 2 |
| 2. | Прокладка |  |  |
| 2.1. | Клеевая прокладка | 2.1. | 1 |

Таблица1.2.

Последовательность обработки изделия

| № | Содержание неделимой операции | Виды работ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка обтачки |  |  |
| 1.1. |  | М | 1022 М кл. |
|  | И т.д. |  |  |

Критерии оценок №3.

Практическое занятие № 29

Тема программы 1.5 Технология изготовления одежды различных ассортиментных групп

Тема практического задания: Разработка технологии изготовления юбки.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по технологии обработки юбки и приобретение навыков самостоятельного выбора методов обработки.

Время – 2 часа.

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: зарисовки моделей, журналы Мод, инструменты и приспособления.

Задания

Ход выполнения работы:

- Выбрать модели юбки.

- Выполнить зарисовки и описание внешнего вида.

- Составить сертификацию деталей кроя модели и выполнить их рисунки. Заполнить таблицу 1.1.

- Выбрать эффективные методы обработки.

- Разработать схемы сборки модели.

- Составить последовательность обработки изделия  и заполнить таблицу 1.2.

Вопросы для подготовки к работе:

- Соединительные швы при обработке поясных изделий.

- Особенности обработки поясных изделий.

- Обработка застежек различными способами

- Способы обработки верхнего среза юбки.

- Способы обработки низа юбки.

Таблица 1.1.

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование деталей | Количество деталей для одного изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Переднее полотнище | 1 |
| 2. | И т.д. |  |

Таблица 1.2.

Последовательность обработки застежки на тесьму «молния»__________________________________

| № | Содержание неделимой операции | Виды работ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка боковых швов |  |  |
| 1.1. | Сметывание боковых швов | Р | ИПЛП |
|  | И т.д. |  |  |

Критерии оценок №3..

Практическое занятие № 30-31

Тема программы 1.5 Технология изготовления одежды различных ассортиментных групп

| № ПЗ | Тема практического задания | Часы |
| --- | --- | --- |
| 28 | Выполнение обработки карманов на передних половинках брюк | 2 |
| 29 | Выполнение обработки застежки в переднем шве брюк | 2 |

Цель работы: Научиться самостоятельно составлять технологическую последовательность поузловой обработки изделий, получить умения по обработке технологических узлов брюк

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

3.Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Материально-техническое оснащение: зарисовки моделей, инструменты и приспособления. Универсальная швейная машина 1022кл., С/м обметочная. Образцы готовых швейных изделий.

Задания:

Ход выполнения работы:

- Выбрать модели брюк

- Выполнить зарисовки и описание внешнего вида.

- Составить сертификацию деталей кроя модели и выполнить их рисунки. Заполнить таблицу 1.1.

- Выбрать эффективные методы обработки.

- Разработать схемы сборки технологических узлов

- Составить последовательность обработки  Заполнить таблицу 1.2.

- Выполнить обработку технологических узлов брюк

Вопросы для подготовки к работе:

| Вопросы для подготовки к практической работе № 28: | Вопросы для подготовки к практической работе № 29: |
| --- | --- |
| - Виды карманов в брюках - Детали кроя, нить основы в деталях кроя - Способы обработки подкладки в карманах - Применение клеевых материалов в карманах в подрезных бочках - Технические условия для обработки карманов в подрезных бочках | - Способы обработки застежки на тесьму «молния» - Детали кроя для обработки застежки - Технические условия для обработки застежки на тесьму «молния». - Виды работ при обработке застежки на тесьму«молния |

Таблица 1.1.

Спецификация деталей кроя

| № детали | Наименование деталей | Номер рисунка | Количество деталей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Верх |  |  |
| 1.1. | Спинка | 1.1. | 2 |
| 2. | Прокладка |  |  |
| 2.1. | Клеевая прокладка | 2.1. | 1 |

Таблица 7.2.

Последовательность обработки технологического узла______________________

| № | Содержание неделимой операции | Виды работ | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка обтачки |  |  |
| 1.1. |  | М | 1022 М кл. |
|  | И т.д. |  |  |

Критерии оценок №3

Практическое занятие № 32

Тема по программе 1.5 Технология изготовления одежды различных ассортиментных групп

Тема практического задания: Выполнить спецификацию деталей кроя в женском жакете на подкладке

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке плечевых изделий на подкладке, в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время – 2 часов.

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов изделий на подкладке, инструменты и приспособления, . швейная машина 1022 М и 51 А класса, утюг

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить материалы для выполнения заплат

- Изучить способы выполнения заплат

- Изучить и выполнить различные способы штуковки дыр

- Итоги работы представляются в виде таблицы 1.1. «Технологическая карта по выполнению мелкого ремонта______________________»

Вопросы для подготовки к работе:

- Технические условия на ручные строчки и швы

- Технические условия на машинные строчки и швы

- Виды мелкого и среднего ремонта.

- Способы мелкого и среднего ремонта

Таблица 1.1.

«Технологическая карта по выполнению мелкого ремонта ____________________________________________________________________________»

| № | Наименование деталей кроя | Количество деталей | Оборудование , инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поготовка основных деталей | 1 деталь |  |

Критерии оценок №2.

Практическое занятие № 33

Тема по программе 2.1 Ремонт и обновление швейных изделий

Тема практического задания: Выполнение штуковки дыр

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по выполнению штуковки дыр в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время 2 часа

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов заплат, инструменты и приспособления.

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить виды мелкого и среднего ремонта.

- Выявить из предложенных образцов область ремонта

- Составить алгоритм действий

- Подобрать материалы для ремонта.

- Выполнить мелкий ремонт: штуковка дыр разными способами

- Итоги работы представляются в виде таблицы 1.1.

Вопросы для подготовки к работе:

- Определение вида ремонта;

- Подготовка изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта

- Способы штуковки

- Технические условия на штуковку

- Названия срезов в деталях кроя

- Технические условия на выполнение штуковки.

Таблица 1.1.

Алгоритм штуковки дыр, выполнение заплат в ______________________

| № | Последовательность операций | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Распорка дыры | 1 деталь | Ножницы, колышек, шетки |

Критерии оценок №1.

Практическое занятие № 34

Тема по программе 2.1 Ремонт и обновление швейных изделий

Тема практического задания: Составление технологической карты ремонт прорезных карманов в мужской куртке на подкладке

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по обработке прорезных карманов, в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время 2 часа

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

Материально-техническое оснащение: инструкционно -технологическая карта « Средний ремонт Замена подкладки»,   образцы различных видов среднего ремонта, инструменты и приспособления.

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить изделие, требующее ремонты карманов.

- Изучить и подобрать материалы для ремонта.

- Составить технологическую карту по замене подкладки

- Результаты работы занести в таблицу 1.1.

Вопросы для подготовки к работе:

- Виды ремонта  прорезных карманов;

- Подготовка изделия различных ассортиментных групп к различным видам ремонта

- Технические условия на обработку прорезных карманов

- Названия срезов в деталях кроя

Методические указания

.

Таблица.1.

Технологическая карта по  ______________________

| № | Последовательность операций | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Распорка ____________ |  | Ножницы, колышек, шетки |

Критерии оценок №1.

Практическое занятие № 35

Тема по программе 2.1 Ремонт и обновление швейных изделий

Тема практического задания: Составление технологической карты  замена  подкладки

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по выполнению мелкого и среднего ремонта, в соответствии с техническими  условиями и квалификацией.

Время – 2 часов.

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов изделий на подкладке, инструменты и приспособления.

Задания

Ход выполнения работы:

- Изучить способы соединения подкладки в женском плечевом изделии.

- Изучить материалы для подкладки .

- Изучить виды швов при обработке подкладки.

- Составить технологическую карту  по замене подкладки в женском изделии на подкладке, занести данные в таблицу 1.1.

Вопросы для подготовки к работе:

- Подбор материалов в соответствии с видом ремонта.

- Использование вспомогательных материалов;

- Подбор материалов сочетающихся по фактуре;

- Уверенный подбор фурнитуру по назначению;

- Детали кроя для обработки плечевого изделия на подкладке.

- Детали кроя для обработки юбки на подкладке

- Как проходит нить основы в деталях подкладки.

- Названия срезов в деталях кроя

- Технические условия на выполнение соединительных швов.

Таблица 3.1.

Технологическая карта

Замена подкладки ______________________

| № | Последовательность операций | Технические условия | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Распорка подкладки | С изнаночной стороны, подрезая строчку через 1-3 стежка | Ножницы, колышек, распарыватель, шетки |

.

Критерии оценок №1.

Практическое занятие № 36

Тема программы 3.1  Устранение дефектов с учетом свойств ткани

Тема практического задания: Определение дефектов с помощью измерительного метода контроля метода

Цель работы: Систематизировать теоретические знания по определению дефектов, сортности швейных изделий

Информационные источники: 1.Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр Академия», 2008.- 384 с

2.Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

Материально-техническое оснащение: образцы различных видов изделий на подкладке, инструменты и приспособления.

Задания:

Ход выполнения работы:

- Изучить измерительный  метод проверки качества.

- Выполнить проверку качества швейного изделия при помощи измерительного метода

- Составить технологическую карту  по проверке качества швейных изделий измерительным  методом. Таблица 1.1

- Составить технологическую карту  по проверке качества швейных изделий органолептическим методом.  Таблица 1.2.

- Определение сортности швейного изделия

- Итоги работы представляются в виде.

Вопросы для подготовки к работе:

- Изучить способы проверки качества швейных изделий

- Виды технического контроля

- Изучить технические условия  на швейные швы и строчки.

- Изучить перечень дефектов швейных изделий.

- Определение сортности

Таблица 1.1.

Технологическая карта

Проверка качества швейного изделия ______________________ при помощи измерительного метода

| № | Последовательность операций | Технические условия | Измерительные инструменты | Итоги измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1. | Проверка бортов | Сложить борта изнаночной стороной внутрь | Стол, сантиметровая лента | Борта равны |

Таблица 1.2.

Технологическая карта

Проверка качества швейного изделия ______________________ при помощи органолептического метода

| № | Последовательность операций | Технические условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Осмотр изделия | На столе или на манекене |
|  |  | Соответствие с эталоном |

.

Критерии оценок №3.

Критерии оценок №1. ( обработка узла)

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на высоком профессиональном уровне с соблюдением технических условий, пропорций выполненного образца, имеет высокое качество выполнения. |
| 4 (хорошо) | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на хорошем профессиональном уровне с имеющимися несоответствиями ТУ и небольшими нарушениями в выполнении образца имеет хорошее качество выполнения, присутствует неаккуратность в работе. |
| 3 (удовлетворительно) | Задание имеет незавершенный вид, выполнено не в соответствии с ТУ представленного образца. Низкий уровень качества исполненной работы. |
| 2 (неудовлетворительно) | Незаконченность задания и не соответствие с ТУ. Низкий уровень качества представленного образца. |

Критерии оценок №2. (последовательность обработки узла)

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на высоком профессиональном уровне с соблюдением технических условий, пропорций представленного образца, имеет высокое качество выполнения. Правильно составлена последовательность обработки узла. Грамотно выполнены зарисовки схем сборки узлов. |
| 4 (хорошо) | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на хорошем профессиональном уровне с имеющимися несоответствиями ТУ и небольшими нарушениями в выполнении образца имеет хорошее качество выполнения, присутствует неаккуратность в работе. Имеются ошибки при составлении последовательности обработки узла. Не грамотно выполнены зарисовки схем сборки узлов. |
| 3 (удовлетворительно) | Задание имеет незавершенный вид, выполнено не в соответствии с ТУ представленного образца. Низкий уровень качества исполненной работы. Имеются грубые ошибки при составлении последовательности обработки узла. Не грамотно выполнены зарисовки схем сборки узлов |
| 2 (неудовлетворительно) | Незаконченность задания и не соответствие с ТУ. Низкий уровень качества представленного образца. Последовательность обработки узла не составлена. Не выполнены зарисовки схем сборки узлов |

Критерии оценок №3.(Выбор методов обработки, спецификация, алгоритм)

| Оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| 5 (отлично) | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на высоком профессиональном уровне с соблюдением технических условий, пропорций представленного образца, имеет высокое качество выполнения. Правильно составлена последовательность обработки изделия. Методы обработки изделия выбраны в соответствии с особенностями модели Правильно составлена сертификация деталей кроя модели. |
| 4 (хорошо) | Задание выполнено в полном объеме, имеет законченный вид. Задание выполнено на хорошем профессиональном уровне с имеющимися несоответствиями ТУ и небольшими нарушениями в выполнении образца имеет хорошее качество выполнения, присутствует неаккуратность в работе. Имеются ошибки при составлении последовательности обработки изделия. Методы обработки изделия выбраны не в соответствии с особенностями модели Имеются неточности при составлении сертификация деталей кроя модели. |
| 3 (удовлетворительно) | Задание имеет незавершенный вид, выполнено не в соответствии с ТУ представленного образца. Низкий уровень качества исполненной работы. Методы обработки изделия не обоснованы. Имеются грубые ошибки при составлении сертификации деталей кроя модели. |
| 2 (неудовлетворительно) | Незаконченность задания и не соответствие с ТУ. Низкий уровень качества представленного образца. Методы обработки изделия выбраны неверно. Имеются грубые ошибки при составлении сертификации деталей кроя модели. |

Информационные источники:

- Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник.-М.: Издат. Центр №Академия», 2009.- 384 с.

- Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник-М.: Изд. Центр «Академия», 2016.-528 с.

- Франц, В.Я. Оборудование швейного производства : учебник для сред. проф. образования/ 3-е изд. испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 448 с.

Дополнительные источники:

- Галынкер, И.И. Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одежды  / И.И. Галынкер, К.Г.  Гущина  - М. : Прогресс, 2005. – 480 с.

- ГОСТ Р 51306-99 Услуги по ремонту и пошиву швейных изделий

- Ермаков, А.С. Оборудование швейных предприятий : учебник для сред. и нач.  проф. образования/ А.С. Ермаков. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.

- Клепачева Л.В. Технология швейных изделий : учебник  для ВУЗов – 4-е изд. – М. :  Прогресс, 2008. – 430 с.

- Малышева Н.А. Технология швейных изделий : учебник для начального профессионального образования - в 2-х частях часть 2 - Academia (Академпресс) 2010.

- ОСТ 17 835-80   Изделия  швейные.  Технические требования  к  стежкам, строчкам  швам

- Прейскурант  №  БС  О1(01-15)  на  изготовление  швейных изделий  по индивидуальным  заказам  населения -  Части  1,2 – М :  Прейскурант,  2002

- Савостицкий Л.В. Технология швейных изделий : учебник для ВУЗов / Л.В. Савостицкий, Е.Х. Меликов - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998. - 440 с.